Heitkoguste arvutus

Pihali III III lubjakivikarjääri keskkonnakaitseloa esmataotluse nr T-KL/1033683 juurde

INF Maavarad OÜ (edaspidi ka arendaja või kaevandaja) taotleb keskkonnakaitseluba maavara kaevandamiseks Pihali III lubjakivikarjääris (edaspidi ka Pihali III karjäär). Õhusaasteloa arvestuses on aastaseks kaevandatavaks mahuks arvestatud 160 000 m3 ehk 416 000 t (maavara mahumassi 2,6 t/m3 juures). Taotluses toodud info põhjal toimuvad Pihali III karjääris järgmised tegevused, millega kaasneb saasteainete heide:

- lõhkeaukude puurimine;

- lõhkamine;

- purustus-sorteerimissõlm (peenestamine, sõelumine);

- materjali laadimine.

Pihali III karjääris kavandatava tegevuste põhimõtteline plokkskeem on esitatud alloleval skeemil.

Lõhkamine

Lõhkeaukude puurimine

Purustus-sorteerimissõlm

Toodangu ladustamine

Laadimine väljaveoks

PM-sum/
PM10/PM2,5

PM-sum/
PM10/PM2,5
süsinikmonooksiid (CO)
lämmastikoksiidid (NOx)

PM-sum/
PM10/PM2,5

PM-sum/
PM10/PM2,5

PM-sum/
PM10/PM2,5

Joonis 1. Pihali III karjääris kavandatava tegevuse plokkskeem.

- Puur-lõhketööd

Puurimisel ja lõhkamisel eralduvate saasteainete heitkoguste leidmiseks puudub ühtne eestisisene metoodika. Seetõttu on puur-lõhketööde puhul saasteainete heitkoguste leidmiseks kasutatud Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitse agentuuri (United States Environmental Protection Agency) välja töötatud metoodikat (AP, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources. 11.9. Western Surface Coal Mining) ning Kanada keskkonnaameti (Environment Canada) täiendatud metoodikat (Pits and Quarries Guidance).

  - Puurtööd – heiteallikas 1

Maavara kobestamine toimub puur-lõhketöödega arvestuslikult kuni 160 000 m3 ulatuses aastas. Puurtöid teostatakse standardse puurmasinaga, mis on varustatud 12 filtrist koosneva püüdeseadmega, mille püüdeefektiivsus on vähemalt 99,5%. Puurimisel tekkiv tolm püütakse seega enamuses kinni ning õhku eralduvad heitkogused on seetõttu marginaalsed. Eelviidatud metoodika kohaselt on puurimise eriheited tahkete osakeste kohta järgmised:

- PM-sum = 0,59 kg/puurauk;

- PM10 = 0,31 kg/puurauk;

- PM2,5 = 0,31 kg/puurauk.

Puurimisega eralduvate osakeste aastase heitkoguse leidmiseks on vajalik teada puuritavate puuraukude arvu. Korraga lõhatakse keskmiselt ligikaudu 4 000 m3 maavara, mille tarbeks on vajalik puurida eeldatavalt u 55 puurauku (laengutihedusel 7,3 m2/puurauk). Aastase kaevandamise mahu lõhkamiseks tuleb seega puurida vastavalt:

160 000 m3 / 4 000 m3 x 55 = 2 200 lõhke-puurauku

Lähtudes eeltoodud osakeste eriheidetest ning puurmasina garanteeritud püüdesüsteemi efektiivsusest, on arvutuslikud aastased heitkogused järgmised:

- PM-sum = 2 200 x 0,59 / 1 000 = 1,298 t/a, millest õhku eraldub 0,006 t/a;

- PM10 = 2 200  x 0,31 / 1 000 = 0,682 t/a, millest õhku eraldub 0,003 t/a;

- PM2,5 = 2 200  x 0,31 / 1 000 = 0,682 t/a, millest õhku eraldub 0,003 t/a.

Puurmasina arvestatav puurimiskiirus on umbes 60 m/h ehk 1 m/minutis. Puuritava augu sügavus on kuni 10 m (kasuliku kihi paksus + ülepuure). Eeltoodu kohaselt puurib masin aastase lõhatava mahu kohaselt kokku

2 200 x 10 m = 22 000 m

Puurimiseks kuluv aeg oleks seega kokku ~367 h, mille kohaselt oleksid hetkelised heitkogused järgmised:

- PM-sum = 6 000 g / 1 321 200 s = 0,005 g/s;

- PM10 = 3 000 g / 1 321 200 s = 0,003 g/s;

- PM2,5 = 3 000 g / 1 321 200 s = 0,003 g/s.

  - Lõhkamine – heiteallikas 2

Lõhketööd viiakse läbi vastavalt lõhketöö projektile, mis kooskõlastatakse TTJA-ga ning tööde läbiviimisel kasutatakse kvalifitseeritud ja litsentseeritud lõhkajat. Lõhketöödel eralduvate osakeste heitkogused leitakse eeltoodud metoodika kohaselt järgmise valemiga:

E=0,00022(A)1.5 , kus

E – eriheide, osakeste kogus, kg/lõhkamise kohta;

A – lõhkeala pindala, m2 (kus lõhkamissügavus ≤ 21 m).

Metoodika kohaselt rakendatakse peenosakeste (PM10) heitkoguste leidmisel eeltoodud valemis konstanti 0,52 ning eriti peenete osakeste (PM2,5) heitkoguste leidmisel konstanti 0,03.

Arvestades, et ühe lõhkamisega kobestatakse maavara keskmiselt 4 000 m3 ulatuses, tuleb keskmise aastase kaevandamismahu 160 000 m3 raimamiseks lõhketöödega teostada 
40 lõhkamist, mille põhjal kujuneb ühe lõhkamise ala suuruseks ~400 m2. Eelviidatud metoodika kohaselt kujunevad aastased osakeste heitkogused järgmiselt:

- PM-sum = 0,00022 x (400)1.5 x 40 / 1000 = 0,070 t/a;

- PM10 = 0,00022 x (400)1.5 x 0,52 x 40 / 1000 = 0,037 t/a;

- PM2,5 = 0,00022 x (400)1.5 x 0,03 x 40 / 1000 = 0,002 t/a;

Lõhketöödel eralduv tolm on lokaalse iseloomuga, mis põhjustab suuri kontsentratsioone ainult väga lühiajaliselt ning lõhkekoha vahetus ümbruses. Seega on tegu iseloomult kontrollimatu heitmega. Tekkinud tolmu kontsentratsioonid hajuvad esimese paari minutiga ning need ei avalda olulist mõju pikemaajalistele keskmistele kontsentratsioonidele.

Lõhkamisel tekkivad põlemisgaaside heitmed võimalik arvutada kasutatava lõhkeaine tüübi ja koguste kaudu. Karjäärides kasutatakse ammooniumnitraadi ehk ANFO-tüüpi lõhkeainet. Lubjakivi lõhkamisel on lõhkeaine erikuluks kobestuslaengu puhul 0,4 – 0,6 kg/m3 lubjakivi mahu kohta. Võttes lõhkeaine erikuluks 0,5 kg/m3 kohta, on aastase toodangu kobestamiseks vajalik ligikaudu 80 t lõhkeainet. Laboratoorsetel katsetustel on mõõdetud, et ANFO-tüüpi lõhkeaine plahvatamisega kaasnevate saasteainete sisaldused heitgaasides on järgmised: CO - 0,051 %, NO2 - 0,056 %.

Arvestades aastas lõhkeaine kulu, kujunevad lõhkamiste põlemisgaaside aastasteks heitkogusteks:

- CO = 80 t x 0,051 % = 0,041 t/a;

- NOx = 80 t x 0,056 % = 0,045 t/a.

Lõhkamisel eralduvad põlemisgaasid ja tolm esinevaid vaid lõhkamise hetkel ja väga lühiajaliselt - valdavalt mõne sekundi jooksul, pärast mida saasteaineid juurde ei teki. Samuti toimub saasteainete umbes paari minuti jooksul. Lõhketööde teostamise ajal muud karjääri tööd peatatud ning teistest heiteallikatest täiendavaid heitkoguseid ei lisandu.

Ühel lõhkamisel toimub saasteainete hajumine tegelikkuses umbes 5 minuti ehk 300 sekundi jooksul, moodustades tunniajasest heitekoormusest ~8,3 %. Võttes aluseks eelpool leitud aastased heitkogused, kujuneksid lõhkamisega kaasnevad tunnikeskmised maksimaalsed heitkogused järgmiselt:

- PM-sum = 70 kg x 1 000 / 40 / 3600 s = 0,489 g/s;

- PM10 = 37 kg x 1 000 / 40 / 3600 s = 0,254 g/s;

- PM2,5 = 2 kg x 1 000 / 40 / 3600 s = 0,015 g/s;

- CO = 41 kg x 1000 / 40 / 3 600 s = 0,283 g/s.

- NOx = 45 kg x 1000 / 40 / 3 600 s = 0,311 g/s;

- Purustus-sorteerimissõlm – heiteallikas 3

Purustus-sorteerimissõlmes toimub kaevise töötlemine killustikuks. Materjal laetakse sõlme ekskavaatoriga. Purusti peenestab kaevise ning sõelur sorteerib selle erinevate fraktsioonide vahel. Valmistoodang jaotatakse vastavate fraktsioonidega puistangutesse. Arvestades purustus-sorteerimissõlme ja laadimistööde sisuliselt kõrvuti toimumist ning tehnoloogilist seotust, on kirjeldatud tööprotsessid (purustamine, sõelumine, laadimine) kui heiteallikad grupeeritud ning käsitletud ühtse heiteallikana.

  - Materjali laadimine

Kõikidel laadimisprotsessidel ehk kukkumisprotsessidel (drop operation) tekkivate osakeste heitkoguste arvutamisel lähtutakse metoodikas AP, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. 13.2.4 Aggregate Handling and Storage Piles) toodud järgnevast valemist:

E=k(0,0016)⋅U2,21,3M21,4 , kus

E – eriheide, osakeste kogus, kg/t (kg heidet materjali ühe tonni kukkumisel);

k – osakeste aerodünaamilisest läbimõõdust sõltuv konstant;

U – keskmine tuule kiirus, m/s;

M – materjali niiskussisaldus, %.

Pihali III karjääri mäeeraldisele lähim ilmajaam on Kuusiku meteoroloogiajaama. Tuginedes Riigi Ilmateenistuse Kuusiku MJ registreeritud ilmastikuandmetele, on 2025. aasta keskmine tuulekiirus (U) 2,9 m/s. Materjali niiskussisalduseks (M) on võetud 5 %, mis on lubjakivi puhul keskmiseks näitajaks. Parameeter k sõltub arvutatava saasteaine osakeste aerodünaamilisest läbimõõdust (tabel 1).

Tabel 1. Osakeste aerodünaamilisest läbimõõdust sõltuvad konstandid

| Osakeste aerodünaamiline läbimõõt | PMsum | PM10 | PM2,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstant k | 0,74 | 0,35 | 0,053 |

Eriheited kujunevad eeltoodud tingimustel seega järgmiselt:

- E (PMsum) = 0,00049

- E (PM10) = 0,00023

- E (PM2,5) = 0,00004

Saadud eriheidete, aastase tootmismahu (416 000 t) ja karjääris toimuvate tööprotsesside põhjal arvutatud aastased osakeste heitkogused on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Kukkumis- ja laadimisprotsessidel eeldatavalt tekkivad heitkogused Pihali III karjääris

| Protsess | Osakeste fraktsioon | Eriheide, kg/t | Protsessi läbiv kogus, t/a | Heitkogus, kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kaevise kukkumine purustisse; 2. Purustatud materjali kukkumine sõelurisse; 3. Sõelutud materjali kukkumine puistangusse; 4. Valmistoodangu ladustamine lattu; 5. Valmistoodangu laadimine kallurile väljaveoks. | PM-sum | 0,00047 | 416 000 | 5 x 195,6 = 978 |
|  | PM10 | 0,00022 |  | 5 x 92,5 = 462 |
|  | PM2,5 | 0,00003 |  | 5 x 14 = 70 |

  - Materjali sorteerimine ja purustamine

Analoogselt laadimisprotsessidega, sõltuvalt kivimi purustamisest ja sõelumisest tekkivad heitkogused protsessi läbivast materjalivoost ja protsessi eriheitest. Eriheide sõltub materjali niiskussisaldusest ja ka kasutatavatest leevendusmeetmetest. Juhul, kui ei kasutata leevendusmeetmeid ning materjal on väga kuiv (niiskussisaldus <1,3 %), on eriheide maksimaalne (uncontrolled). Leevendusmeetmete kasutamisel on võimalik heitkoguseid vähendada ligi 90 % (controlled). Vastavalt eelviidatud Keskkonnaameti lubjakivi töötlemisel välisõhu saasteainete heitkoguste arvutamise juhendile, on Eestis rakendatavad kontrollitud eriheiteid, kuna töödeldava materjali niiskussisaldus on >1,3 %. Arendajalt saadud informatsiooni põhjal niisutatakse purustus-sorteerimissõlme sisseantavat materjali ja sõel on kaetud, mistõttu arvutustes on kasutatud metoodikas vastavalt täiendavaid heidet vähendavat koefitsienti 0,5.

Eelviidatud metoodika kohaselt on eriheited jämedama killustiku fraktsioonide purustamisele ja sõelumisele samad. Eristatakse vaid peenpurustamist ja -sõelumist <5 mm toodetavatele fraktsioonidele, mille eriheited on kõrgemad. Materjal läbib purusti, misjärel toimub purustatud materjali sõelumine erinevate fraktsioonide kaupa. Toodetavad killustiku fraktsioonid ja kogused on eeldatavalt järgnevad:

- fr 32/64 ja 0/32 ligikaudu 25 % ehk 104 000 t/a;

- fr 16/32 ligikaudu 20 % ehk 83 200 t/a;

- fr 4/16 ligikaudu 25 % ehk 104 000 t/a;

- fr 0/4 ligikaudu 30 % ehk 124 800 t/a.

Arvutustes on arvestatud, et fr 0/4 tootmisel kasutatakse kõrgemaid eriheiteid.

Arvutatud heitkogused on toodud tabelis 3. Maksimaalse hetkelise heitkoguse (g/s) arvutamisel lähtuti PSS-i tootlikkusest, milleks on arendaja sõnul 220 t/h.

Tabel 3. Purustamisel ja sõelumisel tekkivate osakeste eriheited ja heitkogused Pihali III lubjakivikarjääris

| Protsess* |  | Protsessi läbiv kogus | Eriheide (controlled) |  |  | Heitkogus, kg/a (g/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a (t/h) | PM-sum | PM10 | PM2,5 | PM-sum | PM10 | PM2,5 |
| Purustamine | jäme | 291 200 (154) | 0,0006 | 0,00027 | 0,00005 | 87 (0,013) | 39 (0,006) | 7 (0,001) |
|  | peen | 124 800 (66) | 0,0015 | 0,0006 | 0,000035 | 94 (0,014) | 37 (0,006) | 2 (0,000) |
| Sõelumine | jäme | 291 200 (154) | 0,0011 | 0,00037 | 0,000025 | 160 (0,024) | 54 (0,008) | 4 (0,001) |
|  | peen | 124 800 (66) | 0,0018 | 0,0011 | - | 112 (0,017) | 69 (0,010) | - |
|  |  |  |  | Kokku |  | 453 (0,067) | 199 (0,029) | 13 (0,002) |

* Purustamisel ja sõelumisel on arvestatud metoodika kohase materjali niisutamisel rakendatava heite vähendusteguriga 0,5.

- Kokkuvõte

Pihali III karjääris maavara kaevandamisel ja materjali laadimistel eeldatavalt tekkivad saasteainete aastased heitkogused on kokkuvõtvalt toodud tabelis 4. Kavandataval tegevusel ei kasutata keskkonnaministri 14.12.2016 määruses nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ nimetatud põletusseadmeid, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põlemisel on 1 MWth või suurem. Purustus-sorteerimissõlme mootorite summaarne nimisoojusvõimsus jääb eeltoodud künnisväärtusest väiksemaks.

Tabel 4. Pihali III karjääri saasteainete aastased heitkogused

| Saasteaine | Heitkogus, t/a (raskmetallid kg/a) | Künniskogus, t/a |
| --- | --- | --- |
| Osakesed summaarselt (PM-sum) sh peenosakesed (PM10) sh eriti peened osakesed (PM2,5) | 1,507 0,702 0,088 | 1 |
| Süsinikoksiid (CO) | 0,041 | 10 |
| Lämmastikoksiidid (NOx) | 0,045 | 0,3 |

Saasteainete heitkoguste kohaselt ületatakse taotletaval tegevusel eelviidatud määruse lisas6 sätestatud künniskoguseid osakeste (PM-sum) puhul.

Arvutused koostatud: 15.06.2026

Priit Kallaste

OÜ Inseneribüroo STEIGER					/ allkirjastatud digitaalselt /

Keskkonnaekspert

Ranger-tüüpi puurmasina tolmupüüduri pass: Sandvik Ranger DX800 tolmu püüdur_pass.jpeg

Tomberg, T. Lõhketööd. Tallinna Tehnikaülikool, Mäeinstituut, Tallinn 1998.

Explosives and Electric Detonators Research Laboratory, Report No. 119/03 on explosive testing, Central Mining Institute. 2003

Keskkonnaamet. 2025. Eestis enamlevinud maavarade (liiv, kruus, dolokivi, lubjakivi) kaevandamisel ja töötlemisel välisõhu saasteainete heitkoguste arvutamise metoodiline juhend.

AP, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources. 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing

Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ lisa.