UURIMISTÖÖDE toimik

- lisada tehtud korrketne geoalus , mis on olemas aga ei ole uurimistööde osa millegipärast !?????

RISTPROFIIL

- Levinud on ristlõike maht 0,47 , Sul on 0,42 . Kontrolli . NB! Sul ju võib ka õigus olla ! mitte kohe minna muutma !. Tõesta !

PLAAN

- ehitatav nõva kujundada punktiirina.

- seletuskirjas selgitada kindlasti et nõvad 101 ja 104 suubuvad  kraavidesse 102 ja 105 ,plaanil ei tule see hästi välja , sirgestatud trassil aga küll .

- saatsid mulle kaks ajutise reeperi pilti kus olid poldid puudes. Need on ka ÕIGED plaanile panna ja ma , ausalt, kustutaksin need 3 tükki ära – ei vasta RMK nõuetele  ( puudsed:on tarssil ,  ei ole märgistatud , ei ole tuvastatavad  jne )  . Aga need kaks uut on korrektsed , saab joonis ka vähem risustuv

- tee joon  ( kollane) ulatub lausa mahasõidust kaugemale !!!?  ei saa nii olla .

- ON punased ja on mustad piketid . Neile on vaja anda selgitused tingmärkide all. Pakun nii :

12+00  - välitööde pikett koos numbriga

0+91   - projektne pikett koos numbriga

- projektseid pikette peab plaanil olema sanaselt pikiprofiilil leiduvatega .. NB! pikiprofiilil ei näita enam välitööde pikette ,aga ka pikiprofiilil on pikette vähe. Ainult katendi murdepunktides. vajalik et ka OLULISTES muudes punktides ( madalaimad punkid , kõrgeimad punktid  ,Kraavi murdepunktuid , elemendid  nagu   mahasõidu asukoht , truubi asukoht jne )

- eelmisel korral arutluse käigus  jagasime ühist  arusaama , et “tee” on lõik mis asub mahasõidu ja tagasipööramskoha vahel .  Seega  tuleks tee kollane joon alustada mahasõidu lõpust  ( mahasõit paluks ka kanda plaanile ja teha samas toonis nagu  TP-T  )

PIKIPROFIIL

- pikiprofiili kõrgusel ca 86 1. on mingi sinine “roosike “   - ei saa aru mis see on , tingmärkides pole . Sama asi punasena Aj 2 märgi all ….

- Tee nimetus võiks paikneda ülevalpool teed ja olla selgemalt loetav ja ilma “surnuraamita “( võrredes truupidega on kirja erinevus v .suur .)

- Nõvad anda pikiprofiilil punktiirina.

- Truubi juures on olevad maapinnad madalamad kui truup !??  Kas truup on liiga kõrgel ?

- Asendada pikiprofiili reeprid kahe uue (puus ) oleva reeperiga ,( (sama teha ka hiljem tabelites)

- ARUTLUS : insener arutleb : kändude ja huumuse kihita mulde maht teele - siis kui kõrge  tuleb mulle !?.

- Selleks tuleb anda ette eeldus a la et insenener näeb ,et mulde normaalne kõrgus võiks olla 03..4 m . Mis tähendab seda et siis peaks olema eeldatav math mis jooksvale meetrile tuleb ca             1,8….2,5  m3 /jm . kui on kraavid kahel pool sügavusega (ilma huumuseta ) 1,0 …1,2m siis ühest kraavist saab muldesse ilma huumuseta  ca 1, 7…2,4  m3 /jm  . sellise mahu annab kraav kui h= 1, 0 …1 , 1m (ilma huumuskihita ) .   Kui h=1,4m siis on ühe Kraavi math 3,2 m3 /jm ja muldesse läheks topelt math ( 2 kraavi ) ehk 6,4 m3 /jm  - seda on liialt palju . See tekitab mulde kõrgusega ca 1 m !!!!    Kontrollime kas proj.tud  Kraavi joon on sobilik/optimaalne  või tuleks seda muuta ( mahtude arvestus teha ,mis ei ole muide kuidagi tabelites kajastatav ,on nn. must töö  ) .    Mulle tundub et tee alguse joon kuni truubini on suhteliselt hea ja paigas  . AGA : Tuleb teha pinnase bilansiline arvutus ( kust kaevame ja kuhu kaeve läheb ). Tuleb ka piki teed teisaldada et täita 0+70 ( pikett lohus puudu !!! panin umbes, täpsusta lohu koht ja märgi piketiga . )  piketi  juures  olev lohk  . Mahutabelites on see eraldi töö (piki teed materjali teisaldamine) .    EDASI : kui me langu murdepunkti muudame vajaduspõhiselt ,siis tuleb kontrollida ka kas lang ei lähe liiga suureks ja tuleb kindlustada. Kui muudetud languga osa eeldatav pikkus ( pikiprifiilil nootega näidatud )  on ca 80 m ,siis on selles lõigus kraavide lang 20 ‰ . Küsimus projekteerijale : kas sellise languga kraavi lõik vajaks kindlustamist ?  Kui  “jah” siis ka kinldustada … kui ei siis põhjeda .

- Kraavide murdepunktidesse tuleb panna piketid !

- Pikiprofiilil peab olema mahasõit näidatud ja piketina tabatav . Hetkel määratleda kuhu on mahasõit projekteeritud , ei ole võimalik . Tuvastusmeetodil tekkis küsimus ,et mahasõidu koht ei ole just parim . Tee ja maapina kõrguste vahe on seal ca 07..0,8m . Kui aga nihutada mahasõitu ca 10 m maantee poole ,on olukord palju parem !.

- mis piketi juurest algab tee ( peale mahasõitu!)  ja millise piketi juures tee lõpeb ( enne TP-T d ?),            see on ka tabelites  oluline pikkus !

- TP-T  +M3   - mis on sirgestatud trassil pikkus pikem ? mis on peale M3

- arusaamatu on : KUI PIKK SEE TEE ON ? päises on 464 m, all (sirge ja kõvera pikkus ) 468m  ….

- pk 0+04 joon (vahekaugused ) –miks peab nii jäme joon seal olema ?

- 84.81 on Kraavi kõrgus ja see langeb kokku truubi põhja kõrgusega – siis on jooned nii nagu olen noolega ette tõmmanud ! parandada jooned .

- Truubi sissevool on 84.81.  Siis ka Kraavi (vasakpoolne ) põhi tuleb samale kõrgusele !