RIIGITEE 5 PÄRNU-RAKVERE-SÕMERU KM 108,141 - 110,922

TAASTUSREMONT

HD III

RIIGIHANKE TEHNILINE KIRJELDUS

|  | Koostas Heiko Ojavee ida teehoiu osakond ehituse projektijuht |
| --- | --- |

Detsember 2020

- HANKE ESE

Hanke esemeks on riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 108,141 - 110,922 taastusremont.

Töö eesmärk on defektide ja ebatasasuste likvideerimise, kandevõime parandamise ning uue kulumiskihi paigaldamisega suurendada sõidumugavust ja liiklusohutust.

Tehnoloogiaks on valitud tasanduskihiga 1-kihiline asfaltbetoonkate.

- ÜLDOSA

  - Lähteandmed

Riigihanke tehnilise kirjelduse koostamisel on aluseks võetud teeregistri andmed, Maa-ameti teeregistri kaardirakendus, Google tänavavaate rakendus Street View, 2012 rekonstrueerimislõigu tehniline projekt, välitöödel kogutud andmed ja Maanteeameti peadirektori 18.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/096 kinnitatud Teetööde tehnilised kirjeldused:

Link:

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/teet_de_tehniline_kirjeldus_kk.pdf

Lisaks on täpsustatud mõned tegevused, mis tuleb arvestada seletuskirjas toodud kululoendi artikli all või on kirjeldatud kululoendi makseartikli tekstis.

  - Remondiobjekti asukoht

Remondiobjekt asub Järvamaal. Objekti alguseks ja lõpuks on 2012 valminud Roosna-Allliku rekonstrueerimislõigu vuugid kattes.

  - Remondiobjekti põhilised näitajad

    - Lõigu pikkus – 2,781 km;

    - Katte laius – põhimaanteel 9 m + laiendused;

    - Katte liik – tihe asfaltbetoon AC 12 surf

    - Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2019. a loenduse andmetel:

1751 autot/ööpäevas;

    - Katte ehitamise aasta – 2012.

  - Ülevaade tee tehnilisest seisundist

    - Muldkeha – rahuldavas või heas korras;

    - Olemasoleva katendi näitajad – võrkpraod, vuugidefektid, pikipraod, murenemine, vajumine;

    - Teepeenrad – kohati umbrohtu kasvanud, kohati tühjad;

    - Liikluskorraldusvahendid – liiklussaarte märgid vajavad vahetust;

    - Teekattemärgistus – kulunud termoplastik;

    - Tähispostid – vajavad vahetust.

  - Katte remonditööde tehnilised näitajad

    - Katte remondijärgsed näitajad:

      - Katte laius – vastavalt olemasolevale situatsioonile, põhimaantee 9 m

      - Katte põik- ja pikikalle – vastavalt olemasolevale situatsioonile, võimalusel parandada

    - Katendikonstruktsioonid (põhimaanteel tasanduskihiga 1-kihiline asfaltbetoonkate)

      - Põhimaantee:

- AC 16 surf, 5 cm

- tasanduskiht (vajadusel)

- olemasolev kate

      - Ristmikud, laiendused, mahasõidud, parkla, kokkuviimised:

- AC 16 surf, 5 cm

- olemasolev kate

      - Liiklussaared:

- betoonist sillutuskivi

- alus/olemasolev alus

- äärekivi, sängitussegu (tugevusklass min C16/20)

      - Bussiplatvormid:

- betoonist sillutuskivi asulas/AC 8 surf 5 cm asulast väljas

- alus/olemasolev alus

- äärekivi, sängitussegu (tugevusklass min C16/20)

      - Täringu-/munakivisillutis

- täringu-/munakivi

- alus/olemasolev alus

      - Jalgtee

- AC 8 surf, 5 cm

- killustikalus

- olemasolev alus

      - Jalgtee kokkuviimised

- AC 8 surf, 5 cm

- olemasolev kate

  - Nõuded materjalidele

    - AC 16 surf, AC 8 surf

Asfaltsegu täitematerjalide valikul lähtuda „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ punktis 2 toodud tabeli 1 nõuetest AKÖL 1500 ≤ AKÖL 20 < 3000 ja raskeliikluse osakaaluks arvestada >10% (15%).

    - Killustikalus

Killustikust katendikihtide ehitamise juhis tabel 1 positsioon 7.

    - Peenrakindlustus

Tee ja teetööde kvaliteedinõuded lisa 10, positsioon 5.

    - Liikluskorraldusvahendid

Paigaldatavad liikluskorraldusvahendite valikul lähtuda Riigiteede liikluskorraldusele esitatud nõuetest ja selles toodud kehtivatest standarditest.

    - Äärekivid, sillutuskivid

Betoonist sillutuskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338.

Betoonist äärekivid peavad vastama standardile EVS-EN 1340.

Tardkivist äärekivid peavad vastama standardile EVS-EN 1343.

- TÖÖ KIRJELDUS

  - Ettevalmistustööd

    - Liikluskorralduse projekt

Enne tööde algust tuleb fikseerida olemasolev teekattemärgistus ja koostada selle alusel liikluskorralduse projekt (artikkel nr 10214), kuhu kanda teekattemärgistus ja paigaldatavad ning ümbertõstetavad liikluskorraldusvahendid. Enne tööde algust tuleb koostada ehitusaegne liikluskorralduse projekt ja esitada see kooskõlastamiseks Tellijale.

    - Freesikaart

Enne asfalteerimistöid teostada olemasoleva katte tasandusfreesimine. Selleks tuleb koostada freesikaart. Freesikaardi koostamise aluseks on tingimus, et olemasolevat katet säilitatakse maksimaalses võimalikus mahus ning tasanduskihi mahuks kogu lõigul on maksimaalselt 780 t.

Freesikaardi koostamisel arvestada tellija poolt etteantud konstruktsiooniga ning kululoendis esitatud tasanduskihi mahuga. Arvestada, et tasanduskihi mahu maksimaalne ärakasutamine ei ole peamine eesmärk. Koostada 3D alusplaan mõõdistades ristlõikes 9 punkti. Teekatte mõõdistamise samm peab olema vähemalt 12,5 m, ristmikel ning muudes keerulistes kohtades vastavalt tihedam. Freesikaart esitada tellijale ja insenerile enne tööde algust kooskõlastamiseks. Freesikaardi koostamise kulud kajastada kululoendis artikli 10214 all.

    - Ehitustööde ettevalmistus

Ehituse ettevalmistustööde hulka kuuluvad peenarde ehituse ettevalmistus, teekattemärgistuse, kattehelkurite ja tähispostide eemaldamine ning utiliseerimine, katte kokkuviimised freesimise teel  (h=5 cm) objekti alguses ja lõpus, mahasõitudel ning mujal, kus see vajalik on. Kõikide ehituse ettevalmistustööde maksumus arvestada kululoendi artikli nr 20101 hulka.

    - Freesimine

Freesimisel näha ette/arvestada sujuv üleminek kõikide töömaaga piirnevate teede ja mahasõitudega.

Defektsete kohtade väljafreesimine arvestada kululoendi artikli nr 40101 reale, tasandusfreesimine arvestada kululoendi artikli nr 40102 reale, kokkuviimiste freesimistööd kuuluvad ettevalmistustööde hulka (artikkel nr 20101).

Põhisõidusuundadel teha tasandusfreesimine kokkuviimiseks vähemalt 30 m (kuulub objekti aadressi hulka) ulatuses.

AC 8 surf tasanduskihi paigaldamine ja tasandusfreesimine teostada vastavalt freesikaardile. Põikkallete määramisel lähtuda olemasolevast olukorrast, võimalusel parandada.

Mahasõitudel peavad asfaltkatte kokkuviimised olema tasased. Freesimise ulatusel mahasõitudel lähtuda tehnilise kirjelduse lisast 1 (mahasõitude kokkuviimise ulatused).

Freesimisel  saadud freespuru tuleb utiliseerida.

  - Liikluskorraldus ja -ohutus tööde ajal

Kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud ületada 5 minutit.

Teetöödeaegse liikluskorralduse projekt tuleb enne tööde alustamist kooskõlastada Inseneriga ja Maanteeameti liikluskorralduse osakonnaga.

Liikluse reguleerimisel tuleb kasutada reguleerijaid, fooridega reguleerimine ei ole lubatud. Vältida liikluse takistamist ja ummikute teket tipptundide ajal. Igal ajahetkel tööde ajal peab liiklus olema avatud vähemalt ühel sõidusuunal.

  - Asfalteerimistööd

Asfalteerimistöödel lähtuda asfaldist katendikihtide ehitamise juhisest.

Lõigul esineb defektseid kohti (võimalikud mahud ja asukohad täpsustatakse töövõtja, tellija ja inseneriga enne tööde algust), mis tuleb enne asfalteerimistöid 5 cm sügavuselt välja freesida, aluspind puhastada ja kruntida ning täita ja tihendada asfaltseguga AC 16 surf, h=5 cm.

NB! Tasanduskiht tuleb paigaldada enne tasandusfreesimist.

Enne asfalteerimistöid tuleb aluspind (kaasaarvatud vuugid) puhastada ja kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga vastavalt juhenditele ja tootjapoolsete juhistele.

Enne asfalteerimistöid peavad lõigul olema teostatud tööd, mida pole võimalik/otstarbekas peale asfalteerimistöid teostada (nt liiklussaared).

Kõikide asfalteerimisiseloomuga tööde ühikhinnas tuleb arvestada muuhulgas aluspinna kruntimisega ja vuukide töötlemisega. Vuukide töötlemisel tuleb lähtuda Asfaldist katendite ehitamise juhisest.

Mahasõitude kokkuviimise ulatused (vajadusel täpsustatakse tööde käigus) on toodud Lisas 1.

Jalgtee kokkuviimine põhimaantee asfaltkatte kihi paksuse muutusest tingituna kohtades, kus kõrguste vahe muutub, teostada min 1 m ulatuses (nt jalgteeühendused jalgteega, jalgtee ja mahasõidu ristumisel).

Kõik kokkuviimise ulatused täpsustatakse ja märgitakse välja enne freesimistööde algust töövõtja, tellija ja inseneri juuresolekul. Kokkuviimine tuleb sujuva ülemineku tagamiseks teostada sissefreesitud „hambaga“.

  - Liikluskorraldusvahendid

Liikluskorraldusvahendite ja nende paigaldamise osas lähtuda kehtivatest standarditest, normidest juhendmaterjalidest ning Maanteeameti üldpõhimõtetest.

Kogu lõigus on ette nähtud uus teekattemärgistus, uued tähispostid ja uued liikluskorraldusvahendid liiklussaartel ning liiklusmärkide ümbertõstmine.

Riigitee 15120 ristmiku liiklussaarel ja Roosna-Alliku bussipeatuse ülekäigurajal (ka liiklussaar) tuleb olemasolevad liikluskorraldusvahendid uute vastu välja vahetada. Sealjuures arvestada alljärgnevaga:

- ülekäigurajal kasutada ilma taustekraanita ühepoolseid ülekäiguraja märke;

- ülekäiguraja liiklussaarel kasutada märgipostide tähistamisel olemasolevate märkide nr 687 täissilindrite asemel kilet ümber posti;

- riigitee 15120 liiklussaare peateepoolsesse otsa tuleb paigaldada märk nr 687 täissilindrina, kõrvalteepoolsesse otsa kile ümber posti;

Uude asukohta tuleb tõsta liiklusmärgid:

- nr 571 ja 572 (olemasolev km 109,75, asula algus ja lõpp samal postil): km-le 109,63;

- nr 351(olemasolev km 110,046 „70 km/h“): km-le 109,87

Lisaks muule teekattemärgistusele tuleb kattele markeerida (külm valuplastik) ka märgised 978 „Suurim kiirus“ alljärgnevalt:

- 1 x „70“ km 108,5 pärisuunas

- 1 x „50“ km 109,0 pärisuunas

- 1 x „50“ km 109,4 vastassuunas

  - Liiklussaared, bussiplatvormid ja jalgtee

    - Kuna asfaltbetoonkatte kõrgus peale asfalteerimist muutub, tuleb äärekivide kõrguse (10 cm kulumiskihi pinnast) säilitamiseks olemasolevad liiklussaared, bussiplatvormid ja äärekiviga eraldatud jalgtee (Saare tn – Pärnu mnt 22) vajalikus mahus lammutada ja uued ehitada (asukohad ja asendiplaaniline lahendus jääb samaks, muutuvad kõrgused).

Ohutussaarega ülekäigurada Roosna-Alliku asulas:

Ohutussaar riigitee 5 ja 15120 ristmikul:

Jalgtee Saare tn – Pärnu mnt 22:

Liiklussaared peavad olema tervenisti ümbritsetud tardkividest äärekividega, katteks betoonkivisillutis, otsad tõstetud äärekividega. Liiklussaarel olevad liiklusmärgid tuleb asendada uutega. Ülekäigurajal/-kohas kasutada saarel jalgtee osas erineva värviga sillutuskive.

Bussiplatvormide sõiduteepoolse serva langetatud äärekivid peavad olema paigaldatud tardkividest äärekividega ja katteks peab olema asulas betoonkivisillutis, asulast väljas asfaltbetoonkate. Äärekivid tuleb paigaldada betooniseguga.

    - Lisaks liiklussaarte, bussiplatvormide ja jalgtee ümberehitusele tuleb kõrguslikult sujuvaks kokkuviimiseks minimaalses, aga vajalikus mahus ümber ehitada:

- kaupluse parkla jalakäijate saare maanteepoolne serv, punasega hinnanguline kokkuviimise ulatus (sillutuskividena võib ühtse tooni säilitamiseks kasutada ülesvõetavaid ja bussiplatvormide lammutuselt ülejäävaid sillutuskive):

- R-Alliku bussipeatuse täringukivid sõidutee ja jalgtee vahelisel alal, punasega hinnanguline kokkuviimise ulatus (minimaalses vajalikus mahus, kasutada olemasolevaid kive, võimalikud puudujäävad kivid tuleb töövõtjal hankida):

- Pärnu mnt 22 esine munakivisillutis mahasõidu pöörderaadiusel (võib asendada täringukiviga):

- Pärnu mnt 24 ees olev munakivisillutis (võib asendada täringukiviga):

    - Saarte, bussiplatvormide, täringu-/munakivide ümberehituse ja jalgtee kululoendis olevas ühikhinnas (artikkel nr 45004)  arvestada kõikide vajalike kaasnevate töödega, mis on kululoendis toodud põhitööks vajalik (muuhulgas olemasoleva lammutamine vajalikus mahus, katendi lahtilõikamine, mittesobiliku materjali eemaldamine/utiliseerimine, äärekivide paigaldus, aluskihtide tagasitäide, tihendamine, betoonkivi, betoonkivi sillutisvuukide täimine, olemasoleva katte ja äärekivi vahelise serva täitmine/kokkuviimine jne).

  - Tugipeenrad ja haljastus

Enne peenarde ehitust tuleb peenrad „lahti lõigata“ ning eemaldada üleliigne kasvupinnas/murukamar mahus, mis võimaldab hiljem peenra täitmist vastavalt ettenähtud mahtudele. Ettevalmistustööd peenarde paigaldamiseks (nt profileerimine, liigse kasvupinnase/murukamara eemaldamine jms), arvestatakse ettevalmistustööde (artikkel nr 20101) ühikhinna hulka.

Asfalteerimisejärgselt täita sõidutee tugipeenrad kuni asfaltbetoonikihi ülemise pinnani, kaldega 4,0% teest eemale. Peenrad kindlustada paekivikillutikust seguga „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ Lisa 10 segu nr 5 (fr 0/16) vastavalt kululoendile. Peenrad täidetakse 0,5 m laiuselt.

Objektil kasutamiseks sobimatu ja/või üleliigne materjal tuleb Töövõtjal ära vedada ja utiliseerida. Juhul, kui peenra ja olemasoleva muldkeha vahele jääb sügav aste, võib osa profileeritavast/ülejäävast mullamaterjalist kasutada selle tasandamiseks. Peenrast tuleb tagada vee äravool sõiduteest eemale.

Ehituse käigus rikutud haljastus tuleb taastada sõelutud mulla ja murukülviga rikutud ala ulatuses (kulu arvestada selle töö ühikhinnas, mille käigus haljastust rikutakse - nt peenrad, jalgtee, bussiplatvormid jm).

- MUUD TINGIMUSED

Töid, mida ei ole tehnilises kirjelduses ega kululoendis eraldi välja toodud ja mis ei kuulu ka komplekstööde hulka, aga on hanke eesmärgi saavutamiseks ilmtingimata vajalikud, tuleb arvestada kululoendi artikli nr 20215 koosseisu.

- TÄIENDAVAD NÕUDED

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki asjast huvitatud osapooli, keda ettenähtud tööd puudutavad.

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning tellijapoolsetele juhistele.

Tellija, ehitaja (töövõtja) ja omanikujärelevalve teostaja teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest teehoiutöö kirjelduses ning abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Töövõtja peab teavitama tehnilise kirjelduse koostajat kõigist ebakõladest enne, kui ta võtab vastu konkreetse otsuse vastava töö teostamiseks.

Töövõtja peab võtma kõik ehitustööde käigus vajaminevad load, kommunikatsioonide haldajate kooskõlastused ning teostama vajalikud märkimistööd.

Lisad:	1. Mahasõitude kokkuviimise ulatused

2. Asendiplaan

Lisa 1. Mahasõitude kokkuviimise ulatused

- Kogu ulatuses, olemasoleva vuugini (vasak):

- Kogu ulatuses (parem):

- Jalgteeni (vasak):

- Jalgteeni (vasak):

- Kogu ulatuses (parem):

- Jalgteeni (vasak):

- Pöörderaadiuse lõpuni (parem):

- Jalgteeni (vasak):

- Jalgteeni (vasak):

- Jalgteeni (vasak)

- Jalgteeni (vasak):

- Olemasoleva mõisapoolse vuugini (parem):

- Kogu parkla (vasak):

- Olemasolevas ulatuses (vasak):

- Jalgteeni (parem):

- Jalgteeni (parem):

- Jalgteeni (parem):

- Pöörderaadiuse lõpuni (parem):

- Olemasolevas ulatuses vuugini (vasak):

- Jalgteeni (parem):

- Kogu ulatuses (vasak):

- Olemasolevas ulatuses (vasak):

- Jalgteeni (parem):

- Jalgteeni (parem):

- Olemasolevas ulatuses (vasak):

- Jalgteeni (parem):

- Jalgteeni (parem):

- Olemasolevas ulatuses (vasak):

- Olemasolevas ulatuses (parem):

- Olemasolevas ulatuses (vasak):

Lisa 2. Asendiplaan