PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

| Projekt | Fosforiidi tehnoloogilise proovi kogumine |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/521950 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  |  | EGT0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  |  | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla, Aru-Lõuna paekarjäär; KÜ 77002:001:0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  |  | x | 6593033,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y | 640545,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z | 44,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurtööde algus |  | 27.09.2024 |  |  |  |  |  | Puurtööde lõpp |  |  | 30.09.2024 |  |  |
| Puuragregaat |  |  | MI8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu lõppsügavus (m) |  |  | 28,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) |  |  | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) |  |  |  |  | Alates (m) | Kuni (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | välimine |  |  | sisemine |  |  |  |
|  | 123 | 0 |  |  | 28,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  |  | wire-line tripple barrel süsteemiga pöördpuurimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes |  |  | 90° |  |  |  |  |  | Plaanitud suund |  |  | — |  |
| Teostatud uuringud |  |  | Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pa likvideerimine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |
| 28,28 | 20,0 | killustik |  | Manteltorud on maa seest välja võetud. |
| 20,0 | 10,0 | savigraanulid |  |  |
| 10,0 | 0,4 | killustik |  |  |
| 0,4 | 0 | betoon |  |  |
| Tööplatsi taastamine |  |  | Tööplats on korrastatud. |  |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev |  |  | 02.10.2024 |  |
| Märkused |  |  | Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid. |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 03.10.2024 |  |  |

| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| Tiit Kaasik | Maksym Telbish | Mai Lind |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Maa-amet |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |