Objekt: Mäe kinnistu müratõkkeseina geotehniliste uuringute kava.

- Puuraugud, mis paiknevad olemasolevate kommunikatsioonide kaitsevööndis, kooskõlastatakse kommunikatsioonide valdajatega.

- Ajutise liikluskorralduse skeemid kooskõlastatakse Transpordiametiga.

- Uuringu teostatamisel juhindutakse juhendist “Geotehnilised uuringud ja katsetused”.

- Puurimiseks kasutatakse lintidel puurmasinat GeoDrill-1500 puuri minimaalse läbimõõduga 108 mm.

- Müratõkkeseina lõigu tee uuringuks tehakse 3 sõidutee puurauk (joonisel rohelisega) ja ühes kohas määratakse kasvupinnase paksus (joonisel punasega). Tee uuringu puuraugud tehakse sügavusega 2,5 m ja vähemalt 0,5 m mineraalsesse pinnasesse.

- Puuraukudest võetakse proovid pinnase uurimiseks laboris. Akrediteeritud laboris katsetatakse vähemalt 2 pinnaseproovi.

- Puuraukudes mõõdetakse peale pinnaseveetaseme stabiliseerumist uurimisaegne (kuupäevaline) veetase. Määratakse niiskuspaikkonnad.

- Pinnased klassifitseeritakse vastavalt EVS-EN ISO 14688-1 ja 2 järgi.

- Kõik puuraugu kohad pildistatakse üles selliselt, et fotodel oleks näha:

- 20-40% ulatuses teeäärset taustinformatsiooni (asukoha visuaalseks kontrolliks).

- Mõõtelatt puuraugu põhjas (<3m sügavuse korral). Mõõtelati skaala peab olema fotol loetav (sügavuse ligikaudseks visuaalseks kontrolliks).

- Kõigi pinnaseproovide kotid proovivõtu toimumise visuaalseks kontrolliks. Kotid fotol avatuna, proov ja proovi number loetavalt peal.

- Kasutatava puurotsa tüüp (tööorgan) tööasendis.

- Peale töö lõpetamist puuraugud likvideeritakse. Läbi teekatendi tehtud puuraukude alumine osa täidetakse väljapuuritud materjaliga, ülemine osa tihendatud filtreeriva materjaliga, kate taastatakse asfaltseguga. Täidetud aukudele kehtib garantii 2 a.

- Analüüsitakse puurimiste ja laboriuuringutega kogutud informatsioon ning vormistatakse geoloogiliste uuringute aruanne. Geotulbad esitatakse värskeimas versioonis *.ags formaadis ja ka .xls formaadis.

Koostas:

Priit Ilves, Pinnaseuuringud OÜ (geotehnika insener tase 7) tel: +372 5093103

Lisa 1: Puuraukude asukohtade joonis