Tehniline juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks

Tellija: Keskkonnaamet

Projekti täitja: Eesti Maaülikool, Maaehituse ja veemajanduse õppetool

Koostajad: Toomas Timmusk ja Henri Daniel Ots

2024.a.

Sisukord

Sissejuhatus	4

1. Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise projekteerimise vajadus ja keskkonnakaitserajatiste tüübid	6

1.1. Hajukoormuse levik maaparandussüsteemi maa-alal	6

1.2. Eesvoolus erosioonioht ja hajukoormuse oht	7

1.2.1. Settekoormuse vähendamise ennetavad meetmed	7

1.2.2. Eesvoolu isepuhastusvõime suurendamine	8

1.3. Eesvoolu ökoloogilise potentsiaali parandamine	10

1.4. Leevendusrajatised ja muud rajatised	11

Täiendav kirjandus	12

2. Veekaitsevööndi laiend	13

2.1.  Mõiste, eesmärk, efektiivsus	13

2.2. Dimensioneerimise alused	13

2.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	16

Täiendav kirjandus	16

3. Settebassein	17

3.1. Mõiste, eesmärk ja mõju	17

3.2. Settebasseini asukoht ja kuju	17

3.3. Settebasseini dimensioneerimise alused	19

3.3.1. Hüdrauliline dimensioneerimine	19

3.2.2. Konstruktiivne  dimensioneerimine	21

3.2.3. Tehnoloogilise settebasseini  projekteerimine	22

3.4. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	22

Täiendav kirjandus	22

4. Puhastuslodu	23

4.1. Mõiste, eesmärk ja mõju	23

4.2. Dimensioneerimise alused	23

4.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	25

Täiendav kirjandus	25

5. Valgväljak	25

5.1. Mõiste, eesmärk ja mõju	25

5.2. Dimensioneerimise alused	26

5.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	26

6. Liitprofiiliga kraav	27

6.1. Mõiste, eesmärk, mõju	27

6.2. Dimensioneerimise alused	28

6.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	29

Täiendav kirjandus	30

7. Suurvee kontrollsüsteem	30

7.1. Mõiste, eesmärk, mõju	30

7.2. Dimensioneerimise alused	30

7.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	33

8. Künnisülevool	33

8.1. Mõiste, eesmärk ja mõju	33

8.2. Dimensioneerimise alused	33

9. Nõlval kivipuiste	35

9.1. Mõiste ja eesmärk	35

9.2. Dimensioneerimise alused	35

10. Soodi avamiskraav	36

10.1. Mõiste ja eesmärk	36

10.2. Dimensioneerimise alused	37

11. Koelmupadjand	37

11.1. Mõiste ja eesmärk	37

11.2. Dimensioneerimise alused	37

2) Mõõtmed	37

11.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	38

Täiendav kirjandus	38

12. Vähkide tehiselupaik	38

12.1. Mõiste ja eesmärk	38

12.2. Dimensioneerimise alused	38

Täiendav kirjandus	39

13. Tehiskärestik	39

13.1. Mõiste ja eesmärk	39

13.2. Dimensioneerimise alused	39

14. Kraavilaiend	41

14.1. Mõiste ja eesmärk	41

14.2. Dimensioneerimise alused	41

14.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	42

15. Leevendustiik	42

15.1. Mõiste ja eesmärk	42

15.2. Dimensioneerimise alused	43

15.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	43

16.	Seadedrenaaž	44

16.1. Mõiste, eesmärk  ja mõju	44

16.2. Dimensioneerimise alused	44

16.3. Ehitus- ja hoiutehnoloogia	47

Täiendav kirjandus	48

17. Kuivendusvee korduvkasutuse tiik	49

17.1. Mõiste, eesmärk ja mõju	49

17.2. Dimensioneerimise alused	49

18. Tuletõrjetiik metsamaal	49

18.1. Mõiste, eesmärk ja mõju	49

18.2. Dimensioneerimise alused	50

19. Tuuletõkkeriba	50

19.1. Mõiste, eesmärk ja mõju	50

19.2. Dimensioneerimise alused	51

19.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia	51

Sissejuhatus

Määrusesse „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisati peatükk keskkonnakaitserajatiste kohta 2007.a. Selle teksti laiendusena ilmus samal aastal kaheosaline „Juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks“, mille esimene osa käsitles põllumajandusliku hajukoormuse leviku ja erosiooni tõkestamist ning looduskahjude vähendamist, teine osa eesvoolude tervendamist. Nende alusel on praeguseks (aastaks 2024) rajatud kokku üle 1500 settebasseini, 420 tuletõrjetiiki, 133 puhastuslodu ja muid rajatisi.

Ehitatud keskkonnakaitserajatiste seisundi ja toimimise hindamiseks tellis Maaeluministeeriumi 2020. aastal uuringu „Drenaažkuivendusega põllumajandusmaa hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamise ja hajukoormuse ohjamise meetodite täpsustamine“ (2022), kus on hinnatud valimi ülevaatuse põhjal rajatud keskkonnakaitserajatiste otstarbekust, efektiivsust ja praegust tehnilist seisundit. Lisaks on tehtud teadusartiklite, seireandmete ja varasemate uuringute põhjal ülevaade drenaažiga kuivendatud põllumajandusmaal hajukoormuse tekkimise ja leviku ajalise jaotumise ning erinevat tüüpi keskkonnakaitserajatiste väetisainete ja sette kinnipidamise efektiivsuse kohta.

Keskkonnaameti tellitud uuringus „Maaparandussüsteemide negatiivsete mõjude leevendus- ja kompensatsioonimeetmete rakendamise juhis“ (2024), on analüüsitud teaduskirjanduse põhjal kuivendamise ja kuivendussüsteemide korrastamise mõju looduskeskkonnale (sh muld, taimkate, elustik, veerežiim, veekvaliteet, kasvuhoonegaaside emissioon) põllu- ja metsamaal. Rakendusliku osa aruandest moodustab maaparandussüsteemide keskkonnamõju vältimis-, leevendus- ja kompensatsioonimeetmete analüüs ning eelneva põhjal tehtud ettepanekud metsa- ja põllumaa kuivendusmõjude leevendusmeetmete tõhustamiseks Eestis.

Maaparandussüsteemide registris (2024.a) on põllumajandusmaast kuivendatud drenaažiga  600 tuhat ha, kraavidega 36.7 tuhat ha ja metsamaast 756,4 tuhat ha. Veejuhtmete kogupikkus on 95,5 tuhat km, sellest eesvoolusid 25,1 tuhat km. Suurem osa nendest ehitistest on 30-65 aastat vanad. Iga ehitis vajab perioodilist maaparandushoiutööde tegemist, osalt ka rekonstrueerimist, millest tuleneb täiendav koormus keskkonnale ja vajadus rakendada vastavaid hajukoormuse vähendamise ja leevendamise meetmeid.

Kuivenduse vajadus tuleneb  Eesti klimaatilistest tingimustest ja vaadates minevikku ka põllumajandustoodete turutingimustest. Nüüdisaja muutused põllumajanduses (tehnoloogiad ja masinad, tootlikkuse kasv, toodete ja turu muutus) ühelt poolt ja kliimamuutused ja loodus- ja keskkonnakaitse teiselt poolt toovad kaasa vajaduse muuta seniseid praktikaid, sh ka kuivendussüsteemide projekteerimisel ja kasutamisel.

Kuivendussüsteemid on muutnud meie maastikupilti, vooluveekogude hüdro-morfoloogilisi omadusi ja elurikkust. Kraavid ja eesvoolud on hajukoormuse tekke ja edasikandumise  protsessis viimases etapis. Taimetoitainete (lämmastiku ja fosforiühendid) väljakande riski välditakse või piiratakse nende tekkekohas keskkonnanõuetega (koguselised ja ajalised piirangud väetiste kasutamisel jne). Ekstremaalsetes ilmastikutingimustes ei pruugi nendest piisata. Siit vajadus täiendavateks meetmeteks eesvooludes.

Veeseaduses toodud veekaitse üldised eesmärgid on  vähendada inimtegevuse mõju veekeskkonnale ning vältida veeökosüsteemide, nendest sõltuvate maismaaökosüsteemide ja märgalade seisundi halvenemist ning parandada nende seisundit. Pinnaveekogumitel, kuhu kuuluvad ka kuivendussüsteemi eesvoolud valgala pindalaga 10 ruutkilomeetrit või suuremad (va kaitset vajav), on eesmärgiks saavutada vähemalt hea seisund. Eesvool on kas süvendatud loodusliku oja/jõe  lõik või maastikule kaevatud tehislik voolusäng. Veeseaduse mõistes on eesvool  tugevasti muudetud veekogum või tehisveekogum, millel on eesmärgiks saavutada kvaliteedinäitajate väärtuste kohaselt hea ökoloogiline potentsiaal ja keemiline seisund.

Eesvoolu seisund peab tagama põllumaal drenaaži toimimise – juhtima liigvee suublasse ja olema hea isepuhastusvõimega.  Tasandikul on eesvool projekteeritud sirge lõiguna, ühesuguse põhjalaiuse ja languga ning sügavusega, mis tagab reguleerivast võrgust takistuseta äravoolu ja maatulundusmaal vajaliku kuivendusintensiivsuse. Tehissängi muutmine morfoloogiliste omaduste poolest looduslikus või loodusmaastikule sarnase hüdroloogilise veerežiimi kujundamine on seotud ebaproportsionaalselt suurte kulutustega. Seetõttu seadus näeb ette erandid, mis vaadatakse veemajanduskavas iga kuue aasta järel üle.  Sellele vaatamata tuleb veekogumi seisundile avalduva ebasoodsa mõju leevendamiseks võtta tarvitusele kõik kohased meetmed.

Kuivendustöödega on muutunud ka ehitisega hõlmatud ala veerežiim – puuduvad üleujutatud lammialad, veega pikka aega täidetud lohud. Praktikas taastatakse soid kaitsealadel kuid ka kuivendatud maastikus  on sobivate looduslike tingimuste korral võimalik luua elupaiku väikeveekogudest sõltuvatele liikidele.

Teadusuuringud üldistavad senist kogemust, näitavad erinevate keskkonnakaitserajatiste sobivust ja efektiivsust ning annavad soovitused mõõtmete kohta. Inseneritöö hõlbustamiseks on koostatud käesolev juhend, kus on kirjeldatud konstruktsioone laiemalt ja toodud arvutuste alused. Juhendis on aluseks võetud ülalnimetatud kahe uuringu tulemused.

Juhendi  tekst tugineb Maaeluministri 06. mai 2019. a määruse „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ 5. peatüki, Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise projekteerimisnormid, muutmise eelnõu kavandile. Kasutatud on ka muutmata kujul lõike K.Alekannu 2007. aastal koostatud juhendist „Juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks“.

Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise projekteerimise vajadus tekib hajukoormuse leviku ohu korral. Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiseks on ehitis või konstruktsioon maaparandussüsteemil, mille põhiülesandeks on põllumajandus- ja metsamaalt tuleva hajukoormuse leviku tõkestamine ja muude looduskahjude vähendamine.

Hajukoormus on käesoleva juhendi mõistes metsa- ja põllumajandusmaalt vees lahustunud või pinnasega seotud taimetoitainete ning orgaanilise ja mineraalpinnase väljakanne suublasse või eesvoolu.

Hajukoormuse leviku tõkestamine on käesoleva juhendi tähenduses selle ohu minimiseerimine olemasolevate võimaluste piires.

1. Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise projekteerimise vajadus ja keskkonnakaitserajatiste tüübid

1.1. Hajukoormuse levik maaparandussüsteemi maa-alal

Keskkonnakaitserajatise projekteeritakse, kui maaeluministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded” (edaspidi MP-UN) §-s 354 sätestatud nõuete kohaselt on kindlaks tehtud hajukoormuse leviku oht või erosioonioht.

Uurimistöödega hinnatakse hajukoormuse leviku oht põllumajandusmaal asuva maaparandussüsteemi maa-alal. Haritaval maal asuv maaparandussüsteemi maa-ala on toitainete väljakandest tingitult hajukoormuse leviku ohtlik, kui künnikihis oleval:

1) savi- ja raske liivsavimullal on maapinna lang üle viie promilli;

2) keskmisel ja kergel liivsavimullal on maapinna lang üle kümne promilli;

3) liiv- ja saviliivmullal on maapinna lang üle 15 promilli.

Püsirohumaal asuv maaparandussüsteemi maa-ala loetakse hajukoormuse leviku ohu vabaks.

Siin peetakse silmas pinnaveega väljakantavat hajukoormust, mille oht on ülehinnatud. Hindamismetoodika  ei arvestata suure languga ala asukohta, tema pikkust, ega veeseadusest tulenevate väetamispiirangutega ning muutustega maaviljelustehnoloogiates.

Veeseadusega kehtestatud nõuded väetiste kasutamise ning väetamine kohta kaldega alal (§ 158 -160) sätestavad oluliselt suuremad piirväärtused:

- Mineraalväetist ei tohi laotada juhul, kui maapind on külmunud, lumega kaetud, perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud;

- Lämmastikku sisaldavat mineraalväetist ei tohi laotada 15. oktoobrist kuni 20. märtsini;

- Kui maapinna kalle on 5–10 protsenti, on pinnale väetise laotamine keelatud 1. oktoobrist kuni 20. märtsini;

- Väetise laotamine on keelatud haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10 protsendi.

Erandina on üle 10-protsendise kaldega maapinnal väetise laotamine lubatud kui:

- üle10-protsendiste kalletega alade pindala kokku ei moodusta üle ühe kolmandiku põllumassiivi pindalast;

- üle 10-protsendise kaldega ala ei ole laiem kui 100 m;

- kaldega ala lähim serv jääb üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga  eesvoolul kalda piiranguvööndist (100 m)  ja 0–25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga avatud eesvoolul (50 m) väljapoole ega piirne sellega;

- kaldega ala lähim serv jääb reljeefis madalamal paiknevast maaparandussüsteemi avatud eesvoolust või kuivenduskraavist vähemalt 50 m kaugusele.

Erosiooni tuleb vältida eeskätt maaviljeluse vahenditega (rohumaa kraavi ääres, puhverriba, nõue taliteravilja kasvatamiseks st roheline kate).

Määruse MP-UN alusel haritaval maal asuv maaparandussüsteemi maa-ala on pinnaerosioonist tingitult hajukoormuse leviku ohtlik, kui see asub erodeeritud mullaga alal.

Mere ranna, järve, loodusliku vooluveekogu ehk suubla ja eesvoolu kalda äärde projekteeritakse põllumajandusliku hajukoormuse leviku ohu korral veekaitsevööndi laiend.

Soovituslik ehituslik lahendus põllumajandusmaal asuva maaparandussüsteemi maa-alal hajukoormuse leviku ohjamiseks: Kui seadusega kehtestatud veekaitsevööndi laiusest ei piisa, projekteeritakse pinnaveega edasiliikuva hajukoormuse kinnipidamiseks täiendavalt: - veekaitsevööndi laiend (rohumaa või põõsasrindeta puistu võrade horisontaalse liituvusega kuni 60%. - veekaitsevööndi laiend vallnõvadega; - olulise pinnaerosiooni riski korral veekogu äärde vooluhulka ühtlustav tamm.

1.2. Eesvoolus erosioonioht ja hajukoormuse oht

1.2.1. Settekoormuse vähendamise ennetavad meetmed

Uurimistöödega hinnatakse erosioonioht  ja hajukoormuse leviku oht eesvoolus või kuivenduskraavis (edaspidi mõlemad kraav). Erosioonirisk oleneb pinnasest ja vee voolukiirusest.

Erosioon  ja uhtainete sattumine vooluvette toimub:

- lubatavast suurema voolukiiruse puhul voolusängis;

- pinnavee sissevooluga kraavi nõlvalt;

- maaparandushoiu- ja rekonstrueerimistöödega.

Meetmete rakendamisel tuleb esmajärjekorras lähtuda vältimisprintsiibist, siis vähendamis- või leevendusprintsiibist.

Vältimisprintsiip settekoormuse tekke vähendamiseks kraavis on:

- voolusängi kindlustamine;

- nõlvade kindlustamine/murustamine;

- pinnavee sissevoolunõvade projekteerimine;

- kaevetööde tehnoloogia valik:

- stabiliseerunud nõlvad jätta puutumata;

- tööde teostamise aeg – tehakse miinimumvooluhulkade korral;

- tehnoloogiline settebassein koos setteekraaniga

Kui kevadine maksimaalne päevakeskmine voolukiirus voolusängis ületab seal olevale pinnaseliigile lubatavat voolukiirust või väikese (alla 2 km2) valgala korral temale lubatavat langu väärtust, siis kraavi voolusängi osa kindlustatakse, võttes aluseks määruses „Maaparandussüsteemi projekteerimisnorm“ (edaspidi MPS PN) Lisas 1 esitatud tabelid 6-9  ja Lisas 2 joonise 1.

Kui pika lõigu kindlustamine ei ole majanduslikult otstarbekas, tuleb uue kraavi puhul vähendada tema langu trassi paiknemise muutmisega või astmelise põhja projekteerimisega (kindlustades ainult astme).

Rekonstrueeritaval kraavil (kui algse projekti kohaselt oli põhi kindlustatud) tuleb määrata:

- vooluhulk, kasutades 2024.aasta mudelit ja arvestades võimalikku lisaveehulka asulatest;

- projekteeritakse kraavi põhja kõrgused arvestades olemasolevate/rajatavate kollektorite suudmete kõrgusega – arvutuslik veetase peab olema 10 cm allpool kollektorite suudmeid (MPS PN § 9. lõige 1 ja 2);

- hinnatakse voolukiiruse põhjal kindlustuse vajadust, vajadusel kindlustatakse;

- kaalutletakse hüdraulilise langu vähendamist künnisülevooluga (vaata ptk 8).

Eesvool ja kuivenduskraav on erosiooni ohtlik, kui see paikneb uhtumisohtlikus pinnases - kindlustamata liiva ja üle 55-protsendise lagunemisastmega turbapinnases. Olemasoleva, taimestikuga kaetud ja stabiliseerunud nõlva pinna erosiooni vältimiseks tuleb vältida korrastamistööde ajal selle puutumist, koondatud pinnavee sissevoolukohtadesse rajada sissevoolunõvad.

1.2.2. Eesvoolu isepuhastusvõime suurendamine

Veeseaduse kohaselt on üle 10 km2 valgalaga eesvoolus eesmärgiks saavutada kvaliteedinäitajate väärtuste kohaselt hea ökoloogiline potentsiaal ja vooluvee keemiline seisund.

Seisundit iseloomustavad füüsikalis-keemilised kvaliteedinäitajaid on pH, lahustunud hapniku, biokeemiline hapnikutarve, ammooniumlämmastiku, üldlämmastiku ja üldfosfori sisaldus. Head seisundit iseloomustavad üldlämmastiku kontsentratsioonid kuni 3 mgN/l ja üldfosfori osas 0,08 mgP/l.

Uhtainete piirsisaldust ei normeerita. Seire raames heljumi ja  mööda põhja liikuvat uhtainete koormust ka ei mõõdeta. Eeldatakse et looduslikus seisundis oleval vooluveekogul on veerežiim häirimatus olekus, veevool ei ole tõkestatud ja võimaldab veeorganismide häirimatut rännet ning setete ärakannet. On tasakaalus olukord, mis ei takista bioloogiliste kvaliteedielementide ja füüsikalis-keemiliste üldtingimuste järgi pinnaveekogumi väga hea ökoloogilise seisundiklassi saavutamist.

Üle 10 km2 valgala pindalaga ojadest/väikejõgedest on maaparandustööde käigus süvendatud ehk toimivad eesvooluna ja tehislikke eesvoolusid on kokku 6,9 tuhat km. Alla 10 km2 valgalaga eesvoole on 18,1 tuhat km. Nendesse või looduslikkesse veekogudesse suubub 600 tuhat ha drenaažisüsteeme ning 793 tuhandelt hektarilt kraavkuivendusega kaetud alalt 70,5 tuhat km kuivenduskraave. See on valdavalt tehislik ja mittetasakaalus keskkond.

Erosioon, uhtainete liikumine, setted.

Kraavid dimensioneeritakse 10% ületustõenäosusega vooluhulgale. Ekstremaalsete ilmastikutingimuste juures võib seega toimuda voolusängis põhja uhtumine. Nõlvaerosiooni intensiivsus oleneb paljudest teguritest (taimestik, pinnased, sademete intensiivsus, reljeef, põhjavee sissekiildumine) ja võib kesta kogu veejuhtme ekspluatatsiooniaja. Arvestades pinnaste omadusi on erosiooni oht prognoositav, kuid ei ole uhtainete liikumine ja sette kogused ajas. Joonisel 1.1on näide liivapinnases olevale eesvoolule rekonstrueerimistööde käigus rajatud settebasseinist, mis ehituse järgselt korduvalt tühjendati, kuid kümmekond aastat hiljem kraavinõlvade ja põhja stabiliseerumise järel ei vaja sagedast hooldust.

Senini on kraavidele ehitatud üle 1500 settebasseini, millest enamus on projekteeritud kuivendussüsteemi rekonstrueerimise käigus ehitusajal kehtinud normide põhjal konstruktiivsete kriteeriumite alusel. Keskkonnarajatiste seisundi uuring kinnitas valimiga hõlmatud rajatiste vajalikkust ja toimimist.

Erosiooniohtlikus pinnases pinnaveega ümbritsevalt alalt ja nõlvalt voolusängi kandunud heljumi kinnipidamiseks on vajalik vooluveest uhtaineid kinni pidav rajatis või nende kombinatsioon, mille tüübid, asukoht ja suurus oleneb reljeefist, valgala suurusest, maastikutingimustest ja muudest teguritest (vaata peatükid  3; 5; 6 ja 7).

Joonis 1.1. Settebassein-puhastuslodu Lota ehitisel 2010.a kevadel ja 2011.aastal

Eesvoolu isepuhastusvõime suurendamiseks projekteeritakse eesvoolule põllu ja metsamajandusliku hajukoormuse leviku ohu ja voolusängi erosiooniohu korral:

1) settebassein;

2) settebassein-puhastuslodu;

3) valgväljak;

4) liitprofiiliga kraav;

5) suurvee kontrollsüsteem.

Loetletud rajatisi saab olenevalt asukoha tingimustest ka kombineerida: valgväljakule saab eelneda settebassein või suurvee kontrollsüsteem vähendamaks settekoormust või ühtlustamaks vooluhulka (pinnakoormust).

Suubla ja eesvoolu eutrofeerumise vähendamine.

Eestis puudub väikese valgalaga vooluveekogudel pikaajaline ja ajaliselt tihe veekvaliteedi seire. Mõõdetakse dreenivee kvaliteeti seitsmel seirealal  ja vooluveekogude hüdrokeemilise seire raames toimuvad jõgedel veekvaliteeti mõõtmised.

Maaelu Teadmuskeskus on mõõtnud dreenivee kvaliteeti fosfori- ja lämmastikuühendite kontsentratsiooni ja väljakande  osas seitsmel põllul erineva maakasutuse kohta alates 2007. aastast, mis näitavad piirnormi ületamist. Nii kontsentratsiooni kui väljakande maksimumid jäävad vegetatsioonivälisesse perioodi. Kui vaadelda lämmastiku leostumise muutumist seirepõldudel kasutatud lämmastikväetiste koguste taustal, siis otsest korrelatsiooni ei ole võimalik välja lugeda. Leostumine on tingitud suurel määral filtratsioonitingimustest (sademete hulgast, temperatuurist, maapinna külmumisest), kasvatatavatest kultuuridest, taimetoitainete tarbimise tingimustest  ja maa harimisest.

Drenaažiga kuivendatud haritaval maal vees lahustuvad ja mullaga mitteseotavad kasutamata jäävad taimetoitained kantakse välja dreeniäravooluga mida sobivate tingimuste korral saab koguda kuivendusvee korduvkasutuse tiiki.

Drenaaživeega väljakantava hajukoormuse vähendamiseks projekteeritakse sobivate tingimuste korral seadedrenaaž.

Eesvoolu isepuhastusvõime suurendamiseks projekteeritakse eesvoolule põllu- ja metsamajandusliku hajukoormuse leviku ohu korral:

1) settebassein-puhastuslodu;

2) valgväljak;

3) liitprofiiliga kraav;

1.3. Eesvoolu ökoloogilise potentsiaali parandamine

Üle 10 km2 valgala pindalaga vooluveekogudes on veekaitse seisukohast eesmärgiks hea keemiline ja ökoloogiline seisund, mille iseloomustamiseks on järgmised kvaliteedinäitajaid koos määruses toodud arvuliste kriteeriumitega [3]:

- Füüsikalis-keemilised üldtingimused (pH, lahustunud hapnik, biokeemiline hapnikutarve, ammooniumlämmastik, üldlämmastik ja üldfosfor);

- Bioloogilised kvaliteedielemendid (fütoplankton, bentilised mikrovetikad ja põhjataimestik koos kaldavee suurtaimestikuga, suurselgrootud loomad ja kalastik);

- Hüdromorfoloogilised kvaliteedielemendid (veerežiimi inimtekkelised muutused, sh veevõtu hinnang, veeheite hinnang, paisude mõju veerežiimile ja maaparandussüsteemiga kattuvuse hinnang);

- Tõkestamatus pikisuunas so paisude puudumine;

- Morfoloogilised tingimused (jõe looklevus, kalda veekaitsevööndi looduslikkus ja peamise voolusängi sidusus lammialadega).

Märkus: ülal loetletud nõuded kehtivad ka väiksmates vooluveekogudes kui see on elupaiga või liigi kaitseks looduskaitseseaduse alusel määratud ala, kus vee seisundi säilitamine või parandamine on selle elupaiga või liigi kaitseks oluline, sealhulgas lõheliste ja karpkalaliste elukeskkonnaks olev veekogu.

Maaparandustööde käigus on süvendatud väikejõgesid/ojasid või kaevatud uusi üle 10 km2 valgalaga eesvoolusid kokku 6,9 tuhat km, kus on veekaitse eesmärgiks saavutada hea ökoloogiline potentsiaal.  Maatulundusmaa kasutamiseks rajatud kuivendussüsteemide kavandamisel oli eesmärgiks taimekasvatuseks vajaliku veerežiimi ja pinnase kandevõime tagamine, bioloogiline mitmekesisus kraavides ei olnud primaarne eesmärk. Rajatud eesvool oma lõiguti muutumatute sängiparameetrite, pinnase ja voolurežiimiga saab vastuvõetav olla vaid vähestele taime-ja loomakooslustele, seega on see bioloogiliselt vaene ning ökoloogiliselt tasakaalustamata.

Sirge ühtlase sügavusega kraavisängi hüdromorfoloogiliste omaduste muutused ei võimalda saavutada eesvoolu head ökoloogilist seisundit  või on seotud ebaproportsionaalselt suurte kulutustega. Sellele vaatamata tuleb veekogumi seisundile avalduva ebasoodsa mõju leevendamiseks võtta tarvitusele kõik kohased meetmed. MPS PN normis on loetletud rajatised ja tegevused eesvoolu ökoloogilise potentsiaali parandamiseks.

Ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal paikneval eesvoolul selgitatakse  uurimistöödega eesvoolu ökoloogilise seisundi parandamise meetmete tehniline võimalikkus ning asjakohaste rajatiste eeldatavad asukohad.

Vastavad rajatised projekteeritakse eesvoolule vajaduse ja sobivate tingimuste korral:

1) künnisülevool

2) tehiskärestik.

3) nõlval kivipuiste

4) soodi avamiskraav

5) koelmupadjand

6) vähkide tehiselupaik

Loetletud rajatiste sobivus, nende rajamine koos valgalal toimuva tegevusega (settekoormuse vähendamine veekaitsevööndi laiendiga, settebasseinidega, valgväljakutega või eutrofeerumise vähendamine väikestele eesvooludele puhastuslodude rajamisega jne) on juhtumipõhine. Kui ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal paiknev eesvool kattub keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” §-s 2 sätestatud veekoguga kaasatakse uurimistöödel  asjakohase pädevusega vee-elustiku või kalanduse spetsialist.

Konkreetselt tähendab bioloogiline mitmekesisus taime- ja loomaliikide ja nende koosluste paljusust, mis tagab veekogu ökoloogilise tasakaalu ja stabiilsuse. Nimetatud paljusust ei saa tekitada otseselt, vaid eesvoolus saab tehniliste võtetega kujundada liikidele sobivaid elupaiku ja kasvukohti.

Head ökoloogilist seisundit iseloomustavad parameetrid on üksteisest sõltuvad ja moodustavad üldjuhul terviku. Paljudel juhtudel on määruses loetletud rajatistest (künnisülevool, nõlval kivipuiste, tehiskärestik) rakendatav ka väikese valgalaga kraavidel pakkudes elupaiku näiteks kahepaiksetele.

1.4. Leevendusrajatised ja muud rajatised

Kuivendatud maastikus elupaikade loomiseks väikeveekogudest sõltuvatele liikidele projekteeritakse sobivate looduslike tingimuste korral:

1) leevendustiigid

2) kraavilaiendid

3) kujundatakse ringi olemasolevad eriotstarbelised veekogud

Metsapõlengust tingitud keskkonnakahjude vähendamiseks projekteeritakse tuletõrjetiik ning mulla kaitseks ja mikrokliima parandamiseks projekteeritakse tuuletõkkeriba.

Projekteerimisnormis toodud rajatised ei hõlma kõiki kuivendussüsteemil kasutatud rajatisi, sh bioreaktor, vooluvee keemiline töötlemine, dreenikaevikus lubjafiltri kasutamine.

Täiendav kirjandus

- Juhis maaparanduse keskkonna- ja elustikumõjude leevendamiseks. Lühiversioon. Tartu 2024. https://keskkonnaamet.ee › media › download

- Maaparandussüsteemide negatiivsete mõjude leevendus- ja kompensatsioonimeetmete rakendamise juhis. Täiendatud versioon. Tartu, 2023. https://keskkonnaamet.ee/sites/default/files/documents/2024-02/240131_Maaparanduss%C3%BCsteemide%20leevendusmeetmed_IX_L6PP.pdf

- Pinnaveekogumite nimekiri, pinnaveekogumite ja territoriaalmere seisundiklasside määramise kord, pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside kvaliteedinäitajate väärtused ja pinnaveekogumiga hõlmamata veekogude kvaliteedinäitajate väärtused. Keskkonnaministri määrus nr 19. 2020. eRT. https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020061

- Timmusk, T. 2022. Drenaažkuivendusega põllumajandusmaal hajukoormuse leviku iseärasuste selgitamine ja hajukoormuse ohjamise meetodite täpsustamine. Lõpparuanne. I–III osa. Tartu.

2. Veekaitsevööndi laiend

2.1.  Mõiste, eesmärk, efektiivsus

Veekaitsevöönd ja sellele vajadusel lisanduv ala – veekaitsevööndi laiend on mere rannal või veekogu kaldal olev looduslikus seisundis olev maa-ala, kus majandustegevus on seadusega piiratud. Veekaitsevööndi ja veekaitsevööndi laiendi eesmärk on veekogusse ümbritsevalt alalt pinnaveega sissekantava mineraalse ja orgaanilise materjali, taimetoitainete ning pestitsiidide kinnipidamine.

Veeseadusega on kehtestatud veekaitsevööndi laiuseks üle 10 km2 valgalaga eesvooludel (I järk) on 10 m ja alla 10 km2 valgalaga eesvooludel (II järk) 1m. Veekaitsevööndis on keelatud maaharimine ja väetiste kasutamine ning tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või hajuheidet.

Sageli on see ebapiisav hajukoormuse leviku tõkestamiseks. Seega on vajadusel kavandatavaks keskkonnakaitserajatiseks veekaitsevööndi laiend. Veekaitsevööndi laiendil on vajalikud samad kasutuspiirangud, mis on kehtestatud normatiivses veekaitsevööndis.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Väheneb heljumi ja taimetoitainete väljakanne;

- Loodusliku mitmekesisuse kasv;

- Elupaikade lisandumine.

Otsene majanduslik kulu:

- Väheneb haritava maa pindala;

- Nõvade rajamiskulu;

- Puistu korral kulud vajaliku katvuse tagamiseks.

2.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht:

Veekaitsevööndi laiend nähakse ette liigendatud reljeefiga aladel eesvoolu pervele sinna suubuvatesse voolunõvadesse. Veekaitsevööndi laiendit II järgu eesvooludel on vaja ka juhul, kui selle vahetu kaldaala on erosiooniohtlik. Sette kinnipidamiseks vajalik veekaitsevööndi laiendi laius võib olla 3-5 m, sõltuvalt erosiooniohtliku nõlva laiusest.

2) Mõõtmed:

Hajukoormuse leviku tõkkeriba orienteeruva laiuse (normatiivne veekaitsevööndi laius + laiendi laius) saab määrata joonisel 2.1 toodud nomogrammilt. Veekaitsevööndi laiendi laius oleneb kaldaga piirneva nõlva pikkusest, selle kaalutud keskmisest kaldest ja pinnase omadustest.

Algandmed on leitavad Maa-ameti geoportaali kaardirakendustest mullakaarti ja kallete teemakihilt.

Maa-ameti kaardirakendusel „Põllumajanduse veekaitsepiirangud“ kallete teemakihil on LIDAR andmestiku alusel toodud maapinna kalde suunad ja eristatud alad kaldega alla 5 %, 5- 10% ja üle 10 %.

Joonis 2.1. Nomogramm veekaitsevööndi laiendi laiuse määramiseks

Tasastel nõlvadel on nõlva pikkus eesvoolu kaldajoonest hajukoormusohtliku ala ülemise piirini või veelahkmejooneni plaanilt otseselt mõõdetav. Rahutuma reljeefi korral tuleb määrata redutseeritud nõlva pikkus, mis saadakse hajukoormusohtliku reljeefilohu pindala jagamisel lohust eesvoolu suubuva voolunõva põhjalaiusega.

Mikrolohu kaalutud keskmine lang tuleb hinnata. Veekaitsevööndi laiendi pikkuse määrab kaldaala reljeef s.o pinnavee voolusuund. Minimaalseks laiendi pikkuseks tuleb projekteerida voolunõva viiekordne põhja laius.

3) Konstruktsiooni kirjeldus:

Veekaitsevööndi laiendi kujundus peab oluliselt suurendama pinnavee viibeaega laiendis. Kui sellel kasvab puistu, tuleb kujundusraidega tagada piisav valgus rohurinde kujunemiseks ja kareduse suurendamiseks. Selleks peab veekaitsevööndi laiendi puistu olema põõsasrindeta, võrade horisontaalse liituvusega kuni 60%.

Lagedal alal veekaitsevööndi laiendi suure põikkalde (1 : 10) puhul või arvutusliku veekaitsevööndi laiendi laiuse vähendamiseks väiksemate nõlvuste korral tuleb ette näha künnivao kujuliste vall-nõvade rajamine 1 meetri vahekaugusega paralleelselt kõrgusjoontega (joonis 2.2). Vall-nõva rajamine vähendab veekaitsevööndi laiendi vajalikku laiust poole võrra.

Haritaval maal, pikal nõlval suure erosiooniohu korral  pinnavee koondatud sissevoolu kohta projekteeritakse vall-nõvade asemele veekaitsevööndisse  paralleelselt eesvooluga  valingvett kinni pidav ja vooluhulka ühtlustav pinnasest tamm, mis moodustab nn kuiva settebasseini.  Tammi kaugus pervest peab tagama nõlva püsivuse. Taimetoitainete sidumiseks on võimalik lahendus kombineerida valgväljakuga.

Tamm projekteeritakse tihendatud savikast pinnasest horisontaalse 1 m laiuse harjaga, arvestades vesiehitiste projekteerimisnorme. Konstruktsiooni skeem on toodud  joonisel 2.3.

Joonis 2.2. Veekaitsevööndi laiendi ristlõige vall-nõvade korral

.

Joonis 2.3. Veekaitsevööndi laiendi ristlõige.

Rajatise akumuleeriv maht määratakse valingvihmast tekitatud äravoolu mahu ja  looduslikest tingimuste, so oru laiusest, maapinna kaldest tuleneva lubatava üleujutusala suuruse alusel.

Valingvihmade puhul akumuleeriva mahu arvutamisel saab kasutada standardis EVS 848:2021,  Väliskanalisatsioonivõrk toodud metoodikat.

Sademevee reguleerivate rajatiste arvutamise] tuleb koostada sisse- ja väljavoolu bilanss ning selle alusel määrata reguleeriva mahu suurus. Võetakse arvesse vähemalt 15 minutit kuni 360 minutit kestvaid sademeid, mille puhul nõutav rajatis on kõige suurem.

Sademevee maht on leitav valemiga (2.1):

V=kψ*q*A*t/1000                                             (2.1)

kus V – arvutusvihma maht, m3;

q – arvutusvihma keskmine intensiivsus, L/s*ha:

kψ   – keskmine äravoolutegur;

A – valgala suurus,  ha;

t – arvutusvihma kestus, s.

Keskmine äravoolutegur sõltub pinnakattest ja arvutusvihma intensiivsusest ja kestusest ning on määratav valemiga (2.2):

kψ= zkq0,2t0,1                                               (2.2)

Kus zk – kaalutud keskmine pinnakattetegur. Haljasala jaoks on selle väärtuseks 0,038

Arvutusvihma intensiivsus leitakse valemiga (2.3)

q=2,778a Pbtc                                                     (2.3)

Kus P – arvutusvihma kordus aastates;

a, b, c -  empiirilised tegurid, mis sõltuvad geograafilisest asukohast.

Tammi, liigveelaskme ja settebasseini tühjendamiseks vajaliku filtri/äravoolutoru projekteerimisel arvestatakse vesiehitistele kehtestatud nõudeid.

2.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Regulaarne puittaimestiku eemaldamine veekaitsevööndi laiendit läbivate drenaažikollektorite trassi 5 m laiuselt ribalt.

Kaitsevööndite ja -ribade puistu regulaarne hooldus- ja kujundusraie. Kaldapuistul tuleb teha hooldusraiet kui vooluveekogu kaldavööndis langeb veetaimestiku kattuvus alla 10%-i.

Täiendav kirjandus

EVS 848:2021,  Väliskanalisatsioonivõrk

3. Settebassein

3.1. Mõiste, eesmärk ja mõju

Settebassein on veejuhtme laiendatud ja süvendatud lõik, kus oluliselt suurenenud voolu ristlõike ja sellest tulenevalt väikese voolukiiruse tõttu vette sattunud heljum, sellega seotud taimetoitained ning orgaaniline aine settivad põhja. Settebasseini eesmärk on vooluveega edasikanduv heljum koguda üht kohta kokku, kust siis see hiljem perioodiliselt tõstetakse välja.

Settebasseinid dimensioneerimise alusel jagunevad kolmeks:

- Hüdrauliliselt dimensioneeritavad settebasseinid;

- Konstruktiivselt dimensioneeritavad settebasseinid;

- Tehnoloogilised settebasseinid.

Settebasseini projekteerimiseks vajatakse andmeid vooluhulga, uhtainete hulga ja nende mehhaanilise koostise ning omaduste (settimiskiiruse) kohta.

Väikestel valgaladel puuduvad pikaajalised mõõtmisandmed ja vooluhulkade määramiseks tuleb kasutada asjakohaseid uuendatavaid mudeleid (2024.a). Valgala pindala leidmiseks saab kasutada EELIS-e WFS teenust aadressil  https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/ows?, kus on toodud 2668 vooluveekogu valgala pindalad. Valgala kirjeldavad parameetrid on leitavad Maa-ameti geoportaali WMS,WFS,WCS ruumiandmete teenuste lehelt  WMS, WFS, WCS teenused | Geoportaal | Maa-amet (maaamet.ee).

Uhtainete omadusi on võimalik hinnata ligikaudselt eesvoolu pikiprofiili ja maaparandusehitise mullakaardi alusel, täpsemalt laborianalüüsiga pinnase sõelkõvera alusel. Uhtainete hulk on mitteprognoositav, eeldada saab suuremat kogust vahetult pärast hoiutöid liivapinnastes või mittestabiliseerunud voolusängi korral.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Settebassein vähendab temast allpool oleval lõigul hoiutööde vajadust;

- Loodusliku mitmekesisuse suurenemine;

- Elupaik vee-elustikule ja kahepaiksetele.

Otsene majanduslik kulu:

- Maatulundusmaa pindala vähenemine;

- Logistikakulud hajusalt paiknevate settebasseinide hooldusel;

- Kaevetööde kulud rajamisel ja hooldusel.

Piirangud rajamisel:

- Mõõtmed (laius) olenevad vooluhulgast – praktikas puudub üle 15 m laiuse settebasseini puhastusteholoogia.

3.2. Settebasseini asukoht ja kuju

Üksikrajatisena on settebassein kraavil vajalik kohtades, kus voolu transportvõime oluliselt väheneb. Hinnanguliselt MPS PN-is on selleks eesvoolu või kraavi langu murdepunkt, kus kevadise maksimaalse vooluhulga korral voolukiirus väheneb rohkem kui 2 korda või lang väheneb rohkem kui 5 korda.

Voolu kiiruse alampiir, mille puhul heljum ei setti oleneb selle teraläbimõõdust ja voolu piirsogasusest (heljumihulk, mida vool mingi kiiruse juures suudab kanda).

Ligikaudseteks arvutusteks on valem (3.1):

vmin =a R 					(3.1)

Kus 	a - uhtaine keskmisest teraläbimõõdust dk sõltuv kordaja (tabel 3.1);

R – hüdrauliline raadius.

Tabel 3.1. Valemi 3.1 kordaja a väärtused [1]

| dk (mm) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 0,22 | 0,45 | 0,67 | 0,82 | 0,90 | 0,95 |

Väiksemate pinnaseosakeste jaoks on valemis 3.1 teguri a jaoks valem 3.2 [3] ja mittesettiva pinnaseosakese iseloomustamiseks valem 3.3 [2].

a=0,01vsdk 0,0225n                                               (3.2)

vs=0,16710 vk5/310 H1/2                                                 (3.3)

Kus

vs – pinnaseosakese settimiskiirus, mm/s;

vk – keskmine kiirus settebasseinis, m/s;

H – vee sügavus settebasseinis, m;

dk – pinnasefraktsiooni keskmine läbimõõt, mm;

n – sängi karedusarv.

Arvutuslik voolukiirus settebasseinis peab olema kinnipeetava pinnaseosakese jaoks voolu transpordivõimest väiksem.

Settebassein projekteeritakse või ehitatava või rekonstrueeritava eesvoolu madalamasse osasse kui see on vajalik, tehniliselt võimalik ja otstarbekas.

Settebasseini asendi ja laiuse määramisel arvestatakse puhastamiseks kasutatava kaevemasina tööraadiust, settebasseini sügavust, nõlvapinnase püsivust ja väljakaevatava sette paigaldamise võimalusi.

Settebassein projekteeritakse eesvoolu üldjuhul ristkülikukujulise laiendusena, külgede suhtega 1:3 kuni 1:5. Kraavi ristlõike parameetrite üleminek basseini peab olema võimalikult sujuv, et voolukiiruse jaotus basseini ristlõikes oleks võimalikult ühtlane.  MPS PN-s nurk 45 kraadi. Settebasseini põhi tuleb projekteerida üldjuhul 1,0 m allapoole kraavi põhja.

Settebasseini ristlõige projekteeritakse üldjuhul trapetsikujuline, mille parameetrid on:

1) nõlvustegur, mis valitakse pinnase ja settebasseini sügavuse alusel  MPS PN lisa 1 tabelist 3;

2) põhjalaius b;

3) basseini pealtlaius B.

Hüdrauliliselt ja konstruktiivselt dimensioneeritava settebasseini  lõpuosa kujundatakse vee-elustiku ja kahepaiksete jaoks madalaveeline (0,3 m) ala pikkusega 10% settebasseini pikkusest kuid mitte vähem kui 2 m. See ala võib olla ristkülikujuga, vähemalt ühe külje nõlvusteguriga 3 (joonis 3.1). Madalaveeline ala tekitatakse olenevalt tingimustest (kollektorite suudmete kõrgused) kas künnisülevooluga või süvendamisega.

Madalaveeline ala

Joonis 3.1. Settebasseini skeem

Soovitud veesügavus saavutatakse kas sängi süvendamisega või künnisülevooluga. Kahepaiksete elupaigana ei peaks madalaveelise ala sügavus maapinnast olema väike,

Settebasseini settest puhastamiseks on vajalik ligipääs mõlemalt kaldalt. Seetõttu konstruktiivselt dimensioneeritud settebassein võiks paikneda vahetult pärast truupi. Metsamaal ilma katendita teel on võimalik ka väjakaevatav jämedateraline sete laotada teele. Hüdrauliliselt dimensioneeritaval settebasseinil pärast settebasseini paiknev truup tekitab tippvooluhulkade korral täiendava paisutuse, mis vähendab voolukiirust.

3.3. Settebasseini dimensioneerimise alused

3.3.1. Hüdrauliline dimensioneerimine

Uhtainete liikumine vooluveekogus võib toimuda kas heljumina või mööda põhja veeredes, libisedes ja hüpeldes (põhjauhtained). Uhtainete liikumisel üleminek põhjamööda veeremisest ja libisemisest suspensiooniks oleneb voolamise režiimist ja ei ole konstantne väärtus. Suuremad pinnaseosakesed liiguvad mööda põhja, mis toimub liivapinnases ka madalveeperioodil. Mölli- ja ibeosakesed on omavahel seotud ja vajavad voolusängist lahtiuhtumiseks suuremat voolukiirust, turbulentses vooluvees edasikandumine toimub heljumina.

Kiiruse ülempiir basseinis oleneb sellest, missugust uhtainet vool kannab ja millist fraktsiooni soovitakse kinni pidada. Voolukiirus settebasseinis peab olema väiksem settebasseinis kinnipeetava pinnasefraktsiooni transpordikiirusest voolus.

Heljumi settimiskiirus oleneb osakese suuruset, kujust, veetemperatuurist ja voolurežiimist (tabel 3.2). Üle 1,5 mm läbimõõduga pinnaseosakeste settimiskiirust vee viskoossus ei mõjuta.  Kevadel kui veetemperatuur on mõni kraad üle nulli ja settimiskiirus 0,05…0,1 mm osakestel 0,66-0,67 korda väiksem võrreldes suvise 15 kraadise veetemperatuuriga,  suuremate uhtainete mõõtmete puhul (1 mm)  erinevus jääb 10% piiresse.

Tabel 3.2. Pinnaseosakese keskmine settimiskiirus (mm/s)  seisvas vees [3].

| Osakese läbimõõt, mm | Vee temperatuur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 0,001 | 0,00068 | 0,00079 | 0,0009 | 0,001 |
| 0,01 | 0,068 | 0,079 | 0,09 | 0,1 |
| 0,015 | 0,154 | 0,178 | 0,21 | 0,225 |
| 0,02 | 0,274 | 0,316 | 0,36 | 0,4 |
| 0,05 | 1,717 | 1,973 | 2,27 | 2,5 |
| 0,07 | 2,51 | 2,88 | 3,25 | 3,65 |
| 0,10 | 5,12 | 5,88 | 6,63 | 7,44 |
| 0,15 | 11,5 | 13,25 | 14,9 | 16,75 |
| 0,20 | 17,11 | 18,76 | 20,42 | 22,06 |
| 0,30 | 28,31 | 29,96 | 31,62 | 33,26 |
| 0,40 | 39,51 | 41,16 | 42,92 | 44,46 |
| 0,50 | 50,71 | 52,36 | 54,02 | 55,66 |
| 0,60 | 61,91 | 63,56 | 65,22 | 66,86 |
| 0,70 | 73,11 | 74,76 | 76,42 | 78,06 |
| 0,80 | 84,31 | 85,96 | 87,62 | 89,26 |
| 0,90 | 95,71 | 97,36 | 99,02 | 100,46 |
| 1,00 | 106,71 | 108,36 | 110,02 | 111,66 |
| 1,20 | 129,11 | 130,76 | 132,4 | 134,06 |
| 1,50 | 162,71 | 164,36 | 166,02 | 167,66 |

Settebasseini hüdrauliline arvutusskeem on esitatud joonisel 3.2.

Joonis 3.2. Settebasseini arvutusskeem ja tähistused

Settebasseini dimensioneerimiseks arvutuslikuks voolu sügavuseks (H) võetakse arvutuslikule vooluhulgale vastav voolusügavus väljuvas kraavis, arvestades truubi vm tehiselemendi tekitatud paisutust. Setteruumi sügavust ei arvestata (joonis  3.2).

Ladestunud sette uhtumise vältimiseks peab jääma kevadisele päevakeskmisele 10% ületustõenäosusega vooluhulgale vastav voolukiirus settebasseinis alla 0,2 meetrit sekundis.

Settebasseini dimensioneerivaks (arvutuslikuks) vooluhulgaks võetakse kevadine maksimaalselne 50-protsendilise ületustõenäosusega päevakeskmine vooluhulk.

Üldjuhul dimensioneeritakse settebassein peenliiva ja suurema pinnasefraktsiooni  kinnipidamiseks. Soovituslik pinnakoormus 2 meetrit ööpäevas.

Pinnakoormus:

vs=Qarv/B*L

Kus B – veepeegli laius arvutusliku vooluhulga korral;

L – veepeegli pikkus settebasseinis arvutusliku vooluhulga korral.

Settebasseini voolusängi ristlõige arvutatakse valemiga:

Kus

w – voolusängi ristlõige ruutmeetrites;

Qarv – arvutuslik vooluhulk, kevadine päevakeskmine maksimaalne 50-protsendilise ületustõenäosusega vooluhulk settebasseinis kuupmeetrites sekundis;

vk – lubatud voolukiirus arvutusliku vooluhulga korral meetrites sekundis 0,02 m/s.

Settebasseini pikkus on võimalik määrata ka tingimusest, et heljum mille osakesed on valitud piirfraktsioonist suuremad, jõuaksid settida:

L=vkHvs

kus
L – settebasseini pikkus meetrites;
vk – keskmine voolukiirus settebasseinis meetrites sekundis  (alla 0,02 meetri sekundis);
H – arvutuslik veesügavus settebasseinis meetrites;
vs – settiva pinnaseosakese settimiskiirus meetrites sekundis.

3.2.2. Konstruktiivne  dimensioneerimine

Eesvoolule, mille kohta ei tehta hüdraulilist arvutust, projekteeritakse settebassein ristkülikukujulise laiendusena või segmentbasseinina, mille pindala ruutmeetrites on vähemalt võrdne viie kordse valgala pindalaga hektarites.

Segmentbasseinil on vajalik voolusuunaja (joonis 3.3).

Konstruktiivvsel dimensioneerimisel settebasseini settesüvise minimaalne maht on 25 kuupmeetrit.

Joonis 3.3. Segmentsettebassein voolusuunajaga

3.2.3. Tehnoloogilise settebasseini  projekteerimine

Tehnoloogilised settebasseinid projekteeritakse ehitusaegse sette kinnipidamiseks hüdrauliliselt mittearvutatavatele eesvooludele või kuivenduskraavidele kombineerides selle vajadusel põhupallidest filtriga, setteekraaniga või muu asjakohase lahendusega.

      - Tehnoloogiline settebassein projekteeritakse eesvoolu ristkülikukujulise laiendusena või segmentbasseinina.

      - Tehnoloogilise settebasseini sete kogumisruumi sügavus on vähemalt 0,5 meetrit ja põhja pindala 2 x 6 meetrit.

      - Tehnoloogilise settebasseini vajadus oleneb ehitusajast ja töömaa suurusest. Paikneb vähemalt töömaa piiril.

3.4. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Süvendustöödega kaasnev heljumi teke sõltub kaevevõimsusest, vooluhulgast, veesügavusest ja voolukiirusest.

Maaparandusobjektide kogujakraavide voolureiim erineb oluliselt alaliselt töötavate eesvoolude omast. Atmosfäärse toitumistüübi korral puudub nendes suvel vool. Ajastades tööd sellisele perioodile väheneb erosioonioht - põhjapinnas tiheneb, stabiliseerub või kraav jõutakse ka kindlustada. Edasine sängi erosioon ja heljumi sattumine vooluvette sõltub tulvaperioodi vooluhulgast.

Täiendav kirjandus

1. Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L. 1995. Hüdraulika ja pumbad. 467 lk.

2. Порядок расчета лимитирующих гидрологических и гидравлических характеристик поверхностных водных объектов. П/ООС 17.06-03-2017 . Минск.

3. Инструкция по проектированию отстойников и наносоперехватывающих сооружений для оросительчых систем. ВСН-П-15-77. Москва, 1977. 32 с.

4. Puhastuslodu

4.1. Mõiste, eesmärk ja mõju

Puhastuslodu on 0,3–0,5 meetri sügavune veega ja makrofüütidega, soovitavalt mitmekesise veetaimestikuga sh pilliroo ja hundinuiaga, kaetud märgala pinna- ja dreenivee mehaaniliseks ja bioloogiliseks puhastamiseks.

Puhastuslodus toimuvad protsessid jagunevad:

- Voolukiiruse vähenemise tõttu heljumi ja sellega seotud taimetoitainete settimine;

- Taimetoitainete kogunemine taimede biomassi;

- Keemilised ja mikrobioloogilised protsessid (nitrifikatsioon, denitrifikatsioon, lahustunud fosforiühendite sidumine).

Hajukoormust iseloomustab väike taimetoitainete kontsentratsioon ja suur ning ajas ebaühtlane veekogus. Aastaaegade mõju vee temperatuurile ja äravoolu jaotusele on suur. Äravoolu mahust suurem osa voolab kevadel  ja sügisel kui on ka külm ning taimestik ei kasva.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Peenheljumi ja taimetoitainete sidumine;

- Elurikkuse suurenemine;

- Veeelustikule ja kahepaiksetele elupaiga teke.

Otsene majanduslik kulu:

- Maatulundusmaa pindala vähenemine;

- Veetaimestiku rajamiskulud;

- Suure pindala puhul hüdraulilise efektiivsuse tagamine;

- Veetaimestiku eemaldamiskulud;

- Tehnoloogia puudumine hoiutöödeks.

4.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Puhastuslodu projekteeritakse üle viie hektari suuruselt hajukoormuse leviku ohtlikult maa-alalt voolava pinnavee ja drenaaživee bioloogiliseks puhastamiseks:

1) eesvoolu ja kraavi suubumise korral suublasse või üle 10 km2 valgalaga eesvoolu sobivasse kohta enne suubumist;

2) suure valgalaga eesvoolul hajukoormuse ohtliku ala lõppu;

3) maapinna reljeefi voolunõva suubumiskohal eesvoolu või kraavi, kui veekaitsevööndi laiendiga ei ole otstarbekas hajukoormuse levikut tõkestada;

4) drenaažisüsteemi kollektori suudmealale, kui neelukaevude koguvalgalal on hajukoormuse leviku ohtlik maa-ala suurem kui viis hektarit.

Settebasseini ja puhastuslodu ühendamise korral projekteeritakse puhastuslodu settebasseinist allavoolu.

Pinnavee puhastuslodu rajatakse paisutamisega või kaevamisega. Tema kuju oleneb tehnilistest ja looduslikest tingimustest.

Konstruktsiooni ja asukoha alusel puhastuslodud jagunevad:

1) puhastuslodu kraavil või eesvoolul vahetult enne suublat – veetaset reguleeritakse puhastuslodu laiuse künnisülevooluga, veesügavus lodus praktiliselt ühesugune, kui suubla veetase ei tekita paisutust või üleujutust;

2) puhastuslodu suure valgalaga eesvoolul (sissevoolav ja väljuv kraav samal kõrgusel):

- Puhastuslodu rajatakse paisutamisega ja vajadusel sängi laiendamisega - sobib kui paisjoone mõjualas jääb arvutuslik veetase 0,1 m allapoole dreenisuudmeid;

- Puhastuslodu rajatakse süvendamisega kuni 0,3-0,5 meetrit ja sängi laiendamisega.

3) puhastusloduks on hea isepuhastusvõimega eesvoolulõik;

4) voolunõva või drenaažikollektori suudmesse rajatud suudmelodu.

2) Puhastuslodu kraavil

Taimetoitainete bioloogiline sidumine vajab aega, seetõttu on puhastuslodud settebasseinidest suuremad, ehk viibeaeg pikem. Praktikas projekteerimise alusena ei kasutata vooluhulka vaid selle kaudset parameetrit - valgala pindala. MPS PN-is puhastuslodude kogupindala peab moodustama vähemalt 0,5 protsenti maaparandussüsteemi või selle osa hajukoormuse leviku ohtliku ala suurusest.

Projekteerimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

- külgede suhe on vähemalt 1 : 2;

- taimestikuga kaetud üleujutusala moodustamiseks nõlvustegur 6;

- viibeaeg vegetatsiooniperioodi  maksimaalse keskmise vooluhulga korral 1 ööpäev.

Puhastuslodu kuju, sisse-ja väljavoolu asukoht on  praktikas  erinev, selles võib kasutada voolu suunajaid, saari jne. Ebasoodsa lahenduse korral kogu lodu maht ei ole kasutuses. Siin kasutatakse mõistet hüdrauliline efektiivsus. Suure pindala ja erineva kuju kohta leiate infot punktist „Täiendav kirjandus“ viited [1] ja [2].

3) Puhastusloduks on hea isepuhastusvõimega eesvoolulõik

Kui saastunud vesi voolab suublasse hea isepuhastusvõimega eesvoolu kaudu, võib puhastuslodu jätta projekteerimata, kui eesvoolu:

- pikkus on vähemalt 200 meetrit hajukoormuse leviku ohtliku maa-ala ühe hektari kohta;

- nõlvad stabiilsed ja taimestikuga kaetud;

- veepeegli laius arvutusliku vooluhulga korral vähemalt üks meeter;

- arvutuslikud veetasemed punktis 1 nimetatud ja temast ülespoole jääval lõigul, arvestades looduslikus seisundi oleva lõigu oluliselt suuremat karedustegurit (MPS PN lisa 1 tabel 4 ) peavad  jääma 10 cm allapoole kollektori suudmeid, ei tohi tekitada paisutust dreenides (peavad  vastama MPS PN § 9 lõigetes 1 ja 2 esitatud nõuetele).

Eesvool on hea isepuhastusvõimega siis, kui selle veepeegli veetaimestikuga kattuvus on 30 …50 protsenti.

Puhastamata kraavilõik ei tohi tekitada paisutust, st takistada reguleeriva võrgu toimimist. Pikiprofiili analüüsiga ja korrastamisele eelneva kraavi seisundi uuringuga saab määrata, arvestades suubuvate kuivendussüsteemi suudmete asukohti ja kõrgusi, puhastamata jäetavate lõikude asukohad (selle mõju ulatuse).

4) Suudmelodu

Drenaaživee puhastuslodu põhja pindala on vähemalt üks ruutmeeter drenaažisüsteemi  ala hektari kohta. Eesvoolu arvutuslik veepind peab olema lodu veetasemest 10 cm allpool. Praktikas selle nõude täitmine tihti ei ole võimalik, sest kraavi hüdraulilisel dimensioneerimisel on kriteeriumiks nõue, kus arvutuslik veetase on vähemalt 10 cm allpool suudmeid. Lodu ei mahu suudme alla ära.

4.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Toitainerikkal pinnasel eemaldatakse enne puhastuslodu rajamist huumuskiht.

Kui lodus veetaseme tagamiseks on rajatud künnisülevool, siis selle konstruktsioon peab tagama veepidavuse ja olema vastupidav vooluvee ja jää toimele (joonis 4.1).

Joonis 4.1. Suudmelodu ehitisel Kokavälja II.

Kui kavandatakse puhastusloduks hea isepuhastusvõimega eesvoolulõik, siis tuleb hoiutöödega tagada tema projekteerimisel arvestatud karedustegur (so taimestiku iseloom ja katvus).

Täiendav kirjandus

1. Persson, J., 2000. The hydraulic performance of ponds of various layouts. J. Urban Water 2/3, 243–250.

2. Persson, J. ,  Wittgren, H.B. (2003) How Hydrological and hydraulic conditions affect performance of treatment wetlands. Ecological Engineering. Volume: 21 Number: 4-5, pp 259-269. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2003.12.004

5. Valgväljak

5.1. Mõiste, eesmärk ja mõju

Valgväljak on väljaspool maaparandussüsteemi reguleerivat võrku looduslikus seisundis olev tasane ala, millele juhitakse metsa- ja põllumajandusmaalt tuleva eesvoolu, kuivenduskraavi või looduslikule voolunõva mineraalset- ja turbaheljumit ning taimetoitaineid sisaldav vooluvesi. Voolates ühtlase kihina taimestikuga kaetud maapinnal ja ülemises pinnasekihis seotakse taimetoitained ning heljum.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Suubla taimetoitainete ja settekoormuse vähendamine;

- Uue veejuhtme korral suubla lammil kaevetöödest tuleneva häiringu puudumine;

- Lammiala veerežiimi muutus – liigniiskuse suurenemine.

Otsene majanduslik kulu:

- Suubla lammil maatulundusmaa omaduste ja kasutatavuse muutus;

- Valgväljaku hoolduskulud.

5.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Valgväljak projekteeritakse eesvoolule, kraavile või looduslikule voolunõvale, kui  uurimistöö tulemusena on kindlaks tehtud hajukoormuse leviku oht – vooluvees heljum ja taimetoitained.

Valgväljak rajatakse sobivate tingimuste korral  kas uuele või rekonstrueeritavale eesvoolule/kraavile tema  suudmesse.

Sobivateks/piiravateks tingimusteks on reljeefi, maakasutuse või omandiga seotud tegurid:

- reljeefitingimused on sobivad kui valgväljaku pind on temasse suubuva vooluveekogu põhjast allpool või valgväljakul tekkiv veetase ei põhjusta paisutust kuivendusvõrgus;

- valgväljaku alal ei tohi olla veerežiimi või vee keemilise kooseisu muutust mittetaluvaid kaitsealuseid taime- ja loomaliike;

- valgväljaku muutuv veerežiim ei kahjusta väljaspool paikneval maa-alal tavapärast majandustegevust (vajadusel kaitsetammidega ümbritseda).

2) Mõõtmed

Valgväljak projekteeritakse vett vastuvõtva veekogu  äärde tasasele looduslikus seisundis olevale alale suubuva  vooluveekogu katkestamisega temaga risti oleva jaotuskraaviga. Valgväljaku alal voolusängid likvideeritakse.

Valgväljaku pindala peab moodustama vähemalt 0,5–1% valgala suurusest ja olema:

- maapinna languga kuni 0,4 -1,5% suubla suunas;

2) valgväljaku pikkus (vahemaa jaotuskraavist vett vastuvõtva veekoguni) oleneb asukoha looduslikest tingimustest, minimaalselt 30m, soovituslikult vähemalt 100 meetrit;

3) valgväljaku  pinnareljeef peab tagama vooluvee ühtlase leviku. Vajadusel tuleb täiendavalt  projekteerida paralleelselt samakõrgusjoonega vagukraave, valle vm asjakohaseid lahendusi.

Valgväljaku jaotuskraavi settekoormuse vähendamiseks on soovitatav tema ette projekteerida settebassein ja vooluhulga ühtlustamiseks suurvee kontrollsüsteemi.

5.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Valgväljaku rajamine on seotud asukoha põhiste tingimustega.

6. Liitprofiiliga kraav

6.1. Mõiste, eesmärk, mõju

Looduslikul ojal on  väikese sügavusega looklev madalveesäng, kõrgveeperioodil veesügavus suureneb ja voolusäng ulatub oja lammialale. Üldjuhul selle sügavus ei vasta kuivendussüsteemi nõuetele ja eesvoolud on süvendatud, tasandikul projekteeritud sirged, trapetsikujulise ristlõikega.

Sirgena kaevatud eesvoolu lai põhi muutub aja jooksul erosiooni, setete ladestumise ja madalvee ajal taimestiku kasvu tõttu looklevaks, kus voolutingimused ning elustik hakkavad aegamööda muutuma mitmekesisemaks. Samas  eesvoolu sängi veeläbilaskevõime väheneb, mis toob  kaasa kuivendusseisundi halvenemise. Juhul, kui uuendataval eesvoolu lõigul puuduvad drenaažisüsteemid või suudmete kõrgus on sügisesest keskmisest veetasemest piisaval kõrgusel, saab traditsioonilise kogu voolusängi ristlõike ulatuses sette eemaldamise asemel rajada/jätta madalvee vooluhulga jaoks taimestikuvaba kitsa voolusängi ning maksimaalsete vooluhulkade jaoks kujundada täissettinud põhjast ja nõlvast astmekujuline ajutiselt üleujutatav lamm.

Liitprofiili kujundamist kaalutakse kui:

- olemasoleva voolusängi läbilaskevõime on puudulik (valgala suurenemise tõttu) ning see vajab rekonstrueerimist (joonis 6.1);

- eesvoolu põhja ladestunud settes on moodustunud stabiilne looklev madalvee voolusäng, mille põhja kõrgus vastab nõuetele, kuid suurvee aegne veetase tekitab üleujutuse;

- projekteeritud trapetsikujulise eesvoolu säng  on deformeerunud paraboolseks, laiapõhjaliseks ja jäänud madalaks, kavandatakse selle põhja arvutuslikku vooluhulka läbilaskmist võimaldav voolusäng.

.

Joonis 6.1. Liitprofiil täiendava vooluhulga läbilaskmiseks.

Joonis 6.2. Liitprofiil olemasoleva madalveesängi korral.

Joonis 6.3. Liitprofiil täissettinud kraavi korral.

Rajamisega kaasnev mõju:

- madalvee sängis uhtainete settimine on väiksem;

- Lammiala toimib biofiltrina ja vähendab reostuskoormust;

- Väikese voolhulga korral suurem veekiht alumises voolusängis, hooldusvajaduse vähenemine.

Otsene majanduslik kulu:

- Maatulundusmaa pindala vähenemine;

- Mullaviljakuse tagamine kaevematerjali paigaldamisel;

- Vajadusel lammiala hooldustööd.

6.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Liitproiiliga kraavid sobivad eeskätt põllumajandusmaale, kus lammialad vähendavad põllumajanduslikku hajukoormust. Suure valgalaga eesvool on aja jooksul muutunud looklevaks ja kujunenud madalveesäng (joonis 6.4).

Joonis 6.4. Sobiv kraavi seisund liitprofiili kujundamiseks (Amme jõgi)

2) Mõõtmed

Voolusängi parameetrid:

- voolusängi nõlvustegur  võetakse vastavalt pinnasele, arvestades süvendamise puhul ebastabiilsete setetega (MPS PN lisa 1 tabel 3);

- voolusängi  ristlõige dimensioneeritakse arvutusliku  vooluhulga alusel.

Lammi parameetrid:

- Lammiala on horisontaalne taimestunud ala, mis jääb arvutusliku veetaseme võrra eesvoolu põhjast kõrgemale;

- lammiala laius dimensioneeritakse vastavalt maksimaalsetele vooluhulkadele;

- lammiala minimaalne summaarne laius  2 meetrit;

- lammi karedusarv määratakse MPS PN lisa 1 tabel 4 alusel, arvestades hoiutöödega tagatud taimestiku koosseisu ja tihedust;

- lammi nõlvustegur võetakse vähemalt 3.

Lammialale võib kasvada puistaimestik, madalvee voolusäng võib olla looklev. Kui voolusängi märgpiire ei ole ühesuguse karedusega, siis kasutatakse taandatud karedustegurit nt [2]:

nt=n12 Χ1+n22 Χ2+…+nm2 ΧmΧ1+Χ2+…+Χm 					(6.1)

Lammil puistaimestiku olemasolu, sängi looklevust, veetaimestikku ja pinnaseid voolu takistustena on käsitletud USA Geoloogia Keskuse (USGS) aruandes [1], mille alusel karedustegur  n arvutatakse valemiga (6.2):

n=nb+n1+n2+n3+n4m                                        (6.2)

Kus

nb –voolusängi pinnase karedustegur sirge, sileda pinnaga sängis;

n1 – parandustegur, mis arvestab pinna ebatasasust;

n2 – parandustegur, mis arvestab voolusängi ristlõike kuju ja suurust;

n3 – parandustegur, mis arvestab voolutakistusi;

n4 – parandustegur, mis arvestab taimestikku;

m - parandustegur, mis arvestab voolusängi looklevust.

6.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Liitprofiiliga kraavi projekteerimisel peab arvestama sellega, et taimestunud voolusängi karedusarv on suurem võrreldes trapetsikujulise taimestikust puhta kraaviga. Liitprofiiliga kraav peab tagama maksimaalse vooluhulga äravoolu ja voolusängi ristlõige ei tohi takistada truupide läbilaskevõimet. Liitprofiiliga kraavi nõlvad peavad olema stabiilsed. Liitprofiiliga kraav ei tohi takistada drenaažisüsteemide äravoolu – st et veetase liitprofiiliga kraavis peab jääma drenaažisuudmetest lubatud piirideni. Kuna taimestunud lammiala püüab kinni heljumit, siis on vaja regulaarselt hooldada drenaažisuudmeid, et vältida nende sette alla mattumist.

Täiendav kirjandus

1. Arcement, G.J., Schneider, V. R. 1989. Guide for Selecting Manning´s Roughness Coefficients for Natural Channel and Flood Plains. USGS Water-Supply Paper 2339. https://pubs.usgs.gov/wap/2339/report.pdf

2. Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L. 1995. Hüdraulika ja pumbad. 467 lk.

7. Suurvee kontrollsüsteem

7.1. Mõiste, eesmärk, mõju

Suurvee kontrollsüsteem on kraavil või eesvoolul olev rajatis, millega vähendatakse äravoolu tippvooluhulka, jaotades selle pikema aja peale. Vooluhulga ühtlustamisel osa äravoolumahust akumuleeritakse ajutiselt voolusängis ja võimalusel ka lammialal.

Maksimumvooluhulga vähendamine vajadus tekib kui:

- eesmärgiks on vähendada allpool voolukiirust erosiooniohu tõttu - suur lang ja kerge pinnas;

- allpool on ebapiisava läbilaskevõimega truup ja seda ei ole otstarbekas välja vahetada;

- vooluhulga ühtlustamiseks.

Suurvee kontrollsüsteem võib ühtlasi täita puhastuslodu, kraavilaiendi, leevendustiigi ja settebasseini eesmärke.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Ühtlasem vooluhulk kontrollsüsteemist allavoolu

- Väiksem settekoormus

- Suurvee kontrollsüsteem toimib piisava akumuleeriva mahu korral kaldeta alal kerges pinnases veevarude säilitajana.

Otsene majanduslik kulu:

- Kulud rajamisele ja materjalile

- Hoolduskulu

- Üleujutusest tingitud maatulundusmaa pindala

7.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Metsamaal vooluhulga ühtlustamiseks või veevarude akumuleerimiseks valgalal projekteeritakse vajaduse korral eesvoolule, koguja- või kuivenduskraavile äravoolu reguleerivad rajatised. Suurvee kontrollsüsteeme peab käsitlema, kui vesiehitisi, mille lahendus projekteeritakse vastava objekti iseärasusi ja võimalusi arvestades.

2) Mõõtmed

Äravoolu ühtlustamiseks rajatakse vajadusel eesvoolule või kuivenduskraavile äravoolu tõkestav rajatis (pais), mis on miinimumvooluhulga läbilaskmiseks varustatud põhjalasuga  ning maksimumvooluhulga läbilaskmiseks ülevooluga.

Paisutuskõrguse määrab maapinna reljeefist tulenev lubatav üleujutusala ulatus.

Paisu ette setete kogumiseks rajatakse süvend, mille põhjalaius on kahekordne kraavi põhjalaius, pikkus 4 meetrit, sügavus 0,5–1,0 meetrit. Hajukoormuse ohu korral projekteeritakse valgala suurust või arvutuslikku vooluhulka arvestav nõuetekohane  settebassein.

Paisu ja truubi ühildumise korral (joonis 7.1) kohaldatakse konstruktsiooni dimensioneerimiseks ja parameetrite määramiseks truubi projekteerimisnormi. Põhjalask dimensioneeritakse arvutusliku vooluhulga (sügisene keskmine 1% ületustõenäosusega vooluhulk)  alusel.

Eraldi seisva paisu dimensioneerimine (skeemid joonistel 7.2-7.4):

- paisu materjal – savikas mineraalpinnas;

- paisu kõrgus 0,5 meetrit  arvutuslikust paisutustasemest kõrgem;

- paisu konstruktsioonis tuleb arvestada survest tekitatud kontaktfiltratsiooni;

- paisu nõlvustegur oleneb pinnasest ja kõrgusest, kuid vähemalt 2;

- paisu pealtlaius vähemalt 1.0 meetrit;

- põhjalasu läbimõõt määratakse arvutusliku vooluhulga alusel;

- ülevoolutoru läbimõõt  määratakse 3 protsendilise ületustõenäosusega kevadise maksimaalse päevakeskmine vooluhulga alusel. Voolurežiim – surveta voolamine;

- põhjalasu ja ülevoolutoru lang 1,0 protsenti;

- alaveepoolne nõlv veelaskmetorude juures kindlustatakse

- ülevoolutoru võib asendada liigveelaskmega, kui ülepääs voolusängist ei ole vajalik. (joonis 7.3 ja 7.4).

Joonis 7.1. Suurvee kontrollsüsteem truubi ja tee korral.

Joonis 7.2. Suurvee kontrollsüsteem valgala üleujutusega, kontrollrajatiseks ülevoolutoruga pinnaspais.

Joonis 7.3. Suurvee kontrollsüsteem valgala üleujutusega, kontrollrajatiseks liigveelask.

Joonis 7.4. Suurvee kontrollsüsteem, kus üleujutus pole lubatud, kontrollrajatiseks liigveelask.

7.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Suurvee kontrollsüsteeme peab käsitlema, kui vesiehitisi, mille lahendus projekteeritakse vastava objekti iseärasusi ja võimalusi arvestades.  Suurvee kontrollsüsteemidele peab olema tagatud ligipääs.

Suurvee kontrollsüsteem peab olema stabiilne ja vastama nõutud elueale. Suurvee kontrollsüsteem vajab regulaarselt hooldust  - settesüvis ja torud vajavad settest puhastamist, torude ja liigveelaskmete sissevoolusid on vaja regulaarselt puhastada sinna ette kogunenud voolutakistustest.

8. Künnisülevool

8.1. Mõiste, eesmärk ja mõju

Künnisülevool on maakividest (või murtud kividest) või nendega kindlustatud kehaga lamedate nõlvadega ülevoolupais.

Künnisülevool projekteeritakse:

1) eesvoolu ökoloogilise potentsiaali parandamiseks - veeloomastikule refuugiumalade tekitamiseks miinimumvooluhulga puhul. Valli materjaliks on mineraalpinnastes kivid ja turbapinnastes otstega nõlva süvistatud palgid;

2) eesvoolul langu vähendamiseks.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Tekib heterogeense sügavusega voolusäng;

- Paraneb vee õhustatus;

- Elupaikade teke vee-elustikule.

- Setete kinnipidamine.

8.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Künnisülevool projekteeritakse veeloomastikule refuugiumalade tekitamiseks miinimumvooluhulga puhul madalaveelistesse ja vähemalt 2‰ languga eesvoolulõikudesse, tagamaks madalvee perioodil valli ees vähemalt 0,3 m veesügavuse. Valli materjaliks on mineraalpinnastes kivid ja turbapinnastes otstega nõlva süvistatud palgid.

Künnisülevool projekteeritakse voolusuunaga risti. Üle 2 m põhjalaiusega eesvooludel võib Künnisülevoolu projekteerida ka voolusuunaga 70-80° nurga all. Vajadusel võib selle kujundada kärestikukoelmuna ja/või kalade rändekaskaadi astmena.

Künnisülevoolu asukoht tuleb määrata nii, et see ei põhjustaks dreenisuudmete uputamist.

2) Mõõtmed

Künnisülevoolu projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada kõiki paisudega seotud nõudeid. Hüdrauliliselt on künnisülevool eriprofiilülevool. Arvutuste aluseid on käsitletud peatüki kirjanduse loetelus [1].

Konstruktsiooni lahendus oleneb konkreetsest olukorrast.   Üle 0,3 m kõrgusega künnisülevoolu alumine nõlv tuleb projekteerida lauge kärestikuna, et võimaldada kalade liikumist ülesvoolu ka madalvee perioodil.

Eesvoolu künnisülevool projekteeritakse mineraalpinnases kivipuistena ja turbapinnases palktõkkena risti voolu suunaga voolusängi põhja.

Kivist künnisülevoolud võivad täita ka tehiskoelmute funktsiooni mõnedele kalaliikidele, mõnedele liikidele ka  nende elutegevuseks vajalike süvikute funktsiooni. Vallide reast võib kujundada kalade rändeks vajaliku kaskaadi. Palktõkked on vajalikud veerežiimi taastamiseks kuivendatud soodes.

Eesvoolule projekteeritakse künnisülevool selleks, et tekitada voolusuuna muutmisega sirge eesvoolu voolusängis süvikuid ja koolmekohti või vähendada eesvoolu käänakul põrkenõlva uhtumisohtu. Künnisülevool projekteeritakse eesvoolu sellisesse lõiku, kus põhja lang on vähemalt kaks promilli.

Künnisülevoolu kõrgus peab olema selline, et madalvee perioodil oleks valli ees tagatud vee sügavus vähemalt 30 sentimeetrit.

Maaparandussüsteemi piirkonnas künnisülevoolu rajamisega kaasnev veetaseme muutus peab vastama MPS PN § 9 lõigetes 1 ja 2 esitatud nõuetele (arvutuslik veetase jääma 10 cm allapoole kollektorite suudmeid).

Jooni 8.1. Künnisülevool veetaseme reguleerimiseks Amme jõel

Joonis 8.2. Künnisülevool truubi alavee erosiooni vältimiseks (Amme jõgi)

Täiendav kirjandus

1. Pohjapatojen suunnittelu. Vesihallituksen monistesarja Nro 336. Helsinki 1985. [https://helda.helsinki.fi/bitstreams/3a4da8ec-926b-40c8-827c-6d3e4672a918/download]

9. Nõlval kivipuiste

9.1. Mõiste ja eesmärk

Kivipuiste projekteeritakse eesvoolu nõlvale voolusängis kõveruste tekitamiseks või põhivoolu suunamiseks haruveekogusse või basseini.

Eesvoolu voolusängis kõveruste tekitamise korral projekteeritakse eesvoolule kivipuistest allavoolu segmentbassein.

Vähijõgedesse suubuvatel eesvooludel võib kivipuiste nõlval olla ka vähkidele tehiselupaigaks.

9.2. Dimensioneerimise alused

Kivipuiste projekteeritakse eesvoolu sellisele lõigule, mis asub uhtumise seisukohalt stabiilses pinnases – kruusases või rähkses pinnases.

Puiste materjaliks on erineva läbimõõduga kivid. Puistete vahekauguseks projekteerida 10-20-kordne voolusängi põhja laius. Kivipuisted eesvoolu nõlval võivad vähendada voolusängi põhja laiust kuni kahe kolmandiku võrra, seejuures tohib kivipuiste võimalikult vähe kitsendada eesvoolu suurveeaegset voolu ristlõiget (joonis 9.1).

Joonis 9.1. Kivipuisted nõlval (Amme ja Taebla jõgi).

Kraavi nõlval vähendatakse sujuvalt puisteriba paksust ja laiust arvestades järgmisi tingimusi:

- looduslikul luhal või luhaheinamaal, kus üleujutus on lubatav või isegi kalade kudealadena soovitav, võib puisteriba ulatuda perveni;

- haritaval maal, kus üleujutus pole lubatav, sõltub puiste kõrgus nõlval kraavi n-ö „varusügavusest". Selle puudumisel madalate kraavide puhul tuleb kujundada ristlõike liitprofiil, kus kitsendatud osa laseb läbi aasta keskmise vooluhulga.

10. Soodi avamiskraav

10.1. Mõiste ja eesmärk

Soot ehk jõekoold (argikeeles ka vanajõgi) on jõesängist eraldunud seisuveekogu, endine looge lammil. Soodid on kaladele sobilikud kudemiskohad. Aja jooksul nende sisse- ja väljavoolud ummistuvad, kalade liikumine on takistatud ja madalveeperioodil hapnikurežiim on halb.

Looduslikus seisundis suublad ei ole maaparandussüsteemi osad ja nendel soodi avamistööd ei ole seotud maaparandushoiutöödega. Soodid paiknevad väikese languga vooluveekogu lõikudel. Eesvool on projekteeritud ja rajatud üldjuhul sirgena ja soodi õgvendamisega põllumaal mullatööde käigus ka vana säng täideti.

Eesvoolude puhul on teema asjakohane vaid suure valgalaga kalastiku poolest olulise veejuhtme korral, kus vanajõe säng on säilinud ja eesvoolu praegune sügavus ning veetase avamist võimaldavad.

Praktikas saab olla see asukohast tulenev lahendus, sest kuivendussüsteemi toimimise nõuetest tulenevalt on eesvoolud vähemalt maaparandusehitise piirides süvendatud, tema põhi on kunagisest looduslikust soodist allpool ja miinimumveetase ei ulatu soodini.  Soodi avamine on võimalik näiteks juhul kui soodi ja eesvoolu põhi on samal kõrgusel, kuid hoiutöödega väljakaevatud pinnase valliga ummistatud.

10.2. Dimensioneerimise alused

Eesvoolu soodi avamiskraav projekteeritakse selliselt, et oleks tagatud:
  1) eesvoolu aasta keskmise veetaseme puhul veevahetus eesvoolu soodis;
  2) eesvoolu miinimumveetaseme puhul kalade pääs eesvoolust sooti ja soodist eesvoolu.

11. Koelmupadjand

11.1. Mõiste ja eesmärk

Tehiskoelmuid võib projekteerida sobivate tingimuste korral rannikumerre ning lõhe- ja forellijõgedesse suubuvatele eesvooludele. Tehiskoelmu kujutab endast voolusängi põhja paigutatud kruusast ja liivast  lävendi tüüpi padjandit.  Konstruktsiooni kirjeldamisel kasutatakse  MPS PN-is mõistet „koelmupadjand“. Lõhelised koevad magevees jõe, oja kruusasele põhjale kaevates sinna kudemispesa ja kattes selle pärast kruusaga.

Kalade kudemise edukuse üheks oluliseks teguriks on jõepõhja struktuur. Mida kärestikulisem ja kivisem ta on, seda suurem tõenäosus on emaskaladel sinna pesalohke kaevata. Lõheliste marjad võivad olla munetud 8 kuni 22 cm sügavusele, sügavus sõltub kala liigist ja suurusest. Lisaks on oluline kruusa fraktsioonide suurus, peensetete liikumine ja koelmupadjandis hapnikurežiim. Seetõttu tehiskoelmud rajatakse põhjast kõrgema koelmupadjandina, ahendades vajadusel ka voolusängi laiust.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Elurikkuse suurenemine.

Otsene majanduslik kulu:

- Rajamiskulud;

- Hoolduskulud – vajadusel ärauhutud aladel kruusa lisamine.

11.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Tehiskoelmuid võib projekteerida rannikumerre ning lõhe- ja forellijõgedesse suubuvatele eesvooludele. Rajamise eelduseks on  alalise vooluga põhjaveelise toitumisega eesvool. Koelmupadjand projekteeritakse eesvoolu kiirevoolulistesse lõikudesse sellel olemasolevate süvikute vahe keskkohta, mis imiteeriksid loodusliku jõe koolmeid.

Koelmupadjand on põhjast kõrgem, vajaduse korral ka voolusängi kitsendusega, mis hüdrauliliselt toimib lailäviülevooluna, tekitades paisutuse. Paisutuse tase ei tohi mõjutada drenaažisüsteemi toimimist.

2) Mõõtmed

Eesvoolu koelmupadjand paksusega vähemalt 20 sentimeetrit projekteeritakse kruusast ja kividest lävendina eesvoolu põhja.

Eesvoolu koelmupadjandi voolusuunaline pikkus on vähemalt kolm eesvoolu voolusängi laiust.

Eesvoolu koelmupadjand rajatakse sellise kõrgusega, et kalade kudemisajal oleks eesvoolus koelmupadjandi kohal tagatud vee sügavus vähemalt 20 sentimeetrit

Tehiskoelmutest allavoolu (ca 30 m pikkuses lõigus) laotada kraavi põhjale hajusalt suure läbimõõduga kive. See loob noorjärkudele varjepaiku ning suurendab voolu käredust.

11.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Kruusapadjandi alus tuleb puhastada mudast.

Alavee poolel tuleb tehiskoelmu kruus kindlustada, rajades koelmu lõppu kividest toe. Peene kruusa kivide vahelt väljauhtumise vältimiseks peaks selle rajama nn pöördfiltrina –  kruus, väiksemad kivid, suured kivid. Kivide läbimõõt 30 – 40 cm, millest osa tuleb süvistada sängi põhja, osa peaks olema kõrgem koelmu kruusa pinnast, millega tekib lävendile paisutus ja voolukiirus väheneb kalale sobivasse  suurusjärku, milleks on 0,75 – 1 m/s.

Täiendav kirjandus

Randman, T. 2016. Lõheliste tehiskoelmu omaduste ja projekteerimisaluste uurimine. Magistritöö. 63.lk. https://dspace.emu.ee/handle/10492/2745

12. Vähkide tehiselupaik

12.1. Mõiste ja eesmärk

Jõevähil on oluline tähtsus veekogude ökosüsteemides. Arvukas vähiasurkond on orgaanilise materjali tarbijana eutrofeerumisprotsesside pidurdajaks. Jõevähi ohustatuse hinnang on hetkel Eestis „ohulähedane“. Keskkonnaameti kinnitatud tegevuskava alusel soodsa seisundi saavutamiseks on vajalikeks tegevusteks sh jõevähi elupaikade taastamine ja uute elupaikade loomine, nende asustamine ning mingi ja kopra arvukuse vähendamine [1].

Jõevähk eelistab elupaigana kõva põhjaga ojasid, jõgesid ja järvi, kus leidub varjepaiku ning vesi on puhas, hapnikurikas, sisaldades keskmisel määral lupja. Veekogu temperatuur ei tohi olla alla 12 kraadi ega üle 25 kraadi. Vähk on tundlik reostuse ja keskkonna füüsikaliste muutuste suhtes - kahjulikud on huumusained, suured settekogused sh peened orgaanilised setted.

Seetõttu asjakohane on komplekselt rakendada mitmeid meetmeid: puistuga veekaitsevöönd, settekoormuse vähendamiseks valgväljakud, settebasseinid, toitainete vähendamiseks puhastuslodud.

12.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Vähkide tehiselupaigad nähakse ette jõevähi varjepaigana. Neid võib projekteerida vähi elukohana tuntud veekogusse suubuvatele puhtaveelistesse veekogudesse.

Jõevähi elupaiga kvaliteedi eelduseks on vooluveekogudes voolava vee säilimine ka põuastel perioodidel. Vooluveekogude kvaliteedi huvides on vajalik veerežiimi taastamine ja õgvendatud jõelõikude looduslähedasemaks muutmine. Selle juures on vajalik lähtuda ka jõevähi elupaiganõudlusest, eeskätt varjevõimaluste loomise vajadusest [1].

Mingi ja kopra tõrje vähiveekogudel seisneb küttimises. Jahipidamine peab toimuma vastavalt jahiseadusele. Kui teadaolevalt on hea vähiveekogu või veekogu, kuhu vähki on asustatud, piirkonnas mingi arvukus kõrge, tuleb suunata (soovitada) jahimehi selle kiskja arvukust alandama. Samuti tuleb alandada kopra arvukust, kui paisutused ohustavad veekogu seisundit, sh vähi elupaikade kvaliteeti.

2) Mõõtmed

Eesvoolule projekteeritakse vähkide tehiselupaik nõlvakattena või eesvoolul paiknevasse paisjärve põhjakuhikuna.

Vähkide tehiselupaik projekteeritakse keskmiselt 30-sentimeetrise läbimõõduga kividest, soovitavalt paekividest.

Puisteriba projekteerida vähemalt 1 m (soovitavalt 2 m) laiune, 0,5 m paksune ja riba kõrgus nõlval peab jääma allapoole vee jäätumispiiri. Väiksematel eesvooludel, kus tehiselupaiga paksus võib kraavi ristlõiget oluliselt vähendada, tuleb see süvistada nõlvajalamisse. Põhjakuhiku mahuks kavandada vähemalt 1 m3. Asukohana eelistada päikesekiirguse eest varjatud kohti. Üksikribade orienteeruv vahekaugus nõlval on 20-25 cm, mis tagab piisava toiteala riba elanikele.

Täiendav kirjandus

Jõevähi (Astacus astacus) kaitse tegevuskava. KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori asetäitja 20.10.2021 käskkirjaga nr 1-1/21/192. https://keskkonnaamet.ee/media/3362/download

13. Tehiskärestik

13.1. Mõiste ja eesmärk

Kärestik on vooluveekogu pikiprofiili osa, mille kalle on naaberlõikude omast suurem, seetõttu ka  vee vool on kiirem. Kiirema voolu tõttu on peenem settematerjal põhjast välja kantud ja alles jäänud  sängi põhi on jämedateraline, ebatasane ja kivine. Kuivenduse nõudeid rahuldava eesvoolu rajamise käigus on looduslik oja süvendatud, sellega jämedateraline ja kivine lõik väljatõstetud.

Tehiskärestik võimalikult looduslähedane (kaldega 1:15 ja lamedam), madal, kivine ja käreda vooluga tehissäng, milles voolukiirus on rändavatele kaladele jõukohane.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Kärestiku saab rajada langu vähendamise meetmena, vähendades erosiooniohtu;

- Mitmekesistades voolusängi luuakse vee-elustikule potentsiaalseid varje- ja  elupaiku.

13.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Kärestiku projekteeritav asukoht oleneb eesvoolulõigu omadustest ja väljakujunenud sängist. Tüüplahendust ei ole.

2) Mõõtmed

Kärestiku võib kujundada geotekstiilile asetatud kivialusele paigutatud suurtest kividest (joonis 13.1 ja 13.2)

Joonis 13.1. Kärestiku ristlõike skeem

Joonis 13.1. Kärestikud Amme jõel

Kärestiku tekitatud veetaseme tõus peab sügisese keskmise vooluhulga puhul jääma 10 cm võrra allapoole dreenisuudmeid.

14. Kraavilaiend

14.1. Mõiste ja eesmärk

Kuivendatud maastikus elupaikade loomiseks väikeveekogudest sõltuvatele liikidele projekteeritakse sobivate looduslike tingimuste korral  leevendustiigid, kraavilaiendid ja kujundatakse sobivaks olemasolevad veekogud. Kraavilaiendid on eelkõige metsakuivenduse mõjude leevendamiseks rajatud laiendid ja süvendid, mis mitmekesistavad kraave, pakkudes heterogeensemaid ja stabiilsemaid elupaiku ning suurendades seeläbi elustiku liigirikkust. Kraavilaiendite puhul on oluline, et ka kuival perioodil säiliks kraavilaiendi põhjas vett. Kraavilaiendite vähemalt üks nõlv peab olema vähemalt nõlvusega 1:2,5, et võimaldada kahepaiksetel kraavilaienditest väljuda.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Suureneb elustikuväärtus

- Väheneb sette edasikanne

- Kraavilaiendid võivad muutuda ökoloogilisteks lõksudeks

Otsene majanduslik kulu:

- Täiendav kaevetööde maht

- Täiendavad metsaraetööd

- Püsirohumaa pindala vähenemine

14.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Kraavilaiend projekteeritakse metsa- või püsirohumaal mineraalpinnasse rajatud päikesele avatud madalatele kraavidele.

Kraavilaiend metsamaal projekteeritakse põhjaveelise toitega kuivenduskraavidele või asukohtadesse, kus eelduslikult säilib kraavilaiendites vesi ka kuival perioodil. Kraavilaiendite projekteerimisel tuleks eelistada ida-lääne suunalisi kraave (pikemalt päikesele avatud). Kraavilaiendid on soovituslik projekteerida kraavide metsapoolsele küljele selliselt, et kraavilaiend ei takistaks kraavivallil liiklemist. Kuna kraavilaiendid vajavad regulaarset hooldust, peab olema tagatud ligipääs kraavilaienditeni (mahasõidud teedevõrgult, truubid, kraavide mulded).

Joonis 14.1. Kraavilaiendi skeem

2) Mõõtmed

Kraavilaiendi mõõtmed on:

- põhjalaius  vähemalt kahekordne kraavi põhjalaius;

- põhjapikkus vähemalt kaks meetrit;

- sügavuseks 20–30 cm kraavi põhjast sügavam;

- nõlvustegur ühel nõlval vähemalt 2,5.

14.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Kraavilaiendid on soovituslik rajada kuivenduskraavide rekonstrueerimis- või hoiutööde teostamisel. Kraavilaiendite rajamisel (nagu ka kraavide kaevetööde käigus), hakkavad pinnaseosakesed voolavas vees liikuma ja settivad allavoolu jäävas kuivendusvõrgus või suublas. Selle vältimiseks on soovituslik kraavilaiendid rajada madalveeperioodil ja vajalik on takistada heljumi edasikandumist suublasse, projekteerides kuivendusvõrgule settebasseinid, setteekraanid või muud asjakohased lahendused. Kuna kraavilaiendid töötavad olemuselt ka väikeste settebasseinidena, on vajalik kraavilaiendeid hooldada (settest puhastada) tihedamini, kui ülejäänud kraavivõrgustikku. Kraavilaiendite rajamisel eemaldatav pinnas tuleb tõsta kraavisihile, mitte jätta vallina laiendi kaldaalale, et vältida toitainete leostumist vette.

15. Leevendustiik

15.1. Mõiste ja eesmärk

Leevendustiigid on kraavivõrgust eraldiseisvad tiigid, mille eesmärk on toetada väikeveekogusest sõltuvat elustikku. Leevendustiigid on kraavidest sõltumatud, seega ei mõjuta leevendustiike kraavide hooldustööd. Sõltumatus kraavidest omab positiivset efekti näiteks vee-suurselgrootute mitmekesisusele. Väikeveekogud (sh leevendustiigid) on soovituslik rajada klastritena (vähemalt 3 väikeveekogu klastris). Ka settebasseinid, tuletõrjetiigid ja puhastuslodud võivad liikidele elupaiku pakkuda ja leevendustiikide projekteerimisel peab arvestama ka muude väikeveekogudega.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Suureneb elustikuväärtus

- Leevendustiigid võivad muutuda ökoloogilisteks lõksudeks

Otsene majanduslik kulu:

- Püsirohumaa pinna vähenemine;

- Täiendav metsa raadamine;

- Täiendav kaevetööde maht

- Hooldustööd

15.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Leevendustiigid projekteeritakse kraavidest eraldiseisvatena metsa- või püsirohumaal mineraalpinnasesse.  Projekteerimise eelduseks kergetes pinnastes on kõrge põhjaveetase, pinnaveest toitumise korral väikese veejuhtivusega pinnased.

Sobivate tingimuste korral projekteeritakse leevendustiigid 3-5 rajatisest koosneva grupina, vahekaugusega kuni 200 m. Leevendustiigid vajavad hooldamist, mistõttu peab olema tagatud ligipääs tiikideni (mahasõidud teedevõrgult, truubid, kraavide mulded).

Leevendustiike ei tohi rajada looduskaitseliselt väärtuslikesse soolaikudesse, allikate asemele, kaitsealuste liikide kasvukohta ega vääris-elupaikadesse.

Metsamaastikusse rajatud eriotstarbelised veekogud (tuletõrjetiigid, settebasseinid või puhastuslodud) võivad samuti täita leevendustiigi eesmärke. Vajadusel näha ette eriotstarbeliste veekogude ümberkujundamine, et oleks tagatud üks lauge nõlv, mis loob tingimused madalaveelise kiiresti soojeneva veelda kaldaala tekkeks.

Lauge nõlv (nõlvus 1:3…1:6) on soovitatav rajada põhjakaldale, et see oleks võimalikult päikesele avatud.

2) Mõõtmed

Leevendustiigi minimaalsed mõõtmed on:

- Tiigi kontuuri pindala maapinnal vähemalt  120 m2;

- Tiigi üks nõlv nõlvusteguriga 6;

- sügavus üldjuhul 1 m;

Joonis 15.1. Leevendustiigi konstruktsiooni variandid

15.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Leevendustiikide kaevamisel peab pinnase paigase kaldaservast pisut kaugemale tasasele alale, et vältida pinnase tagasivalgumist ja toitainete leostumist vette. Pinnas tuleb laiali laotada ja tasandada. Metsamaal võib tiike puhastada samaaegselt kraavide hooldusega. Põllumaal, kus toitainete sissekanne on suurem, võib tiikide puhastamine vajalikuks osutuda iga 5–10 aasta tagant.

Leevendustiikide puhul on oluline, et tiigis ei esineks kalu. Kalade olemasolul tuleb tiik hoiutööde käigus veest tühjaks pumbata ning orgaanilisest settest ja taimestikust täielikult puhastada.

- Seadedrenaaž

16.1. Mõiste, eesmärk  ja mõju

Seadedrenaaž või reguleeritava äravooluga drenaaž on drenaažisüsteem, millel suudmesse ja kollektorile rajatud seadmete või rajatistega tõkestatakse periooditi äravool, tõstes sellega pinnases põhjaveetaset dreenidest kõrgemale – kuni 0,3-0,5 meetrini maapinnast. Drenaaž töötab tavarežiimis (avatuna) ideaalolukorras ainult külvi- ja koristusperioodil.

Suure saagi eelduseks on, et  bioloogilisse aineringesse läheks võimalikult palju taimetoitaineid, saagikuse kasvuga suureneb ka kaaliumi ja fosfori omastamine. Kui edasi järgneb põud või jahe ekstreemsete sademetega periood, siis loodetud saak ikaldub ja taimetoitained jäävad kasutamata.

Mullaprofiilist kantakse valingvihmadega või ebasoodsa ilmastiku tõttu kasutamata jäänud vees lahustunud taimetoitained pinnase profiili alumistesse horisontidesse, millest drenaaži kaudu kantakse edasi eesvoolu.

Äravoolu mahu vähenemisega väheneb ka vees lahustunud taimetoitainete väljakanne. Väljakande suuruse ja kasutatud väetiste koguse vahel ei ole otsest korrelatiivset seost. Lämmastikuringe koosneb paljudest etappidest, kus lämmastik tarbitakse põllul kasvavate taimede poolt, olenevalt C:N suhtest seotakse ka mulla elustikuga või toimub anaeroobses keskkonnas denitrifikatsioon (nitraatlämmastik muutub lenduvaks gaasiks).

Külviperioodil ja suve algul on keskmiselt kuus sademetega päevi 7-8. Taimede veetarve ja aurumine alandavad ka tõstetud veetaset, luues sellega mahu suvistele valingvihmadele.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Taimetoitainete väljakande vähenemine;

- Eesvoolu eutrofeerumise vähenemine;

- Veevaru säilitamine põuaperioodiks.

Otsene majanduslik kulu:

- Veetaseme reguleerimiskaevude vm rajamiskulud;

- Tööjõukulud kaevudes veetasemete reguleerimisel.

16.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Reguleeritava äravooluga drenaažisüsteemi maa-alaks loetakse kuivendusvõrgu maa-ala, kus paisutusest tingitud põhjavee tase on kuni 50 sentimeetri sügavusel maapinnast. Väikseim veetase on kuni 30 sentimeetri sügavusel maapinnast. Seadedrenaaži ala suurus oleneb maapinna kaldest, dreenide ja kollektorite kaldest ning läbimõõdust. Üldreeglina on kõige sobivamad kaldeta tasandikud. Olenevalt dreeni läbimõõdust on mõju kuni 75-100 m, kaevude samm kollektoril oleneb tema läbimõõdust ja langust (joonis 16.1).

Kõige sobivamad on dreenniisutuseks projekteeritud alad või maa-alad, mis vajavad täielikku rekonstrueerimist. Suure kaldega alal on vajalik suur arv seadedrenaaži regulaatorkaeve, mis ühelt poolt suurendab maksumust, teiselt poolt on maaharimisel takistuseks. Mõjuala suurendamiseks piki dreeni peaksid need olema projekteeritud miinimumlanguga.

Joonis 16.1. Seadedrenaaži skeem,

Reguleerivate ehitistena on Eestis kasutatud tabelis 16.1 ja tabelis 16.2 kirjeldatud konstruktsioone. Kraavile rajatavad paisutavad  rajatised on kasutatavad alla 10 km2 valgala korral, alalise vooluga (põhjaveeline toide) eesvooludes. Sobivad altniisutuseks.

Tabel 16.1. Eesvoolul olevad rajatised (suvekuudel piisava vooluhulga olemasolul toimib ka altniisutusena).

| Paisutav rajatis | Reguleeritavus | Puudused |
| --- | --- | --- |
| Raudbetoonist sein varjakilpidega | ja | Reguleerimine töömahukas |
| Truubil kaev ülevool vintsiga avatava põhjaklapiga (joonis 16.2) | ei | Jää ja vintsi trossi probleemid |

Joonis 16.2. Eesvoolul kaevülevool  truubi ülaveepoolsel otsakul koos vintsiga avatava põhjaklapiga.

Eestis on senini enim projekteeritud kollektoritele reguleerimisrajatise millel on kaks töörežiimi: avatud, ehk vaba vool ja suletud, ehk veetase projekteeritud kõrgusel (tabel 16.2).

Tabel 16.2. Kollektorile rajatavad reguleerimisrajatised

| Paisutav rajatis | Reguleeritavus | Kasutatavus / Puudused |
| --- | --- | --- |
| Kummikiilsiiber koos ülevoolutoruga suudmetorul (joonis 16.3) | ei | Ainult suudmes |
| Kaev, milles jäik toru (joonis 16.4). | ei |  |
| Kaev, milles elastne tõstetav toru (joonis 16.5). | ja | Sobib väiksele süsteemile |
| Suudmetoru otsas ülessepööratav toru (joonis 16.6). | ja | Ainult suudmes, külmumise oht |
| Varjakilpidega kaevud | ja | Veepidavuse probleem, füüsiliselt kilpide tõstmine raske |

Joonis 16.3. Kummikiilsiiber koos ülevooluga Pärna 1 ehitisel 2010. aastal

Joonis 16.4. Variandid mittereguleeritavatest kaevudest

Joonis 16.5. Kaevud sissevoolul elastse tõstetava toruga.

Joonis 16.6. Suudmetoru otsas ülesse pööratav toru koos ühendusmuhviga.

16.3. Ehitus- ja hoiutehnoloogia

Seadedrenaaž rajatakse kas olemasoleva amortiseerunud drenaažisüsteemi täieliku rekonstrueerimisena või sobiva reljeefiga alal kollektoritele täiendavate regulaatorkaevude rajamisega.

Kaldeta maastikul uue torustiku rajamisel on võimalik kasutada 200 mm läbimõõduga kollektoreid, mille miinimum lang on 0,5 promilli ja 2 promillise languga dreene, mis annab võimaluse suurendada veetaset reguleerivate kaevude vahekaugust.

Kui veetaset reguleeritakse suudmetorule asetatud põlve abil ülesse pööratava turuga või kui reguleeriv kaev paikneb eesvoolu nõlval, peab suudmetoru või kaevu suubuv toru olema vähemalt 6 m pikkusel lõigul ilma perforatsioonita ning kaeviku täitepinnas tihendatud.

Seadedrenaaži kasutusrežiim.

Äravooluga drenaažisüsteemi reguleeriva ehitise või seadme abil peab olema võimalik tõsta põhjavee taset ja hoida seda maapinnast seadedrenaaži alal olenevalt kasvatatavatest kultuuridest kuni 0,3-0,5 meetri sügavusel. Ideaalolukorras peaks veetase olema kõrgel kogu aasta vältel. Vaba äravool on ainult külvi ja koristusperioodil.

Kevadel pärast suurvee äravoolu seatakse kaevus olev vari kõrgusele, mis hoiab 0,3-0,5 m veetaset allpool maapinda. Suvel aurumine ja transpiratsioon keskmisel aastal ületab kuu/ dekaadi sademete kogust ning veetase paisutatud alal langeb, pinnaseprofiili niiskus jääb alla väliveemahutavuse. Samuti suvel väikese intensiivsuse ja kogusega sademed küllastavad horisondi kuni paisutusnivooni (äravoolu ei teki). Samuti veetaseme tõus kompenseeritakse aurumise ja taimede veetarbega (ka infiltratsiooniga vertikaal- ja väikses süsteemis horisontaalsuunas).

Kui sademete kogus ületab evapotranspiratsooni siis seatud paisutustasemest ülesse poole jääv horisont täitub põhjaveega, tekib äravool kuid tekkiv depressioonijoon ulatub osaliselt maapinnani hävitades kultuurid. Selle vältimiseks on vaja sademete perioodil viia paisutustase madalamale (joonis 16.7). Selleks on vaja esiteks reguleeritavaid kaeve ning jooksvalt infot põhjaveetasemete kohta dreenide vahel. Viimase jaoks on olemas mobiiltelefoniga loetavad rõhuandurid.

Joonis 16.x. Veetasemete skeem seadedrenaažisüsteemil.

Täiendav kirjandus

Mäekallas, A. 2023. Seadedrenaaži regulaatorkaevu veevastuvõtuvõime uurimine ja veetaseme reguleerimine. Magistritöö. [https://dspace.emu.ee/handle/10492/8403]

17. Kuivendusvee korduvkasutuse tiik

17.1. Mõiste, eesmärk ja mõju

Kuivendusvee korduvkasutuse tiik kavandatakse maaparandussüsteemi eesvoolu kõrvale. Nõutav on, et süsteemil või selle osal on olemas või projekteeritakse ka niisutussüsteem. Vee korduvkasutus vähendab ka eesvoolu hajukoormusohtu.

17.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Kuivendusvee korduvkasutuse tiik projekteeritakse läbivooluta seisuveekoguna, kuhu vesi kogutakse kuivendussüsteemist niisutusvee tarbeks.

Kuivendusvesi juhitakse suurvee ajal varjadega varustatud ühenduskraavi kaudu kuivendusvee korduvkasutuse tiiki. Suurvee alanedes varjad suletakse. Lahenduse eelduseks on sobiv reljeef ja piisav tiiki toitev äravoolumaht, dreenniisutuse korral ka pinnasetingimused.

Kuivendusvee korduvkasutuse tiigi põhi ja nõlvad peavad olema vettpidavad.

2) Mõõtmed

Tiigi mahu määrab kas vajalik kastmis- või niisutusnorm.

Kastmisnorm (üheks kastmiskorraks vajalik vee hulk) on õige aluseks võtta tiikidel, mis täituvad vaid kuivendusveest. Niisutusnormi (keskmiselt kuival aastal niisutamiseks vajalik vee hulk) saab rakendada juhul, kui tiik asub kõrge põhjaveeseisuga või allikaliselt toituval alal.

Arvutuslikuks kastmisnormiks, kui pole tehtud vastavat arvutust, on vihmutuse korral 300 m3/ha ja dreenniisutuse korral 500 m3/ha. Niisutusnormiks vastavalt 850 m3/ha ja 1700 m3/ha.

18. Tuletõrjetiik metsamaal

18.1. Mõiste, eesmärk ja mõju

Metsapõlengust tingitud keskkonnakahjude vähendamiseks projekteeritakse olemasolevale veekogule veevõtukoht või uus rajatis - tuletõrjetiik. Tuletõrjetiigist veevõtt toimub tuleohtlikul perioodil, so suvel. Seetõttu peab olema tagatud tuletõrjeautode takistamatu juurdepääs veevõtukohale. MPS PN ei täpsusta nõudeid teekatendile.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Tulekahju riski vähenemine;

- Metsloomade joogikoha teke;

- Loodusliku mitmekesisuse suurenemine (elupaigad vee elustikule ja kahepaiksetele).

Otsene majanduslik kulu:

- Puistuga alal raie- ja mullatööde kulud;

- Tuletõrjetiigi hoolduskulud (võsa raie veevõtukohal, settest ja taimestikust puhastamine).

18.2. Dimensioneerimise alused

1) Asukoht

Tuletõrjetiik koos veevõtukoha, juurdepääsu tagava tee ning tuletõrjetehnika tagasipööramise kohaga projekteeritakse ligikaudu iga 250 hektari metsamaa kohta.

Tuletõrjetiik projekteeritakse eesvoolule, alaliselt veega täituvale kuivenduskraavile või tugeva põhjaveelise toitumisega maaparandussüsteemi maa-alale.

2) Mõõtmed

Tuletõrjetiigi mahuks nähakse ette vähemalt 500 kantmeetrit ja tuletõrjetiigi vee sügavuseks suvisel madalveeperioodil vähemalt kaks meetrit.

Tuletõrjetiigi nõlvad projekteeritakse olenevalt pinnasest nõlvusega, mis tagab nende stabiilsuse kindlustist rajamata. Üks nõlv kavandatakse loomade joomiskohaks nõlvusega 1:3.

Lamedam nõlv nõlvusteguriga 3 projekteeritakse võimaluse korral ekspositsiooniga lõunasse.

Veevõtmine toimub tuletõrjetiigi looduslikul nõlval kurnaga varustatud imitoruga. Veevõtukoha piirdeks on tõkkepoom.  Veevõtukaevu enam ei nõuta.

19. Tuuletõkkeriba

19.1. Mõiste, eesmärk ja mõju

Tuuletõkkeriba on haritavale maale deflatsiooniohtlikel pinnastel ja tuulele avatud aladel mullaosakeste ärakande vähendamiseks ning mikrokliima parandamiseks istutatud hekk.

Deflatsiooniohtlikuks haritavaks maaks loetakse maa, millel on:
  1) parasniisked ja kuivendatud õhukese huumushorisondiga liiv- ja saviliivmullad;
  2) kuivendatud turvastunud mullad ja soomullad.

Tuuletõkkeriba mõju tuulekiiruse vähendamisele oleneb  heki kõrgusest ja tihedusest. Tuulepoolsel poolel väheneb tuule kiirus kuni 10-kordse puistu  kõrguse kaugusel ning mõju tuulealusel küljel võrdub ligikaudu kuni  25-30-kordse heki kõrgusega.

Rajamisega kaasnev mõju:

- Tuuleerosiooni riski vähenemine;

- Hekk peab kinni lund, mis sulades täiendab  mullaprofiili veevarusid ja vähendab aurumist, mis on oluline kevadel pärast külviperioodi;

- Vegetatsiooniperioodil heki toimimine biodrenaažina;

- Loodusliku mitmekesisuse suurenemine. Põllumaale rajatud suhteliselt  kitsal metsaribal ei kujune tõenäoliselt välja kõik metsaökosüsteemile omased elemendid, nagu alusmets, samblarinne ja seenestik, kuid seal leiavad elu-, varjumis- ja toitumispaiga paljud loodusmaastikule iseloomulikud taime- ja loomaliigid.

Otsene majanduslik kulu:

- Haritava maa vähenemine;

- Tuuletõkkeriba rajamis- ja hoolduskulud;

- Positiivse efekti mõju hilinemine - toimiva tuuletõkkeriba tekkimiseks kulub aastakümneid.

19.2. Dimensioneerimise alused

Kehtiva normi kohaselt tuuletõkkeriba projekteeritakse deflatsiooniohtlikule üle ühe kilomeetri pikkuse tuulekoridoriga haritavale maale kohta, kus see ei takista maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist.

Tuuletõkkeriba projekteeritakse valdavale tuule suunale (joonis 19.1) võimalikult risti, kuni 30 kraadise nurga all.

Tuuletõkkeriba projekteeritakse vähemalt kaherealise okas- ja lehtpuu segapuistuna, milles istikute vahekaugus reas on 1–1,5 meetrit ning ridade vahel 1,5–3 meetrit. Arvestades juurte levikut ja võra mõõtmeid tuleb arvestada juurde mõlemale poole 3 meetrit. Kokku seega tuuletõkkeriba aluse ala laius kuni 9 meetrit.

Okaspuuliikidest arvestades nende varjutaluvust on sobivaks kuusk, lehtpuudest arvestades kasvukiirust ja juurevõsust uue tüve kasvu – hübriidhaab.

Joonis 19.1.Tuulte suunad.

19.3. Soovituslik ehitus- ja hoiutehnoloogia

Tuuletõkkeriba rajatakse istikutega, mis vajavad mitme aasta jooksul kõrge rohttaimestiku niitmist.

Tuuletõkkeribad peavad olema 40-50% ulatuses läbipuhutavad, see tähendab 15-30% vertikaalprojektsioonis läbinähtavad. Sellest tulenevalt tekib vajadus teha võra kujundust või olenevalt puuliigist harvendusraiet.

Hübriidhaava puhul tekib ka  rikkalikult juurevõsusid vana puistu servas kaugusel, mis tavaliselt ei ületa emapuude kõrgust, kuid võsude levikut saab peatada niites või maad harides.