Tööde iseloomustus ja tingimused

Töö tehniliseks aluseks on Laanekraav OÜ poolt koostatud „Kobra ja Hurtsiku II MK maaparandussüsteemide rekonstrueerimise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Enn Raav tel: 56479639; e-post: enn.raav@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2027. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2027.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Kobra ja Hurtsiku maaparandussüsteemi (409,4 ha) ja Raba tee (0,3 km) rekonstrueerimine, mis asuvad Pärnu maakonnas, Põhja-Pärnumaa vallas, Kobra külas RMK katastriüksustel 93002:001:0091 ja 93002:001:0092 ning eramaa katastriüksusel 93002:001:0082.

Juurdepääs objektile on tagatud objekti läbiva Vändra – Lokuta – Lelle kõrvalmaantee (19246) kaudu ning lõuna poolt Pärnu – Rakvere – Sõmeru põhimaanteelt (5) lähtuva Kadaka-Massu tee (9300021) kaudu.

Raba tee algab Vändra - Lokuta - Lelle kõrvalmaanteelt (19246) ja lõppeb kvartalite VD118 ja VD119 vaheliste eraldiste 12 ja 32 piiril. Tee algusesse ehitatakse Transpordiameti nõuetele vastav ristumiskoht ja lõppu L-kujuline tagasipööramisekoht.

Vajalikud raietööd on RMK poolt tehtud. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (20,79 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust.

Enne kraavide setetest puhastamist tuleb lammutada 4 koprapaisu. Likvideeritud koprapaisu materjali peab paigaldama veejuhtme servast vähemalt 5 m kaugusele juhul, kui materjal ei sega maa kasutamist või ära vedama. Koprapaisude lammutamise ja kaevetööde vahele peaks jääma piisavalt pikk periood, mille käigus leondunud pinnas saaks vabaneda liigsest veest ja saavutada stabiilsuse.

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks ja kande vältimiseks eesvooludesse, teostatakse ehitustöid madalveeperioodil ning eesvooludesse suubuvatele kraavidele rajatakse settebasseinid.

Kokku rajatakse 11 settebasseini ja rekonstrueeritakse 1 settebassein. Olemasolev settebassein SB4 paikneb eesvoolul 2-01 kvartalil VD137 eraldisel 30. Settebassein SB1 ehitatakse kraavile 2-44 pk. 12 ja 15 vahele kvartalile VD119, settebassein SB2 kraavile 2-37-1 pk. 39 kvartalile CN349, settebassein SB3 kraavile 2-34 pk. 49 kvartalile VD124, settebassein SB5 kraavile 3-02 pk. 6 kvartalile VD137, settebassein SB6 kraavile 1-03-1 pk. 9 kvartalile VD119, settebassein SB7 kraavile 1-02-1 pk. 10 kvartalile VD119, settebassein SB8 kraavile 1-01-1 pk. 11 kvartalile VD119, settebassein SB9 kraavile 2-37-1 pk. 27 kvartalile VD120, settebassein SB10 kraavile 2-37-1 pk. 32 kvartalile VD122, settebassein SB11 kraavile 2-27 pk. 72 kvartalile VD129 ning settebassein SB12 kraavile 3-01 pk. 1 kvartalile VD137. Settebassein püüab kaevetööde ajal liikuma hakanud pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistavad sette kandumist allavoolu. Settebasseini parameetrid on arvestatud põhimõttel, et settebasseini põhi   ehitatakse 3,0...4,0 m laiune ja sügavus 1,0 m. Settebassein tuleb rajada enne rekonstrueerimise kaevetöödega alustamist. Settebasseinid rajatakse kataloogi järgi „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2019). Settebasseinide parameetrite valimisel ja settesüvise mahu määramisel on lähtutud PB Maa ja Vesi AS trükisest „Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused“ 2009.a.

Tööde läbiviimisel paigaldatakse kraavidele ajutised setteekraanid juhul, kui settebasseini ei ole otstarbekas sellele kohale rajada. Geotekstiilist setteekraan on vajalik ehitusaegse hõljumi püüdmiseks ning likvideeritakse sealt peale ehitustööde lõppu. Setteekraan paigaldatakse ehituse ajaks joonisel näidatud kraavidele 1-01-1, 1-02-1, 1-03-1, 2-02-1, 2-27, 2-29, 2-31, 2-34-1, 2-44 ja 3-01 enne suublasse jõudmist.

Kobra ja Hurtsiku maaparandussüsteemil on tuletõrjetiik TT1, mis paikneb kvartalil VD119 eraldisel 4 ning tuletõrjetiik TT2 mis paikneb kvartalil VD132 eraldisel 1. Tiigid TT1 ja TT2 puhastatakse setetest.

Kobra ja Hurtsiku objektil teostatakse kraavidel kaevetöid mahus (1,2-2,5 m³/m). Veejuhtmete algsed parameetrid on olnud – keskmine sügavus 0,7...1,6 m, põhja laius  0,4 m ja nõlvus on 1:1,5.

Riigi poolt korras hoitaval ühiseesvoolul 5-01-1 (Vaki oja) on pikettide vahemikus 0-2 ning 5-01-1 (Vaki oja) pikettide vahemikus 13-9 ette nähtud voolutakistuste eemaldamine ilma trassiraieta.

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud ehitada 17 tk vallialust veeviimarit (vt tüüpjoonis 1.7 vallialune veeviimar VV-300). Kõikide rajatavate veeviimarite täpne asukoht määratakse ehitustööde ajal. Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019). Veeviimaritele rajatakse mattotsakud MAO.

Kobra ja Hurtsiku maaparandussüsteemil teostatakse 15 truubi rekonstrueerimine, 13 uue truubi ehitamine ning 2 truubi hooldamine (T/1 ja T/6). Truubi torustik puhastatakse settest ja vajadusel risust.

Plasttruubitorud Ø40-50 cm peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m.

Kõikidele 40sm ja 50sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. Raba tee mahasõidu  truubiele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised kivikindlustusotsak KOK. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5 ning järgida vastavaid tüüpjooniseid väljaandest „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019). KOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas. KOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Raba tee (0,3 km) rekonstrueeritav algab Vändra - Lokuta - Lelle kõrvalmaanteelt (19246) ja lõppeb kvartalite VD118 ja VD119 vaheliste eraldiste 12 ja 32 piiril. Tee algusesse ehitatakse Transpordiameti nõuetele vastav ristumiskoht ja lõppu L-kujuline tagasipööramisekoht.

Raba teel ehitatakse katend 4,5 - 10cm segu 0/32mm (Pos 6) - 20cm segu 0/63mm (Pos 3 või 4) - geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas). Tee koguulatuses kasutatakse geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas), et vältida pinnaste segunemist. Raba tee mulle töödeldakse profiili, teekraed likvideeritakse ja mulle tihendatakse.

Raba teele ehitatakse Vändra - Lokuta - Lelle kõrvalmaanteelt (19246) mahasõidukoht vastavalt Teelahendused OÜ tööle nr. PP-23-01-01 „Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kobra küla riigitee 19246 Vändra – Lokuta – Lelle km 5,792 ja Raba tee (9300511) ristumiskoha rekonstrueerimise põhiprojekt“.

Ettenähtud on rajada mahasõidukoht Raba teele – riigiteelt nr 19246 Vändra – Lokuta – Lelle km 5,792 paremale.

Mahasõit ehitatakse riigitee nr 19246 Vändra – Lokuta – Lelle km 5,792 olemasolevaga samale kohale riigiteega 110° all. Mahasõidukoha ümber on ca 25 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks on liivsavi. Teepeenrad on rohtunud. Ristumiskoha piirkonnas asuvad olekasolevad kraavid. Ristumiskoha all asub ol.ol.mahasõidu Ø500mm betoontruup. Raba tee ristumiskoha projektalal olemasolevad tehnovõrgud puuduvad.

Ristumiskoha pikikalle Raba teel on 2,0%. Juurdepääsuteele on

ettenähtud kahepoolse põikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,0%-ne kahepoolse põikkaldega

kruuskate.

Raba tee juurdepääsuteede asfaltbetoon kate rajatakse järgmiselt:

- Tihe kuum asfaltbetoon AC 12 surf 					h=9 cm

- Kiilutud paekillustik fr 32/63 					h=20 cm

- Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Dreenkiht 								h=20 cm

- Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp) 			h=min20cm

- Aluspinnas – liivsavi

Raba tee juurdepääsutee kruuskate rajatakse järgmiselt:

- Purustatud kruus (positsioon nr 6)		 			h=12cm

- Kruusalus (segu 0/63mm (Pos 3 või 4))				h=min20cm

- Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp)	  		vajadusel

Raba tee ristumiskohal asuvad olemasolevad riigitee külgkraavid ja mahasõidu Ø500mm betoontruup. Mahasõidutee alla paigaldatakse uus Ø500mm plasttruup. Olemasolev mahasõidu Ø500mm betoontruup on ettenähtud likvideerida. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada/profileerida ja uued kraavid tuleb kaevata vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses. Truubi sisse- ja väljavoolud tuleb kindlustada munakivisillutisega geotekstiilil, sisse ja väljavoolu kohal ka kraavi põhjad – antud tööd kuuluvad lahutamatu osana truupide ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes.

L-kujuline tagasipööramisekoht ehitatakse Raba tee pk. 3 analoogselt rekonstrueeritava tee kattega: kulumiskihiga 10 cm segu 0/32 (Pos 6) 20 cm kruusalusel segu 0/63mm (Pos 3 või 4) geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas).

Mahasõidukohad metsaalale rajatakse tüüp M3 (2tk) (L=10m, R=10m). Mahasõidukohad M3 ehitatakse Raba teel tüsedusega 30 cm segu 0/63mm (Pos 3 või 4) geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mitte kootud kangas). Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019).

Tee ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal".

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.