Geotehnilise pinnaseuuringu kava

Käesolev on geotehnilise pinnaseuuringu kava riigitee 45 Tartu – Räpina – Värska (km 3,6 – 4,7) uuringu teostamiseks. Vastavalt projektlahendusele ja välitööle koostatud nõuetele on olemasoleva sõidutee kõrvale paigutatud kokku 14 uuringupunkti (joonis 1). Uuringute välitöö tegemisel ja aruande vormistamisel lähtutakse Transpordiameti juhendist „Geotehnilised uuringud ja katsetused“.

Uuringupunktides KP1…14 teostatakse kasvupinnase määramine käsitsi sondeerimise seadmega „Eijkelkamp“, mille käigus mõõdetakse kasvupinnase paksus ning määratakse visuaalselt aluspinnase nimetus. Käsipuuriga tehakse uuringupunktid aluseks sobivasse kihti min 0,3 m.

Kõik uuringupunktid taastäidetakse puurmetega.

Vastavalt juhendis ette nähtule teostatakse uuringupunktide asukoha, sügavuse pildistamine.

Väliuuringut teostab Reaalprojekt OÜ:  07.2026.

Koostaja:	L. Arumäe

Geoloogiainsener

Reaalprojekt OÜ