| KOOSKÕLASTATUD Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus Margus Magus – juhataja 23.09.2026. a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TINGIMUSED: - Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Transpordiamet 2025 - Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke. - Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m. - Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust. - Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale. - Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus. - Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid. - Metsamaterjali kaugus sõidutee muldest > 4,0 m. - Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. - Laadimistööd ei ole lubatud tööpäeva hommikusel tipptunnil, s.o kell 7.00-9.30. - Laadimistööd ei ole lubatud halva nähtavuse korral (s.o udu) ega pimedal ajal. - Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Tarnspordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiametit e-teeninduse kaudu. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba. Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MA tüüpjoonis |  | Metsa raietööd või ladustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joonis 5-1 |  |  |  |
|  | Töö nimetus |  | Metsa raietööd või metsamaterjali ladustamine |  |  |  |  |  |  |  | Teostamise aeg |  |  | liiklusvälisel tööloal |  |  |  |
|  | Tööde asukoht |  | Tee nr |  | 13 |  |  | Tee nimi |  | Jägala-Käravete tee |  |  |  | Km |  | 28-29 |  |
|  |  |  | Muu info |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tööde teostaja |  | liiklusvälisel tööloal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liikluskorralduse eest vastutaja |  |  |  |  | Nimi |  | liiklusvälisel tööloal |  |  |  |  | Tel. nr | liiklusvälisel tööloal |  |  |  |
| KOOSKÕLASTATUD Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus Margus Magus – juhataja 23.09.2026. a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TINGIMUSED: - Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Transpordiamet 2025 - Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke. - Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m. - Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust. - Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale. - Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus. - Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid. - Metsamaterjali kaugus sõidutee muldest > 4,0 m. - Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. - Laadimistööd ei ole lubatud tööpäeva hommikusel tipptunnil, s.o kell 7.00-9.30. - Laadimistööd ei ole lubatud halva nähtavuse korral (s.o udu) ega pimedal ajal. - Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Tarnspordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiametit e-teeninduse kaudu. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonis ei asenda teel ja teemaal töötamise luba. Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MA tüüpjoonis |  | Metsamaterjali laadimistööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joonis 6-1 |  |  |  |
|  |  | Töö nimetus |  | Metsamaterjali laadimistööd riigimaanteelt |  |  |  |  |  |  |  | Teostamise aeg |  |  | liiklusvälisel tööloal |  |  |  |
|  |  | Tööde asukoht |  | Tee nr | 13 |  |  | Tee nimi |  | Jägala-Käravete tee |  |  |  |  | Km |  | 28-29 |  |
|  |  |  |  | Muu info |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tööde teostaja |  | liiklusvälisel tööloal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liikluskorralduse eest vastutaja |  |  |  |  | Nimi |  | liiklusvälisel tööloal |  |  |  | Tel. nr |  | liiklusvälisel tööloal |  |  |  |