Näidistöö nimetus: Künnametsa maaparandussüsteemi maaparandusehitiste trassidelt võsa, peenmetsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenuse tellimine

Näidistöö üldine kirjeldus:

- Tellitava töö eesmärgiks on Künnametsa maaparandussüsteemi maaparandusehitiste  trassidelt võsa, peenmetsa ja metsa raiumine ja metsamaterjali kokkuvedu. Võsa ja peenmetsa raie, millest saab varuda energiapuitu, tuleb teostada giljotiiniga. Raiutud puidu tüvedest rinnasdiameetriga alates 8 cm valmistatakse ümarpuidusortimente, millede mõõdud ja kvaliteedinõuded antakse töövõtjale peale töövõtulepingu sõlmimist. Raiutud puit koondatakse Lisa 2 näidatud laoplatsidesse. Laoplatside asukohad valitakse tööde käigus RMK piirkonna praakeriga nii, et need ei takistaks hilisemaid kraavide rekonstrueerimise töid. Okaspuuraidmeid kokku ei veeta, vaid jäätakse trassidele. Kopratammide likvideerimine ligipääsuks trassidele on pakkuja kulul. Valdavalt on turbamullad, metsamaterjali kokkuveol tuleb forvarderil kasutada kandvaid topeltroomikuid.

Metsa raie on keelatud lindude pesitsemise ajal 15. aprillist - 01. juulini.

- Tööobjekt asub Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu maakonnas.

- Objektidega on võimalik juhendatult tutvuda eelneval kokkuleppel. Kontaktisik: Aare Roosma, telefon 518 9338; e-posti aadress aare.roosma@rmk.ee.

Teostatavad tööd:

- Hinnanguline raiemaht on 750 m3. Oluline on teostada kõik kirjeldatud tööd.

Raiutud metsamaterjal koondatakse laoplatsile ning ladustatakse sortimentide kaupa eraldi virnadesse. Metsamaterjali kokkuveol võib vajadusel pinnase kahjustamise vältimiseks kokkuveoteid metsamaterjaliga täita (tugevdada). Vajadusel kaetakse energiapuidu virnad vahelaos paberiga. Paber on Tellija poolt. Paberikatmise rakis on Teostaja poolt.

2. Trasside, mahasõitude ja settebasseinide asukohtade raied tuleb teostada vastavalt projektjoonistele.

3. Eraomanikele kuuluvatel trassidel tuleb metsamaterjal järgata sortimentideks vastavalt maaomanike soovidele.

Lisad:

Lisa 1 - Künnametsa projektjoonis geopdf

Lisa 2 - Laoplatside asukohad