OÜ Inseneribüroo STEIGER

Mater reg nr MP0141-00 				  																	Töö nr 21/3483

Maaparandusehitise omanik: Riigimetsa Majandamise Keskus

Maaparandusehitise asukoht: Rapla maakond, Rapla vald ja Märjamaa vald

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi

taastamistööde ehitusprojekt

Juhatuse liige: Erki Vaguri

Koostas: Epp Kuslap

Vastutav spetsialist: Erki Vaguri

Tallinn 2023

SISUKORD

1	Sissejuhatus	5

1.1	Lähteülesanne	5

1.2	Uurimistööde lähteandmed	5

1.3	Objekti ja selle lähiümbruse kirjeldus	5

1.4	Taastamistööde eesmärk	7

1.5	Kuivenduse eelne taastamisala valgala	8

1.6	Taastamisala valgalad ja kuivendamise mõju	11

1.7	Maaparandussüsteemi tehniline seisukord	15

1.7.1	Sõbessoo loodeosa projektala	16

1.7.2	Sõbessoo kagunurga projektala	18

1.7.3	Illesoo projektala	24

1.7.4	Kõrvetaguse raba projektala	27

1.8	Eesvoolude ümberjuhtimise vajaduse uurimine	29

2	Kavandatud tegevuste üldpõhimõtted	30

2.1	Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud	30

2.2	Trassiraiete teostamine	30

2.3	Kraavivallide likvideerimine ja kraavisängi osaline täitmine	32

2.4	Paisude ja vallide rajamine	32

2.4.1	Paisude rajamine	32

3	Kavandatud tegevused projektalade kaupa	36

3.1	Kavandatud tööd Sõbessoo loodenurga projektalal	36

3.2	Kavandatud tööd Sõbessoo kagunurga projektalal	38

3.3	Kavandatud tööd Illesoo projektalal	43

3.4	Kavandatud tööd Kõrvetaguse projektalal	46

4	Ligipääsud	49

5	Raied	52

6	Tööde hinnanguline maksumus	53

7	Taastamistööde mõju analüüs	56

7.1	Mõju looduskaitselistele väärtustele	56

7.2	Mõju infrastruktuurile ja tulundusmetsadele	64

7.3	Mõju eramaadele ja kooskõlastused tööde teostamiseks	65

8	LOODUSKAITSELISED KITSENDUSED	67

9	Projekti avalikustamine	68

TEKSTILISAD

- Lähteülesanne (tekstilisa 1)

- Kaitsealuse samblaliigi levikuala täpsustamine ja kaardistamine seoses Jalase MKA soode veerežiimi taastamistööde projekteerimisega (tekstilisa 2)

- Metsise eksperthinnang (tekstilisa 3)

- Metsaneo kinnistuomaniku kooskõlastus

- Kooskõlastus Põldmaa kinnistu kasutamiseks

- Kooskõlastus Kandi kinnistu kasutamiseks

- Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus

- Keskkonnaameti kooskõlastus

- Rapla Vallavalitsuse arvamus

- Märjamaa Vallavalitsuse arvamus

- Projekti avalikustamise koosoleku osalejate nimekiri

GRAAFILISED LISAD

- Sõbessoo loodenurga projektala uurimistööde plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 1/34)

- Sõbessoo kagunurga projektala uurimistööde plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 2/34)

- Illesoo projektala uurimistööde plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 3/34)

- Kõrvetaguse raba projektala uurimistööde plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 4/34)

- Sõbessoo loodenurga projektala kraavide pikiprofiilid (graafiline lisa 5/34)

- Sõbessoo kagunurga kraavide K-1…K-15 pikiprofiilid (graafiline lisa 6/34)

- Sõbessoo kagunurga kraavide K-16…K-37b pikiprofiilid (graafiline lisa 7/34)

- Sõbessoo kagunurga kraavide K-38…K-T10c pikiprofiilid (graafiline lisa 8/34)

- Illesoo projektala kraavide pikiprofiilid (graafiline lisa 9/34)

- Kõrvetaguse raba projektala kraavide pikiprofiilid (graafiline lisa 10/34)

- Sõbessoo loodenurga projektala valgalade plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 11/34)

- Sõbessoo kagunurga projektala valgalade plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 12/34)

- Illesoo projektala valgalade plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 13/34)

- Kõrvetaguse raba projektala valgalade plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 14/34)

- Sõbessoo loodenurga projektala kavandatavate tegevuste plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 15/34)

- Sõbessoo kagunurga projektala kavandatavate tegevuste plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 16/34)

- Illesoo projektala kavandatavate tegevuste plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 17/34)

- Kõrvetaguse raba projektala kavandatavate tegevuste plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 18/34)

- Sõbessoo loodenurga projektala maapinna kõrguste ja kavandatavate paisude plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 19/34)

- Sõbessoo kagunurga projektala maapinna kõrguste ja kavandatavate paisude plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 20/34)

- Illesoo projektala maapinna kõrguste ja kavandatavate paisude plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 21/34)

- Kõrvetaguse raba projektala maapinna kõrguste ja kavandatavate paisude plaan M 1 : 5 000 (graafiline lisa 22/34)

- Sõbessoo loodenurga projektala valgalade plaan peale veerežiimi taastamist M 1 : 5 000 (graafiline lisa 23/34)

- Sõbessoo kagunurga projektala valgalade plaan peale veerežiimi taastamist M 1 : 5 000 (graafiline lisa 24/34)

- Illesoo projektala valgalade plaan peale veerežiimi taastamist M 1 : 5 000 (graafiline lisa 25/34)

- Kõrvetaguse raba projektala valgalade plaan peale veerežiimi taastamist M 1 : 5 000 (graafiline lisa 26/34)

- Sõbessoo loodenurga projektala raiete ja ligipääsude plaan (graafiline lisa 27/34)

- Sõbessoo kagunurga projektala raiete ja ligipääsude plaan (graafiline lisa 28/34)

- Illesoo projektala raiete ja ligipääsude plaan (graafiline lisa 29/34)

- Kõrvetaguse raba projektala raiete ja ligipääsude plaan (graafiline lisa 30/34)

- Tüüp 1 paisu ehitusjoonis (graafiline lisa 31/34)

- Tüüp 2 paisu ehitusjoonis (graafiline lisa 32/34)

- Tüüp 3 paisu ehitusjoonis (graafiline lisa 33/34)

- Tüüp 4 paisu ehitusjoonis (graafiline lisa 34/34)

Sissejuhatus

Lähteülesanne

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK, aadress Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45403) tellis OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER (aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn, registrikood 11206437, MATER-i registreering MU0141-00) Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamistööde uurimistöö ja ehitusprojekti. Uurimistöös ja projektis on objekti läbivalt nimetatud nii taastamisalana kui ka projektalana.

Tellija koostatud lähteülesande (tekstilisa 1) kohaselt on Jalase maastikukaitseala (edaspidi MKA) soode taastamisala pindala 259,71 ha. Taastamistööde uurimistöödega suurenes Jalase MKA Sõbessoo loodeosa projektala 3,36 ha võrra ning Illesoo projektala 1,38 ha võrra. Uurimistöödega kaetud Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamise projektala kogupindala on 264,45 ha.

Uurimistööde lähteandmed

Uurimistööd on tehtud vastavalt RMK koostatud juhendile „Märgalade taastamise näidiskoosseis 2016“, mis on kinnitatud RMK juhataja 31.01.2017. a käskkirjaga nr 1-5/37. Uurimistööd on tehtud näidiskoosseisu peatükis 3.3 „Taastamisala kraavid“ toodud nõuete kohaselt.

Taastamisalal tehti välitööd 11.08 – 12.08.2021. a, 16.08.2021. a ning 29.04.2022. a ja 09.05.2022. a. Välitööd tegid Arles Tehu, Peeter Koll ja Epp Kuslap ning kameraaltööd Epp Kuslap. Välitöödel tehti kraavide kaardistustöö kõrgtäpse GPS-s seadmega. Mõõdistati GPS vastuvõtjaga CHNAV LT700 RKT, CHCNAV i73 ja Trimble R12i, kasutades Trimble VRS Now püsijaamade võrgu parandeid reaalajas. Kraavisängide ja -vallide parameetrid mõõdeti kohati mõõtelatiga. Mõõtmistööd tehti kuni 300 m pikkuse intervalliga.

Objekti ja selle lähiümbruse kirjeldus

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisala asub Rapla maakonnas Rapla vallas Palamulla ja Jalase külades ning Märjamaa vallas Kõrvetaguse külas. Taastamisala asub viiel lahustükil – Sõbessoo loodeosa projektala, Sõbessoo kagunurga projektala (2 lahustükki), Illesoo projektala ning Kõrvetaguse raba projektala. Taastamisala paikneb 14 kinnistul, millest 7 on RMK poolt hallatavad riigile kuuluvad kinnistud ning 7 eraomandisse kuuluvad kinnistud (tabel 1.1).

Tabel 1.1 Taastamisalaga kattuvad kinnistud

| Jrk nr | Kinnistu nimi | Omand | Katastriüksuse number |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vardi metskond 46 | Riik | 66901:004:0025 |
| 2 | Vardi metskond 52 | Riik | 65401:001:0008 |
| 3 | Vardi metskond 193 | Riik | 65401:001:0204 |
| 4 | Jalase maastikukaitseala 4 | Riik | 65401:001:0153 |
| 5 | Jalase maastikukaitseala 5 | Riik | 65401:001:0154 |
| 6 | Velise metskond 20 | Riik | 65401:001:0116 |
| 7 | Velise metskond 42 | Riik | 65401:001:0149 |
| 8 | Hiie | Era | 66901:004:0440 |
| 9 | Reinu | Era | 66901:004:0460 |
| 10 | Lepparu | Era | 65401:001:0169 |
| 11 | Onni | Era | 65401:002:0143 |
| 12 | Parka | Era | 65401:001:0070 |
| 13 | Rahkemäe | Era | 65401:001:0115 |
| 14 | Metsaneo | Era | 65401:001:0760 |

Joonis 1.1 Taastamisala asendiplaan

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisala kõik lahustükid asuvad Jalase maastikukaitsealal (KLO1000157), mille kaitse-eesmärgiks on kaitsta loodusmaastikke, kaitsealuseid liike ja traditsioonilisi külamaastikke. Sõbessoo loodeosa ja Sõbessoo kagunurga projektalad kattuvad Sõbessoo sihtkaitsevööndiga (KLO1100335). Illesoo projektala kattub kogu ulatuses Kõrvetaguse sihtkaitsevööndiga (KLO1100322) ning Kõrvetaguse raba projektala kattub Kõrvetaguse sihtkaitsevööndi ja Jalase piiranguvööndiga (KLO1100326). Vastavalt Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjale on Kõrvetaguse sihtkaitsevööndis keelatud inimeste viibimine 1. märtsist kuni 30. juunini.

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisalale ja selle lähiümbrusesse jääb mitmete kaitsealuste liikide leiukohad:

Lähtuvalt Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjast on soode veerežiimi taastamisel positiivne mõju kaitseala kaitse-eesmärkidele ja väärtustele, luues eeldused sookoosluste seisundi säilimiseks ja paranemiseks ning seeläbi parandades pikas perspektiivis ka kaitsealuste liikide seisundit läbi nende elupaikade kvaliteedi tõstmisel.

Taastamisalale ei jää ühtegi vääriselupaika, pärandkultuuri objekti, kultuurimälestise objekti ja looduslikku pühapaika.

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisala ei kattu maaparandussüsteemide või selle osaga. Sõbessoo kagunurga projektala külgneb JALASE3 maaparandussüsteemiga (kood 5111120010030/001) ja JALASE2 maaparandussüsteemiga (kood 5111120010020/001).Lisaks kulgeb projektala eesvooluga Jalase peakraav (kood 5111120010030/001). Illesoo projektala külgneb KÕRVETAGUSE5 maaparandus-süsteemiga (kood 5110770020080/002).

Taastamisala lahustükkidele ei jää ühtegi teed, samuti ei piirne taastamisala lahustükid teedega. Sõbessoo kagunurga taastamisalale jääb RMK külastuskorraldusosakonna Jalase loodusrada. Loodusrada saab alguse Jalase – Ohukotsu tee ääres asuvast puhkekohast. Taastamisalale jääb loodusraja 0,7 km pikkune laudtee osa Sõbessoo sihtkaitsevööndis kuni Sõbessoo ehk Jalase järveni.

Taastamistööde eesmärk

Taastamistööde eesmärgiks on luua läbi kuivenduskraavide sulgemise eeldused ja aidata kaasa rabadele (loodusdirektiivi elupaigakood 7110*), siirde- ja õõtsiksoodele (7140), liigirikastele madalsoodele (7230), siirdesoo- ja rabametsadele (91D0*) ning soostuvatele ja soo-lehtmetsadele (9080*) iseloomuliku taimestiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele ning taastumisele arvestades võimalusel kaitsealuste liikide elupaikade eelistustega. Lisaks aidata kaasa huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) säilimisele ning rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade taastumisele (7120).

Kuivenduse eelne taastamisala valgala

Kraavivõrgu ajaloo ja kuivendamise eelsete looduslike valgalade kirjeldamisel on aluseks võetud Maa-ameti kaardiserveri ajaloolised kaardid.

Sõbessoo raba äärealade veerežiim on mõjutatud juba 19. sajandi teisel poolel raba servadesse rajatud turbavõtu kohtadega (joonised 1.2 ja 1.3). Sõbessoo raba keskosas on säilinud looduslik veerežiim ning laugastega rabakooslus. Samuti on puutumatuna säilinud Jalase järv (Sõbessoo järv) ja selle ümbrus.

Joonis 1.2 Sõbessoo kagunurga projektala 1899. a üheverstasel kaardil

Arvestades pikaajalist turbavõtukohtadest lähtuvat kuivendamise mõju, ei ole täpselt võimalik hinnata ala loodusliku veerežiimi olemust turbavõtu aukude piirkonnas, kuid arvestades projektala ja selle läbiümbruse maapinna reljeefe, on võimalik tuletada üldisemaid vee liikumise suundi. Sõbessoo kagunurga taastamisala keskosas on looduslik raba väljavool, kuhu ala keskosa veed koondusid ning liikusid mööda väljavoolu taastamisalast lõunasse ja kagusse, kus laiusid madalsoo kooslused. Taastamisalast idasse, Lipstu nõmme paekivi astangu alla, jääb teine looduslik soo väljavool ehk oja, mis suunas soost tuleva vee samuti lõunasse. Ojast idasse jäid loopealsed ning läände madalsoo- ja siirdesookooslused, mis läksid üle Sõbessoo rabaks. Lisaks looduslikele väljavooludele valgus Sõbessoo rabast vesi ka hajusalt raba serva-aladele, kus rabarinnaku all esinesid siirdesoo ja madalsoo kooslused.

Tulenevalt turbavõtukohtade rajamisest toimus neis piirkondades vee väljavool rabast mööda kraave ja turbavõtukohti, mitte mööda looduslikke vee voolusuundi.

Sõbessoo loodeosas oli ilmselt enne turbavõtukohtade rajamist rabakuppel ning rabarinnaku alla levisid kitsa vööndina madalsoo kooslused, mis läksid üle kõrgemateks mineraalmaa pinnavormideks või loopealseteks. Vesi liikus mööda rabapinda põhja suunas, madalsoode poole.

Sõbessoo loodeosa projektalale on 19. sajandi lõpuks rajatud nii turbavõtukohad kui ka turbavõtukohti ühendav kraavitus, mis suunas vee rabast ja madalsoodest välja.

Joonis 1.3 Sõbessoo loodeosa projektala 1899. a üheverstasel kaardil

Illesoo projektalal on esimesed kraavid (uurimistöös kraavid K-6 ja K-8) rajatud juba enne 20. sajandi algust (joonis 1.4). Enne kogu taastamisala hõlmava kuivenduskraavide võrgu rajamist on alal olnud puisraba, kust vesi on liikunud looduslikult rabakuplilt alla igasse ilmakaarde, kus rabarinnaku all laiusid siirdesoo ja madalsoo kooslused.

19. sajandi lõpus on Illesoo raba põhjapoolne osa on kuivendusest mõjutamata, seal on säilinud raba looduslik seisund. Illesoo raba edelaosasse rajatud turbavõtutiikidega ning kraavidega on kuivendatud ligikaudu pool raba ning vesi on väljavoolukraavide kaudu suunatud rabast välja ning sookooslused on hakanud degradeeruma.

Joonis 1.4 Illesoo projektala 1899. a üheverstasel kaardil

Võrreldes eelnevate taastamisaladega on kuivenduskraavide võrk Kõrvetaguse rabasse rajatud tunduvalt hiljem. Kõige esimesena rajati piirkonda tänane n-ö Kabala oja, mis ühendas Illesooda ja Kõrvetaguse raba ning mis on näha 1894-1922 aasta üheverstasel kaardil (vt joonis 1.5).

Joonis 1.5 Kõrvetaguse raba projektala 1899. a üheverstasel kaardil

Eeldatavalt on kraavid alale rajatud alles 20. sajandi esimeses pooles, mille tulemusena on suuremas osas kraavid veel ka praegu kinni kasvamata, va üksikud lõigud rabas ja kunagises madalsoos, millest kujundati karjamaad.

Enne kraavide ja turbavõtukoha rajamist Kõrvetaguse rappa ja seda ümbritsevatesse siirde- ja madalsoo kooslustesse liikus vesi rabakuplilt alla ühtlaselt igasse ilmakaarde, valgudes raba ümbritsevatesse siirde- ja madalsookooslustesse ning liikudes seejärel alalt edasi lõuna suunas.

Taastamisala valgalad ja kuivendamise mõju

Taastamisalale rajatud kraavide kuivendava mõju kirjeldamisel on aluseks võetud olemasoleva veerežiimi modelleeritud voolukanalite ja valgalade süsteem (graafiline lisa 11/14 – 14/14) ning vanad ja kaasaegsed kaardimaterjalid.

Sõbessoo kagunurga taastamisalale on rajatud ulatuslikud turbavõtutiigid nii projektala põhja- kui ka lõunaosas. Turbavõtutiikide ja kuivenduskraavide süsteem ei ole mõjutanud oluliselt Jalase järve veetaset, mille piirid praegusel hetkel ja ajalooliste kaartide andmetel ei ole oluliselt muutunud, osaliselt suubuvad lõunapoolsetest tiikidest väljavoolukraavid Jalase järve ja selle looduslikku väljavoolu. Vanade kaartide põhjal võib eeldada, et väljavool järvest on toimunud ka enne kuivenduskraavide rajamist järvest ida-kagusuunas mööda looduslikku raba väljavooluoja/märe nagu see toimub ka täna.

Sõbessoo kagunurga projektala lõuna- ja edelaosa valgalad on oluliselt mõjutatud turbavõtutiikidest, mis suubuvad kõik Jalase peakraavi. Sõbessoo kagunurga projektala põhja- ja kirdeosa turbavõtutiigid suubuvad kõik Lipstu nõmme paeastangu alusesse ojja. Sõbessoo kagunurga rabapealsed kraavid on kas juhitud looduslikku raba väljavoolu ojasse/märe piirkonda või põhja suunas madalsoo piirkonda, kust saab alguse ka Lipstu nõmme paeastangu all voolav oja.

Kuivendamise tulemusel on eelkõige just vanade turbavõtutiikide piirkondades toimunud taastamisalal metsastumine, projektala keskosas ei ole metsastumist toimunud. Metsa ala laienemine on jälgitav Jalase peakraavist põhja jäävas turbavõtutiikide piirkonnas ning Jalase loodusraja servades, kuhu jäävad samuti kuivenduskraavid ja turbavõtutiigid.

Samuti on oluline metsa ala laienemine toimunud projektala põhjaosas suurte turbavõtutiikide alal ning vähesel määral ka pikkade kuivenduskraavide (kraavid K-1…K-6) ümbruses.

Joonis 1.6 Sõbessoo kagunurga projektala 1947. a NSVL topokaardil

Kogu Sõbessoo loodeosa projektala kraavivõrk on kujutatud 1947. a topokaardil, mis tähendab, et taastamisala põhjaosa kirde-edelasuunaline kuivenduskraavi on pikendatud selle praegusesse ulatusse 20. sajandi esimesel poolel. Kuivenduskraavi pikendamine ida suunas on mõjutanud tugevalt Sõbessoo rabaserva veerežiimi, mille kaudu on antud veele konkreetne voolusäng ning mis kiirendab vee rabast välja voolamist.

Sõbessoo servas asuvatest vanadest turbavõtutiikidest puudub täna konkreetne ja otsene väljavool, tiike ja kraavi K-1 ühendavad kunagised väljavoolukraavid on kinnikasvanud ja juhivad vett alalt ära vähesel määral. Tiikide rajamise tulemusena on valgalade ulatus muutunud ning vee voolusund rabast välja on suunatud põhja. Maapinna reljeefi ja looduslikus seisundis raba servaalade valgalade analüüsil on eeldatavalt enne kuivenduse rajamist vesi liikunud Sõbessoo turbatiikide alalt pigem lääne suunas.

Kuivendamise tulemusel on Sõbessoo loodeosa projektalal metsa osakaal tõusnud võrreldes ajaloolistel kaartidel märgituga. Eelkõige on metsa levik laienenud projektala lõunaosas olevate turbavõtutiikide juures, kus ka kuivendamise mõju on kõige suurem. Samuti on metsa piir nihkunud raba keskosa suunas ka Sõbessoo raba põhjaosas.

Joonis 1.7 Sõbessoo loodeosa projektala 1947. a NSVL topokaardil

Illesoo projektalale rajatud kuivenduskraavid on soodustanud kraavide ümbruses soo metsastumist ja degradeerumist. Projektala lääneosas on valgalad oluliselt mõjutatud kraavitusest ning vesi liigub taastamisalalt rajatud kuivenduskraavide tõttu kiiremini välja. Projektala lääneosas siirdesoo ja madalsoo kooslused kuivenduse mõjul kõdusoostunud. Rajatud kraavid omavad taastamisalal küllaltki suurt kuivendavat mõju, keskmiselt ulatub kuivenduskraavide mõju ~100 m kaugusele kraavist. Kraavid paiknevad risti vee loodusliku liikumise suunaga (kirdest edelasse) kulgedes loode-kagusuunaliselt ning lõigates rabast valguva vee teekonna läbi ja juhtides vee mööda kraavi kiirelt alalt ära. Illesoo rabakuplile rajatud turbavõtuaugud soodustavad jätkuvalt kunagise puisraba metsastumist.

Joonis 1.8 Illesoo projektala 1947. a NSVL topokaardil

Kõrvetaguse raba projektala idaosa ja lõunaosa kraavid on soodustanud madalsoode metsastumist ning madalsoode hävimist ning on ala oluliselt kuivendanud. Projektala idaosas on valgalad oluliselt mõjutatud kraavitusest ning vesi liigub taastamisalalt rajatud kuivenduskraavide tõttu kiiremini välja. Taastamisala lõunaosas on kunagisest madalsoost kuivenduse abiga kujundatud karjamaad, mis täna aga võsastuvad ja metsastuvad, sest neid pole pikka aega karjamaadena kasutatud.

Kõrvetaguse raba projektala lääneservas rabakupli kaguosas asuv kunagine turbavõtukoht omab lokaalset kuivendavat mõju, kuna tegemist on praguseks hetkeks madalama kohaga rabas ning mille tulemusel on näha rabametsa puistu kiiremat kasvu. Tänaseks puudub aga turbavõtukohast tuvastav väljavool, mis mõjutaks ala valgalasid. Vesi valgub täna turbavõtukohast lõunasse. Vee liikumissuundade analüüsist on siiski ka näha, et vesi jälgib osaliselt kunagist väljavoolusängi, mis ühtib suuresti loodusliku vee liikumise suunaga.

Joonis 1.9 Kõrvetaguse raba projektala 1947. a NSVL topokaardil

Maaparandussüsteemi tehniline seisukord

Läbi viidud välitöödel selgus, et valdavalt on Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisalal asuvad kraavid kinnikasvanud või amortiseerunud, mis juhivad soost vett välja eelkõige suurveeperioodidel (vt tabel 1.2). Teostatud välitöödel oli nii kraave, mis olid kuivad kui ka kraave, kus toimus vee liikumine olemasolevas kraavisängis. On oluline märkida, et ka valdavalt kinnikasvanud kraavid toimivad taastamisalal veejuhina, kuna kraavisängis on pinnase tihendatus oluliselt väiksem kui maapinnas ning vee liikumine pinnases on lihtsustatud.

Tabel 1.2 Taastamisala kraavide keskmised parameetrid

| Projektala | Kraavide pikkus, m | Keskmine sügavus, m | Keskmine laius pealt, m | Kraavide tüüp* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sõbessoo loodeosa | 3 650 | 0,2…1,0 (sügavamad on tiikide väljavoolud) | 1,0…4,0 | B/C |
| Sõbessoo kagunurk | 12 870 | 0,3…1,0 | 1,0…3,0 | B/C |
| Illesoo | 7 670 | 0,2…0,7 | 0,5…3,0 | B/C |
| Kõrvetaguse raba | 7 610 | 0,1…0,6 | 0,7…2,5 | B/C |
| Kokku | 31 830 |  |  |  |

*B – amortiseerunud kraav, C – kinni kasvanud kraav

Sõbessoo loodeosa projektala

Jalase taastamisala Sõbessoo loodeosa projektalal läbi viidud välitöödel kogutud tulemustest selgus, et valdavalt on projektalal asuvad kraavid kinnikasvanud või amortiseerunud. Sõbessoo loodeosa projektala kraavivõrgu paiknemine on toodud graafilisel lisal 1/14 ning kraavide pikiprofiilid graafilisel lisal 5/14. Kraavide parameetrid on esitatud tabelis 1.3.

Kraav K-1 ülemjooksul on valdavas osas amortiseerunud, kuid toimiv veejuhe. Erinevatel aegadel teostatud välitöödel fikseeriti kraav nii kuivana (august 2021) kui ka ~0,2 – 0,3 m sügavuse veega (aprill 2022). Kraavi K-1 säng on settene ja kohati on kraavisängis lamapuitu. Pikettide vahemikus 11+00 – 15+50 on kraav K-1 Jalase maastikukaitseala piirikraaviks ning kraavi sulgemisega kaasnev veerežiimi muutumise olulisust tuleb hinnata kraaviga külgnevale majandusmetsa alale. Taastamistööde käigus tuleb kraav K-1 maksimaalses võimalikus ulatuses sulgeda paisudega.

Kraavi K-1 suubub edelast raba rinnakult lähtuv kraav K-4, mille puhul on tegemist kinnikasvanud kraaviga. Looduses kohati raskesti tuvastatav kraav ja siht on ATV-de poolt rööpasse sõidetud, kuid lõiguti on fikseeritav ka vana kraavisängi asukoht, kus kraavi laius on ~0,5 m ning sügavus ~0,3 m. Kraavi alguses raba rinnakul on vana turbavõtutiik laiusega 3 – 5 m (graafiline lisa 1/14). Turbavõtutiik ja kraav K-4 tuleb taastamistöödega sulgeda.

Lisaks suubuvad kraavi K-1 looduslik nõva (K-1c) kraavi vasakul kaldal keskmise laiusega 1,5 m ning sügavusega 0,1 – 0,2 m. Aprillis 2022 teostatud välitöödel fikseeriti nõvas vee voolamine (vee sügavus ~5 cm). Lisaks looduslikule nõvale suubuvad kraavi K-1 selle paremal kaldal kraavid K-1a, K-1b ning K-1d. Kraavid K-1 a ja K-1b on amortiseerunud, sügavusega 0,2 – 0,3 m ning laiusega 1,5 – 1,7 m. Kraavid K-1a ja K-1b on otstarbekas taastamistöödega sulgeda. Kraav K-1d jääb Jalase maastikukaitseala piiridest välja, kuid võimalusel tuleks ka kraav K-1d sulgeda, et vähendada kraavi kuivendavat mõju.

Kraavid K-2 ja K-3 on rajatud projektala lõunaosas asuvate vanade turbavõtutiikide väljavooluna. Kraavil K-2 puudub selge ühendus kraavi K-1, kuid K-3 on kraaviga K-1 ühenduses ning toimib turbavõtutiikide väljavooluna. Kraav K-2 juhib tiikidest lähtuva kuivendusvee kraavi lõpu ja kraavi K-1 vahelisele madalamale alale, kust see eeldatavasti liigub isevoolselt kraavi K-1. Kraavid K-2 ja K-3 on tugevalt kinni kasvanud, kuid suurvee perioodidel toimivad veejuhtidena. Kraavid tuleb taastamistöödega sulgeda rajades neile pinnaspaisud ning samuti tuleb likvideerida kraavide vaheline mulle.

Kraavi K-3 suubub turbavõtutiikidest lähtuv väljavoolukraav K-14, mis tuleb taastamistöödega sulgeda, et takistada vee väljavool turbavõtu alalt. Samuti suubuvad kraavi K-2 mitmed tiikide väljavoolukraavid, mis on otstarbekas taastamistöödega sulgeda.

Sõbessoo loodenurga projektala lõunaosas asuvad vanad turbavõtutiigid (ligikaudu 4,6 ha suurusel alal) on kinnikasvanud ning ei moodusta alal korrapärast võrgustikku. Augustis 2021 teostatud välitööde ajal oli tiikide ala kuiv, 2022 aastal kevadisel suurveeperioodil olid tiigid osaliselt veega täitunud, niisked aga osaliselt ka kuivad. Turbavõtutiikide keskmine sügavus jääb vahemikku 0,4 – 0,6 m.

Veerežiimi taastamiseks turbavõtutiikide alal tuleb sulgeda neist lähtuvad väljavoolud kraavidesse K-2 ja K-3, samuti väljavool kraavist K-8 lääne pool ning kraav K-9, kust vesi läheb metsa alla ilma konkreetse voolusängita. Samuti tuleb sulgeda turbavõtutiikidesse suubuvad kraavid rabast (kraavid K-5…K-13), mis takistab vee kogunemise rabaalalt turbavõtutiikidesse. Kuna Sõbessoo loodeosas olevad turbavõtutiigid jäävad rabarinnakule, kus maapinna kõrgused tõusevad kagu suunas ~2 m, siis tuleb taastamistöödel turbavõtutiigid jagada väiksemateks aladeks, mis tagab ühtlasema veetaseme tõusu tiikide alal.

Turbavõtutiikide edelaserv, osad väljavoolud ning kraavi K-2 algus jäävad eraomandisse kuuluvale Hiie kinnistule (katastritunnusega 66901:004:0440). Veerežiimi taastamistööde toestamiseks Hiie kinnistuga kattuval alal ning veerežiimi muutmiseks kinnistul on vajalik maaomaniku kooskõlastus. Juhul, kui vastavat kooskõlastust tööde teostamiseks ei saada, tuleb kraav K-2 avatuks jätta vähemalt piketini 2+85.

Tabel 1.3 Sõbessoo loodeosa projektala kraavide keskmised parameetrid

| Jrk nr | Kraavi tähis | Pikkus, m | Keskmine sügavus, m | Laius pealt, m | Kraavi tüüp* | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-1 | 1 870 | 0.3…0.6 | 1.0…3.0 | B/C |  |
| 2 | K-1a | 30 | 0,2 | 1,5 | B |  |
| 3 | K-1b | 35 | 0,3 | 1,7 | B |  |
| 4 | K-1c | 55 | 0,1…0,2 | 1,5 | B |  |
| 5 | K-1d | 120 | 0,5 | 1,5…2,0 | C |  |
| 6 | K-2 | 350 | 0.2…0.3 | 1.5…2.0 | C |  |
| 7 | K-3 | 315 | 0.2 | 2 | C |  |
| 8 | K-4 | 300 | 0,3 | 0,5…1,5 | C |  |
| 9 | K-5 | 160 | 0,8…1,0 | 2,5…3,0 | B |  |
| 10 | K-6 | 30 | 0,4 | 1,2 | B |  |
| 11 | K-7 | 35 | 1,0 | 1,5…2,0 | B |  |
| 12 | K-8 | 45 | 0,8…1,0 | 2,0…3,0 | B |  |
| 13 | K-9 | 20 | 0,2…0,4 | 2,0 | B |  |
| 14 | K-10 | 35 | 1,0 | 0,5…2,0 | B |  |
| 15 | K-11 | 105 | 0,8…1,0 | 1,5…3,0 | B |  |
| 16 | K-12 | 75 | 0,3…0,8 | 1,5 | B |  |
| 17 | K-13 | 25 | 0,4…1,0 | 3,0…4,0 | B |  |
| 18 | K-14 | 15 | 1,0 | 2,0 | B |  |
| 19 | T-1 | 10 | 0,5 | 1,0 | C |  |
| Kokku |  | 3 630 |  |  |  |  |

*B – amortiseerunud kraav, C – kinni kasvanud kraav

Välitöödel kraavivõrgu kaardistamisel fikseeriti Jalase taastamisalal kraavivallid lõiguti kraavil K-1 ja kraavide K-2 ja K-3 vahelises lõigus. Kraavi K-1 kraavivall on keskmiselt laiusega 1,5 m ning kõrgusega 0,4 – 0,5 m, mulle on ebaühtlane ja mätlik. Kraavide K-2 ja K-3 vaheline kraavivall on keskmiselt kõrgusega 0,1 m ning laiusega 5,0 m (tabel 2.3).

Tabel 1.4 Sõbessoo loodeosa projektala kraavidel asuvad vallid

| Kraavi tähis | Valli pikkus, m |  | Valli laius, m |  | Valli kõrgus, m |  | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |
| K-1 | 35 | 235 | 1.5 | 1.5…2.0 | 0.5 | 0.4…0.5 | mulle ebaühtlane ja mätlik |
| K-2 | 280 |  | 5.0 |  | 0.1 |  | kahe kraavi vaheline madal mulle |
| Kokku | 550 |  |  |  |  |  |  |

Sõbessoo loodeosa projektalale ei jää ühtegi infrastruktuuri objekti ning see ei piirne ühegi teega. Kraav K-1 on pikettide 11+00 – 15+50 Jalase maastikukaitseala piirikraaviks, seega kraavi K-1 kogu ulatuses sulgemisel esineb mõju ka kraavist põhja jäävatele majandusmetsadele ning kraavi sulgemine kogu ulatuses on võimalik vaid maaomanike nõusolekul.

Sõbessoo kagunurga projektala

Jalase taastamisala Sõbessoo kagunurga projektalal asuvad kraavid on kinnikasvanud või amortiseerunud. Projektala kraavivõrgu paiknemine on toodud graafilisel lisal 2/14 ning kraavide pikiprofiilid graafilisel lisal 6/14 – 8/14. Kraavide parameetrid on esitatud tabelis 1.5.

Projektala põhjaosas asuvad kraavid (kraavid K-1 – K-14) ja vanad turbavõtutiigid on valdavalt kinnikasvanud, kuid osaliselt liigitatavad ka amortiseerunud kraavideks. Vanad turbavõtutiigid paiknevad kraavide K-6 ning kraavide K-7a ja K-7b vahelisel alal. Tiikide pikkus on ~100 m ning sügavus keskmiselt 0,7 m. Turbavõtutiigid olid välitööde teostamise ajal kuivad, kohati esines väljavooludel niiskemaid osasid. Turbavõtutiigid on väljavooluga itta kraavidesse K-7a ja K-7b, mis lõiguti on kujunenud tiikide osadeks. Osades tiikides mõõdistati välitöödel ka kraavisängid turbavõtutiikide piires, mis on omakorda süvendi veejuhtideks (nt kraavid T-6a, T-7b, osaliselt K-16).

Kraavid on madalad, keskmiselt sügavusega 0,3 – 0,7 m ja laiusega 0,7 – 2,0 m. Kraavide K-1 – K-16 piirkonnas on taastamisalal kohati vanade turbapätside aunad/riidad, mida saab taastamistöödel kasutada paisude rajamiseks ja/või kraavisängide täitmiseks. Kraavid K-1 – K-6 voolavad nii põhja kui ka lõunasuunas, lahknemiskoht on kõikide kraavidel piketi 3+00 ümbruses. Lõunas suubuvad kraavid Jalase järve väljavoolusängi, kus välitöödel tuvastati looduslik väljavoolu säng, mis paiguti voolab maa alusena.

Turbavõtutiikide süsteemi sulgemisel on otstarbekas sulgeda tiikide ühenduskraave ning väljavoolukraavid. Kuna maapinna üldine lang tiikidega kattuval taastamisala osal on suur, siis võib osutuda vajalikuks tiikide jagamine, et oleks võimalik tekitada erineva veetasemega piirkonnad.

Kraavid K-1…K-6 ning turbavõtutiikide sissevoolukraavid (nt kraavid T-5a, T-5b, T-7a, T-9a jne ning kraavid K-14…K-16 tuleb taastamistöödega sulgeda, rajades selleks pinnaspaisud vastavalt maapinna langule ja kraavisängi mõõtmetele. Kraavid K-7a ja K-7b ning kraavid K-13a ja K-13b on lõiguti laiad turbavõtukraavid või seotud suurte turbavõtutiikidega. Kraavid tuleb sulgeda, arvestades kraavisängi laiust ning tingimustesse sobivat kraavi sulgemismetoodikat.

Jalase järve ja selle väljavoolusängi suubuvad taastamisala ida- ja keskosas olevad kraavid K-17 – K-34, va kraav K-24, mis voolab edelasse Jalase peakraavi. Tegemist on madalate kinnikasvanud kraavidega, keskmiselt sügavusega 0,5 m ning laiusega valdavalt 2,0 m. Osadel kraavidel on lõiguti laiemad turbavõtukohad (kraavid K-20, K-21, K-23, K-27 lõpp). Nendel kraavidel on otstarbekas taastamistöödega sulgeda sissevoolukraav enne laiemaks tiigiks muutumist, selliselt on võimalik olulises mahus vähendada taastamistööde mahtu, kuid saavutatav tulemus on eeldatavalt samaväärne. Ülejäänud kraavid tuleb sulgeda kogu ulatuses pinnaspaisude rajamisega.

Sõbessoo kagunurga projektala edelaservas on suur turbavõtutiikide süsteem, kust tiikide edelapoolsed osad on suunatud väljavooludega Jalase peakraavi ning kirdepoolsed osad Jalase järve ja selle looduslikku väljavoolusängi.

Taastamisala lõunaosas olevad idapoolsed turbavõtutiigid on seotud Jalase peakraaviga, kuhu suubuvad tiikide väljavoolud (kraavid K-40 – K-49). Jalase peakraavi suubuvad Sõbessoo kaguosa projektala väljavoolukraavid on amortiseerunud. Välitööde ajal kraavides vett ei olnud. Kraavid on valdavalt madalad, keskmiselt 0,5 – 0,8 m ja kuni 2,0 m laiused. Projektala kagunurka jäävad väiksemad turbavõtutiigid, kust vesi on läbi väljavoolukraavide (kraavid K-54…K-56) suunatud lõunasse Jalase peakraavi.

Välitöödel tuvastati, et kraavist K-36b põhja jäävas osas on tehtud ettevalmistusi turbavõtutiikide laiendamiseks, kuhu on alustatud eelkuivenduskraavide rajamist (kraavid K-57…K-62). Kraavid on looduses raskesti tuvastatavad ning kinni kasvanud. Kraavid on keskmiselt laiusega 0,3 – 0,8 m ning sügavusega 0,3 – 0,4 m. Samuti selgus, et kraavid K-36a ja K-36b ei ole omavahel enam ühenduses, sama kehtib ka kraavid K-37a ja K-37b kohta. Kraavid on siiski otstarbekas sulgeda taastamistöödega, kuna suurveeperioodidel toimivad veejuhtidena.

Taastamisalale rajatud kuivenduskraavid tuleb alal veerežiimi taastamiseks maksimaalses võimalikus ulatuses sulgeda pinnaspaisudega. Samuti tuleb sulgeda vanade turbavõtutiikide väljavoolud Jalase järve väljavoolusängi ja Jalase peakraavi.

Sõbessoo kaguosa projektala idaossa jääb eraomandisse kuuluv Reinu kinnistu (katastritunnusega 66901:004:0460), mis kattub turbavõtutiigiga T-25 ning kraaviga K-52. Juhul, kui taastamistööde teostamiseks Reinu kinnistul ei saada omaniku nõusolekut, tuleb jätta Reinu kinnistuga kattuv projektala osa taastamistöödest välja.

Tabel 1.5 Sõbessoo kagunurga projektala kraavide keskmised parameetrid

| Jrk nr | Kraavi tähis | Pikkus, m | Keskmine sügavus, m | Laius pealt, m | Kraavi tüüp* | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K-1 | 640 | 0,3…0,5 | 0,7…1,0 | C |  |
| 20 | K-1 | 640 | 0,3…0,5 | 0,7…1,0 | C |  |
| 21 | K-2 | 650 | 0,3 | 0,7…1,0 | C |  |
| 22 | K-3 | 665 | 0,5 | 0,7…1,0 | C |  |
| 23 | K-4 | 655 | 0,3 | 0,7…1,0 | C |  |
| 24 | K-5 | 780 | 0,5…0,7 | 0,7…1,0 | B |  |
| 25 | K-6 | 670 | 0,3…0,6 | 0,7…1,0 | B/C |  |
| 26 | K-7a | 145 | 0,4 | 1,0 | B | osaliselt kattub turbavõtutiikidega |
| 27 | K-7b | 280 | 0,4…0,7 | 1,0…2,0 | B | osaliselt kattub turbavõtutiikidega |
| 28 | K-7c | 50 | 0,4…0,6 | 1,0…1,5 | B |  |
| 29 | K-7d | 45 | 0,3 | 1,0…1,5 | B |  |
| 30 | K-7e | 35 | 0,3 | 0,5 | B |  |
| 31 | K-7f | 25 | 0,3 | 0,3 | B |  |
| 32 | K-8 | 45 | 0,5 | 1,5 | C |  |
| 33 | K-9 | 70 | 0,5 | 1,5 | C |  |
| 34 | K-10 | 80 | 0,5 | 1,5 | C |  |
| 35 | K-11 | 100 | 0,5 | 1,5 | C |  |
| 36 | K-12 | 120 | 0,5…0,6 | 2,0 | C |  |
| 37 | K-13a | 175 | 0,5 | 1,0 | C | osaliselt turbavõtukraav |
| 38 | K-13b | 105 | 0,5 | 1,0 | C | osaliselt turbavõtukraav |
| 39 | K-14 | 225 | 0,3…0,6 | 0,5…1,5 | B/C |  |
| 40 | K-14a | 30 | 0,7...1,0 | 2,0 | C |  |
| 41 | K-14b | 55 | 1,0 | 2,0 | C |  |
| 42 | K-15 | 75 | 0,5…0,7 | 1,5…2,0 | B |  |
| 43 | K-16 | 155 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 44 | K-17 | 105 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 45 | K-18 | 45 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 46 | K-19 | 125 | 0,5 | 1,5…2,0 | C |  |
| 47 | K-20 | 75 | 0,5 | 0,5…2,0 | C |  |
| 48 | K-21 | 40 | 1,0 | 1,5 | C |  |
| 49 | K-22 | 135 | 0,5…0,8 | 2,0 | C | osaliselt lai turbavõtukraav |
| 50 | K-23 | 180 | 0,5…0,7 | 2,0 | C | osaliselt lai turbavõtukraav |
| 51 | K-24 | 680 | 0,2…0,5 | 1,0…12,0 | B/C | läbib turbavõtutiiki T-18 |
| 52 | K-25 | 70 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 53 | K-26 | 45 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 54 | K-27 | 160 | 0,6…1,0 | 0,5…2,0 | C |  |
| 55 | K-27a | 15 | 1,0 | 2,0 | C |  |
| 56 | K-28 | 210 | 0,4 | 0,5…1,5 | C |  |
| 57 | K-29 | 75 | 0,4 | 1,5…2,0 | C |  |
| 58 | K-30 | 90 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 59 | K-31 | 150 | 1,0 | 1,5 | C |  |
| 60 | K-32 | 210 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 61 | K-33 | 150 | 0,5 | 1,0 | C |  |
| 62 | K-34 | 125 | 0,5 | 1,0 | C |  |
| 63 | K-35 | 150 | 0,5 | 1,0…1,5 | C |  |
| 64 | K-36a | 260 | 0,4 | 1,0…1,5 | C |  |
| 65 | K-36b | 60 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 66 | K-37a | 325 | 0,4 | 0,5…1,0 | C |  |
| 67 | K-37b | 45 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 68 | K-37c | 45 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 69 | K-38 | 165 | 0,4…0,7 | 1,5…2,5 | C |  |
| 70 | K-39 | 395 | 0,2…0,4 | 1,5…2,5 | C |  |
| 71 | K-40 | 50 | 0,6…0,8 | 2,0…2,5 | B |  |
| 72 | K-41 | 55 | 0,7 | 1,0 | B |  |
| 73 | K-42 | 85 | 0,5…0,6 | 1,0 | B |  |
| 74 | K-42a | 30 | 0,5 | 0,5 | B |  |
| 75 | K-42b | 40 | 0,5 | 0,5 | B |  |
| 76 | K-43 | 90 | 0,7 | 2,0 | B |  |
| 77 | K-44 | 110 | 0,8 | 1,5 | B |  |
| 78 | K-45 | 175 | 0,7 | 1,0…2,5 | C |  |
| 79 | K-46 | 65 | 0,7 | 1,0 | B |  |
| 80 | K-47 | 75 | 0,5 | 1,0 | B |  |
| 81 | K-48 | 80 | 0,5 | 1,0 | B |  |
| 82 | K-49 | 85 | 0,5 | 1,0 | B |  |
| 83 | K-50 | 45 | 0,6…1,2 | 1,5…2,0 | B |  |
| 84 | K-51 | 45 | 0,3…0,5 | 0,5 | B |  |
| 85 | K-52 | 10 | 0,5 | 2,0 | B |  |
| 86 | K-53 | 65 | 0,2 | 1,0…2,0 | B |  |
| 87 | K-54 | 85 | 0,1…0,4 | 0,5 | C |  |
| 88 | K-55 | 20 | 0,1 | 0,5 | C |  |
| 89 | K-56 | 65 | 0,5 | 0,7 | C |  |
| 90 | K-57 | 135 | 0,3 | 0,3…0,5 | C |  |
| 91 | K-58 | 75 | 0,3 | 0,5 | C |  |
| 92 | K-59 | 80 | 0,3 | 0,5 | C |  |
| 93 | K-60 | 60 | 0,3 | 0,3 | C |  |
| 94 | K-61 | 65 | 0,3 | 0,3…0,5 | C |  |
| 95 | K-62 | 45 | 0,4 | 0,8 | C |  |
| 96 | K-63 | 25 | 0,4…0,5 | 1,0…1,5 | C |  |
| 97 | T-1a | 25 | 0,7 | 1,0 | C |  |
| 98 | T-2a | 15 | 0,7 | 1,0 | C |  |
| 99 | T-3a … T-3c | 10 | 0,7 | 1,0 | C |  |
| 100 | T-4a | 10 | 0,5 | 2,0 | C |  |
| 101 | T-5a | 75 | 0,6…1,0 | 1,5…3,0 | B |  |
| 102 | T-5b | 65 | 0,6 | 2,0 | B |  |
| 103 | T-5c | 30 | 0,6 | 1,5…2,0 | C |  |
| 104 | T-5d | 20 | 0,5 | 1,0 | C |  |
| 105 | T-6b | 5 | 0,7 | 1,5 | C |  |
| 106 | T-6c | 20 | 0,7 | 1,5 | C |  |
| 107 | T-7a | 105 | 0,5…0,6 | 1,0…2,0 | C |  |
| 108 | T-7b | 115 | 0,5…0,8 | 1,0…2,0 | C |  |
| 109 | T-7c | 10 | 0,8 | 2,5 | C |  |
| 110 | T-8a | 20 | 0,7 | 2,0 | C |  |
| 111 | T-9a | 110 | 0,3 | 0,3 | B |  |
| 112 | T-9b | 25 | 0,3 | 0,3 | C |  |
| 113 | T-9c | 50 | 0,6 | 1,0…1,5 | C |  |
| 114 | T-9d | 20 | 0,4 | 1,5 | C |  |
| 115 | T-10a | 25 | 0,5 | 2 | C |  |
| 116 | T-10b | 20 | 0,4 | 2 | C |  |
| 117 | T-10c | 40 | 0,4 | 0,5 | C |  |
| 118 | T-10d | 10 | 0,2 | 0,5 | C |  |
| 119 | T-11a | 25 | 0,5 | 0,5 | C |  |
| 120 | T-12a | 95 | 0,6 | 2,5 | C |  |
| 121 | T-12b | 80 | 0,6 | 2,5 | C |  |
| 122 | T-12c | 20 | 0,5 | 1,5 | C |  |
| 123 | T-13a | 20 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 124 | T-13b | 55 | 0,4…0,7 | 1,0…2,0 | C |  |
| 125 | T-13c | 30 | 0,8 | 2 | B |  |
| 126 | T-13d | 15 | 0,4 | 0,5 | C |  |
| 127 | T-13e | 10 | 0,4 | 0,5 | C |  |
| 128 | T-14a | 20 | 0,4 | 0,5 | B |  |
| 129 | T-15a | 10 | 0,4 | 2,0 | C |  |
| 130 | T-17a | 30 | 0,7 | 1,5 | C |  |
| 131 | T-18a | 50 | 0,5…1,0 | 1,0…2,0 | C |  |
| 132 | T-19a | 60 | 0,3…1,0 | 1,0…4,0 | B |  |
| 133 | T-19b | 70 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 134 | T-19c | 75 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 135 | T-19d | 25 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 136 | T-19e | 30 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 137 | T-19f | 20 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 138 | T-19g | 30 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 139 | T-20a | 60 | 0,3…0,4 | 2,0…2,5 | C |  |
| 140 | T-20b | 55 | 0,3…0,4 | 1,5…2,5 | C |  |
| 141 | T-20c | 55 | 0,3…0,4 | 1,5…2,0 | C |  |
| 142 | T-21a | 95 | 0,3…0,5 | 1,0…2,0 | C |  |
| 143 | T-22a | 80 | 1,0 | 1,5 | B |  |
| 144 | T-22b | 85 | 0,7 | 2,0…3,0 | C |  |
| 145 | T-23a | 40 | 0,7 | 2,0 | C |  |
| 146 | T-24a | 50 | 0,5…0,8 | 1,0…3,0 | B |  |
| 147 | T-24b | 30 | 0,5…0,7 | 0,2…0,5 | B |  |
| 148 | T-24c | 35 | 0,4…0,6 | 0,4 | B |  |
| Kokku |  | 13 910 |  |  |  |  |

*B – amortiseerunud kraav, C – kinni kasvanud kraav

Jalase taastamisala Sõbessoo kagunurga projektalal välitöödel kraavidel valle ei tuvastatud, küll aga on projektala põhjaosas turbavõtutiikide vahelises alas vanad turbaaunad, mis tuleb taastamistööde käigus likvideerida kasutades neist tulevat materjali pinnaspaisude rajamiseks või kraavisängide täitmiseks.

Sõbessoo kagunurga projektala idapoolsel väiksel lahutükil mõõdistati 3 suuremat turbavõtutiiki ning üks kitsam tiik. Suuremate tiikide laius on keskmiselt 30 m ning kitsamal on laius kuni 10 m. Turbavõtutiikide sügavus on 0,5 – 0,6 m. Tiikidest on toimunud väljavool turbavõtutiikidest idasse, kus aukudesse rabalt kogunev vesi liigub vanadesse kraavikohtadesse metsa alla. Lõunapoolseimal kraavil on kunagise väljavooluna olnud ka edelanurgas asuv väljavool, kuid arvestades maapinna kõrgusi taastamisalal, siis liigub vesi idasse ning edelasuunas väljavoolu ei toimu. Turbavõtutiigid on kõik taimestunud. Arvestades turbavõtutiikide olukorda ning asjaolu, et sisulist vee väljavoolu tiikidest ei toimu – väljavooludeks olnud kraavid on väga kinni kasvanud ning on eristatavad ümbrusest vaid tänu taimestiku muutusele võrreldes loodusliku rabaalaga, siis ei ole taastamistööde teostamine Sõbessoo kaguosa projektala väiksemal lahustükil otstarbekas. Seetõttu ka seda ala taastamistööde ehitusprojektis ei kajastata.

Välitöödel uuriti kraavipõhja setteid vähemalt 0,5 m sügavuseni ning sellega selgitati välja pinnase erimite vahepiir (turvas, mineraal). Kogu Sõbessoo kaguosa projektala asub turbapinnasel, kus välitöödel ei tuvastatud mineraalpinnase esinemist uuritud kihis. Vaid kraavide K-15 ja K-16 suudmetes on avatud mineraalpinnas, kus turbakihi paksuses on 0,2 m (graafiline lisa 2/14).

Sõbessoo kagunurga projektala külgneb lõunast maaparandussüsteemiga JALASE3 (5111120010030/001), mille piirikraaviks on Jalase peakraav. Taastamistöödega ei teostata töid Jalase peakraavil, seega maaparandussüsteemis toimimist taastamistöödega ei mõjutata. Turbavõtutiikide väljavoolukraavide sulgemisega Jalase peakraavi vooluhulkade tipukoormus väheneb, kuna vee rabast väljavoolamise aeg pikeneb.

Sõbessoo kagunurga projektala soode veerežiimi taastamine ei too endaga kaasa negatiivset mõju piiranguvööndis olevatele või kaitsealast välja jäävatele maadele, tulundusmetsadele või infrastruktuurile, kuna kaitseala ja piiranguvööndi piirikraavid jäävad avatuks.

Illesoo projektala

Jalase taastamisala Illesoo projektalal läbi viidud välitöödel selgus, et valdavalt on projektalal asuvad kraavid kinnikasvanud või amortiseerunud. Illesoo projektala kraavivõrgu paiknemine on toodud graafilisel lisal 3/14 ning kraavide pikiprofiilid graafilisel lisal 9/14. Kraavide parameetrid on esitatud tabelis 1.6.

Illesoo projektala põhja- ja idaosas on suuremahulised turbavõtutiikide süsteemid ning kraavid K-1, K-8 ja K-9 on seotud vanade turbavõtutiikide kuivendamisega. Kraavide K-1 ja K-9 puhul on kohati tegemist laia turbavõtukohaga, mis ühendavad omavahel neisse suubuvad turbavõtutiigid ja kraavid. Otstarbekas on nimetatud kraavide sulgemisel rajada paisud kraavi kitsamatesse osadele, mis vähendab oluliselt sulgemistööde mahtu. Kraavi K-1 paremalt kaldalt suubuvate kuivenduskraavide puhul ei ole jõutud rajada laiu turbavõtutiike, lisaks on kraavi pikettide 5+29…6+00 vahelisel alal kaks madalamat kohta, kust vesi rabast voolab kraavi K-1. Need kuivenduskraavid tuleb taastamistöödega sulgeda pinnaspaisudega.

Kraavi K-1 suubuvad tiigid on keskmiselt laiusega 5 – 10 m ja keskmiselt 0,5 – 0,6 m sügavad. Kraavi K-9 suubuvad kraavid on samade parameetritega. Taastamistöödega tuleb turbavõtutiikide suudmed sulgeda paisudega, pikematel kui 50 m tiikidel on otstarbekas rajada pais ka tiigi keskossa, et kogu tiigi ulatuses oleks võimalik veetaseme ühtlane tõstmine.

Kraavid K-1a…K-1e jäävad eraomandisse kuuluvale kinnistule Rahkemäe (katastritunnusega 65401:001:0115). Veerežiimi taastamistööde toestamiseks Rahkemäe kinnistuga kattuvalt ning kraavide K-1a…K-1e sulgemiseks kinnistul on vajalik maaomaniku kooskõlastus veerežiimi muutmiseks. Juhul, kui vastavat kooskõlastust tööde teostamiseks ei saada, tuleb kraavid K-1a…K-1e avatuks jätta ning tagada ka kraavi K-1 toimimine ulatuses, et oleks tagatud vee äravoolamine Rahkemäe kinnistult.

Kraav K-1 on osaliselt piirikraaviks RMK hallataval Vardi metskond 52 ning eraomandisse kuuluvatele kinnistutele Metsaneo (katastritunnusega 65401:001:0760) ja Rahkemäe (katastritunnusega 65401:001:0115). Veerežiimi taastamistööde toestamiseks kraavil K-1 on vajalik Rahkemäe ja Metsaneo kinnistute maaomanike kooskõlastused. Juhul, kui vastavat kooskõlastust tööde teostamiseks ei saada, tuleb kraav K-1 kuni piketini 5+29 avatuks jätta. Küll aga on võimalik sulgeda kraavi K-1 suubuvad turbavõtutiigid ja kuivenduskraavid.

Nii kraavi K-1, K-8 kui ka kraavi K-9 suubuvatel turbavõtutiikidel on kohati rabast lähtuvad sissevoolukraavid (kraavid K-2, K-1k…K-1s, K-9a…K-9j, K-20, K-20a, K-20b, K-V1a, K-V1b, K-V2a, K-V2b), mis tuleb taastamistöödega sulgeda, et aeglustada rabast turbavõtutiikidesse jõudva vee voolamist.

Illesoo projektala lõuna- ja lääneosas asuvad kraavid K-3 – K-19 on madalad, kuni 0,7 m sügavused, ja kitsad, keskmiselt 1,0 – 1,5 m laiused. Kraavid on valdavalt kinni kasvanud, kraavid K-5, K-6, K-7, K-8a ja K-18 võib lugeda amortiseerunud kraavideks.

Kraavid K-12 – K-17a moodustavad ühe nö kraavide grupi, mis suunavad vee taastamisalalt projektala piiril kulgevasse kraavi. Välitöödega ei tuvastatud kraavide K-12, K-14 ja K-15 puhul ühendatust piirikraaviga, kuna piiril kulgev kogujakraav on rajatud alale peale kraavide K-12 – K-18 rajamist ning osaliselt on kraavide suudmed kogujakraavi valliga kinni tõstetud.

Kraav K-3 on sisuliselt kinnikasvanud kraav, millel puudub ühendus taastamisala piirikraaviga, kuid toimib veejuhtmena rabapoolselt osast metsa alla. Kuna kraav K-3 on tugevalt kinni kasvanud ning välitöödel ei tuvastatud kraavi ühendaust kaitseala piirikraavi, siis olulist väljavoolu kraavi K-3 kaudu Illesoost ei toimu. Taastamistöödega on otstarbekas kraav K-3 siiski sulgeda, kuna kraav omab kuivendavat mõju oma sängi ümbruses ning suunab vett rabast metsa.

Kraavid K-4 – K-8a toimivad veejuhtidena Illesoo projektalal ning taastamistöödega on oluline kraavid sulgeda. Kraavi on kuni 3,0 m laiad ning kuni 0,7 m sügavad, valdavalt on kraavid kinnikasvanud või amortiseerunud (kraavid K-6, K-7, K-8a).

Kraav K-10 on põhikaardi järgi ühendatud kraaviga K-18. Välitöödel tuvastati, et kraavid omavahel ühenduses siiski pole. Kuna kraav K-10 on küllaltki kinni kasvanud, siis on võimalik, et kunagi rajatud kraavi osa, mis ühendas kahte kraavi, ei ole lihtsalt enam looduses leitav. Kraavist K-10 toimub väljavool kaitseala piirikraavi ning taastamistöödega on oluline kraav K-10 sulgeda rajades sellel pinnaspaisud, mis takistavad vee väljavoolu rabast.

Illesoo projektalal tuleb taastamistöödega maksimaalses võimalikus ulatuses sulgeda alale rajatud kuivenduskraavid, mis tagab vee ühtlase liikumise projektalal.

Illesoo projektala külgneb põhjast ja läänest maaparandussüsteemiga KÕRVETAGUSE5 (kood 5110770020080/002), kuhu suubuvad ka projektala põhja- (kraavid K-5 ja K-6) ja läänepoolsed kraavid (kraavid K-10, K-10a, K-13, K-16, K-17, K-17a ning K-18), kuid kraavide sulgemine projektalal ei mõjuta maaparandussüsteemi toimimist, sest maaparandussüsteemi piirikraave taastamistöödega ei suleta.

Tabel 1.6 Illesoo projektala kraavide keskmised parameetrid

| Jrk nr | Kraavi tähis | Pikkus, m | Keskmine sügavus, m | Laius pealt, m | Kraavi tüüp* | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | K-1 | 615 | 0.3…0.7 | 1.5…3.0 | C | ei ole ühenduses kaitseala piirikraaviga |
| 149 | K-1 | 615 | 0.3…0.7 | 1.5…3.0 | C | Ei ühenda kaitseala piirikraaviga |
| 150 | K-1a | 45 | 0,2…0,3 | 1,5 | C |  |
| 151 | K-1b | 30 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 152 | K-1c | 10 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 153 | K-1d | 10 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 154 | K-1e | 5 | 0,2 | 1,5 | C |  |
| 155 | K-1f | 15 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 156 | K-1g | 45 | 0,3 | 1,0…2,0 | C | kraavil keskosas laiad turbavõtu kohad |
| 157 | K-1h | 50 | 0,3 | 1,0 | C | kraavil keskosas laiad turbavõtu kohad |
| 158 | K-1i | 40 | 0,3 | 0,5 | C |  |
| 159 | K-1j | 70 | 0,3…0,4 | 0,5 | C |  |
| 160 | K-1k | 60 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 161 | K-1l | 20 | 0,4…0,6 | 1,5…2,0 | C |  |
| 162 | K-1m | 15 | 0,4 | 0,5…1,0 | C |  |
| 163 | K-1n | 15 | 0,5 | 0,5 | C |  |
| 164 | K-1o | 10 | 0,5 | 2,0 | C |  |
| 165 | K-1p | 10 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 166 | K-1r | 40 | 0,3…0,4 | 0,5…1,0 | C |  |
| 167 | K-1s | 15 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 168 | K-2 | 85 | 0.2 | 1.5 | C |  |
| 169 | K-3 | 165 | 0.1 | 1.0…1.5 | C | Ei ühenda kaitseala piirikraaviga |
| 170 | K-4 | 270 | 0.6 | 1.5…3.0 | C |  |
| 171 | K-5 | 265 | 0.1…0.6 | 1.3…1.5 | B |  |
| 172 | K-6 | 370 | 0.6…0.7 | 2.5 | B |  |
| 173 | K-7 | 100 | 0.5 | 1.0 | B |  |
| 174 | K-8 | 840 | 0.2…0.4 | 1.0…1.5 | C |  |
| 175 | K-8a | 50 | 0,5…0,7 | 1,0…1,5 | B |  |
| 176 | K-V1 | 60 | 0,5 | 3,0 | C |  |
| 177 | K-V1a | 25 | 0,5 | 2,0 | C |  |
| 178 | K-V1b | 40 | 0,3…0,4 | 0,5 | C |  |
| 179 | K-V2 | 55 | 0,5 | 2,0 | C |  |
| 180 | K-V2a | 40 | 0,1…0,7 | 1,5…2,0 | C |  |
| 181 | K-V2b | 10 | 0,8 | 1,5 | C |  |
| 182 | K-V3 | 50 | 0,6 | 3,5 | C |  |
| 183 | K-V4 | 45 | 0,4 | 2,5 | C |  |
| 184 | K-V5 | 40 | 0,5 | 3,0 | C |  |
| 185 | K-9 | 330 | 0.9…1.0 | 3.5…5.0 | B | kraav läbib turbavõtutiike |
| 186 | K-9a | 20 | 0,4 | 0,3 | C |  |
| 187 | K-9b | 30 | 0,4 | 0,5 | C |  |
| 188 | K-9c | 20 | 0,4 | 0,4 | C |  |
| 189 | K-9d | 40 | 0,5 | 1,0 | C |  |
| 190 | K-9e | 15 | 0,5…0,6 | 0,5…1,0 | C |  |
| 191 | K-9f | 25 | 0,4 | 1,0 | C |  |
| 192 | K-9g | 20 | 0,3 | 1,5 | C |  |
| 193 | K-9h | 25 | 0,7 | 2,0 | C |  |
| 194 | K-9i | 65 | 0,3 | 2,0…3,0 | C |  |
| 195 | K-9j | 5 | 0,4 | 1,5 | C |  |
| 196 | K-10 | 860 | 0.2…0.5 | 1.0…2.0 | C |  |
| 197 | K-10a | 50 | 0,3 | 2,0 | C |  |
| 198 | K-11 | 710 | 0.2…0.3 | 1.0…1.5 | C |  |
| 199 | K-12 | 30 | 0.3 | 1.0 | C |  |
| 200 | K-13 | 80 | 0.4 | 1.0 | C |  |
| 201 | K-14 | 120 | 0.3 | 1.0 | C |  |
| 202 | K-15 | 125 | 0.2…0.3 | 1.0 | C |  |
| 203 | K-16 | 115 | 0.2 | 1.0 | C |  |
| 204 | K-17 | 70 | 0.3 | 1.0 | C |  |
| 205 | K-17a | 20 | 0,3 | 1,7 | C |  |
| 206 | K-18 | 880 | 0.4 | 1,5 | C |  |
| 207 | K-18a | 110 | 0,1 | 1,5 | C |  |
| 208 | K-19 | 275 | 0,2…0,4 | 1,5…2,0 | B/C |  |
| 209 | K-20 | 90 | 0,2…0,3 | 1,0…2,0 | C |  |
| 210 | K-20a | 60 | 0,2…0,3 | 1,5 | C |  |
| 211 | K-20b | 25 | 0,2 | 1,0 | C |  |
| Kokku |  | 7 845 |  |  |  |  |

*B – amortiseerunud kraav, C – kinni kasvanud kraav

Jalase taastamisalal Illesoo projektala kraavidel välitöödel valle ei tuvastatud.

Kõrvetaguse raba projektala

Jalase taastamisala Kõrvetaguse raba projektalal läbi viidud välitöödel selgus, et projektalal asuvad kraavid on amortiseerunud või kinni kasvanud. Kõrvetaguse raba projektala kraavivõrgu paiknemine on toodud graafilisel lisal 4/14 ning kraavide pikiprofiilid graafilisel lisal 10/12. Kraavide parameetrid on esitatud tabelis 1.7.

Kõrvetaguse raba projektala läbib loode-kagusuunaliselt Kabala oja, mis saab alguse projektala piirilt selle loodeservas. Teised alale jäävad kuivenduskraavid suubuvad Kabala ojja või on selle harukraavidesse. Kabala oja on keskmiselt sügavusega 0,5 – 0,6 m, oja ülemjooksul 0,3 – 0,4 m, oja laius on vahemikus 1,5 – 3,0 m. Ka teised taastamisalale jäävad kraavid on valdavalt madalad, keskmiselt 0,1 – 0,6 m. Projektalal paiknevad kraavid on Kabala ojast kitsamad, keskmiselt 0,7 – 1,5 m.

Rabapealsed kraavid K-1, K-2, K-2a, K-5 ja K-6 on kuni 2,0 m laiused ning kuni 0,6 m sügavused kraavid, mis saab taastamistöödega kogu ulatuses sulgeda rajades neile pinnaspaisud.

Kabala oja (kraav K-3) ei ole taastamisalaga kattuvas osas looduslik oja, vaid süvendamise läbi oma praegusesse voolusängi viidud. Seetõttu on otstarbekas veerežiimi taastamistööde käigus sulgeda Kõrvetaguse projektalaga kattuvas osas Kabala oja ~1,3 km pikkuses lõigus. Kuna kraav K-3 on pikettide vahemikus 0+00 – 3+46 piirikraaviks RMK hallatava Vardi metskond 193 ja eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Lepparu (katastritunnusega 65401:001:0169) ja Onni (katastritunnusega 65401:002:0143), siis sõltub Kabala oja kogu ulatuses sulgemise võimalikkus antud kinnistuomanike seisukohast. Kraavi K-3 kogu ulatuses sulgemiseks on vajalik Lepparu ja Onni kinnistute maaomanike kooskõlastused. Juhul, kui vastavaid kooskõlastusi tööde teostamiseks ei saada, tuleb kraav K-3 vähemalt kuni piketini 6+81 avatuks jätta. Küll aga on võimalik sulgeda kraavi K-3 suubuvad kuivenduskraavid (kraavid K-1, K-2, K-5…K-7 ning K-9…K-21).

Kuna ka kraav K-4 on kas eraomandisse kuuluva kinnistu piirikraaviks või kulgeb kogu ulatuses eraomandisse kuuluval Lepparu kinnistul (katastritunnusega 65401:001:0169), siis kraavi K-4 sulgemine on võimalik ainult Lepparu kinnistuomaniku kooskõlastusel. Juhul, kui vastavat kooskõlastust tööde teostamiseks ei saada, tuleb kraav K-4 jätta kogu ulatuses avatuks.

Kraav K-8 on madal kuid veejuhina toimiv kuivenduskraav, mille keskmine sügavus on 0,2 – 0,3 m ning laius kuni 2,5 m. Kraavi suubumisel taastamisala piiriks olevasse kuivenduskraavi on kraavi täpse suudme asukoht raskesti tuvastatav, suudme ümbruses on laiem madalam ja niiske ala. Kraav K-8 jääb eraomandisse kuuluvale Parka kinnistule (katastritunnusega 65401:001:0070) ning kraavi K-8 sulgemine on võimalik ainult Parka kinnistuomaniku kooskõlastusel. Juhul, kui vastavat kooskõlastust tööde teostamiseks ei saada, tuleb kraav K-8 jätta kogu ulatuses avatuks.

Kõrvetaguse projektalal asuvad kraavid K-10 – K-23 on suuresti kinnikasvanud kraavid, mis toimivad veejuhtidena suurveeperioodidel, augustis 2021 teostatud välitöödel ei olnud vee liikumine kraavides tuvastatav, kui kevadise suureveeajal fikseeriti vee liikumine madalas kraavisängis ning nende lähiümbruses. Säilitamaks aga suurveeaegset kõrgemat veetaset taastamisalal tuleb kraavid taastamistöödega sulgeda.

Taastamisala lääneosas, kus NSVL kaardi järgi on turbavõtukoht olnud, tuvastati välitööl vana turbavõtukoht (ligikaudsete mõõtmetega 100 x 50 m), kus kuivenduse mõjul on tekkinud langatus ja depressiooni ala. Alale rajatud turbavõtukoha lõunaots on osaliselt rabarinnakul, kust on varasemalt toimunud ka alast väljavool. Praeguseks on väljavool täis settinud ja tugevalt kinnikasvanud, siis turbavõtukoha alumine osa suuresti taastunud ja taastaimestunud. Turbavõtutiigi põhjapoolses osas pole raba taastumise protsessid alanud – ala kannatab tugevalt erosiooni käes, kuivab suvel läbi ning pole taastaimestunud.

Tabel 1.7 Kõrvetaguse raba projektala kraavide keskmised parameetrid

| Jrk nr | Kraavi tähis | Pikkus, m | Keskmine sügavus, m | Laius pealt, m | Kraavi tüüp* | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | K-1 | 680 | 0.4…0.6 | 1.0…1.5 | B |  |
| 212 | K-1 | 680 | 0.4…0.6 | 1.0…1.5 | B |  |
| 213 | K-2 | 630 | 0.4…0.6 | 1.0…2.0 | B/C |  |
| 214 | K-2a | 40 | 0,2 | 1,0 | C | väike, madal kraav mätaste vahel |
| 215 | K-3 | 1 275 | 0,3…0,5 | 1,5…3.0 | B | Kabala oja |
| 216 | K-4 | 540 | 0.1…0.2 | 0.7 | B/C |  |
| 217 | K-5 | 230 | 0,1 | 0,7 | B/C |  |
| 218 | K-6 | 150 | 0,2…0,4 | 0,5…1,5 | C |  |
| 219 | K-7 | 40 | 0,3 | 1,5 | C |  |
| 220 | K-8 | 280 | 0,2…0,3 | 1,5…2,5 | B |  |
| 221 | K-9 | 120 | 0,2…0,3 | 2,0 | B |  |
| 222 | K-10 | 130 | 0,2 | 1,5 | C |  |
| 223 | K-11 | 135 | 0,2…0,4 | 1,5 | C |  |
| 224 | K-12 | 145 | 0,2 | 1,5…2,0 | C |  |
| 225 | K-13 | 210 | 0,3 | 1,0…1,5 | C |  |
| 226 | K-14 | 455 | 0,1…0,3 | 1,5…2,0 | C |  |
| 227 | K-15 | 230 | 0,3 | 1,5 | C |  |
| 228 | K-16 | 240 | 0,2…0,3 | 1,0…2,0 | C |  |
| 229 | K-17 | 110 | 0,3 | 1,5 | C |  |
| 230 | K-18 | 270 | 0,2…0,4 | 1,5…2,0 | C |  |
| 231 | K-19 | 280 | 0,2 | 1,0…2,0 | C |  |
| 232 | K-20 | 310 | 0,2…0,3 | 2,0…3,0 | C |  |
| 233 | K-21 | 300 | 0,2…0,3 | 1,5…2,0 | C |  |
| 234 | K-22 | 295 | 0,1…0,2 | 1,0…1,5 | C |  |
| 235 | K-23 | 300 | 0,2…0,3 | 1,5…2,5 | C |  |
| 236 | K-24 | 215 | 0,1…0,4 | 3,0…4,0 | C |  |
| Kokku |  | 7 610 |  |  |  |  |

*B – amortiseerunud kraav, C – kinni kasvanud kraav

Kõrvetaguse projektalal välitöödel kraavidel valle ei tuvastatud.

Eesvoolude ümberjuhtimise vajaduse uurimine

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisala projektaladele ei jää maaparandussüsteeme, küll aga külgnevad Sõbessoo projektalad ning Illesoo projektalad maaparandussüsteemidega ja eesvooludega. Piirikraavid ei ole taastamisaladesse hõlmatud ning taastamistöid neil ei planeerita. Seetõttu on välistatud mõju maaparandussüsteemide toimimisele.

Kavandatud tegevuste üldpõhimõtted

Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud

Jalase maastikukaitsealal veerežiimi taastamiseks tuleb teha vajalikus mahus kujundusraieid ligipääsude tagamiseks ja kraavide sulgemiseks (edaspidi trassiraie), lükata kinni kuivenduskraavid likvideerides endised kraavivallid ning rajada kraavidele pinnaspaisud, et juhtida vesi kraavisängist välja looduslikule maapinnale. Valdav osa töödest on võimalik teha mehhaniseeritult, kasutades selleks oludesse sobivat eritehnikat.

Tabel 2.1 Kavandatavate tööde koondmahud Jalase maastikukaitseala taastamisalal

| Jalase maastikukaitseala soode taastamisala |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jrk nr | Töö nimetus | Mõõtühik | Maht kokku |
| 1 | Trassiraied giljotiini või mootorsaega | ha | 18,77 |  |
| 2 | Ajutiste ülepääsude rajamine | tk | 9 |  |
| 3 | Raied paisude asukohas | ha | 6,57 |  |
| 4 | Kraavivallide ja turbaaunade likvideerimine | tuh m³ | 0,77 |  |
| 5 | Sulgetavate kraavide kogupikkus | km | 29,71 |  |
| 6 | Rajatavad paisud kokku | tk | 578 |  |
| 7 | Tüüp 1 paisude ehitamine | tk | 373 |  |
| 8 | Tüüp 2 paisude ehitamine | tk | 62 |  |
| 9 | Tüüp 3 paisude ehitamine | tk | 33 |  |
| 10 | Tüüp 4 paisude ehitamine | tk | 110 |  |

Trassiraiete teostamine

Esimese tööna enne kraavide sulgemistöödega alustamist tuleb välja märkida trassiraied (kogupikkusega 28,7 km), teostada trassiraied koos paisude asukohtade raiega ja võimalusel raiutud puidu väljavedu. Eraomandisse kuuluvatel kinnistutel tekkiv puitmaterjal tuleb viia vastavalt omaniku soovile määratud asukohta (vt kooskõlastuste tabelit 6.2). Raietööd on soovitatav teha mehhaniseeritult.

Liikumiskoridoride kujundusraie ehk trassiraie on ette nähtud suletavate kraavide servadel/mulletel, et oleks võimalik teostada kraavivallide likvideerimist ja paisude ehitamist, ning taastamisala ligipääsudel, et jõuda masinatega taastamisalale ja liikuda taastamisalal. Trassiraied kraavide servades on määratud arvestades mullete asukohti kraaviservadel, kuna kraavimullete materjali kasutatakse kraavide täitmiseks ja paisude rajamiseks ning ilma trassiraieid teostamata pole võimalik materjali kasutada. Trassiraied ligipääsudele on määratud arvestades olemasolevate ligipääsudega ja eramaade kooskõlastustega.

Arvestades Jalase maastikukaitseala taastamisalal olevate kraavide parameetreid ja veerežiimi taastamiseks vajalike tööde mahtusid, siis tuleb kraavide sulgemiseks kasutada valdavalt masintööd, mis eeldab trassiraiete teostamist taastamisala nendes osades, kus ala on tugevamalt metsastunud. Enne trassiraiete teostamist hinnata, kas kraavidele on võimalik ligi pääseda ilma trassiraieid teostamata, leides looduses liikumiseks teekond läbi hõredama pusitu või mööda lagedamat sookooslust. Kraavidele ligipääsemine ilma trassiraieid teostamata peab olema eelistatud variant võrreldes trassiraiete teostamisega. Seega trassiraie tegemisel peab eelistama looduslikke lagedaid trajektoore.

Trassiraie käigus tuleb masinate liikumiskoridorist eemaldada vaid ettejääv puittaimestik, et oleks võimalik masinatega tööalal liikuda ja hiljem kraavimullet likvideerida. Kraavitrassidel tuleb kraavisängides ja pervedel säilitada üksikud suuremad puud ja puudegrupid (näiteks esinduslikud ja tugevate külgokstega männid, vanemad jändrikumad kased, sangleppade või remmelgate ja pajude grupid jms), mis ei takista masinate liikumist kuid aitavad väga hästi lõhkuda trassiraiel tekkivat kunstlikku koridoriefekti. Üksikuid puid ja puudegruppe tuleb võimalusel jätta igasse paisude vahelisse alasse ning eelistada tuleb vanemaid ja jämedamaid puid.

Trassiraie käigus tekkiv puitmaterjal tuuakse võimalusel projektalalt ära, kuid kui see pole teostatav, jäetakse materjal taastamisalale, kasutades seda masinate all kandevõime tugevdamiseks ning kraavisängide täitmiseks paisude vahelistel kraavilõikudel. Trassidelt raadatud metsamaterjali väljaveo vajaduse määrab tellija koostöös töövõtjaga. Juhul kui metsamaterjali välja ei veeta, tuleb see järgata 4 – 5 m pikkusteks juppideks, laasida ja laotada ühtlase kihina risti raadatud trassile, et kopal oleks võimalik pärast raietöid trassil liikuda ning paise ehitades puitu kasutada kandevõime tugevdamiseks ja paisude vahele jääva kraavisängi täiteks. Võimalusel võib trassi servas olevad puud langetada ka kõrvaloleva metsa alla ja jätta sinna lamapuiduks.

Raietööde teostamise põhiliseks eelduseks on soodsad ilmastikutingimused. Vajadusel tuleb kasutada kerget tehnikat või teostada osa raietöid käsitsi. Masinatega alal liikudes tuleb vajadusel kasutada masina erisurvet vähendavaid matte, plaate ja kohapealset raiutud puitu. Maapinna kahjustamisel tuleb roopad siluda, tööala korrastada.

Kui siiski osutub vajalikuks trassiraiete teostamine, siis tuleb trassiraie tegemisel jälgida järgmisi üldpõhimõtteid:

- Masinate ligipääsuks ja kraavivallide likvideerimiseks tuleb trassiraie teha kraavi sellel kaldal, kus asub vall.

- Trassiraie laius peab olema minimaalne, võimaldades siiski teostada kõik vajalikud töö. Trassiraie maksimaalne laius võib olla kuni 6 m mõõdetuna kraavi servast.

- Paisude asukohas tuleb raie teha vastavalt nende konstruktsioonile ja kraavisängi laiusele. Arvestama peab, et raie tuleb teha paisu konstruktsiooni suhtes kõikides suundades vähemalt 2 m varuga, et tagada masinatele piisav manööverdamisala ulatus.

- Trassidel tuleb säilitada puudegruppe ja üksikuid puid, et katkestada tekkivat koridoriefekti. Puudegrupid ja üksikud puud tuleb jätta paisude vahelisele alale nii, et oleks tagatud masinatele möödapääs. Eelistada tuleb puuliike, mis suudavad liigniisketes oludes paremini vastu pidada ja nendega kohaneda (männid, kased, lepad, pajud, remmelgad) või kõrgematel kohtadel (liivaseljandikud, põndakud jms) kasvavaid puid ja puudegruppe.

- Trassiraiel säilitada kraavisängis kasvavad puud, mis ei takista mulde likvideerimist ja paisude ehitamist.

Graafilistel lisadel 27/34 – 30/34 on toodud trassiraiete asukohad.

Kändude juurimist ei ole vaja tingimata teha. Senise praktika kohaselt on võimalik ilma kände juurimata täita pinnast koorides nii kraavisäng kui ka likvideerida kraavivallid. Juhul kui tööde tegija leiab, et kändude juurimine tõstab tööde efektiivsust, tuleb juuritud kännud tõsta täidetavasse kraavisängi, kuid arvestada asjaoluga, et kändude kasutamine turbapaisude konstruktsioonis on keelatud.

Kraavivallide likvideerimine ja kraavisängi osaline täitmine

Jalase maastikukaitseala taastamisalale jäävate sulgemisele määratud kraavide vallid (kogupikkusega 0,55 km) tuleb kogu taastamisala ulatuses maksimaalses võimalikus mahus likvideerida, kasutades tekkivat materjali paisude rajamiseks või lükates valli materjali tagasi kraavisängi pinnasepaisude vahelistesse lõikudesse. Kuna kraavivallide likvideerimisel tekkiv materjal ei ole piisav, et täita kraavi kogu ulatuses, siis pole käesoleva projektiga ette nähtud taastamisala kraavide lausalist täitmist.

Joonis 2.1 Kraavivallist tekkiva materjaliga kraavi täitmise tehnoloogiline skeem

Lisaks kraavivallide likvideerimisele tuleb taastamistööde käigus likvideerida ka taastamisalal asuvad vanad pätsiturba aunad/riidad. Täpsemalt on vastavat tegevust käsitletud Sõbessoo kagunurga projektalal planeeritud tööde osas.

Taastamisala osades, kus sulgetavad kraavid asuvad lagedal sooalal, tuleb kraavisängid osaliselt täita kraavi servadest võetava materjaliga. Materjali tuleb kraavisängi osaliseks täitmiseks võtta maleruudustiku meetodil ning ühest maleruudustiku august on materjali lubatud võtta 1-2 korda.

Paisude ja vallide rajamine

Paisude rajamine

Lisaks kraavivallide likvideerimisele tuleb kuivenduskraavidele rajada pinnasest paisud, mille ehitamise eesmärk on takistada tulevikus vee äravoolu taastamisalalt ning vähendada pinnase erosiooni. Paisud on projekteeritud vastavalt kraavi sulgemise meetodile, parameetritele, valgala suurusele ja arvestades ligipääsetavust. Paisud on projekteeritud lähtuvalt kraavikalda maapinna langust iga 0,2 m langu järel.

Vastavalt kraavi mõõtmetele ja kraavide sulgemise põhimõtetele on Jalase maastikukaitseala taastamisalale projekteeritud 4 erinevat paisutüüpi:

- Tüüp 1 – kraavi ristlõikele kahe laiendiga rajatav pinnaspais pealt laiusega piki kraavi 2 m (vt graafiline lisa 31/34);

- Tüüp 2 – kraavi ristlõikele kahe laiendiga rajatav pinnaspais pealt laiusega piki kraavi 3 m (vt graafiline lisa 32/34);

- Tüüp 3 – kahe paralleelse kraavi ristlõikele kahe laiendiga rajatav pinnaspais paisu pealt laius piki kraavi 2 m (vt graafiline lisa 33/34);

- Tüüp 4 – kraavi/turbavõtu tiigi ristlõike täitmisel paisu rajamise põhimõtete rakendamine (vt graafiline lisa 34/34).

Taastamisalale rajatavate paisude asukohad on toodud graafilistel lisadel 15/34 – 18/34 ning 19/34 – 22/34. Rajatavate paisude parameetrid on toodud tekstilisas 1.

Taastamisalal asuvate kraavide täitmise ja paisude rajamise tulemusena suunatakse vesi kraavidest maapinnale, mille läbi kujunevad uued looduslikud vee valgumise suunad. Taastamistööde järgselt oodatakse ühtlasemat ja aeglasemat vee liikumist maapinnal (vt graafilised lisad 23/34 – 26/34).

Enne paisude rajamist tuleb vajadusel nende asukohad välja märkida. Väljamärkimisel tuleb tähistada paisu asukoht kraavil. Enne paisu rajamist tuleb kraavisängist eemaldada lamapuit, kännud, koorida taimestikukamar, eemaldada püdel ning pehme setete ja pinnase kiht.

Paisude rajamiseks vajalik pinnas tuleb võtta likvideeritavatest kraavivallidest ühe-kahe suurema kaevena või kraavipervedelt hajutatult kasutades maleruudustiku meetodit. Materjalivõtu augud peavad jääma ehitatava paisu asukohast vähemalt 3 m kaugusele paisust üles- või allavoolu ning paisu pikenduste otstest või pikenduste kõrvalt on keelatud materjali võtta. Paisu ehitamisel ei või kasutada puukände, -juuri ega lamapuitu. Oluline on jälgida, et materjali võtmisel ja alal masinaga liikudes ei tekiks ümbritseval pinnasel voolunõvasid, mis hiljem vett paisust mööda juhiks. Vajadusel tuleb masinate sõidujäljed täita pinnasega.

Paisu ehitamisel tuleb pinnas tihendada ekskavaatori kopaga vähemalt iga 0,5 m paksuse kihi järel. Lisaks voolusängi rajatavale paisule tuleb rajada ka paisule laiendid. On oluline, et laiendid oleksid vajaliku pikkusega, arvestaksid paisu ümbruse maapinna reljeefi ja kataksid ära masinasõidujäljed, et vesi ei voolaks paisu kõrvalt tagasi kraavisängi. Kõige viimase tööna asetatakse paisukehandile eelnevalt kooritud taimestiku kamar.

Kõik tööd tuleb teha suunaga kraavi algusest suudmesse.

Tabel 2.2 Paisude rajamise koondmahud Jalase maastikukaitseala veerežiimi taastamisalal

| Paisu tüüp | Materjal | Ühik | Tööde maht |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüüp 1 |  | tk | 377 |
|  | Pinnas | m³ | 3145 |
| Tüüp 2 |  | tk | 62 |
|  | Pinnas | m³ | 1800 |
| Tüüp 3 |  | tk | 34 |
|  | Pinnas | m³ | 355 |
| Tüüp 4 |  | tk | 108 |
|  | Pinnas | m³ | 1495 |
| Kokku |  | tk | 581 |
|  | Pinnas | m³ | 6795 |

Pais Tüüp 1 rajamine

Pais Tüüp 1 tuleb rajada kohapealsest pinnasest kraavi ristlõikele mehhaniseeritult ekskavaatoriga. Paisude jaoks vajalik materjal tuleb võtta kraavipervelt ja kraavivallist. Süvendite rajamisel tuleb jälgida paisu rajamise üldpõhimõtteid ja asjaolu, et süvenditest ei moodustuks alternatiivset voolusängi.

Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisängi puhastada ja süvendada 0,5 m ulatuses. Paisu asukohast kooritud taimestiku kamar tuleb tõsta kõrvale ja hiljem kasutada seda paisukehandi katmiseks. Tüüp 1 paisul tuleb rajada hari pikkusega vähemalt 2 m piki kraavi + paisu külgede kalle 1:1,5. Kraavisäng tuleb täita paisu asukohas pinnasega, sealjuures tihendada see iga 0,5 m paksuse kihi lisamisel. Rajatavate Tüüp 1 paisude laiendite/tiibade pikkused on 5 m või 10 m mõõdetuna kraavi servadest (vt tekstilisa 1 „Paisud kraavidel“).

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast 0,2 m kõrgem ning kraavisängi kohalt 0,5 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängi kohal. Paisu kehand tuleb katta pealt taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada paisukehandi taimestumist.

Tüüp 1 paisu ehitusjoonis graafilisel lisal 31/34.

Pais Tüüp 2 rajamine

Pais Tüüp 2 tuleb rajada kohapealsest pinnasest kraavi ristlõikele mehhaniseeritult ekskavaatoriga. Paisude jaoks vajalik materjal tuleb võtta kraavipervelt ja kraavivallist. Süvendite rajamisel tuleb jälgida paisu rajamise üldpõhimõtteid ja asjaolu, et süvenditest ei moodustuks alternatiivset voolusängi.

Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisängi puhastada ja süvendada 0,5 m ulatuses. Paisu asukohast kooritud taimestiku kamar tuleb tõsta kõrvale ja hiljem kasutada seda paisukehandi katmiseks. Tüüp 2 paisul tuleb rajada hari pikkusega vähemalt 3 m piki kraavi + paisu külgede kalle 1:1,5. Kraavisäng tuleb täita paisu asukohas pinnasega, sealjuures tihendada see iga 0,5 m paksuse kihi lisamisel. Rajatavate Tüüp 2 paisude laiendite/tiibade pikkused on 10 m või 15 m mõõdetuna kraavi servadest (vt tekstilisa 1 „Paisud kraavidel“).

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast 0,2 m kõrgem ning kraavisängi kohalt 0,5 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängi kohal. Paisu kehand tuleb katta pealt taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada paisukehandi taimestumist.

Tüüp 1 paisu ehitusjoonis graafilisel lisal 32/34.

Pais Tüüp 3 rajamine

Pais Tüüp 3 tuleb rajada kohapealsest pinnasest paralleelsetele või ristuvatele kraavidele, kus kraavide vahekaugus ei ole piisavalt lai, et oleks võimalik ehitada eraldiseisvad Tüüp 1 paisud. Paisud tuleb rajada kraavide ristlõikele mehhaniseeritult ekskavaatoriga. Paisude jaoks vajalik materjal tuleb võtta kraavide pervedelt ja kraavide vahelisest vanast teemuldest. Süvendite rajamisel tuleb jälgida paisu rajamise üldpõhimõtteid ja asjaolu, et süvenditest ei moodustuks alternatiivset voolusängi.

Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisängid puhastada ja süvendada 0,5 m ulatuses. Paisu asukohast kooritud taimestiku kamar tuleb tõsta kõrvale ja hiljem kasutada seda paisukehandi katmiseks. Tüüp 3 paisul tuleb rajada hari pikkusega vähemalt 2 m piki kraavi + paisu külgede kalle 1:1,5. Kraavisängid tuleb täita paisu asukohas pinnasega, sealjuures tihendada see iga 0,5 m paksuse kihi lisamisel. Rajatavate Tüüp 3 paisude laiendite/tiibade pikkused on 5 m mõõdetuna kraavi servadest.

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast 0,2 m kõrgem ning kraavisängide kohalt 0,5 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängide kohal. Paisu kehand tuleb katta pealt taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada paisukehandi taimestumist.

Tüüp 3 paisu ehitusjoonis on graafilisel lisal 33/34.

Paisu Tüüp 4 rajamine

Taastamisalal olevatele turbavõtutiikide ühenduskraavide ja tiikide kitsamate eendite sulgemiseks ja turbavõtutiikide jaotamiseks väiksemateks osadeks tuleb osaliselt kasutada nö „plommimise“ meetodit, kus kraavisäng/turbavõtuauk täidetakse piki kraavi/auku 2 m pikkuse pinnaspaisuga. Võrreldes teiste paisu konstruktsioonidega on tüüp 4 paisu harja kõrgus suurem (0,4 m maapinnast) ja laiendite pikkus väiksem (1 m). Kuna turbavõtuaugud on omavahel ühendatud lühikeste kraavidega (sügavus kuni 1,0 m), siis kraavisängi sulgemine paisu rajamise põhimõtteid jälgides aitab eraldada turbavõtutiike eraldi aladeks ning ühtlustada seeläbi ala veetaset. Seetõttu pole igal pool vajalik laiade turbavõtuaukude jagamine eraldi tsoonideks.

Täidetud asukoht tuleb tõsta ümbritsevast maapinnast 0,4 m kõrgemale ja laiendid siduda sujuvalt ümbritseva maapinnaga. Tüüp 4 paisu laius risti kraavi on võrdne kraavisängi/tiigi laiusega + laiendi pikkus 1 m mõlemale poole ja pikkuseks piki kraavi/tiiki on 2 m + külgede kalle 1:1,5-le. Pais Tüüp 4 tuleb rajada kraavidele ja aukudele mehhaniseeritult, mis tagab täidetud asukohtades paisude parema tihendatusse ja püsivuse suureveeperioodidel. Ühe „plommi“ jaoks vajalik keskmine materjali maht on ~6 m3, kuid see varieerub vastavalt kraavi/augu täpsetele mõõtmetele täitmise asukohas.

Pais Tüüp 4 ehitusjoonis on toodud graafilisel lisal 34/34.

Paisu Tüüp 4 ehitusjoonisel on toodud rajatava paisukehandi minimaalne ristlõige. Kui tööde teostamise ajal selgub, et tehnoloogiliselt on vastavate mõõtmetega paisukehandi rajamine raskendatud (eelkõige turbavõtu tiikide sulgemisel), siis võib tööde teostamise ajal paisude mõõtmeid suurendada, et tagada masinatega paisude rajamise võimalikkus (nt kui osutub vajalikuks paisukehandi peal sõitmine vms).

Kavandatud tegevused projektalade kaupa

Taastamistööde teostamisel Jalase maastikukaitseala veerežiimi taastamisala erinevatel lahustükkidel ehk projektaladel tuleb jälgida eelnevas peatükis toodud tööde üldpõhimõtteid ning lähtuda käesolevas peatükis toodud täpsustustest ning esitatud piirangutest.

Kavandatud tööd Sõbessoo loodenurga projektalal

Jalase maastikukaitseala veerežiimi taastamisala Sõbessoo loodenurga projektala asub Jalase maastikukaitseala Sõbessoo sihtkaitsevööndis (KLO1100335). Sõbessoo loodeosa projektalal ei tulene Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjast taastamistöödele ajalisi piiranguid. Küll aga tuleb arvestada tööde ajalisel planeerimisel linnurahuga ning kaitsealuste liikide elupaikadega taastamisala lähipiirkonnas, seetõttu saab Sõbessoo loodeosa projektalal töid teostada 1. august kuni 14. märtsini.

Sõbessoo loodenurga projektalal tuleb veerežiimi taastamiseks maksimaalses võimalikus ulatuses sulgeda alale jäävad kuivenduskraavid ning vanad turbavõtutiigid. Kraavide ja tiikide sulgemiseks on ette nähtud alale pinnaspaisude rajamine, mille täpne konstruktsioon sõltub kraavi ja tiigi parameetritest, kuhu neid rajatakse. Paisude rajamiseks tuleb teostada alal minimaalses vajalikus mahus trassiraied kraavidele ligipääsuks.

Sõbessoo loodenurga projektalal projekteeritud taastamistööd on näidatud graafilisel lisal 15/34.

Tabel 3.1 Kavandatavate tegevuste koondmahud Sõbessoo loodenurga projektalal

| Jrk nr | Töö nimetus | Mõõt-ühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trassiraied giljotiini või mootorsaega | ha | 2,09 |  |
| 2 | Ajutiste ülepääsude rajamine | tk | 2 |  |
| 3 | Raied paisude asukohas | ha | 0,52 |  |
| 4 | Kraavivallide likvideerimine | tuh m³ | 0,33 |  |
| 5 | Sulgetavate kraavide kogupikkus | km | 2,75 |  |
| 6 | Rajatavad paisud kokku | tk | 53 |  |
| 7 | Tüüp 1 paisude ehitamine | tk | 20 |  |
| 8 | Tüüp 2 paisude ehitamine | tk | 11 |  |
| 9 | Tüüp 3 paisude ehitamine | tk | 6 |  |
| 10 | Tüüp 4 paisude ehitamine | tk | 16 |  |

Sõbessoo loodenurga projektalal jäetakse täielikult või osaliselt lahti järgmised kraavid:

- Kraav K-1 pikettide vahemikus 8+00…15+50, kuna kraav on nimetatud lõigus piirikraaviks Jalase maastikukaitsealale ning taastamistöödega ei ole lubatud mõjutada maastikukaitseala piiridest välja jäävat majandusmetsa.

- Kraav K-2 selle alguses, piketist 3+00 ülesvoolu, kuna kraav on seotud eraomandisse kuuluva Hiie kinnistuga (katastritunnusega 66901:004:0440), mille omanik ei kooskõlastanud taastamistöid ning ei andnud luba oma kinnistul veerežiimi muutmiseks.

Trassiraied Sõbessoo loodenurga projektalal tuleb teostada jälgides trassiraiete üldiseid põhimõtteid (pt 2.2). Tööde teostamise käigus tuleb enne trassiraiete teostamist hinnata, kas kraavidele on võimalik ligi pääseda ilma trassiraieid teostamata, leides looduses liikumise trass puude vahelistes osades. Kraavidele ligipääsemine ilma trassiraieid teostamata peab olema eelistatud variant võrreldes trassiraiete teostamisega.

Tabel 3.2 Raiete tööde mahud Sõbessoo loodenurga projektalal

| Kraavi tähis | Trassi pikkus, m |  | Trassi laius, m |  | Raie paisude asukohas, m² | Trassiraie, ha | Raie kokku, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |  |  |
| Sõbessoo loodeosa projektala |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligipääs 1 | 95 |  | 5 |  |  | 0.05 | 0.05 |
| Ligipääs 2a | 60 |  | 5 |  |  | 0.03 | 0.03 |
| K-1 |  | 1335 |  | 6 | 1680 | 0.8 | 0.97 |
| K-1c | 40 |  | 6 |  | 240 | 0.02 | 0.05 |
| K-2 | 380 |  | 8 |  | 900 | 0.3 | 0.39 |
| PT-1 | 140 |  | 6 |  |  | 0.08 | 0.08 |
| PT-11 | 245 |  | 6 |  |  | 0.15 | 0.15 |
| K-4 |  | 290 |  | 6 | 480 | 0.17 | 0.22 |
| K-5 |  | 165 |  | 6 | 480 | 0.1 | 0.15 |
| K-6 | 15 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| K-7 | 20 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| K-8 |  |  |  |  | 120 |  | 0.01 |
| K-9 | 170 |  | 6 |  | 120 | 0.1 | 0.11 |
| K-10 |  | 30 |  | 6 | 120 | 0.02 | 0.03 |
| K-11 | 120 |  | 6 |  | 360 | 0.07 | 0.11 |
| K-12 | 105 |  | 6 |  | 360 | 0.06 | 0.1 |
| K-13 | 15 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| K-14 | 20 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| PT-9 ... P-13 | 115 |  | 5 |  | 240 | 0.06 | 0.08 |
| P-2 ... K-8 ... K-5 | 245 |  | 5 |  | 0 | 0.12 | 0.12 |
| Projektala kokku | 3070 |  |  |  | 5220 | 2.09 | 2.65 |

Sõbessoo loodenurga projektala tuleb taastamistööde käigus likvideerida ka kraavivallid vastavalt punktis 2.3 toodule. Kraavivallide likvideerimise mahud on esitatud tabelis 3.3.

Tabel 3.3 Kraavivallide likvideerimise mahud Sõbessoo loodenurga projektalal

| Kraavi tähis | Valli pikkus, m |  | Valli laius, m |  | Valli kõrgus, m |  | Mullatööde arvestuslik maht,m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |
| K-1 |  | 210 |  | 1.5…2.0 | 0.5 | 0.4…0.5 | 185 |
| K-2 | 280 |  | 5.0 |  | 0.1 |  | 140 |
| Kokku | 490 |  |  |  |  |  | 325 |

Kavandatud tööd Sõbessoo kagunurga projektalal

Jalase maastikukaitseala veerežiimi taastamisala Sõbessoo kagunurga projektala asub Jalase maastikukaitseala Sõbessoo sihtkaitsevööndis (KLO1100335). Sõbessoo loodeosa projektalal ei tulene Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjast taastamistöödele ajalisi piiranguid. Küll aga tuleb arvestada tööde ajalisel planeerimisel linnurahuga, seetõttu saab Sõbessoo kagunurga projektalal töid teostada 1. augustist kuni 14. märtsini.

Vastavalt Keskkonnaameti kooskõlastuskirjale tuleb looduskaitseliste liikide elupaikade mitte rikkumiseks Sõbessoo projektalal lähtuda järgmisest:

- Ala lõunapiiril asuva Jalase kraavi ja sinisamblike kasvukohta piirkonnas tuleb vältida tööde tegemisel, sh masinatega liikumisel ja paisude rajamisel kasvukoha rikkumist;

- Kraavi K-40 piirkonnas asub kaitsealuse liigi sambla helleri leiupaik, enne tööde algust tuleb see välja märkida ja tähistada vältimaks tööde tegemisega kasvukoha rikkumist.

Juhul kui tööde tegemisel ei ole võimalik tagada Keskkonnaameti kooskõlastuses määratud tingimusi, tulebt tööd antud piirkonnas ära jätta või teha alternatiivsel viisil

Sõbessoo kagunurga projektalal tuleb veerežiimi taastamiseks maksimaalses võimalikus ulatuses sulgeda alale jäävad kuivenduskraavid ning vanad turbavõtutiigid. Taastamistööde projekteerimisel on arvestatud II kategooria kaitsealuse samblaliigi sinisammal (Saelania glaucescens) leiukohaga taastamisala lõunaosas Jalase peakraavi kaldal. Liigi levikuandmete täpsustamiseks ja võimalike mõjude hindamiseks telliti projekti raames inventuur, mille andmed on leitavad tekstilisas 2.

Kooskõlastatud ligipääs objektile on vaid ala põhjast (ligipääs 5). Lõunaosast, mööda olemasolevat pinnasteed, ligipääsu (ligipääs nr 6) ei olnud võimalik maaomanikega kokku leppida. Küll on projektis ette nähtud ligipääsu nr 6 osas trassiraie, mis paikneb riigi kinnistul. Antud trassi võib rajuda vaid olukorras, kus on saavutatud teiste maaomanikega kokkulepe antud ligipääsu kasutamiseks. Tööde sujuvamaks korraldamiseks võib tellija või töövõtja kooskõlastuste saamisel antud ligipääsu kasutusele võtta.

Ala lääneosas kulgeb laudtee. Laudtee piirkonnas tehtavateks töödeks, sh laudtee trajektoori ületamiseks tuleb laudtee ajutiselt ülesse võtta sellises mahus, et oleks tagatud selle konstruktsiooniline säilimine. Laudtee tuleb taastada koheselt pärast vahetus asukohas töö lõpetamist. Laudtee piirkonnas tööde tegemisel tuleb matkatee algusesse paigaldada ajutine teavitus laudtee kasutatavuse kohta. Täpne laudtee ajutine eemaldamise asukoht tuleb kokku leppida tööde juhiga.

Sõbessoo kagunurga projektala jääb lõunaosas eraomandisse kuuluvale Reinu kinnistule (katastritunnusega 66901:004:0460). Kooskõlastust taastamistööde teostamiseks Reinu kinnistuga kattuvalt projekteerimistööde käigus ei saadud ning sellelt tulenevalt on taastamistööde projekteerid selliselt, et Reinu kinnistul taastamistöid ei teostata ning samuti ei mõjutata kinnistu olemasolevat veerežiimi.

Sõbessoo kagunurga projektalal projekteeritud taastamistööd on näidatud graafilisel lisal 16/34.

Tabel 3.4 Kavandatavate tegevuste koondmahud Sõbessoo kagunurga projektalal

| Jrk nr | Tööde kirjeldus või kulude kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trassiraied giljotiini või mootorsaega | ha | 9,72 |  |
| 2 | Ajutiste ülepääsude rajamine | tk | 3 |  |
| 3 | Raied paisude asukohas | ha | 3,49 |  |
| 4 | Turbaaunade likvideerimine | tuh m³ | 0.44 |  |
| 5 | Sulgetavate kraavide kogupikkus | km | 13.52 |  |
| 6 | Rajatavad paisud kokku | tk | 331 |  |
| 7 | Tüüp 1 paisude ehitamine | tk | 213 |  |
| 8 | Tüüp 2 paisude ehitamine | tk | 31 |  |
| 9 | Tüüp 3 paisude ehitamine | tk | 9 |  |
| 10 | Tüüp 4 paisude ehitamine | tk | 78 |  |

Sõbessoo kagunurga projektalal jäetakse täielikult või osaliselt lahti järgmised kraavid:

- Osaliselt kraavid K-47, K-48, K-49 ja K-50, kuna nende lõunapoolsesse otsa jääb kaitsealuse liigi sinisambla leiukoht.

- Kogu ulatuses kraav K-52, kuna jääb eramandisse kuuluvale kinnistule Reinu (katastritunnusega 66901:004:0460), mille omanik ei kooskõlastanud taastamistöid ning ei olnud nõud veerežiimi muutmisega omal maal. Seetõttu ei ole lubatud eramaal ka masinatega liikumine ning puude raie liikumistrassi rajamiseks.

Trassiraied Sõbessoo kagunurga projektalal tuleb teostada jälgides trassiraiete üldiseid põhimõtteid (pt 2.2). Tööde teostamise käigus tuleb enne trassiraiete teostamist hinnata, kas kraavidele on võimalik ligi pääseda ilma trassiraieid teostamata, leides looduses liikumise trass puude vahelistes osades. Kraavidele ligipääsemine ilma trassiraieid teostamata peab olema eelistatud variant võrreldes trassiraiete teostamisega. Trassiraiete mahud Sõbessoo kagunurga projektalal on toodud tabelis 3.5.

Tabel 3.5 Raiete tööde mahud Sõbessoo kagunurga projektalal

| Kraavi tähis | Trassi pikkus, m |  | Trassi laius, m |  | Raie paisude asukohas, m² | Trassiraie, ha | Raie kokku, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |  |  |
| Sõbessoo kagunurga projektala |  |  |  |  |  |  |  |
| K-1 | 640 |  | 6 |  | 1440 | 0.38 | 0.53 |
| K-2 | 650 |  | 6 |  | 1440 | 0.39 | 0.53 |
| K-3 | 665 |  | 6 |  | 1440 | 0.4 | 0.54 |
| K-4 | 655 |  | 6 |  | 1440 | 0.39 | 0.54 |
| K-5 | 780 |  | 6 |  | 1680 | 0.47 | 0.64 |
| K-6 | 420 | 275 | 6 | 6 | 1440 | 0.42 | 0.56 |
| K-6 ... P1-11 | 140 |  | 5 |  |  | 0.07 | 0.07 |
| P6-8 ... P1-3 | 140 |  | 5 |  |  | 0.07 | 0.07 |
| K-7 ... P1-1 | 100 |  | 5 |  |  | 0.05 | 0.05 |
| K1 ... K-18 | 355 |  | 5 |  |  | 0.18 | 0.18 |
| K-7a |  | 100 |  | 6 | 240 | 0.06 | 0.08 |
| K-7b |  | 285 |  | 6 | 530 | 0.17 | 0.22 |
| K-8 | 50 |  | 6 |  | 240 | 0.03 | 0.05 |
| K-9 | 70 |  | 6 |  | 240 | 0.04 | 0.07 |
| K-10 | 80 |  | 6 |  | 240 | 0.05 | 0.07 |
| K-11 |  | 95 |  | 6 | 360 | 0.06 | 0.09 |
| K-12 | 75 | 15 | 6 | 6 | 240 | 0.05 | 0.08 |
| K-13a | 150 |  | 6 |  | 360 | 0.09 | 0.13 |
| K-13b |  |  |  |  | 360 | 0 | 0.04 |
| K-14 | 130 |  | 6 |  | 480 | 0.08 | 0.13 |
| K-14a | 20 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| K-14b |  | 55 |  | 6 | 120 | 0.03 | 0.05 |
| K-15 |  | 80 |  | 6 | 100 | 0.05 | 0.06 |
| K-16 |  |  |  |  | 150 | 0 | 0.02 |
| K-17 |  | 105 |  | 6 | 450 | 0.06 | 0.11 |
| K-17 ... K-18 | 65 |  | 5 |  |  | 0.03 | 0.03 |
| K-18 | 40 |  | 6 |  | 240 | 0.02 | 0.05 |
| K-18 ... K-24 | 135 |  | 5 |  |  | 0.07 | 0.07 |
| K-19 | 115 |  | 6 |  | 480 | 0.07 | 0.12 |
| Ligipääs K-20 | 175 |  | 6 |  |  | 0.11 | 0.11 |
| K-20 |  | 100 |  | 6 | 360 | 0.06 | 0.1 |
| K-21 | 90 |  | 6 |  | 240 | 0.05 | 0.08 |
| K-21a | 85 |  | 6 |  | 160 | 0.05 | 0.07 |
| K-22 |  | 135 |  | 6 | 360 | 0.08 | 0.12 |
| K-23 | 305 |  | 6 |  | 600 | 0.18 | 0.24 |
| K-24 | 495 |  | 6 |  | 1080 | 0.3 | 0.41 |
| K-25 |  |  |  |  | 240 | 0 | 0.02 |
| K-26 | 60 |  | 6 |  | 240 | 0.04 | 0.06 |
| K-27 |  | 200 |  | 6 | 480 | 0.12 | 0.17 |
| K-27a | 15 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| K-27 ... K-28 | 30 |  | 5 |  |  | 0.02 | 0.02 |
| K-28 |  | 205 |  | 6 | 600 | 0.12 | 0.18 |
| K-28 ... K-29 | 50 |  | 5 |  |  |  | 0.03 |
| K-29 |  | 75 |  | 6 | 240 | 0.05 | 0.07 |
| K-30 |  | 85 |  | 6 | 360 | 0.05 | 0.09 |
| K-31 | 145 |  | 6 |  | 480 | 0.09 | 0.14 |
| K-32 | 200 |  | 6 |  | 720 | 0.12 | 0.19 |
| K-33 | 140 |  | 6 |  | 480 | 0.08 | 0.13 |
| K-34 | 145 |  | 6 |  | 360 | 0.09 | 0.12 |
| K-35 | 150 |  | 6 |  | 480 | 0.09 | 0.14 |
| K-36a | 250 |  | 6 |  | 480 | 0.15 | 0.2 |
| K-36b | 175 |  | 6 |  |  | 0.11 | 0.11 |
| K-37a | 220 | 15 | 6 | 6 | 480 | 0.14 | 0.19 |
| K-37c |  |  |  |  | 120 | 0 | 0.01 |
| K-38 |  | 185 |  | 6 | 360 | 0.11 | 0.15 |
| K-39 | 430 |  | 6 |  | 600 | 0.26 | 0.32 |
| K-40 | 45 |  | 6 |  | 240 | 0.03 | 0.05 |
| K-41 |  | 50 |  | 6 | 240 | 0.03 | 0.05 |
| K-42 | 75 |  | 6 |  | 420 | 0.05 | 0.09 |
| K-42a |  |  |  |  | 120 | 0 | 0.01 |
| K-43 |  | 80 |  | 6 | 360 | 0.05 | 0.08 |
| K-44 | 85 |  | 6 |  | 360 | 0.05 | 0.09 |
| K-45 |  | 175 |  | 6 | 360 | 0.11 | 0.14 |
| K-46 | 70 |  | 6 |  | 240 | 0.04 | 0.07 |
| K-47 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0.01 |
| K-48 | 40 |  | 6 |  | 360 | 0.02 | 0.06 |
| K-49 |  | 45 |  | 6 | 360 | 0.03 | 0.06 |
| K-50 | 80 |  | 6 |  | 240 | 0.05 | 0.07 |
| K-51 |  | 45 |  | 6 | 240 | 0.03 | 0.05 |
| Ligipääs K-53 | 230 |  | 6 |  |  | 0.14 | 0.14 |
| K-53 |  | 60 |  | 6 | 240 | 0.04 | 0.06 |
| Ligipääs K-54 | 125 |  | 6 |  |  | 0.08 | 0.08 |
| K-54 | 85 |  | 6 |  | 360 | 0.05 | 0.09 |
| K-55 | 20 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| K-56 | 145 |  | 6 |  | 240 | 0.09 | 0.11 |
| K-57 | 135 |  | 6 |  | 240 | 0.08 | 0.11 |
| K-58 |  | 65 |  | 6 | 360 | 0.04 | 0.08 |
| K-59 |  | 70 |  | 6 | 360 | 0.04 | 0.08 |
| K-60 | 55 |  | 6 |  | 240 | 0.03 | 0.06 |
| K-61 |  | 65 |  | 6 | 240 | 0.04 | 0.06 |
| K-62 |  | 45 |  | 6 | 240 | 0.03 | 0.05 |
| T-3 | 95 |  | 5 |  |  | 0.05 | 0.05 |
| T-5a |  | 135 |  | 6 | 240 | 0.08 | 0.11 |
| Ligipääs T-5b | 40 |  | 6 |  |  | 0.02 | 0.02 |
| T-5b | 115 |  | 6 |  | 120 | 0.07 | 0.08 |
| K-14a T-5c | 270 |  | 6 |  | 120 | 0.16 | 0.17 |
| T-6 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0.01 |
| T-7a | 105 |  | 6 |  | 240 | 0.06 | 0.09 |
| Ligipääs T-7 paisudele | 40 |  | 6 |  |  | 0.02 | 0.02 |
| Ligipääs T-8 paisule | 20 |  | 6 |  |  | 0.01 | 0.01 |
| T-9a | 125 |  | 6 |  | 420 | 0.08 | 0.12 |
| T-9b | 75 |  | 6 |  | 240 | 0.05 | 0.07 |
| T-9c |  | 75 |  | 6 | 240 | 0.05 | 0.07 |
| T-10 |  | 145 |  | 6 | 240 | 0.09 | 0.11 |
| T-10c |  | 60 |  | 6 | 240 | 0.04 | 0.06 |
| T-11 |  | 150 |  | 5 | 240 | 0.08 | 0.1 |
| T-12 |  | 15 |  | 5 | 120 | 0.01 | 0.02 |
| T-12a | 80 |  | 6 |  | 480 | 0.05 | 0.1 |
| T-12b |  | 90 |  | 6 | 120 | 0.05 | 0.07 |
| PT5-2 | 15 |  | 5 |  | 240 | 0.01 | 0.03 |
| PT6-2 | 55 |  | 5 |  | 120 | 0.03 | 0.04 |
| PT13-1 | 50 |  | 5 |  | 120 | 0.03 | 0.04 |
| PT13-2 ... PT13-4 | 50 |  | 5 |  | 120 | 0.03 | 0.04 |
| PT13-6 ... PT12-4 | 410 |  | 5 |  |  | 0.21 | 0.21 |
| T-13b | 50 |  | 6 |  | 240 | 0.03 | 0.05 |
| PT14-1 | 55 |  | 6 |  |  | 0.03 | 0.03 |
| PT14-2 | 140 |  | 6 |  |  | 0.08 | 0.08 |
| PT15-3 | 225 |  | 6 |  | 120 | 0.14 | 0.15 |
| PT16-1 | 150 |  | 5 |  |  | 0.08 | 0.08 |
| PT16-2 | 100 |  | 6 |  |  | 0.06 | 0.06 |
| T-18a |  | 40 |  | 6 | 240 | 0.02 | 0.05 |
| PT18-2 | 110 |  | 6 |  |  | 0.07 | 0.07 |
| PT20-2 | 65 |  | 6 |  |  | 0.04 | 0.04 |
| PT20-5 | 190 |  | 6 |  |  | 0.11 | 0.11 |
| T19c-K37a | 50 |  | 5 |  |  |  | 0.03 |
| T-19c ... P39-2 | 75 |  | 5 |  |  |  | 0.04 |
| T-21a | 65 |  | 6 |  | 300 | 0.04 | 0.07 |
| T-22a |  | 85 |  | 6 |  | 0.05 | 0.05 |
| T-22b | 85 |  | 6 |  |  | 0.05 | 0.05 |
| PT22-1 | 45 |  | 6 |  |  | 0.03 | 0.03 |
| PT22-2 | 30 |  | 6 |  |  | 0.02 | 0.02 |
| T-23 | 50 |  | 6 |  | 120 | 0.03 | 0.04 |
| PT23-3 | 50 |  | 6 |  |  | 0.03 | 0.03 |
| T-24b | 15 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| PT24-2 | 50 |  | 6 |  | 240 | 0.03 | 0.05 |
| P-19-3 | 115 |  | 5 |  |  | 0.06 | 0.06 |
| Ligipääs 8 | 110 |  | 5 |  |  |  | 0.06 |
| Projektala kokku | 16475 |  |  |  | 34930 | 9.72 | 13.37 |

Kraavide ja turbavõtutiikide sulgemiseks tuleb Sõbessoo kagunurga projektalale rajada pinnaspaisud. Rajatavate paisude asukohad on toodud graafilisel lisal 16/34 ning paisude parameetrid on toodud tekstilisas 1.

Sõbessoo kagunurga projektala põhjaossa kraavide K-8 ja T-9a vahelisse alasse jäävad mitmed vanad turbapätside aunad/riidad, mis tuleb taastamistöödega likvideerida, samuti on turbariidad ka kraavi K-1 idapoolsel kaldal. Nendest tekkivat materjali saab kasutada pinnaspaisude rajamisel või kasutada täiendavalt kraavisängide täitmiseks. Taastamisalal ladustatud turbaaunade maht on ~435 m3. Ühes aunas keskmiselt ladustatud materjali maht on ~10 m3.

Projektala lõunaosas asub Eestis ainus teadaolev II kaitsekategooria liigi leiukoht ning võimalikku taastamistööde mõju on hinnatud tekstilisas 2 „2. Kaitsealuse samblaliigi levikuala täpsustamine ja kaardistamine seoses Jalase MKA soode veerežiimi taastamistööde projekteerimisega“. Vastavalt töös esitatud tulemustele ja soovitustele on jäetud kraavide K-47…K-50 lõunapoolsed otsad avatuks ning taastamistöid seal ette ei nähta. Sinisambla laiukoha ja taastamistööde teostamise ala vahele jääb ~30 m laiune puhverala, mis tagab taastamistööde teostamisel ja selle järgselt kaitsealuse liigi leiukohta säilimise.

Sõbessoo kagunurga projektalale jääb RMK külastuskorraldusosakonna Jalase loodusrada (graafiline lisa 2/34). Loodusrada on 2 km pikkune ning saab alguse Jalase - Ohukotsu tee ääres asuvast puhkekohast. Sõbessoo kagunuga taastamisalale jääb loodusraja 0,7 km pikkune laudtee lõik, mis kulgeb Sõbessoo sihtkaitsevööndis Jalase peakraavist kuni Jalase järveni. Taastamistööd Sõbessoo kagunurga projektalal on projekteeritud selliselt, et taastamistöödega ei mõjutata loodusraja kasutatavust. Võimalusel on rajatavad paisud projekteeritud loodusrajast kaugemale. Taastamistööde teostamisel ei tohi loodusrada kahjustada, juhul, kui tööde käigus see siiski juhtub, tuleb loodusrada peale tööde lõpetamist korrastada ja taastada. Masinatega üle laudtee trajektoori liikumiseks tuleb see ajutiselt demonteerida ja kohselt ka uuesti paigaldada või tagada samaväärne ajutine liikumisvõimalus laudteel.

Kavandatud tööd Illesoo projektalal

Jalase maastikukaitseala veerežiimi taastamisala Illesoo projektala asub Jalase maastikukaitseala Kõrvetaguse sihtkaitsevööndis (KLO1100322). Vastavalt Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjale on Kõrvetaguse sihtkaitsevööndis keelatud inimeste viibimine 1. veebruarist kuni 30. juunini, välja arvatud kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel. Samuti tuleb arvestada tööde ajalisel planeerimisel linnurahuga ja kattumisega metsise elupaigaga, seetõttu saab Illesoo projektalal töid teostada 1. juulist kuni 31. jaanuarinini.

Illesoo projektalal tuleb veerežiimi taastamiseks maksimaalses võimalikus ulatuses sulgeda alale jäävad kuivenduskraavid ning vanad turbavõtutiigid. Kraavide ja tiikide sulgemiseks on ette nähtud alale pinnaspaisude rajamine, mille täpne konstruktsioon sõltub kraavi ja tiigi parameetritest, kuhu neid rajatakse. Paisude rajamiseks tuleb teostada alal minimaalses vajalikus mahus trassiraied kraavidele ligipääsuks.

Illesoo projektalal projekteeritud taastamistööd on näidatud graafilisel lisal 17/34.

Tabel 3.6 Kavandatavate tegevuste koondmahud Illesoo projektalal

| Jrk nr | Tööde kirjeldus või kulude kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trassiraied giljotiini või mootorsaega | ha | 4,79 |  |
| 2 | Ajutiste ülepääsude rajamine | tk | 2 |  |
| 3 | Raied paisude asukohas | ha | 1,70 |  |
| 5 | Sulgetavate kraavide kogupikkus | km | 7,27 |  |
| 6 | Rajatavad paisud kokku | tk | 149 |  |
| 7 | Tüüp 1 paisude ehitamine | tk | 110 |  |
| 8 | Tüüp 2 paisude ehitamine | tk | 20 |  |
| 9 | Tüüp 3 paisode ehitamine | tk | 3 |  |
| 10 | Tüüp 4 paisude ehitamine | tk | 16 |  |

Illesoo projektala kattub selle põhjaosas eraomandisse kuuluvate kinnistutega Metsaneo (katastritunnusega 65401:001:0760) ja Rahkemäe (katastritunnusega 65401:001:0115). Projekteerimistööde käigus saadi kooskõlastus Metsaneo kinnistu omanikult taastamistööde teostamiseks kinnistuga kattuvalt, Rahkemäe kinnistul taastamistöid selle omanik ei kooskõlastanud. Sellest tulenevalt on taastamistööde projekteerid selliselt, et Rahkemäe kinnistul taastamistöid ei teostata ning samuti ei mõjutata kinnistul olemasolevat veerežiimi.

Illesoo projektalal jäetakse täielikult või osaliselt lahti järgmised kraavid:

- Kraav K-1 pikettide vahemikus 3+00…5+29, kuna selles lõigus on kraav riigile kuuluva kinnistu ja eraomandisse kuuluva Rahkemäe kinnistu piirikraaviks ning taastamistöödega pole lubatud Rahkemäe kinnistu veerežiimi mõjutamine.

- Kraavid K-1a ja K-1b, kuna kattuvad eraomandisse kuuluva Rahkemäe kinnistuga ning taastamistöödega pole lubatud Rahkemäe kinnistu veerežiimi mõjutamine.

Trassiraied Illesoo projektalal tuleb teostada jälgides trassiraiete üldiseid põhimõtteid (pt 2.2). Tööde teostamise käigus tuleb enne trassiraiete teostamist hinnata, kas kraavidele on võimalik ligi pääseda ilma trassiraieid teostamata, leides looduses liikumise trass puude vahelistes osades. Kraavidele ligipääsemine ilma trassiraieid teostamata peab olema eelistatud variant võrreldes trassiraiete teostamisega. Trassiraiete mahud Illesoo projektalal on toodud tabelis 3.7.

Tabel 3.7 Raiete tööde mahud Illesoo projektalal

| Kraavi tähis | Trassi pikkus, m |  | Trassi laius, m |  | Raie paisude asukohas, m² | Trassiraie, ha | Raie kokku, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |  |  |
| Illesoo projektala |  |  |  |  |  |  |  |
| K-1 | 110 | 575 | 6 | 6 | 1200 | 0.41 | 0.53 |
| K-1a |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| K-1b |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| K-1g | 15 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| K-1h |  | 20 |  | 6 | 120 | 0.01 | 0.02 |
| K-1i | 10 |  | 6 |  | 120 | 0.01 | 0.02 |
| K-1j |  | 80 |  | 6 | 120 | 0.05 | 0.06 |
| K-1k | 95 |  | 6 |  | 120 | 0.06 | 0.07 |
| K-1l | 30 |  | 6 |  | 120 | 0.02 | 0.03 |
| K-1r |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| K-2 |  | 65 |  | 6 | 240 | 0.04 | 0.06 |
| K-3 | 165 |  | 6 |  | 480 | 0.1 | 0.15 |
| K-4 | 265 |  | 6 |  | 600 | 0.16 | 0.22 |
| K-5 | 265 |  | 6 |  | 480 | 0.16 | 0.21 |
| K-6 | 375 |  | 6 |  | 840 | 0.23 | 0.31 |
| K-7 |  | 105 |  | 6 | 360 | 0.06 | 0.1 |
| K-8 | 825 |  | 6 |  | 1560 | 0.5 | 0.65 |
| K-8 ... K-10a | 150 |  | 5 |  |  |  | 0.08 |
| K-8a | 35 |  | 6 |  | 240 | 0.02 | 0.05 |
| K-V1a |  | 50 |  | 6 | 120 | 0.03 | 0.04 |
| PV1-1 | 125 |  | 5 |  | 360 | 0.06 | 0.1 |
| PV2-2 | 35 |  | 5 |  | 360 | 0.02 | 0.05 |
| PV5-1 | 95 |  | 5 |  | 360 | 0.05 | 0.08 |
| PV3-1 | 30 |  | 5 |  | 120 | 0.02 | 0.03 |
| P9-15 | 75 |  | 5 |  | 120 | 0.04 | 0.05 |
| P9-17 | 150 |  | 5 |  | 120 | 0.08 | 0.09 |
| P9-18 | 75 |  | 5 |  | 120 | 0.04 | 0.05 |
| P10a-2 ...P11-1 | 170 |  | 5 |  |  | 0.09 | 0.09 |
| K-9 | 215 | 110 | 6 | 6 | 720 | 0.2 | 0.27 |
| K-9a |  |  |  |  | 120 | 0 | 0.01 |
| K-9b |  |  |  |  | 120 | 0 | 0.01 |
| K-9d | 60 |  | 6 |  | 120 | 0.04 | 0.05 |
| K-9e |  |  |  |  | 120 | 0 | 0.01 |
| K-9f |  | 45 |  | 6 | 120 | 0.03 | 0.04 |
| K-10 |  | 960 |  | 6 | 1440 | 0.58 | 0.72 |
| K-10a |  | 45 |  | 6 | 240 | 0.03 | 0.05 |
| K-11 | 710 |  | 6 |  | 1080 | 0.43 | 0.53 |
| K-12 |  |  |  |  | 120 |  | 0.01 |
| K-13 |  | 80 |  | 6 | 240 | 0.05 | 0.07 |
| K-14 | 115 |  | 6 |  | 360 | 0.07 | 0.11 |
| K-15 |  | 120 |  | 6 | 360 | 0.07 | 0.11 |
| K-16 | 110 |  | 6 |  | 240 | 0.07 | 0.09 |
| K-17 |  | 60 |  | 6 | 240 | 0.04 | 0.06 |
| K-17a |  |  |  |  | 100 |  | 0.01 |
| K-18 | 45 | 850 | 6 | 6 | 1680 | 0.54 | 0.71 |
| K-18a |  | 105 |  | 6 | 240 | 0.06 | 0.09 |
| Ligipääs K-19 | 60 |  | 6 |  |  | 0.04 | 0.04 |
| K-19 |  | 275 |  | 6 | 480 | 0.17 | 0.21 |
| Ligipääs K-20 | 75 |  | 6 |  |  | 0.05 | 0.05 |
| K-20 |  | 80 |  | 6 | 240 | 0.05 | 0.07 |
| K-20a |  |  |  |  | 120 |  | 0.01 |
| K-20b |  |  |  |  | 120 |  | 0.01 |
| Projektala kokku | 8110 |  |  |  | 17020 | 4.79 | 6.5 |

Kraavide ja turbavõtu tiikide sulgemiseks tuleb Illesoo projektalale rajada pinnaspaisud. Rajatavate paisude asukohad on toodud graafilisel lisal 17/34 ning paisude parameetrid on toodud tekstilisas 1.

Kraavide K-13, K-14, K-15, K-16, K-17 ja K-18 läänepoolsed paisud on projekteeritud projektala piiriks oleva kraavi kraavimuldele ning paisu rajamisel tuleb taastada kraavivall, mis takistab edaspidi vee väljaliikumist taastamisalalt. Selleks tuleb paisude P13-2, P14-3, P15-3, P16-2, P17-2 ja P18-14 asukohas täita kraavisäng ja olemasoleva kraavivalli vaheline osa lausaliselt, tõstes täidetud ala maapinda vähemalt 0,5 m võrra ja viia see sujuvalt kokku ümbritseva maapinnaga või olemasoleva muldega.

Paisu P1-10 korral on tegemist ol ol turbatiikide väljavoolu kraavide sulgemisega ühe 250 m pikkuse valliga (tüüp 4 joonis).

Kavandatud tööd Kõrvetaguse projektalal

Jalase maastikukaitseala veerežiimi taastamisala Kõrvetaguse projektala asub Jalase maastikukaitseala Kõrvetaguse sihtkaitsevööndis (KLO1100322) ja Jalase piiranguvööndis (KLO1100326). Vastavalt Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjale on Kõrvetaguse sihtkaitsevööndis keelatud inimeste viibimine 1. veebruarist kuni 30. juunini, välja arvatud kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel. Samuti tuleb arvestada tööde ajalisel planeerimisel linnurahuga ja kattumisega metsise elupaigaga, seetõttu saab Kõrvetaguse projektalal töid teostada 1. juulist kuni 31. jaanuarini.

Vastavalt Keskkonnaameti kooskõlastuskirjale tuleb looduskaitseliste liikide elupaikade mitte rikkumiseks Kõrvetaguse projektalal kraavidel K-1 ja K-2 lähtuda järgmisest:

- Vältida kraavitrassidel liikumisel kaitsealuste liikide kasvukohtade hävitamist.

- Paisud rajada vaid juhul kui kaitsealuste liikide kasvukohti ei rikuta;

Selleks, et tagada kaitsealuste liikide kasvukohtade säilimine, tuleb enne raie ja pinnastööde tegemist kasvukohad tööde kontaktalal välja märkida ning tähistada, vajadusel võib liikumistrajektoore ja paisude muuta. Juhul kui tööde tegemine ei ole nendel tingimustel võimlik, tuleb need tegemata jätta või uuesti kavandada.

Kõrvetaguse projektalal tuleb veerežiimi taastamiseks maksimaalses võimalikus ulatuses sulgeda alale jäävad kuivenduskraavid ning vanad turbavõtutiigid. Kraavide ja tiikide sulgemiseks on ette nähtud alale pinnaspaisude rajamine, mille täpne konstruktsioon sõltub kraavi ja tiigi parameetritest, kuhu neid rajatakse. Paisude rajamiseks tuleb teostada alal minimaalses vajalikus mahus trassiraied kraavidele ligipääsuks.

Kõrvetaguse projektalal projekteeritud taastamistööd on näidatud graafilisel lisal 18/34.

Kõrvetaguse projektala külgneb ja kattub mitmete eraomandisse kuuluvate kinnistutega. Projektalast itta jäävad eraomandisse kuuluvad kinnistud Lepparu (katastritunnusega 65401:001:0169), Arupõllu (katastritunnusega 65401:001:0170) ja Onni (katastritunnusega 65401:002:0143). Projektalast läände jääb eraomandisse kuuluv Parka kinnistu (katastritunnusega 65401:001:0070). Nimetatud kinnistutel taastamistööde teostamist nende omanikud ei kooskõlastanud. Sellest tulenevalt on taastamistööde projekteerid selliselt, et Lepparu, Arupõllu, Onni ja Parka kinnistutel taastamistöid ei teostata ning samuti ei mõjutata kinnistute olemasolevat veerežiimi.

Tabel 3.8 Kavandatavate tegevuste koondmahud Kõrvetaguse projektalal

| Jrk nr | Tööde kirjeldus või kulude kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trassiraied giljotiini või mootorsaega | ha | 2.17 |  |
| 2 | Ajutiste ülepääsude rajamine | tk | 2 |  |
| 3 | Raied paisude asukohas | ha | 0.86 |  |
| 5 | Sulgetavate kraavide kogupikkus | km | 6,17 |  |
| 6 | Rajatavad paisud kokku | tk | 45 |  |
| 7 | Tüüp 1 paisude ehitamine | tk | 30 |  |
| 8 | Tüüp 3 paisude ehitamine | tk | 15 |  |

Kõrvetaguse projektalal jäetakse täielikult või osaliselt lahti järgmised kraavid:

- Kraav K-3 kuni piketini 3+46, kraav K-4 ning K-5 piketini 0+50, kuna eraomandisse kuuluvate Lepparu, Arupõllu ja Onni kinnistute omanikud ei kooskõlastanud oma maadel taastamistööde teostamist ja kinnistute veerežiimi mõjutamist.

- Kraavid K-7 ja K-8, kuna on piirikraavideks riigile kinnistu ja eraomandisse kuuluva kinnistu Parka (katastritunnusega 65401:001:0070) ning Parka kinnistu omanik ei kooskõlastanud taastamistööde teostamist oma kinnistuga kattuvalt.

Trassiraied Kõrvetaguse projektalal tuleb teostada jälgides trassiraiete üldiseid põhimõtteid (pt 2.2). Tööde teostamise käigus tuleb enne trassiraiete teostamist hinnata, kas kraavidele on võimalik ligi pääseda ilma trassiraieid teostamata, leides looduses liikumise trass puude vahelistes osades. Kraavidele ligipääsemine ilma trassiraieid teostamata peab olema eelistatud variant võrreldes trassiraiete teostamisega. Trassiraiete mahud Kõrvetaguse projektalal on toodud tabelis 3.9.

Tabel 3.9 Raiete tööde mahud Kõrvetaguse projektalal

| Kraavi tähis | Trassi pikkus, m |  | Trassi laius, m |  | Raie paisude asukohas, m² | Trassiraie, ha | Raie kokku, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |  |  |
| Kõrvetaguse raba projektala |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligipääs | 300 |  | 5 |  |  | 0.15 | 0.15 |
| K-1 |  | 635 |  | 6 | 960 | 0.38 | 0.48 |
| K-2 |  | 485 |  | 6 | 600 | 0.29 | 0.35 |
| K-2a |  |  |  |  | 120 | 0 | 0.01 |
| K-3 | 405 | 760 | 6 | 6 | 1440 | 0.7 | 0.84 |
| K-5 | 50 | 160 | 6 | 6 | 360 | 0.13 | 0.16 |
| K-6 | 15 |  | 6 |  | 240 | 0.01 | 0.03 |
| K-9 |  | 100 |  | 6 | 240 | 0.06 | 0.08 |
| K-10 |  | 135 |  | 6 | 400 | 0.08 | 0.12 |
| K-14 ... K-23 | 390 |  | 5 |  |  | 0.2 | 0.2 |
| K-14 | 25 |  | 6 |  | 600 | 0.02 | 0.08 |
| K-16 | 20 |  | 6 |  | 600 | 0.01 | 0.07 |
| K-17 |  |  |  |  | 240 | 0 | 0.02 |
| K-19 | 30 |  | 6 |  | 800 | 0.02 | 0.1 |
| K-21 | 30 |  | 6 |  | 800 | 0.02 | 0.1 |
| K-23 | 25 |  | 6 |  | 800 | 0.02 | 0.1 |
| K-24 | 140 |  | 6 |  | 360 | 0.08 | 0.12 |
| Projektala kokku | 3705 |  |  |  | 8560 | 2.17 | 3.01 |

Kraavide sulgemiseks tuleb Kõrvetaguse projektalale rajada pinnaspaisud. Rajatavate paisude asukohad on toodud graafilisel lisal 18/34 ning paisude parameetrid on toodud tekstilisas 1.

Ligipääsud

Taastamisala lahustükke ei läbi ükski tee, samuti ei piirne taastamisala ühegi teega, seega ei mõjutata planeeritud töödega piirkonna teede püsivust ja kasutatavust.

Ligipääsuks taastamisalale saab kasutada olemasolevaid metsasihte ja radu. Sõbessoo loodeosa projektalast ~80 m kauguselt kulgeb Jalase-Ohukotsu tee, kust tuleb rajada projektalani ligipääsusiht. Projektala siseselt on võimalik liikuda mööda kraaviservi.

Sõbessoo kagunurga projektala lõunaosale on hea ligipääs Rabanurga kinnistult, kus on olemas teerada masinatega liikumiseks. Jalase peakraavist ülesaamiseks tuleb rajada ajutine ülepääs. Kraavide K-17 – K-23 sulgemistööd on võimalik teostada masintööna, vastavalt tööde tellija senisele kogemusele on piirkonnas sobilikud tingimused masinatega ligipääsuks – raba on üsna kuiv ning ilma laugasteta. Kuigi kraavid on mõõtmetelt väikesed, aga lähevad üle laiadeks turbavõtutiikideks, siis tagab masintöö võimalikkus parema tulemuse. Projektala põhjaosale ligipääsuks on võimalik kasutada pinnasteed, mis viib Lipstu nõmmele ning sealt tuleb rajada ajutine ülepääs ojale, mis voolab paeastangu all. Masinatega liikumine üle maaüksuse Põldmaa (66901:004:0562) on selle omanikuga kooskõlastatud.

Illesoo projektalale ligipääsemiseks tuleb rajada täiendav ligipääsutrass Vaimõisa-Ohukotsu teelt. Ligipääsutrassi saab rajada RMK hallatavalt kinnistult.

Kõrvetaguse raba projektalale saab ligipääsutrassi rajada projektalast lõunas kulgevalt Kikse-Jalase-Riidaku teelt. Ligipääsutrassi saab rajada Kabala oja serval kuni projektalani. Ala sees saab samuti liikuda mööda kraaviservasid, vajadusel tuleb trassiraiega võimaldada masinate liikumine.

Tabel 4.1 Ligipääsud taastamisalale

| Ligipääs | Pikkus, km | Trassiraie vajadus jah/ei, mahud kirjeldatud trassiraiete tabelis | Kooskõlastatud | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sõbessoo loodeosa projektalale ligipääsusiht Jalase-Ohukotsu teelt | 0,1 | jah | Kinnistu Kandi | Ligipääs nr1, Vajalik rajada ligipääsusiht ja ajutine ülepääs AY1 |
| Sõbesoo loodeosa projektalale kraavini K-1. Ol ol siht | 0.6 | Ei | Riigimaad | Ligipääs nr 2, Vajalik ajutmine ülepääs AY2 |
| Sõbesoo loodeosa projektalale kraavini K-1. Ol ol siht | 0.6 | Jah | Riigimaad | Ligipääs nr 2a |
| Sõbessoo kagunurga projektala lõunaosale, lähtub Rabapõllu või Rabanurgalt kinnistutelt | 0.1 | Jah | Riigimaad | Ligipääs nr 6, Hõlmab kahte alternatiivi, üle Rabapõllu vajalik trassiraie. Mõlema korral vaja rajada ajutised ülepääsud AY7 ja AY8. Ligipääsudeni jõudmine on kooskõlastamata. Ligipääduse kasutamine sõltub järgmistes planeerimistööde etappides saadavatest kooskõlastustest. |
| Sõbesoo kagunurga projektala sisene ligipääs | 0.4 | ei | Riigmaad | Kahe tööala vaheline ligipääs üle raba |
| Sõbessoo kagunurga projektala põhjaosale üle Lipstu nõmme | 1,1 | ei | Jah, kkinnistu Põldmaa | Ligipääs nr 5, Pinnasteed, mis viib Lipstu nõmmele ning sealt tuleb rajada ajutine ülepääs ojale, mis voolab paeastangu all. Põldmaa kinnistu kasutamiseks luba olemas.Vajalik ülepääs AY8 |
| Illesoo projektala ligipääs Vaimõisa-Ohukotsu teelt | 0,1 | jah | Riigimaad | Ligipääs nr 3, Ligipääsusiht Vaimõisa-Ohukotsu teelt kuni taastamisalale, vajalik kahe (AY3 ja AY4) ajutiste ülepääsude rajamine |
| Kõrvetaguse raba projektala ligipääs Kikse-Jalase-Riidaku teelt | 0,4 | jah | Riigimaad | Ligipääs nr 4 Rajatav ligipääsutrass Kabala oja serval kuni projektalani, vajalik ajutise ülepääsu rajamine üle Kabala oja (AY6) ja üle teekraavi AY5. Lisaks on vajalik raie (ca 300 m lõigul) |

Raied

Raiete vajaduse täpsustamiseks tehti taastamisalal välitöid 2021. aasta sügisel ning võrreldi tänapäevast puistu levikut 1959. aasta aerofotolt ning ajaloolistelt kaartidelt tuvastatuga.

Võrreldes 1959. aasta aerofotot ja tänapäevast ortofotot on kõikidel projekti aladel toimunud kraavide mõjualas suured muutused. Sõbessoo loodenurgas ja Illesoo aladel on pätsturba kaevandusala ümbrus ja kraavide vahetu ümbrus tihedamalt metsastunud. Sõbessoo kagunurgas on samuti kraavide ja pätsturba kaevandusalade mõjualas toimunud sookoosluste metsastumine – lagedam rabaosa on kraavide mõjualas asendunud puisrabaga ja rabamännikuga, alustaimestikus võib leida paiguti ja vähesel määral kõdusoostumisele viitavaid taimi nagu pohl, mustikas. Kõrvetaguse alal on enim kannatanud madalsookooslused, mis on kohati kuivenduse tulemusel täiesti degradeerunud, kõdusoostunud ja metsastunud. Osa lagedast madalsoost on veel säilinud kuid ka sellel alal on selgelt näha võsa ja metsa pealetungi ning madalsoole omase taimestiku hääbumist äärealadel.

Taastamisala kraavitatud aladel on lagedad kooslused metsastunud ja võsastunud ning puistu sekundaarselt tihenenud, seda eriti kraavide vahetus läheduses, kuid tänaseks kujunenud kooslused pakuvad oma mosaiiksusega juba praegu erinevaid elupaiku väga erinevatele liigirühmadele. Arvestades taastamisalale jäävate puistute vanuseid ja väga erinevaid struktuure ei ole projektalal suletavate kraavide mõjualas üldjuhul puistu harvendamine ja eemaldamine tulenevalt kaitsealuste liikide elupaiganõudlustest otstarbekas, sest näiteks senised kogemused metsise elupaikade taastamisel Kikepera looduskaitseala ja Soomaa rahvuspargi katsealadel ei luba väita, nagu oleks puistute kujundusraied metsise jaoks hädavajalikud. Metsis on metsalind, kes asustab vahelduva struktuuri ja koosseisuga puistuid (nt Alutagusel on metsise esinemine lendorava elupaikades pigem reegel kui erand) ja selline vahelduvus on Jalase maastikukaitseala taastamisaladel juba olemas.

Arvestades eelkirjeldatut, siis taastamisalal peale ligipääsuraiete teisi kujundusraieid ei planeerita.

Tööde hinnanguline maksumus

Tööde eeldatav maksumuse hinnang on koostatud Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo poolt välja antud kogumiku „Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkuleeritud ühikumaksumused meetme 3.4 rakendmaisel“ alusell. Lisaks on tööde hinnastamisel kasutatud erinevate ettevõtjate hinnakirja järgseid tööde ja ehitusmaterjalide maksumusi.

Tabel 6.1 Tööde hinnanguline maksumus Jalase maastikukaitseala soode taastamisalal

Taastamistööde mõju analüüs

Mõju looduskaitselistele väärtustele

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisala jääb kogu ulatuses Jalase maastikukaitsealale. Taastamisala jääb Kõrvetaguse ja Sõbessoo sihtkaitsevööndisse ning Jalase piiranguvööndisse. Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjas on öeldud, et kaitseala eesmärgiks on kaitsta loodusmaastikke, kaitsealuseid liike ja traditsioonilisi külamaastikke.

Kaitseala kaitse-eesmärkideks on seatud järgmised loodusdirektiivi elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (loodusdirektiivi elupaigatüübi kood 3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid – 6280*), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220*), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (8240*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*).

Kõrvetaguse sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsa-, soo- ja niidukoosluste ning kaitsealuste liikide elupaikade säilitamine. Sõbessoo sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsa- , soo- ja niidukoosluste säilitamine ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kusjuures kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud: kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile ja loodusliku veerežiimi taastamine. Ning eraldi on välja toodud vajaliku tegevusena kraavide sulgemine sookoosluse taastamiseks Kõrvetaguse ja Sõbessoo sihtkaitsevööndis. Jalase piiranguvööndi kaitse-eesmärk on maastikuilme säilitamine ja kaitsealuste liikide kaitse.

Lähtuvalt Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjast on soode veerežiimi taastamisel positiivne mõju kaitseala kaitse-eesmärkidele ja väärtustele, luues eeldused sookoosluste seisundi säilimiseks ja paranemiseks ning seeläbi parandades pikas perspektiivis ka kaitsealuste liikide seisundit läbi nende elupaikade kvaliteedi tõstmisel (vt tabel 1).

Taastamisaladele jäävad EELISe andmetel (06.01.22) järgnevate kaitsealuste liikide elupaigad ja/või levikualad ning loodusdirektiivi elupaigatüübid:

Lisaks eelnevalt nimetatud liikidele jäävad taastamisala lähedusse ehk 200 m raadiusesse taastamisalade piiridest EELISe andmetel (06.01.22) järgnevate kaitsealuste liikide elupaigad ja/või levikualad:

Taastamisaladele ja nende ümbrusesse jäävad EELISe andmetel (06.01.22) järgnevad loodusdirektiivi elupaigatüübid: rabad (loodusdirektiivi elupaigakood 7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), huumustoiteliste järved ja järvikud (3160) ning rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120).

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisel on sookooslustes elavatele ja toituvatele kaitsealustele liikidele ning sookooslustele positiivne mõju, kuna selle tulemusel paranevad liikide elupaikade seisundid ja pidurdub avatud või poolavatud sookoosluste metsastumine (vt tabel 1). Taastamisala lähedusse jäävatele liikidele esineb üldjuhul kas nõrk mõju tulenevalt veerežiimi muutusest või ei esine üldse mõju, kuna taastamisala ja liigi esinemisala vahele jääb loodusliku kooslusega puhverala, kraav või oja, mida ei sulgeta. Küll aga esineb ajutist häiringut kõikidele liikidele ja kooslustele tööde teostamise ajal, kui alal on masinamüra, rohkem liikumist ning teostatakse kraavitrassidel raietöid ning paisude ehitamist.

Kaitsealuse liigi pesapaik. EELISe ja MTÜ Kotkaklubi Raplamaa koordinaatori Renno Nellise andmetel oli pesa viimati asustatud rohkem kui 21 aastat tagasi. MTÜ Kotkaklubi hinnangul ei mõjuta sooserva kraavide sulgemine asustamata pesa seisundit ega pesitsusmetsa olukorda, sest kurg pesitseb piirneval mineraalmaal. Soometsade veerežiimi taastamise mõju on must-toonekurele soodsa mõjuga - märgalade ja märgade metsade seisund on liigile oluline. Kraavitrassi raadamine tuleks teha minimaalse laiusega ja tegevused tuleb planeerida ja teostada pesitsusvälisel ajal ehk ajavahemikus 1. september kuni 31. jaanuar, kui Keskkonnaamet ei sätesta teisiti.

Metsise elupaik jääb Illesoo ja Kõrvetaguse taastamisalale. Metsis on metsalind, kes asustab vahelduva struktuuri ja koosseisuga vanu raba- ja siirdesoomännikuid. Taastamisaladel veerežiimi taastamine toob endaga kaasa lühiajalise nõrga negatiivse mõju kuna raietööd ja kopatööd põhjustavad elupaigas muutusi ja häiringuid. Pikas perspektiivis on taastamistöödel positiivne mõju, kuna see aitab kaasa metsisele eluks sobilike koosluste säilimisele. Taastamistööd tuleb teostada väljaspool pesitsusperioodi ehk ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar, kui Keskkonnaamet ei sätesta teisiti.

Sõbessoo kagunurga projektala lõunaosas paikneb sinisammalde kasvukoht Jalase peakraavi alguses. Projektlahend on sellega arvestanud. Küll on Keskkonnaamet juhtinud tähelepanu asjaolule, et kraavide sulgemisega võib muutuda ka sammaldele vajalik niiskusrežiim. Arvestades, et kõnealuses piirkonnas, rabast lähtuvad kraavid on täna veejuhtmetena kinniskasvanud ja amortiseerunud, siis ei kaasne ka nende sulgemisega märgatavat muutust Jalase peakraavi veeseisus. Keskkonnaamet on oma seisukohas mh ka kinnitanud, et samblad ei ole põuatundlikud, seega tõenäoliselt veerežiimi muutust tingitud mõju kasvukohale on väheoluline.

Kõrvetaguse projektalal asuvate kraavide K-1 ja K-2 piirkonnas leidub mitmeid kaitsealuseid taimi ja samblaid (). Keskkonnaamet on viidanud enda kooskõlastuses võimalusele, et veerežiimi muutuste mõju on kasvukohtadele oluline. Taastamistööde tulemusena suunatakse vesi kraavisängist välja. Kuivõrd on tegemist madalsooga ja vanade madalate kraavidega, siis võib arvata, et kraavi on toimivad vaid suurvee perioodil. Tõenäoliselt on juba ka täna madalsoo alaliselt suurvee perioodil üleujutatud. Taastamistööde tulemusena suureneb soost välja voolava vee viibeaeg, kuid ei ole alust arvata üleujutusperiood sellises mahus pikeneb, et see saab kaitsealuste liikide elupaikadele saatuslikuks.

Sõbessoo kagunurga alale jäävad kaks pärandkultuuri objekti: turbavõtukoht (Keskkonnaregistri kood 668:TVK:004) ja turbavõtukoht (KKR kood 668:TVK:005). Taastamistöödega turbavõtukohte ei täideta, sulgetakse vaid nende väljavoolud, mistõttu jäävad objektid loodusesse alles ning on vaadeldavad ka pärast tööde teostamist.

Taastamisalale ei jää teadaolevalt ühtegi vääriselupaika, üksikobjekti, kultuurimälestise objekti ja looduslikku pühapaika.

Tabel 8.1 Taastamistööde eeldatav mõju alal esinevatele ja alaga piirnevatele looduskaitselistele väärtustele

Mõju infrastruktuurile ja tulundusmetsadele

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisala projektaladele ei jää maaparandussüsteeme, küll aga külgnevad Sõbessoo projektalad ning Illesoo projektalad maaparandussüsteemidega ja eesvooludega. Piirikraavid ei ole taastamisaladesse hõlmatud ning taastamistöid neil ei planeerita. Seetõttu on välistatud mõju maaparandussüsteemide toimimisele.

Taastamisala Sõbessoo loodenurga projektala kraav K-1 on osaliselt Jalase maastikukaitseala piirikraaviks. Sellest tulenevalt jääb kraav K-1 pikettide vahemikus 8+00…15+50 sulgemata, et oleks tagatud taastamisalast väljajääva majandusmetsa olemasoleva veerežiimi säilimine.

Sõbessoo kagunurga projektalale jääb RMK külastuskorraldusosakonna Jalase loodusrada (graafiline lisa 2/34). Loodusrada on 2 km pikkune ning saab alguse Jalase - Ohukotsu tee ääres asuvast puhkekohast. Sõbessoo kagunuga taastamisalale jääb loodusraja 0,7 km pikkune laudtee lõik, mis kulgeb Sõbesoo sihtkaitsevööndis Jalase peakraavist kuni Jalase järveni. Taastamistööd Sõbessoo kagunurga projektalal on projekteeritud selliselt, et taastamistöödega ei mõjutata loodusraja kasutatavust. Veerežiimi muutmise osas on kriitilisem Sõbesoo järve kaldal kulgev laudtee osas. Kuivõrd Sõbesoo järvest ei lähtu ühtki suletavat kraavi, mis alandaks järve veetaset, siis taastamistööd ei mõjuta ka selle maksimum veetaset.

Võimalusel on rajatavad paisud projekteeritud loodusrajast kaugemale. Taastamistööde teostamisel ei tohi loodusrada kahjustada, juhul, kui tööde käigus see siiski juhtub, tuleb loodusrada peale tööde lõpetamist korrastada ja taastada.

Mõju eramaadele ja kooskõlastused tööde teostamiseks

Taastamistööd Jalase maastikukaitseala veerežiimi taastamisalal on projekteeritud selliselt, et taastamisalast ja looduskaitseala piiridest väljajäävate kinnistute veerežiimi ei mõjutata (välja arvatud juhtudel, kus maaomanik on selleks omapoolse loa andnud). Samuti ei ole töid ette nähtud taastamisalaga kattuvate kinnistute osas, kus puudub maaomaniku kooskõlastus tööde teostamiseks ning kinnistute veerežiimi mõjutamiseks.

Kõikide maaomanikega, kelle kinnistud jäid planeeritud taastamistööde mõjualasse (taastamisalaga kattuvalt või piirnevalt) võeti ühendust, et saada planeeritud tegevuste jaoks kooskõlastus ja luba tööde teostamiseks ning kinnistu veerežiimi võimalikuks mõjutamiseks. Selleks saadeti maaomanikele e-kirja teel teated, kus selgitati planeeritavate tööde eesmärki ja konkreetsemalt nende kinnistut puudutavaid töid. Vajadusel kontakteeruti omanikega telefonitsi, kui e-kirjale vastust ei saadetud. Maaomanikega, kelle kontaktandmeid ei leitud, saadeti kirjad planeeritavate tööde kohta postiga rahvastikuregistrisse märgitud aadressile.

Maaomanikega kontakteerumise tulemusel saadud kooskõlastused on esitatud tabelis 6.2 ning konkreetselt erakinnistutest tulenevad piirangud teostatavatele töödele on käsitletud kavandatavate tegevuste punkti all.

Tabel 6.2 Veerežiimi taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud ja tööde kooskõlastamine

| Kinnistu nimi | Katastriüksuse number | Mõjuala | Omanik | Kooskõlastus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vardi metskond 46 | 66901:004:0025 | Kattub | Eesti Vabariik | Jah |
| Vardi metskond 52 | 65401:001:0008 | Kattub | Eesti Vabariik | Jah |
| Vardi metskond 193 | 65401:001:0204 | Kattub | Eesti Vabariik | Jah |
| Jalase maastikukaitseala 4 | 65401:001:0153 | Kattub | Eesti Vabariik | Jah |
| Jalase maastikukaitseala 5 | 65401:001:0154 | Kattub | Eesti Vabariik | Jah |
| Velise metskond 20 | 65401:001:0116 | Kattub | Eesti Vabariik | Jah |
| Velise metskond 42 | 65401:001:0149 | Kattub | Eesti Vabariik | Jah |
| Hiie | 66901:004:0440 | Kattub |  | Ei |
| Reinu | 66901:004:0460 | Kattub |  | Ei |
| Lepparu | 65401:001:0169 | Kattub |  | Ei |
| Arupõllu | 65401:001:0170 |  |  |  |
| Onni | 65401:002:0143 | Kattub |  | Ei |
| Parka | 65401:001:0070 | Kattub |  | Ei |
| Rahkemäe | 65401:001:0115 | Kattub |  | Ei |
| Metsaneo | 65401:001:0760 | Kattub |  | Tegevused kooskõlastatud, täiendavad tingimused kooskõlastuses |
| Kandi | 50401:005:0068 | Ligipääs |  | Eelkoos-kõlastatud |
| Põldmaa | 66901:004:0562 | Ligipääs |  | Kooskõlastatud |

LOODUSKAITSELISED KITSENDUSED

Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamisala kõik lahustükid asuvad Jalase maastikukaitsealal (KLO1000157), mille kaitse-eesmärgiks on kaitsta loodusmaastikke, kaitsealuseid liike ja traditsioonilisi külamaastikke. Sõbessoo loodeosa ja Sõbessoo kagunurga projektalad kattuvad Sõbessoo sihtkaitsevööndiga (KLO1100335). Illesoo projektala kattub kogu ulatuses Kõrvetaguse sihtkaitsevööndiga (KLO1100322) ning Kõrvetaguse raba projektala kattub Kõrvetaguse sihtkaitsevööndiga ning Jalase piiranguvööndiga (KLO1100326). Vastavalt Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjale on Kõrvetaguse sihtkaitsevööndis keelatud inimeste viibimine 1. märtsist kuni 30. juunini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

Lähtuvalt Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskirjast on soode veerežiimi taastamisel positiivne mõju kaitseala kaitse-eesmärkidele ja väärtustele, luues eeldused sookoosluste seisundi säilimiseks ja paranemiseks ning seeläbi parandades pikas perspektiivis ka kaitsealuste liikide seisundit läbi nende elupaikade kvaliteedi tõstmisel.

Illesoo ja Kõrvetaguse projektalad kattuvad metsise leiukohaga (KLO9102088). Tööde planeerimisel on arvestatud metsise elutingimuste hoidmise ja säilitamisega (vt tekstilisa 3).

Tulenevalt looduskaitselistest väärtustest on taastamisaladel järgnevad piirangud:

- Sõbessoo loodenurga taastamisalal on taastamistööd lubatud ajavahemikus 1. august kuni 14. märts.

- Sõbessoo kagunurga taastamisalal on taastamistööd lubatud ajavahemikus 1. august kuni 14. märts.

- Kõrvetaguse taastamisalal on taastamistööd lubatud ajavahemikus 1. juuli kuni 31. jaanuar.

- Illesoo taastamisalal on taastamistööd lubatud ajavahemikus 1. juuli kuni 31. jaanuar.

Projekti avalikustamine

Projekt avalikustati 18.12.2023 Rapla maakonnas Kabala külas Kabala mõisas kell 16:00. Osalejate nimekiri on lisatud tekstilisadesse.