  - Hanke osa 2 tehniline kirjeldus - viiekohaline ja neljaukseline kastiga maastur

    - Ostetavate sõidukite olem ja kasutusotstarve

RMK ja Luua Metsanduskool soovib osta vähemalt neljaukselist, vähemalt viie istekohaga kastiga maastureid. Sõiduk peab olema vastupidav, töökindel ja hea läbivusega maastikul ning olema mõeldud ja sobima kasutamiseks üldkasutatavatel ja metsateedel ning samuti teedeta ja raskesti läbitaval maastikul, sh haagise veoks.

    - Üldine

      - sõiduk peab olema kasutamata ja esmane registreerimine mitte varem kui 2023. a;

      - sõiduk peab omama Eesti Maanteeameti liiklusregistri kehtivat tüübikinnitust;

      - sõiduk ja tema varustus peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele tehnonõuetele;

      - sõiduki kategooria peab olema N1G; Jah

      - sõiduki pikkus vähemalt 5250 mm; 5325

      - sõiduki teljevahe vähemalt 3000 mm; 3085

      - sõiduki laius vähemalt 1800 mm;  1855

      - veokasti sisepikkus peab olema vähemalt 1500 mm; 1555

      - veokasti laius peab olema vähemalt 1470 mm ja rattakoobaste vaheline laius vähemalt 1085 mm; 1540/1100

      - sõidukil peab olema diiselmootor, võimsusega vähemalt 110 kW; 110

      - kombineeritud kütusekulu mitte üle 9,7 l/100 km (WLTP), mille väärtus on maasturi hinnatava maksumuse hulgas; 8,9-9,2

      - sõidukil peab olema vähemalt 6 käiguline manuaalkäigukast või seda asendav täisautomaatne automaatkast; Manuaal, 6 käiku

      - sõidukil peab olema metallikvärv;  Jah

      - sõiduki kandejõud peab olema vähemalt  1000 kg; Jah

      - sõiduki lubatud piduritega haagise mass peab olema vähemalt 3100kg; Jah

      - sõiduki kombineeritud CO2 pääst ei tohi olla rohkem kui 260 g/km; 233-242

      - kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile (EÜ) 715/2007; Jah

      - sõidukile peab olema paigaldatud täiendav metallist lisakarterikaitse kogu mootori ja käigukasti ulatuses paksusega vähemalt 5 mm (lisakarterikaitse võib olla paigaldatud ka originaalse karterikaitse asemele, kui see ei mõjuta maasturi garantiitingimusi); Jah

      - veokasti esiservas peab olema kaitsevõre/kaitseraud, mis on kabiiniga ühekõrgune; Jah

      - sõidukil peavad olema esiustel ja liiklusvahendi tagaosal RMK kleebised, mis antakse enne auto väljastamist tarnetähtaja jooksul RMK poolt; Jah

      - sõidukite tarne algab hankelepingu sõlmimisest (tellimuse esitamisest) ja sõidukid peavad olema ostjale üle antud 40 nädala jooksul peale hankelepingu sõlmimist (tellimuse esitamist); Jah

      - sõiduk registreeritakse müüja poolt ja müüja kulul liiklusregistris ostja poolt esitatud andmetega. Riigilõivu ja muud tasud tasub müüja. Jah

    - Läbivus

      - sõiduk peab olema täisraamiga;  Jah

      - sõiduk peab olema kahesillaveoline (4WD); Jah

      - sõidukil peab olema võimalik ühte silda sisse/välja lülitada, (2H, 4H, 4L);  Jah

      - sõidukil peab olema aeglusti; Jah

      - sõidukil peab olema elektrooniline tagasilla diferentsiaali lukustus;  Jah

      - sõiduki tagasilla diferentsiaal peab olema automaatselt vabanev aeglusti välja lülitamisel; Jah

      - sõiduki kliirens madalaima telje madalaimast punktist arvestades peab olema vähemalt 200 mm vastavalt EVS-ISO 612:2004. Jah

    - Varustus

      - sõidukil peavad olema ABS pidurid; Jah

      - sõidukil peab olema elektrooniline veojõukontroll ja stabiilsus kontroll; Jah

      - sõidukil peab olema roolivõimendi; Jah

      - sõidukil peab olema roolisamba kõrguse regulaator kahes eri suunas; Jah

      - sõidukil peab olema elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega peeglid; Jah

      - sõidukil peab olema haagisekonks koos haagisetulede juhtmesarja ja –kontaktotsikuga. Kontaktotsik tuleb kinnitada tagumise allasõidu tõkke külge ja juhtmestik peab olema kaitstud väliste vigastuste eest; Jah

      - sõidukil peab olema meditsiiniline esmaabi komplekt, kinnitatuna ning komplekteeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele; Jah

      - sõidukil peab olema üks nõuetekohane ohutusvest, ohukolmnurk, tõkiskingad ja tulekustuti kinnitatuna. Tulekustuti tuleb kinnitada juhi lähedusse; Jah

      - sõidukil peavad olema maastikumustriga suverehvid (M+S); Jah

      - sõidukil peavad olema lisa naastrehvid velgedel Bridgestone Noranza SUV 001, või sellega samaväärsed; Jah

      - sõidukil peab olema täismõõdus varuratas (M+S). Varuratas peab olema kinnitatud sõidukile tootja poolt ettenähtud kohas; Jah

      - sõidukil peavad olema porivannid salongis, mille servad on ülespoole vähemalt 10mm;  Jah

      - sõidukil peab olema sõidusoojendi või täiendav soojendusseade, mille rakendamine peab olema võimalik ka distantsilt; Sõidusoojendi, Jah

      - sõidukil peab olema kütuse eelsoojendi (PTC);  Jah

      - sõidukil peab olema tootjapoolne püsikiiruse hoidja;  Jah

      - sõidukil peab olema veokasti põhi ja siseküljed kaetud pihustatava kastisisuga xs-100, mille kattepind ulatub veokasti ülemiste servade peale;  Jah

      - sõidukil peavad olema porisirmid esi- ja tagarataste juures; Jah

      - sõidukil peavad olema rattakoobaste sisemuse paremaks kaitseks paigaldatud logarid; Jah

      - sõidukil peab olema kliimaseade või konditsioneer;  Konditsioneer, Jah

      - sõidukil peab olema FM/AM/CD/MP3, USB sisendiga raadio, juhtimine roolilt; Jah

      - sõidukil peab olema LED päevasõidutulede automaatika; Jah

      - sõidukil peavad olema esiistmete soojendused; Jah

      - sõidukil peavad olema elektrilised aknatõstukid kõigil ustel; Jah

      - sõidukil peab olema juhi iste üles-alla reguleeritav; Jah

      - sõidukil peab olema välise temperatuuri näidik; Jah

      - sõidukil peab olema kõrge kastikate. Kastikate peab olema ühel tasapinnal kabiini kõrgusega, soovitatavat vastavalt auto värvile, kergesti paigaldatav ja eemaldatav, kinnitus kastile spetsiaalsete tõmbeklambritega, varustatud sisevalgustiga, küljed avatavad ja esisein ning tagaluuk aknaga, tagaluuk lukustatav, külje- ja tagaluugid täisnurga all ülesse avanev, toestatud amortisaatoritel; Jah

      - sõidukil peavad olema koormakinnitusaasad veokastis vähemalt 4 tk; Jah

      - sõiduki veokasti luugid peavad olema lukustatavad; Jah

      - sõiduki veokasti tagaluugil peavad olema paigaldatud lisatihendid parema hermeetilisuse saavutamiseks, et tõkestada tolmu sisse tulemist suletud veokasti;  Jah

    - Turvalisus

      - sõidukil peavad olema juhi ja kaassõitja turvapadjad ning lisaks külgmised turvapadjad/kardinad; Jah

      - sõidukil peavad olema kõigil istekohtadel turvavööd; Jah

      - sõiduki kõigil istmetel peavad olema reguleeritava kõrgusega peatoed; Jah

      - sõidukil peab olema kaugjuhtimisega kesklukustus; Jah

      - sõidukil peab olema tootjapoolne immobilisaator; Jah

      - sõidukil peab olema paigaldatud mobiiltelefoni kasutamiseks käed-vaba tehase originaal hands-free süsteem integreerituna tehaseraadiosse; Jah

    - Garantii ja hoole

      - tasuta autoabi Eestis vähemalt 60 kuud;  Jah

      - garantiiperiood on vähemalt viis aastat ja ilma läbisõidupiiranguta. Garantiitingimused ei tohi garantii teostamist seada sõltuvusse ebamõistlikest nõuetest.  Garantii alla kuuluvad lisaks tavapärasele valmistajatehase garantiile, mis on pakkuja poolt vajadusel ajaliselt ja läbisõidu osas pikendatud, ka järgnevad sõlmed, süsteemid ja agregaadid: Jah

      - veermik ja selle detailid; Jah

      - rooliotsad, roolivardad, rattalaagrid, šarniirid, puksid, stabilisaatorite tugivardad; Jah

      - amortisaatorid, s.h. amortisaatorite tugilaagrid ja padjad; Jah

      - pidurikettad ja/või trumlid; Jah

      - käsipidur (käsipiduritross ja mehhanism); Jah

      - mootor, käigukast, vahekast, sidur (siduri detailid); Jah

      - heitgaaside väljalaskesüsteem; Jah

      - kõik elektriseadmed ja auto aku; Jah

      - lisaseadmete rihmad; Jah

      - silla reguleerimine pärast rooliosa vahetamist; Jah

      - müüja poolt paigaldatav lisavarustus; Jah

      - garantiiperioodil on nõutav asendusauto garantiiremondi või auto väljavahetamise toimingute ajaks, juhul kui garantiiremont või auto väljavahetamise toimingud kestavad kauem kui 2 nädalat on nõutav samaväärse asendusauto võimaldamine ostjale; Jah

      - teeninduspunkte peab olema Eestis vähemalt 4 (Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Ida-Eesti); Jah

      - teenindusintervall vähemalt 15 000 km kuid mitte rohkem kui 20 000 km; 15000 km Jah

      - mootoriõli ja –filtri vahetus tuleb teostada iga 15 000 km kuni 20 000 km järel; 15000, Jah

      - esimese 250 000 km läbimiseni vajaliku tehnohoolde maksumus on maasturi hinnatava maksumuse hulgas. Jah