Hankija nimi: Maanteeamet

Riigihanke nimetus:

Riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,256-21,304 (Rägavere - Sae lõigu) põhiprojekti koostamine

Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Märts 2020

Riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,256-21,304 (Rägavere - Sae lõigu) põhiprojekti koostamine

- Projekti eesmärk

- Riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,256-21,304 (Rägavere - Sae lõigu) rekonstrueerimine. Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused tugimaantee katte laiendamiseks, katendi uuendamiseks ja liiklusohutuse parandamiseks.

- Olemasolev olukord

  - Riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,256-21,304 lõik asub Lääne-Viru maakonnas Rakvere vallas Rägavere külas ning Vinni vallas Kantküla, Nurkse, Männikvälja ja Sae külas (asukohaskeem lisas 1).

  - Riigitee 88 aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on teeregistri 2018. a andmetel:

    - km 10,276-15,217 – 1157 a/ööp (SA 90 %; VA 1%; AR 9%) ja

    - km 15,217-21,304 –	453 a/ööp (SA 90%; VA 1%; AR 9%).

  - Riigiteel kehtib piirkiirus 90 km/h, välja arvatud Nurkse külas km 15,217-15,910 kehtib kohalik kiiruspiirang 70 km/h.

  - Keskmine teekatte laius on 6,3 m (5,9-7,0). Sõidutee laius on valdavalt 6,0 m, teepeenrad (kindlustatud ja tugipeenar kokku) ca 1,5 m ja muldkeha laius 9,0-9,5 m (v.a bussipeatustes ja ristmikel).

  - Asfaltkate on ehitatud 1972. a. Viimane pindamine teostati lõiguti 2011. ja 2012. a.

  - Tee km 15,57-15,64 on 2016. a paigaldatud sõidutee serva põrkepiire liiklusohtliku koha kõrvaldamiseks.

  - Teelõigul on 8 raudbetoonist 0,7-0,75 m läbimõõduga truupi (ehitatud 1968-1972. a)

  - Teelõigul on 5 bussipeatust (Kantküla, Nurkse, Põlula metskond, Männikvälja ja Sae) mõlemal teepoolel ja üks peatus (Pikametsa) ainult paremal pool.

  - Teeregistri andmetel on km 13,392 paremapoolses Kantküla ja km 16,427 vasakpoolses Metskonna peatuses Maanteeameti omandis olev ootekoda. Nurkse peatuses (km 15,112 vasakul) on kohaliku omavalitsuse omandis olev ootekoda.

  - Teelõigul on 4 riigiteede ristmikku:

    - km 10,276 Rägavere - ristumine riigiteega 17114 Rägavere-Mõedaka;

(AKÖL2018 – 358 a/ööp, T-kujuline)

    - km 13,498 Kantküla - riigitee 17118 Saueaugu-Kantküla;

(AKÖL2018 – 143 a/ööp, T-kujuline)

    - km 15,217 Nurkse - riigitee 17115 Nurkse-Põlula;

(AKÖL2018 - 189 a/ööp, T-kujuline)

    - km 20,674 Sae - riigitee 17116 Põlula-Liiva;

(AKÖL2018 - 162 a/ööp, X-kujuline).

  - Teelõigul on 51 erineva kasutusotstarbega mahasõitu, mis on valdavalt kruuskattega. Käesolevate tingimuste koostamisel on võetud aluseks tee visuaalsel ülevaatusel põhinev hinnang ning Teeregistri (https://www.mnt.ee/et/tee/teeregister) andmed. Lõigu alg- ja lõppkilomeeter, samuti muude andmete asukohad ja käesolevate tingimuste punktides fikseeritud kilomeetrid täpsustada projekti koostamise käigus.

Teadaolevad kitsendused:

  - Teega külgneb Nurkse külas Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala ja Sae külas Sirtsi looduskaitseala.

  - Teelõik on tervikuna Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal tunnusega LTA1000001 ja lõiguti paikneb kaitsmata põhjaveega aladel (karstialad), tunnusega LTA1000348 ja LTA1000232.

  - Projektala paikneb Keskkonnaregistri maardlate nimistu maardla M192 Rakvere ja M35 Kohala uuringuväli maa-alal.

  - Projektalal paiknevad geodeetiliste punktide andmekogusse märgitud geodeetilised märgid ja nende kaitsevööndid.

  - Maa-alal on elektri- ja sideehitistest tulenevad kitsendused. Riigitee muldesse on  lõiguti paigaldatud ELA041 ja ELA086 sideehitis (ELA SA). Teega ristub ArukülaBalti elektriõhuliin 220-330kV (elektripaigaldis L511) ja selle kaitsevöönd (Elering AS). Teega ristuvad ja paralleelkulgevad elektrimaakaablid ja -õhuliinid, külgneval ala paiknevad alajaamad ja jaotuspunktid (Elektrilevi OÜ).

Täpsem info kitsenduste kohta on kättesaadav Maa-ameti Geoportaali Kitsenduste kaardirakendusest http://geoportaal.maaamet.ee/est/ ja keskkonnamõjude eelhinnangus (lisa 2 lisa 2).

- Lähteülesanne

  - Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused.

  - Näha ette tugimaantee katte laiendamine ja katendi uuendamine, vajadusel olemasoleva muldkeha remont.

  - Arvestada riigiteel järgmiste parameetritega:

    - Projekteerimise lähtetase	- rahuldav (põhjendatult madalam);

    - Piirkiirus			- 90 km/h (põhjendatult lõiguti madalam);

    - Sõiduradade arv		- 2;

    - Sõiduraja laius		- 3,25 m;

    - Kindlustatud peenra laius	- 0,5 - 0,75 m (põhjendatult lõiguti kuni 1,2 m);

    - Katte laius km 10,27-21,31	- 7,5 - 8,0 m (katte laius täpsustada p 4.5 toodud

liiklusuuringute alusel);

    - Tugipeenra laius		- 0,5 m.

  - Näha ette meetmed riigitee liiklusohutuse parandamiseks (vajadusel ristmike, mahasõitude ja bussipeatuste ümberehitus, nähtavuse parandamine, vaba ruumi tagamine, jm).

  - Koostöös kohalike omavalitsuste ja ühistranspordikeskusega täpsustada bussipeatuste asukohad ja ootekodade vajadus. Bussipeatuste kavandamisel arvestada „Bussipeatuste, platvormide ja -paviljonide rajamise põhimõtted“ (leitav Maanteeameti koduleheküljelt: Ametist/Juhendid/Projekteerimisjuhendid).

  - Lahendada riigitee katetelt ja muldkehast sademevete ärajuhtimine, sh veeviimarite ümberehitamine ja puhastamine.

  - Selgitada välja ehitustööde ja edasise teehooldusega arvestav tehniliselt vajalik teemaa.

  - Tellija nõusolekul võib kasutada Eestile lähedastes kliimavöötmetes asuvate Euroopa riikide projekteerimise norme ning muid juhendmaterjale.

  - Analüüsides ja prognoosides kasutatavad lähteandmed peavad olema viimase seisuga, mis projekteerimise hetkel Eesti avalikest registritest saada on.

- Uurimistööd

  - Ohutust mõjutavate tegurite väljaselgitamine objektiga tutvumise käigus.

  - Uuringute teostamisel, mis vajavad ajutist liikluskorraldust, tuleb lähtuda Maanteeameti juhisest „Riigiteede ajutine liikluskorraldus - Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“.

  - Geodeetilised uurimistööd teostada mahus, mis võimaldab maantee, ristmike ja vete äravoolurajatiste projekteerimist:

    - Geodeetilised uuringud teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Maanteeameti peadirektori 13.05.2008 käskkirjaga nr 102 kinnitatud juhendile „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“.

    - Mõõdistamisel kasutada EH2000 (Amsterdami null) kõrgussüsteemi.

    - Mõõdistamisel kasutada tahhümeetrilist mõõdistamisviisi. Nivelleerimiskäik rajada nivelleerimise teel ning lisada aruande mahtu mõõdistamisvõrgu punktide ja nivelleerimiskäigu skeem. Mõõdistamisvõrgu punktid tuleb kindlustada looduses, mis säiliksid kuni tee-ehituse vastuvõtmiseni (vähemalt 4 aastat).

    - Mõõdistada ja kanda plaanile kõik leitud piirimärgid ning piiriprotokolli järgsed katastriüksuste piirid. Maa-ala plaani koostamisel tohib kasutada Maa-ameti kaardirakenduse piiriandmeid üksnes juhul, kui maaüksuste mõõdistamine on tehtud L-Est süsteemis. Kõik piiride asukohad tuleb üle täpsustada maakatastrist välja võetud piiriprotokollide andmete põhjal. Koostada piiriandmete aruanne.

    - Koostada tabel piirnevate maaüksuste omanike andmetega (kinnistusregistriosa number, katastriüksuse tunnus, katastriüksuse aadress, omaniku nimi), mõõdistusviisi (L-Est, plaanimaterjal jne) ja looduses olevate piiripunktide tähistuste kohta.

    - Töövõtja peab arvestama kuludega, mis on vajalikud kinnistusregistrist ja äriregistrist kinnistuomanike andmete saamiseks.

    - Maanteelõigu alguse ja lõpu kohta anda koordinaadid ja kinnistada looduses.

    - Töövõtja peab koostama 3-mõõtmelise digitaalse maastikumudeli (DTM).

    - Nõuded maapinnamudeli vormistamiseks:

      - Esitatav maapinnamudeli faili formaat peab olema .dwg/dgn (ühilduv nii AutoCAD või Microstation tarkvaraga).

      - Esitada eraldi maapinnamudel LandXML formaadis.

      - Maapinnamudeli fail peab sisaldama mõõdistusala piiri.

      - Maapinnamudel tuleb koostada kogu mõõdistusala piirides näidatud ala kohta.

      - Maapinnamudeli fail peab sisaldama mõõdistatud punktidest koostatud kolmnurkmudelit.

      - Maapinnamudeli failis peavad olema esitatud maapinnale iseloomulikud murdejooned (katte serv, mulde serv, äärekivi ülemine ja alumine serv, kraavide ülemine ja alumine serv, truubid ja nende päised, hooned, hoonete vundamendid, hoonete juurdepääsud, trepid, ja muude rajatiste vundamendid jms).

      - Maapinnamudeli failis peavad olemas esitatud maapinna samakõrgusjooned. Samakõrgusjoonte vahe peab olema 0,1 m.

      - Korrastada maapinnamudel mõõdistusala piiril ning hoonete ning muude rajatiste juures.

    - Mõõdistusala ulatus ja uuringute täpne maht määrata Töövõtjal arvestades Töö eesmärki. Mõõdistusala peab olema tee ehitusprojekti koostamiseks ja olemasoleva situatsiooniga kokku viimiseks vajalikus mahus.

    - Maanteega külgnevad riigimaanteed mõõdistada vähemalt 100 m ulatuses alates ristmikust.

    - Mõõdistus teostada maantee koridoris vähemalt 100 m laiuselt (50 m ulatuses mõlemalt poolt alates tee teljest).

    - Ristuvatel kraavidel üles- ja allavoolu teha mõõdistused vete ärajuhtimissüsteemi (eelvoolu tagamiseks) projekteerimiseks vajalikus mahus (vähemalt 100 m üles- ja allavoolu).

    - Kaevude kohta esitada kaevutabelid, milles kajastada kaevu number, absoluutkõrgused (maapinnast, kaevu kaas, kaevu põhi), kaevu läbimõõt laiemas kohas, kaevu materjal (seinad, kaas), torude andmed (absoluutkõrgus põhjast, läbimõõt materjal, suubumine, kaevu visuaalne seisukord ning kaane kõrguse reguleerimise ulatus (min-max). Igast mõõdistusalal uuritavast tehnovõrgu kaevu sisemusest tuleb teha fotod. Foto faili nimi peab andma infot, millisest kaevust on foto tehtud. Fotod lisada mudelisse ning siduda vastava kaevu asukohaga.

    - Täpsustada tuleb tehnovõrkude paiknemine mõõdistusalal ja tehnovõrkude sügavus/kõrgus ning koostada sellekohane aruanne. Mõõdistusalal paiknevate kommunikatsioonide asukohad ja tehnovõrkude sügavus/kõrgus kanda plaanile;

    - Mõõdistada kõik truubid. Esitada geodeetilisel plaanil truubi sisse- ja väljavoolu kõrgused, truubi läbimõõt ja pikkus, truubi materjal. Geodeetiline uuring  peab olema koostatud mahus, mis võimaldab veeviimarite terviklahenduse projekteerimist.

    - Alusplaanil eristada tingmärkidega võsa, mets ja üksikud puud. Kui võsa sees on suurem puu, siis märkida ja mõõta puu eraldi alusplaanile.

    - Mõõdistada tuleb kõikide teega ristuvate õhuliinide madalaima rippe absoluutkõrgus tee kohal ning kanda need alusplaanile. Alusplaanile tuleb kanda õhuliinide mõõdistamise kuupäev ning temperatuur mõõdistamise ajal.

    - Koostada tabel teelõigul olevate liiklusmärkide kohta. Tabelis peab kajastuma märgi asukoht, nimetus, märgi number ja kirjeldus. Märgid tähistada tabelis numbriga ja tähistada ka plaanil.

    - Geodeetilise uurimistöö aruanne kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandusameti maaparandusosakonnaga ja kohaliku omavalitsusega.

    - Geodeetiliste uuringute tööde mahu määramisel ning uuringute teostamisel tuleb arvestada, et uuringud tuleb teostada mahus, mis võimaldab töö eesmärgi saavutamist ning võimaldab hinnata lahenduse sobivust keskkonda.

    - Koostada geodeetiliste uurimustööde aruanne, mis esitada projekteerimise käigus 1 eksemplaris paberkandjal ja 1 elektroonilisel andmekandjal (näiteks USB mälupulgal).

  - Teostada geotehnilised uurimistööd:

    - Juhinduda Maanteeameti peadirektori 15.11.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/462 kinnitatud “Geotehniliste uuringute juhised” ning EVS-EN 1997-1:2005+NA 2006 Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad nõuded.

    - Enne geotehniliste uuringute teostamist tuleb Töövõtjal koostada geotehniliste uuringute kava (mis edastatakse tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks Tellijale).

    - Geotehnilised uuringud tuleb teostada asukohas ja mahus, mis võimaldab maantee, ristmike ja rajatiste projekteerimist.

    - Geotulpade info esitada lisaks ka AGS-formaadis (http://www.agsdataformat.com/datatransferv4/intro.php):

    - Geotehniliste uuringute informatsioon tuleb *.ags faili alusel esitada pikiprofiilil analoogselt Geotehniliste uuringute juhis, Lisa 1 toodud detailsuses (katendiarvutusteks vajalikud: kihtide paksused, materjalide legendid, A…D pinnased värvidega; proovivõtu asukohad, veepinna tase, jms). Pikiprofiil tuleb esitada ka katendiarvutuste kaustas.

    - Juhul kui CAD tarkvara ei võimalda katendiarvutuste jaoks vajalikku informatsiooni automaatselt esitada vajalikus mahus, tuleb Töövõtjal teha *.xls failina abiprogramm, mis võimaldab *.ags formaadist automaatselt välja lugeda geoloogiliste  lõigete profiilid (Kehtiva Geotehniliste uuringute juhise Lisa 1).

    - Kohtades, kus tee piirneb soise alaga, tuleb teostada täiendavalt geoloogiline puurimine muldkeha kõrvalt, et fikseerida aluspinnase kalded, turbakihi paksus ning piki teed soise ala algus ja lõpp.

    - Aruanne esitada projekteerimise käigus Maanteeametile elektroonilisel andmekandjal (näiteks USB mälupulgal).

  - Teostada liiklusuuringud:

    - Liiklusuuringud tuleb teostada mahus, mis võimaldab:

      - Arvutada ristmike läbilaskvust ja määrata teenindustaset;

      - Määrata koormussagedus;

      - Liiklusuuringud vormistada aruandena, mis peab sisaldama vähemalt järgmist:

        - liikluse prognoosi;

        - liikluskoosseisu ja koormussagedust;

        - teenindustaset;

        - liiklusvoogude jagunemist ristmikel ja võimalikke ümberjagunemisi;

        - aruande kokkuvõtet.

    - Liikluse prognoosimisel tuleb arvestada ja analüüsida nii Maanteede projekteerimisnormides punktis 1.3 tooduga kui „Liikluse baasprognoos Eesti riigimaanteedele aastaks 2040“ keskmise kasvuga.

    - Tellija teeb Töövõtja analüüsi põhjal otsuse, millise liikluskasvuga tuleb katendi projekteerimisel arvestada.

  - Koostada katendi projekt:

    - Koostada katendi variantide tugevusarvutused programmi KAP kõige uuema versiooni alusel koos tüüpsete katendi ristprofiilidega ning valitud kattekonstruktsiooni põhjenduste ja ehitustehnoloogiliste kirjeldustega.

    - Teostada katendi arvutus vähemalt kolmele katendikonstruktsiooni variandile (KS või killustikust alus vms võrdlus). Lisaks tuleb arvestada „Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi“ Tabel 1 märkused tooduga. Katendikonstruktsiooni valiku tegemiseks esitada Tellijale põhjendatud ettepanek, mis peab sisaldama katendikonstruktsioonide variantide hinnavõrdlust.

    - Alternatiivide kaalumisel eelistada konstruktsioonis kohalikke materjale.

    - Näha ette eelistatuna kogu freespuru kasutamise uues katendikonstruktsioonis.

    - Olemasolevate katendite seisukorra hindamine:

      - Töövõtja peab hindama projektlahendusega seotud olemasolevate teelõikude seisukorda. Hinnata tuleb kõiki projektiga puudutatavaid teid.

      - Tugimaantee osas esitada olemasoleva olukorra kompleksanalüüs, mis viiks kokku geotehniliste uuringute tulemused katte tänase seisukorraga (defektid, kandevõime andmed, roopad jms). Andmete analüüsi põhjal tuleb esitada arvutuslike nõrgimate kohtade piketid (min 5tk);

      - Aruanne peab sisaldama põhjendatud hinnanguid edasisteks tegevusteks, millega projektide koostamisel arvestada. Tuua välja võimalikud remondi-meetmed;

      - Katendi aruandes tuleb välja tuua karjääride asukohtade ülevaade 50 km raadiuses (Maa-ameti jm andmetele tuginedes) koos veokaugustega objekti(de) keskele. Andmed grupeerida tabelis 10, 30 ja 50 km kaupa. Karjääride omanikelt tuleb küsida maksumused, materjalide omadused, saadaolevad kogused (esitada koondtabelina);

      - Aruanne tuleb esitada kooskõlastamiseks Tellijale koos ettepanekutega, millist materjali antud piirkonnas tuleks katendiarvutuse teostamisel eelistada, et saada optimaalseim lahendus (projekteerijal valida kogukuludelt soodsaim lahendus). Eraldi tuleb välja tuua ehituse massvedude tugevdamist vajavad teed koos maksumusega.

    - Katendi konstrueerimise aruanne peab muuhulgas sisaldama katendi variantide võrdlust koos variantide maksumustega ning variantide ehitustehnoloogia kirjeldust. Võrdlus peab võtma arvesse katendi ehitusmaksumuse ning kulutused, mida tuleb teha 20 aasta kasutusperioodi jooksul (remont, rekonstrueerimine). Samuti tuleb lisada variantide tüüpsed ristprofiilid ning Töövõtja põhjendatud soovitus katendikonstruktsiooni valiku osas.

    - Katend tuleb projekteerida ja arvutada kõigile projektiga käsitletavatele teedele.

    - Projekteerida katend kasutusajaga vähemalt 20 aastat. Projektis näha ette kulumisvaru 1 cm.

    - Katendiarvutuses arvestada geotehniliste uuringute analüüsitud tulemustega.

    - Peale katendiarvutust materjalide nimetused ehitajale kirjeldada projektis kehtiva Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi L2T3 järgselt.

    - Katendi aruanne (mis arvestab geotehnilisi uuringuid ning sisaldab katendivariantide võrdlust) esitada otsustamiseks Tellijale.

  - Olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine:

    - Selgitada antud maanteelõigu piirkonnas kehtestatud ja koostamisel olevad üld- ja detailplaneeringud ning arvestada nendega põhiprojekti koostamisel (perspektiivsed mahasõidud, mille ehitamise mahtusid mitte arvestada maantee ehituse mahtudesse).

    - Töövõtja peab selgitama ja esitama Maanteeametile andmed planeeringutes toodud teede ja tehnovõrkude rajamise kohustuste osas.

    - Töövõtja peab lisama projekti juurde kõikide kehtestatud üld- ja detailplaneeringute põhijoonised ning nimetama planeeringud projekti seletuskirjas.

  - Täpsustada kõik võimalikud piirangud, mis võivad mõjutada tee-ehitust ning taotleda piirangute kehtestajatelt tingimused, millega arvestada projekti koostamisel.

  - Punktides 4.7 – 4.9 toodud uuringud esitada ühise aruandena.

- Keskkonnamõjude eelhinnang

  - Maanteeameti tellimusel on koostatud riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere-Sae lõigul kavandatud tegevuse keskkonnamõjude eelhinnang (KMH), (lisa 2 lisa 2).

  - Projektlaheduse koostamisel ja ehitustegevuse kavandamisel tuleb arvestada eelhinnangu

peatükis 6 toodud järelduste ja keskkonnameetmetega.

- Krundijaotuskava

  - Ehitustööde ja edasise teehooldusega arvestava tehniliselt vajaliku teemaa võõrandamise protsessi läbiviimiseks koostada krundijaotuskava.

  - Tehniliselt vajaliku teemaa määramist tohib teha ainult Maa-ametilt taotletud korrigeeritud piiriandmete alusel.

  - Krundijaotuskava koostada vastavalt 02.07.2015 vastu võetud majandus- ja taristuministri määruse nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ §-le 33.

- Põhiprojekti osad

  - Koostada riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,256-21,304 (Rägavere - Sae lõigu) põhiprojekt vastavalt tehnilises kirjelduses toodud tingimustele ja määruses „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ toodud põhiprojekti koostamise nõuetele.

  - Katendi aruanne.

  - Tehnovõrkude eelprojektid.

  - Ehitusmaksumuste kalkulatsioon.

  - Krundijaotuskava, vajadusel krundijaotuskava täpsustamine.

- Projektide koostamise üldised nõuded

  - Koostada tee ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 02.07.2015. a määrusele nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“.

  - Koostada projekti realiseerimiseks ja ehitusloa andmiseks vajalikud eriosade projektid.

  - Tee ehitusprojekti koostamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrusest nr 106 „Tee projekteerimise normid“.

  - Rekonstrueeritava maantee katte ja sõiduradade laiuse täpsustamisel ning liikluskorralduse kavandamisel lähtuda kehtivast „Riigiteede liikluskorralduse juhisest“.

  - Käsitleda projektis kõik riigitee ohutuse taseme tõstmiseks vajalikud ehitustööd.

  - Näha ette riigitee ristumiskohtade ohutuse parandamine. Võimalusel vähendada mahasõitude arvu. Uusi mahasõite võib kavandada ainult tellija nõusolekul ja põhjendatud vajadusel.

  - Projekti koostamisel arvestada lisaks tehnilises kirjelduses toodule ka Maanteeameti otsustega, mis on esitatud korralduse „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere-Sae lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks“, „Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel“ (lisa 2 lisa 3).

  - Täpsustada teelõigud, kus on kergliiklejate ohutuse tagamiseks vajalik kuni 1,2 m laiuse kindlustatud teepeenra rajamine (bussipeatuste lähiümbrus). Selleks tuleb teostada kergliiklejate loendus (kui palju, mis suundades) kahel kalendrikuul (mai-august) 7 päevase perioodiga käsitsi- või videoloendusena.

  - Koostada maanteelõigu asukoha skeem, mille eesmärk on tutvustada projekti asukohta Eesti mastaabis.

  - Koostada projekti alast ülevaatlik asendiskeem, kuhu kanda ülevaatlik info projekti kohta (projekteeritav maantee, piketaaž, kõrvalteede numbrid ja nimetused, katastriüksuste piirid, vajalik maavõõrandus, bussipeatused jne).

  - Koostada maanteelõikude asendiplaanid koos maaüksuste piiridega ning liikluskorraldusega ja eraldi vertikaalplaneerimise joonised.

  - Koostada projekteeritavate lõikude pikiprofiilid ja geoloogiline profiil. Pikiprofiil tuleb koostada ka kõigile ristmikele ja mahasõitudele.

  - Koostada tüüpristprofiilid erineva lahendusega ristlõigetest, milles näidata ära katendi konstruktsioonid, olemasolev ja projekteeritud situatsioon ning piirkond, kuhu on vastav tüüp projekteeritud.

  - Koostada tööristprofiilid (ristlõiked) sammuga 25 m (täis- ja veerandpikettidel) ning ehituslõigu iseloomulikest kohtadest (ristmikud, liiklussaared jms.). Tööristprofiilidel näidata olemasolev pind ja selle kõrgusarvud, projektpind, kõrgusarvud, kalded, erinevate kalletega osade laiused, olemasolevad ja uued teemaa piirid, ristuvate kommunikatsioonide asukohad, kaevejoon ning muu tee-ehitusel vajalikuks osutuv informatsioon. Tööristprofiilid tuleb esitada ainult digitaalselt.

  - Töövõtja peab valima mõõtkava, mis kindlustab joonise hea loetavuse ja selguse.

  - Tagada vete- piki ja põiksuunaline äravool teemaalt.

    - Truupide puhul näha ette olemasolevate korras rajatiste puhastamine, amortiseerunud truupide asemele projekteerida uued.

    - Selgitada välja teetrassil olemasolevad toimivad maaparandussüsteemid ja taotleda Põllumajandusameti maaparandusosakonna või maaparandussüsteemi valdajalt tehnilised tingimused maaparandussüsteemide ümberehituse projekti koostamiseks tagamaks maaparandussüsteemi funktsioneerimise.

    - Vajadusel tuleb põhiprojekti koostamise käigus teostada täiendavad lisauuringud olemasoleva veekuivendussüsteemi (kraavid/jõed) seisukorra kindlakstegemiseks ja renoveerimiseks.

    - Maaparandussüsteemidega seotud lahendused (projekt) tuleb kooskõlastada Põllumajandusameti maaparandusosakonna või maaparandussüsteemi valdajaga.

    - Vältida pinnasevee sattumist katendikonstruktsiooni.

  - Tugimaantee lõigus tuleb võimalusel ette näha olemasolevate mahasõitude ja ühendusteede sulgemine või nende ühendamine piirkonnas paiknevate mahasõitudega kogujateede/ühendusteede abil.

  - Anda liikluskorraldusvahendite demonteerimise mahud. Näidata ära utiliseeritava materjali mahud.

  - Näha ette võsa raiumine perspektiivse tee maa-alalt vajadusel metsalangetustööd ja kändude juurimine ning tee maa-ala planeerimis- ja heakorratööd.

  - Projekti töömahtu lisada ehitaja kohustus koostada ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Üldiselt projekti koostamisel arvestada, et ehitusaegne liikluskorraldus oleks võimalik teostada ümbersõite vältides. Kui ümbersõite ei saa vältida, siis koostada projekti mahus maanteelõigust ümbersõitude skeemid koos liikluskorraldusega ja eelnevate ehitustööde kirjeldustega.

  - Koostada töömahtude tabelid (mahud pikettide kaupa).

  - Ristmike projektlahenduse sobivust tuleb kontrollida antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridori šablooniga (šabloon näidata joonisel).

  - Koostada kasutus- ja hooldusjuhendid.

  - Koostada töömahuloend (kululoend).

  - Ehitusmaksumuste kalkulatsioonid peavad põhinema ühikhindadel ja tööde mahtudel. Maksumuste kalkulatsioonides tuleb eraldi välja tuua maanteede, jalg- ja jalgrattateede, ristmike, mahasõitude, rajatiste ja kommunikatsioonide ehitusmaksumused. Ehitusaegse liikluskorralduse, ajutiste ehitiste, keskkonnamõju leevendusmeetmete, maade võõrandamise, tehnilise projekteerimise ja ehitusjärelevalve maksumuste kalkulatsioonid esitada eraldi.

  - Koostada projektile 3D mudel kogu lõigu ulatuses:

    - 3D mudelis tuleb koostada nii eelprojekt kui ka põhiprojekt.

    - Projekti koosseisus esitada 3D pinnamudel LandXML formaadis koos 3D joontega (3D polyline) projekteeritud tee-elementide murdejoontega (tee telg, katte serv, kraavi põhi jms).

    - Tuua eraldi välja kõik tee konstruktsiooni kihid (kõik kihid eraldi mudelitena, sh katendikihid, dreenkihi alakiht ja muldkeha alakiht, lihtsustatud kujul geoloogia),  mis võimaldaks kõikide katendi- ja muldekihtide ehitust 3D tehnoloogiaga.

    - Kihtidest koostada eraldi LandXML failid (sh kraavid, peenrad, nõlvad, äärekivid, piirded, laiendused, mahasõidud, ristmikud jne), mis võimaldaks kõikide katendi- ja muldekihtide ehitust 3D tehnoloogiaga;

    - Kasutada maksimaalselt asjakohase informatsiooni (näiteks kasutavate materjalide nimetused, omadused jne) lisamist projektmudelitele.

    - Projekti tuleb lisada ka kõik tehnovõrgud kolmemõõtmeliselt. Kui mingi tehnovõrgu kohta pole võimalik piisavalt täpseid andmeid tuvastada, tuleb esitada 3D mudel lihtsustatud kujul (nt sügavuse põhjal maapinnast vms) ja vastav märge selle kohta lisada mudeli juurde.

    - Luua vajalikud mudelid: alignments (koos profiiliga), surface files ja basemaps.

    - Töövõtja vastutab projekteerimiseks piisava uurimistööde mahu eest.

    - Töövõtja esitab projektmudelitega kaasa ka kaaskirja, mis peab sisaldama järgmist informatsiooni:

      - objekti nimetus ja asukoht;

      - ehitusprojekti/töömudeli koostaja;

      - projekteerimistarkvara, millega töömudel on tehtud;

      - töömudeli kõrvalekalded esitatud nõuetest ja kõrvalekallete põhjused;

      - töömudeli formaat;

      - kasutatud koordinaat- ja kõrgussüsteem;

      - töömudeli failide nimed;

      - töömudeli sisu kirjeldus.

- Bussipeatused

  - Koostöös kohalike omavalitsuste ja ühistranspordikeskusega täpsustada bussipeatuste asukohad.

  - Bussipeatuste kavandamisel arvestada Maanteeameti otsuste (lisa 2 lisa 3) ja „Bussipeatuste, platvormide ja -paviljonide rajamise põhimõtted“ (leitav Maanteeameti koduleheküljelt: Ametist/Juhendid/Projekteerimisjuhendid).

- Liikluskorraldusvahendid

  - Lähtuvalt projektlahendusest projekteerida põhiprojekti mahus liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, viidad, markeering jms).

  - Projekteeritav viitamine peab haakuma naaberlõikudel projekteeritud viitamisega.

  - Teekattemärgistuse projekteerimisel arvestada ka naaberlõikudega ning liitumiskohtadel üleminekumärgistuse eemaldamisega.

  - Koostada teeviitade joonised mahu määramiseks.

  - Liikluskorraldusvahendite projekt esitada märkusteks ja ettepanekuteks ning kooskõlastamiseks Tellijale.

- Tehnovõrkude ümbertõstmine

  - Ehitusele ettejäävate olemasolevate tehnovõrkude ümberehituseks tuleb koostada eelprojekt koos töömahtude loendite ja ehitusmaksumuste kalkulatsiooniga vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele.

  - Taotleda tehnilised tingimused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle trasse projektiga tehtavad tööd puudutavad. Tehnilistest tingimustest tulenevad projekteerimistööd või nende tegemise vajadus kooskõlastada enne projekteerimise alustamist Tellijaga.

- Haljastus ja hooldus

  - Lähtuda Maanteeameti kodulehel olevast juhisest “Kasutus- ja hooldusjuhendi koostamise põhimõtted“.

  - Koostada haljastuse skeem (ei pea olema eraldi joonis), milles näidatakse eri pinnavärvidega, millist tüüpi haljastust kasutatakse. Jooniselt peavad olema selgelt loetavad ja arusaadavad erinevat tüüpi haljastuste kasutamise alad ja kohad.

- Koosolekud, kooskõlastamine ja avalikkuse kaasamine

  - Töövõtja peab korraldama projekteerimise käigus koostöös Tellijaga, kohalike omavalitsuste esindajatega ning vajadusel tehnovõrkude valdajatega, detailplaneeringute ja  üldplaneeringute koostajatega regulaarseid töökoosolekuid, mille sagedus lepitakse kokku jooksvalt, asukohaga Vallikraavi 2, Rakvere. Töökoosolekul peab kohal olema Töövõtja  poolt esitatud ja Tellija poolt kooskõlastatud Lepingu vahetul täitmisel osalev projektijuht. Teised võtmeisikud peavad koosolekul osalema vastavalt Tellija kontaktisiku eelnevale nõudmisele või juhul kui Töövõtja peab ise vajalikuks.

  - Töövõtja peab arvestama, et juhul, kui kohalikud omavalitsused soovivad, siis toimuvad korralised koosolekud ka kohalikes omavalitsustes sagedusega kuni 1 kord kahe kuu jooksul:

    - Töövõtja peab antud soovi täpsustama iga kohaliku omavalitsusega eraldi;

    - Kokkuleppel kohalike omavalitsustega võib erinevate kohalike omavalitsuste koosolekuid ühildada (näiteks toimub kahe või enama valla ühine koosolek kokku lepitud asukohas).

  - Koosolekute sagedust võib tellija nõusolekul piirata uuringute koostamise etapis.

  - Töökoosolekutel antakse ülevaade vahepealse aja jooksul tehtud töödest, toimub arutelu projektis esile kerkinud teemadel.

  - Enne töökoosoleku toimumist on Töövõtja  kohuseks esitada osalejatele koosoleku päevakord koos vajalike eelinfot sisaldavate materjalidega.

  - Koosolekuid protokollib Töövõtja.

  - Põhiprojekt tervikuna kooskõlastada kõikide projektiga seotud kommunikatsioonide valdajatega.

  - Kooskõlastuse taotlemisel arvestada kooskõlastamisele kuluvale ajale (vähemalt 30 päeva). Projekti kooskõlastamiseks esitamisel peab Töövõtja võtma kooskõlastavalt isikult või asutuselt kirjaliku kinnituse projekti kättesaamise kohta, mis tõendaks projekti kättesaamise kuupäeva. Tähitud postiga saatmisel tuleb taotleda kirja saajalt kättesaamisteade.

  - Kui projekt on esitatud kooskõlastamiseks, kuid kooskõlastus pole saabunud hiljemalt 30 päeva jooksul, tuleb esitada kirjalik tõendusmaterjal selle kohta, et projekt on kooskõlastamiseks esitatud.

  - Kui kooskõlastust andvad asutused või isikud annavad eitava või tingimusliku kooskõlastuse, on Töövõtjal kohustus esitada need tingimused koos temapoolse seisukohaga tingimustega arvestamise võimalikkuse kohta, mille alusel esitab Tellija oma seisukoha.  Töövõtja vastab tingimusliku kooskõlastuse andjale.

- Vormistusnõuded

  - Põhiprojekt vormistada eesti keeles. Kõik projektid vormistada 1 eksemplaris paberkandjal ja elektroonilisel andmekandjal (näiteks USB mälupulgal) sh. krundijaotuskava (tööristprofiilid esitada ainult elektroonilisel andmekandjal).

  - Digitaalsel vormistamisel kasutada järgmisi failiformaate:

    - Joonised peavad olema esitatud originaalkujul (.dgn või .dwg) ning .pdf kujul;

    - Tabelite failid vormistada .xls või .xlsx ning .pdf kujul;

    - Tekstifailid vormistada .doc või .docx ning .pdf kujul;

    - Muud projekteerimise tarkvara kasutades nende originaalfailid;

    - Lisaks projekti failidele peavad elektroonilisel andmekandjal olema printimiseks vajalikud failid ja kõigi kasutatud joonte liikide .shx failid;

    - Jooniste vormistamisel arvestada, et jooned peavad olema eristatavad ning joonised peavad olema arusaadavad ka mustvalgel koopial.

  - Kululoendid koostada vastavalt kehtivatele teetööde tehnilistele kirjeldustele (www.mnt.ee -> Ametist -> Juhendid) 2 eksemplaris .xls või .xlsx kujul (1 eksemplar tellijale ilma maksumusteta ja 1 maksumustega).

Lisad:

- Projekteeritava lõigu asukohaskeem

- Korraldus projekteerimistingimuste andmiseks ja KMH algatamata jätmiseks

- Nõuded töövõtjale

Lisa 1 Projekteeritava lõigu asukohaskeem

Heiko Ojavee, Maanteeamet, heiko.ojavee@mnt.ee