Ekspertiis I etapp :

Plaan , pikiprofiil , ristprofiil

II ring , saadud    05.12.23  ,

väljastatud tagasi 05.12.23

UURIMISTÖÖDE toimik

- lisada tehtud korrektne geoalus , mis on olemas aga ei ole uurimistööde osa millegipärast !?????

Vastus: lisame topo-geodeetilise uuringu aruande uurimistööde toimiku lisaks. OK

RISTPROFIIL

- Levinud on ristlõike maht 0,47 , Sul on 0,42 . Kontrolli . NB! Sul ju võib ka õigus olla ! mitte kohe minna muutma !. Tõesta !

Vastus: Kontrollitud. Kui tee Laius on 4,5 m siis on tõesti ristlõike maht 0,47. Kui tee Laius on 4 m, siis on ristlõike maht 0,42.  OK

PLAAN

- ehitatav nõva kujundada punkriirina.

Vastus: Nõva on kujutatud punktiirina. Kuna joonis on mõõtkavas 1:5000, siis ei paista see välja. Teeme selgemalt loetavamaks.  OK

- seletuskirjas selgitada kindlasti et nõvad 101 ja 104 suubuvad  kraavidesse 102 ja 105 , plaanil ei tule see hästi välja , sirgestatud trassil aga küll .

Vastus: selgitame seletuskirjas.  OK

- saatsid mulle kaks ajutise reeperi pilti kus olid poldid puudes. Need on ka ÕIGED plaanile panna ja ma , ausalt, kustutaksin need 3 tükki ära – ei vasta RMK nõuetele  ( on tarssil ,  ei ole märgistatud  jne )  . Aga need kaks uut on korrektsed , saab joonis ka vähem risustuv

Vastus: korrigeerime reeperite info.  OK

- tee joon  ( kollane) ulatub lausa mahasõidust kaugemale !!!?  ei saa nii olla .

Vastus: korrigeerime.  OK

- ON punased ja on mustad piketid . Neile on vaja anda selgitused tingmärkider all. Pakun nii :

12+00  - välitööde pikett koos numbriga

0+91   - projektne pikett koos numbriga

Vastus: pikettide tingmärkide värv ühtlustatud, mõlemad on projekteeritud piketid.  OK

- projektseid pikette peab plaanil olema sarnaselt pikiprofiilil leiduvatega .. NB! pikiprofiilil ei näita enam välitööde pikette ,ag aka pikiprofiili on neid vähe. Ainult katendi murdepunktides. vajalik et kam OLULISTES muudes punktides ( madalaimad punkid , kõrgeimad punktid  ,elemendid (  mahasõidu asukoht , truubi asukoht jne )

Vastus: korrigeeritud. Täpsustatud ka oluliste punktide piketid.   OK . Pikettide kirje võiks olla ikka horisontaalne . Ruumi on , võib viia kaugemale kui ruumi vähevõitu .Nool on see mis näitab piketi asukohta .

- eelmisel korral arutluse käigus  jagasime ühist  arusaama , et “tee” on lõik mis asub mahasõidu ja tagasipööramsikoha vahel .  Seega  tuleks tee kollane joon alustada mahasõidu lõpust  ( mahasõit paluks ka kanda plaanile ja teha samas toonis nagu  TP-T  )

Vastus: Katõsilla tee piketaaž algab TRAM tee teljelt. Katõsilla tee ehitatav osa algab piketaažilt 0+04, see on ka pikiprofiilil tähistatud. Piketaaž arvestab TRAM tee telje ja rajatava tee pikkust kokku. Uue tee pikkuse osa plaanil vastavalt muudetud, ehk see algab mahasõidu lõpust. OK

see teema veidi logiseb üldiselt . On vajalik ka RMK poolselt korralikult läbi arutada ja ühine meel /seisukoht välja kujundada.

PIKIPROFIIL

- pikiprofiili kõrgusel ca 86 1. on mingi sinine “roosike “   - ei saa aru mis see on , tingmärkides pole

Vastus: see on mahasõidu asukoha tähistus. Selline tähistus on siiani ekspertiisides sobinud. Info on kajastatud sirgestatud trassi plaanil.

KÕIK mis on sirgestatud trassi plaanil kajastub ka pikiprofiilil. Kui on tingmärk ,siis ka tingmärkides . Selle märgikese asukoht on enam kui kummaline !!!! Täpsustada teema .  levinud on lipukestega tähistada . Kui lipuke on vasakule on vasak mahasõit ja kui paremale siis parem mahasõit ... lihtne ja slegeb .

- Tee nimetus võiks paikneda ülevalpool teed ja olla selgemalt loetav ( võrredes truupidega on kirja erinevus v .suur .)

Vastus: tee nimetuse suurus korrigeeritud.  OK

- Nõvad anda pikiprofiilil punktiirina.

Vastus: korrigeeritud  OK

- peab mõtlerma milline oleks  optimaalne Kraavi sügavus et kui see pinnas tõsta ( ilma huumuse ja asendada pikiprofiili reeprid kahe uue (puus ) oleva reeperiga ,( (sama teha ka( hiljem )tabelites))

Vastus: arvestame mahtude arvutamisel. Reeperid korrigeeritud.

- ARUTLUS : insener arutleb : kändude ja huumuseta kihita mulde maht teele - siis kui kõrge on tuleb mulle !.

- Selleks tuleb anda ette eeldus a la et insenener näeb ,et mulde normaalne kõrgus võiks olla 03..4 m . Mis tähendab seda et siis peaks olema eeldatav math mis jooksvale meetrile tuleb ca 3, 5…3,7 m3 /jm . kui on kraavid kahel pool ehk ühest kraavist siis ca 1, 7…1,8  ..1,9 m3 /jm  . sellise mahu annab kraav kui h= 1, 1 …1 , 4m (ilma huumuskihita ) .   Kontrollime kas proj.tud  Kraavi joon on sobilik/optimaalne  või tuleks seda muuta ( mahtude arvestus ) .    Mulle tundub et tee alguse alguse joon kuni truubini on suhteliselt hea ja paigas  . AGA : Tuleb teha pinnase bilansiline arvutus ( kust kaevame ja kuhu kaeve läheb ). Tuleb ka piki teed teisaldada et täita 0+70 ( pikett lohus puudu !!! panin umbes, täpsusta lohu koht ja märgi piketiga . )  piketi  juures  olev lohk  . Mahutabelites eraldi töö (piki teed materjali teisaldamine) .

Vastus : arvestatud. Pikett lisatud.  OK . ootan  mahuarvutust . Ettepanek ka parempoolset kraavi tõsta kui mahuarvutusest selgub et materjali on liiga palju ...

- Pikiprofiilil peab olema mahasõit näidatud ja piketina tabatav . Hetkel määratleda kuhu on mahasõit projekteeritud ,ei ole võimalik . Tuvastusmeetodil tekkis küsimus ,et mahasõidu koht ei ole just parim . Tee ja maapina kõrguste vahe on seal ca 07..0,8m . Kui aga nihutada mahasõitu ca 10 m maantee poole ,on olukord palju parem !.

Vastus : mahasõidu asukoht on tähistatud sirgestatud plaanil. Lisainfona tähistatud ka mahasõidu piketaaž pikiprofiilil. Mahasõit on projekteeritud olemasoleva tee asukohas.   vt p.9

- mis piketi juurest algab tee ( peale mahasõitu!)  ja millise piketi juures tee lõpeb ( enne TP-T d ?),            see on ka tabelites  oluline pikkus !

Vastus : Katõsilla tee piketaaž algab TRAM tee teljelt. Katõsilla tee ehitatav osa algab piketaažilt 0+04, see on ka pikiprofiilil tähistatud. Piketaaž arvestab TRAM tee telje ja rajatava tee pikkust kokku.Ok

- TP-T  +M3   - mis on sirgestatud trassil pikkus pikem ? mis on peale M3

- arusaamatu on : KUI PIKK SEE TEE ON ? päises on 464 m, all (sirge ja kõvera pikkus ) 468m  ….

Vastus: Katõsilla tee piketaaž algab TRAM tee teljelt. Katõsilla tee ehitatav osa algab piketaažilt 0+04, see on ka pikiprofiilil tähistatud. Piketaaž arvestab TRAM tee telje ja rajatava tee pikkust kokku.  OK

- oleks kena kui päästaks tee nimetuse sellest jubedast raamist , teeks suuremaks ja selgemaks ….

Vastus: vormistus arvestab näidiskoosseisu näidet.

„NÄIDIS „  - tähendabki seda et see on NÄIDIS ja mitte abs kohustus. Tuleb võtta parim ja jätta halvim . Halvim asi selle Näidiskoosseisu juures on pikiprofiil – parem kui seda ei absolutiseeriks. Saan aru ,et Inseneril on v. raske raami ära võtta ?????  Kui nii siis nii .Aga :

Töö/pikiprofiili  välimus on kole

- pk 0+04 joon (vahekaugused ) –miks peab nii jäme joon seal olema ?

Vastus: tegemist ei ole ühe jämeda joonega vaid pikiprofiilil märgitud mitme piketijoonega. OK

- kui 84.81 on Kraavi põhja kõrgus ja see langeb kokku truubi põhja kõrgusega – siis on jooned nii nagu olen noolega ette tõmmanud ! parandada jooned .

Vastus: korrigeeritud. OK

Asuda mahu arvutuste ja tabelite juurde  peale täiendavate märkuste läbitöötamist . Eraldi selle teema juurde enam ei tule .

- eelduseks  II etapi tegevuste juurde :

T2 - MAOK muuta MAO otsakuks

Otsaku kindlustuse juures asendada NGS 2 materjal NGS 1 materjaliga ( päises muuta ! )

truubi tabel ( vana tabel näitab et on tegemist jaburusarvutusega ( kõigil truupidel on valgala ja äravoolumoodul sama  ,aga läbimõõdud on Insener saanud erinevad !!!! See pole lihtsalt võimalik  !!!!!
Seega : teha KOHESELT ka uus truubi dimensioneerimise arvutus ja .äravoolumooduli arvutus .  Saan aru et seda Insener EI OSKA üldse , on pannud bluffi . Pöörduda Arlese poole – tema PEAB oskama .Seda kontrollin teraselt .

esitada teine osa a.s.a.p. ekspertiisi

Lugupidamisega

Enn Kulp