SELETUSKIRI

Tee rajamine RMK kinnistule juurdepääsuks Rail Baltica trassile

- Üldandmed

Käesoleva seletuskirja eesmärk on kirjeldada planeeritava juurdepääsutee rajamist RMK halduses olevale kinnistule (katastritunnus: 63801:001:1145) ning esitada tööde iseloomustus, kasutatavad materjalid ja ehituslikud põhimõtted. Tee rajatakse eesmärgiga tagada juurdepääs Rail Baltica trassile/ehitusobjektile Sohlu ökodukti piirkonnas.

- Olemasolev olukord

Planeeritav juurdepääsutee trass kulgeb RMK halduses oleval kinnistul, millel on hetkel olemas metsasiht/väljaveotee. Tegemist on metsamasinate liikumiseks kasutatava sihiga. Olemasoleval sihil puudub kandev katend ning see ei vasta raskete ehitusmasinate pikaajaliseks kasutamiseks vajalikule kandevõimele.

- Tee ligikaudne asukoht ja parameetrid

Planeeritava juurdepääsutee ligikaudne trass kulgeb punktist (58,69337; 24,794078) punktini (58,6934038; 24,7977595).

Tee kavandatavad põhiparameetrid on järgmised:

- Tee pikkus: ~ 215 meetrit

- Sõidutee laius: 4,5 meetrit

- Tee muldkeha laius: 5 meetrit

- Tee ehituslik kirjeldus ja ehitustööde tehnoloogia

Pinnase- ja aluskihtide rajamine:

- Trassi puhastamine – eemaldatakse pealmine huumuskiht paksusega ~ 20 cm

- Pinnase tasandamine ja profiili kujundamine

Kasutatavad konstruktsioonimaterjalid:

- Aluskiht – looduslikliiv 20cm

- Kandev kiht – purustatud kruus/looduslik kruus

- Kui kasutatakse geotekstiili, paigaldatakse see aluspinnasele kandevõime parandamiseks

- Kokkuvõte

Kavandatav tee RMK kinnistule tagab ohutu ja toimiva juurdepääsu Rail Baltica trassi ehitustöödeks.