| KOOSKÕLASTATUD Teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja 28.08.2024. a reg. nr. 173789 Leht 1 lehti 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TINGIMUSED: - Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhenditest „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009 ning „Metsamaterjali ladustamise ja teelt laadimise juhend“ KT_014_J4 - Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema valmistatud 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke. - Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m. - Kui liiklusmärk paigaldatakse kauemaks kui 30 päevaks siis peab selle paigaldama vastavalt alalistele märkidele esitatud nõuetele. - Ladustamiskohta tähistavad liikluskorraldusvahendid paigaldada ladustamise alustamisel ja eemaldada pärast materjalivirna eemaldamist ning teemaa korrastamist. - Tööst teavitaval liiklusmärgil 595c peab olema antud objektiga tegeleva tööde juhi telefoninumber - Virnastamistöö teha metsapoolsest küljest. - Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale. - Tagada tööde tegemise alal tee katte puhtus. - Puiduvirna kaugus teepeenra välisäärest vähemalt 4 meetrit. Ladustatud materjali virn tähistada kogu pikkuses märkidega 686, märkide samm ≤ 50 m - Puiduvirn ei tohi varjata teel olevaid liiklusmärke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tüüpjoonis | Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 70-90 km/h |  |  |  |  |  | Joonis 5-1 |  |
|  | Töö nimetus | Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal |  |  |  |  | Töö tegemise aeg | 01.09.2024 – 31.03.2025 |  |
|  | Tööde asukoht | Tee nr | 11134 |  | Tee nimi | Raudoja-Vikipalu-Kehra |  | Km | 5,5 – 5,7 |
|  |  | Muu info | Töökoht teest paremal |  |  |  |  |  |  |
|  | Tööde tegija | Voore Mets OÜ, Tellissaare 1, Jõgeva e-post info@vooremets.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liikluskorralduse eest vastutaja |  |  | Nimi | Tauri Okas |  |  | Tel. nr | 52 677 54 |

Laoplatsi asukoht