Lisa 4 Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus: Pendi maaparandussüsteemi rekonstrueerimine ja Pendi tee ehitamine.

Viitenumber: 306338

Klassifikatsioon: maaparandustööd 45112320-4; teetööd 45233140-2

Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus

Töö tehniliseks aluseks on Laanekraav OÜ poolt koostatud „Pendi metsakuivenduse rekonstrueerimise ja Pendi tee ehitamise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Kärt Aardam tel: 515 2641; e-post kart.aardam@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2026.a. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026. Hankija soovib hankelepingu sõlmida mõislikul esimesel võimalusel peale hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist ning pakkuja kohustub lepingu allkirjastama koheselt peale hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamist.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Pendi maaparandussüsteemi (114,7 ha) rekonstrueerimine ja Pendi tee (1,47 km) ehitamine, mis asuvad Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas, Pae, Vilivalla ja Hatu külas.

Peamised juurdepääsuteed objektile on: idasuunast Harju-Risti - Pae kõrvalmaanteelt (teeregistri nr 11234); põhjasuunast Harju-Risti - Pae kõrvalmaanteele (11234) suunduva Kirikküla tee (5620150) kaudu ja edelasuunast Kõmmaste - Hatu kõrvalmaanteele (11231) suunduva Uustalu tee (5620184) vahendusel (mitteavaliku kasutusega eratee).

Vajalikud raietööd on RMK poolt tegemisel ja saavad tehtud enne ehituslepingu sõlmimist. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (13,86 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust.

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks rajatakse eesvooludesse suubuvatele rekonstrueeritavatele veejuhtmetele ehitustööde ajaks ajutised setteekraanid. Setteekraanid on vajalikud heljumi edasivoolu takistamiseks ja püüdmiseks. Lisaks toimivad olemasolevasse seisu jäetavad eesvoolukraavid setteid püüdvate puhveraladena enne vete looduslikesse veekogudesse suubumist. Ette on nähtud 6 setteekraani rajamine (veejuhtmetele 303, 404, 501, 601, 602 ja 1001). Peale ehitustööde lõppu setteekraanid ja nende taha kogunenud sette eemaldatakse.

Sette kinni pidamise ja veelembestele liikidele elupaikade suurendamise eesmärgil rajada 3 leevendusveekogu/kraavilaiendit (veejuhtmetele 101, 105 ja 110). Kraavilaiendid rajada minimaalse pikkusega 4,0 m ja 2m põhjalaiusega ning sügavus peab olema minimaalselt 40 cm kraavi põhjast sügavamal. Kraavilaiendi välisnõlv peab olema minimaalse nõlvusega 1:3.

Kraavide sügavus on nende rajamise ajal olnud enamjaolt 1,0…1,2 m ja see tuleb taastada. Veejuhtmetel on ette nähtud vanade kraavivallide laialiajamine, olemasolevate mullavallide tasandamine. Kraavide nõlvustegur on üldjuhul 1:1,5 ning põhjalaius rekonstrueeritavatel kraavidel 0,6 m ja uutel kraavidel 0,4 m. Veejuhtmete arvutuslik keskmine kaevemaht on 1,7 m³/m-le. Ehitatav Pendi tee rajatakse täies pikkuses kahe kraaviga muldele, selle väljakujundamiseks kaevatakse olemasolevate amortiseerunud kuivenduskraavidega lõikudes trassi teise äärde uued teekraavid (nr. 101, 105, 106, 108, 110 ja 111). Rekonstrueeritava kuivendusvõrgu alale rajatakse vete ümbersuunamise ja mullete ühendamise eesmärgil vähesel määral uusi kraavilõike (nr. 502, 602 ja 603).

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud ehitada veejuhtmete mullavallidele kokku 10 vallialust veeviimarit (vt tüüpjoonis 1.7 vallialune veeviimar VV-300), nendest 7 rajatakse (kraavidele 301 ja 303), 2 tk (kraavidele 501 ja 503) ja 1 tk kraavile 607. Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019).

Pendi maaparandussüsteemil on ette nähtud rajada 13 uut truupi, sealhulgas 10 tk mattotsakutega (MAO), 2 tk mattkergotsakutega (MAOK) ja 1 tk kivisillutisotsakutega (KOK). Rekonstrueeritakse 1 truup, millele rajatakse mattotsakud (MAO).

Plasttruubitorud Ø40-120 cm peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m, Ø 60 cm plasttruubil 0,55 m Ø ja 120 cm plasttruubil 1,0 m.

Kõikidele 40sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. Kõikidele 80sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised matt-kivikindlustusotsak MAOK ja 120sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised kivikindlustusotsak KOK. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5 ning järgida vastavaid tüüpjooniseid väljaandest „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019). KOK ja MAOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas. KOK ja MAOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Pendi tee (1,47 km) ehitamine algab Harju-Risti - Pae kõrvalmaanteele (teeregistri nr 11234) rajatavast mahasõidukohast (asukoha kilometraaž 1,71) kuni kvartal VP414 eraldis 23-le rajatava L-kujulise tagasipööramisekohani. Tagasipööramisekoht rajatakse selliselt, et üks haru kulgeb mööda Pae kraavi (901) mullet loode suunas ning teine haru on tee jätkuks otse piki kraav 1002 mullet. Töömahud ning harude pikkused on samad, mis tüüpjoonis 6.4 kujutatud T-kujuliselt tagasipööramisekohal.

Ristumiskoht Harju-Risti - Pae kõrvalmaanteega (km 1,71) on vastavalt Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud Teelahendus OÜ põhiprojektiga nr PP-23-01-05 „Harju maakond, Lääne-Harju vald, Pae küla, riigitee 11234 Harju-Risti - Pae km 1,7 ja Pendi tee ristumiskoha ehitamise PÕHIPROJEKT“

Teetrass on rajatakse põhiosas olemasolevatele madalatele kraavimulletele (laius enamjaolt 4...4,5 m), tee rajamine eeldab nende laiendamist ja tasandamist. Ainult tee algusosa pk. 0 kuni pk. 2 jääb mineraalpinnasega reljeefi kõrgemale osale ja kuni pk. 0+89 kraavid puuduvad. Teekeha väljakujundamiseks kaevatakse olemasolevate amortiseerunud kuivenduskraavidega lõikudes trassi teise äärde uued teekraavid (nr. 101, 105, 106, 108, 110 ja 111) keskmise sügavusega 1,2 m. Kõikidele teega ristuvate kraavide mulletele rajatakse metsa-alale ligipääsu tagamiseks truubid või jäetakse teekraavidele katkestuskoht. Teekraavide eesvooluks on riigi poolt korrashoitav Pae kraav (4110310020000/001). Teega ristuvaid truupe on kokku 5 tk, mis kõik on ehitatavad ning plasttorustikuga. Teega külgnevale alale ligipääsu tagamiseks rekonstrueeritakse 1 olemasolev (T1) truup ja ehitatakse 1 uus (T5) teeäärne truup.

Ehitatav tee asub valdavalt liigniiskuse käes kannataval alal. Kattega tee rajamine antud tingimustes eeldab maapinnast kõrgema mulde rajamist ja reljeefi kõrgematelt osadelt pealevalguva liigvee minemajuhtimist, mistõttu on vaja korrastada nii teetrassil asuvad amortiseerunud kuivenduskraavid kui ka nende äravoolukraavid. Kuna tee rajatakse turba-alale, tuleb katendi piisava kandevõime saavutamiseks kasutada geosünteete (geotekstiil + geovõrk või geokomposiit).

Soovituslik on ehitatava mulde alla jääv kamardunud pealmine pinnasekiht koorimata jätta, sest see aitab aluspinnale langevat koormust ühtlasemalt jaotada ning tagab parema kandevõime Rajatava 4,5 m laiuse teekatte jaoks on vajalik 10...12 m laiuse mulde rajamine eeldab kahe teekraavi korral 22...24 m laiust teetrassi (11...12 m tee teljest mõlemas suunas).

Tee katendi laius on 4,5m, kulumiskiht 10 cm purustatud kruusa (pos. 6) ning kandev aluskiht vastavalt lõigule 20 või 25 cm sorteeritud kruusa (pos. 4). Teekatte kogupaksus on vastavalt 30 või 35 cm. Kattekihtide alla, eelnevalt tasandatud teemuldele, paigaldatakse geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud). Turbapinnasega osas paigaldatakse geotekstiilile lisaks polüpropüleenist (PP) geovõrk, mille tõmbetugevus mõlemas suunas on 40 kN, silmaava 35 x 35 mm ja laius 4,75 m.

Teele rajatakse 8 tk M3, 1 tk M1 ja 1 tk MM mahasõidukohta.

Mahasõidukohad M3 ehitatakse ühekihilise kattega sorteeritud kruusast pos. 4 (kihipaksus võrdne kandva- ja kulumiskihi paksuste summaga), teised tee rajatised on sama katendi konstruktsiooniga, mis on ehitataval teel.

Teede alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud Teelahendus OÜ põhiprojektiga nr PP-23-01-05 „Harju maakond, Lääne-Harju vald, Pae küla, riigitee 11234 Harju-Risti - Pae km 1,7 ja Pendi tee ristumiskoha ehitamise PÕHIPROJEKT“.

Ettenähtud on rajada mahasõikoht  Pendi teele – riigiteelt nr 11234 Harju-Risti – Pae km 1,700 paremale.

Pendi tee uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 11234 Harju-Risti – Pae km 1,700 kohale. Ristumiskoht rajatakse riigiteega 90° all. Mahasõidukoha ümber on ca 30 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks on saviliiv. Ristumiskohal olemasolevad (tee)kraavid ja truubid puuduvad. Ristumiskohast ca 12m kaugusel kagu suunas asub olemasolev drenaažitoru. Teised tehnovõrgud ristumiskohal puuduvad.

Ristumiskoha pikikalle Pendi teel on 1,5% ja juurdepääsu teele on ettenähtud kahepoolse põikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,0%-ne kahepoolse põikkaldega kruuskate.

Pendi juurdepääsutee asfaltbetoon kate rajatakse järgmiselt:

- Tihe kuum asfaltbetoon AC 12 surf 					h=9 cm

- Kiilutud paekillustik fr 32/63 					h=20 cm

- Geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)				h=20 cm

- Täitematerjal (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp) 			h=min25cm

- Aluspinnas – saviliiv

Pendi juurdepääsuteede kruuskate rajatakse järgmiselt:

- Purustatud kruus (positsioon nr 6)		 			h=10cm

- Sorteeritud kruus (positsioon nr 4)					h=min20cm

- Geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Täitematerjal								Vajadusel

- Aluspinnas – saviliiv

Tee ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal".

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.