# OÜ Rakendusgeoloogia

## Töö  nr:  16-030

## Tellija:  Landverk OÜ

KAMBJA – SUURE-KAMBJA

KERGLIIKLUSTEE EELPROJEKT

Kambja alevik ja Suure-Kambja küla

Kambja vald, Tartumaa

#### EHITUSGEOLOOGILISE  UURINGU  ARUANNE

###### Juhatuse liige:			/A. Lokotar/

###### Geoloog:				/R. Välja/

# S I S U K O R D

| 1. | SELETUSKIRI |  |  | lk. 3...5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | ÜLDOSA |  |  |
| 1.2. |  | GEOLOOGILISED TINGIMUSED |  |  |
| 1.3. |  | EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED |  |  |
| 2. | JOONISED |  |  |  |
| GL-1 |  | KAARDILEHTEDE SKEEM |  | M 1:6000 |
| GL-1-1...5 |  | PUURAUKUDE ASENDIPLAAN |  | M 1:1000 |
| GL-2-1...8 |  | GEOLOOGILISED TULBAD |  | M 1:20 |

1. SELETUSKIRI

1.1. ÜLDOSA

Geoloogiliste tingimuste selgitamiseks planeeritava Kambja alevikku ja Suure-Kambja küla ühendava kergliiklustee alal teostati väliuuringud 19. mail 2016. Välitööde käigus puuriti planeeritava kergliiklustee alale 16 puurauku, sügavusega 1,00...2,00 meetrit. Puuraugud rajati puuragregaadi AVB-2M ja käsipuuriga.

Geoloogilise uuringu kava ja mahud olid tellijaga kooskõlastatud.

Töö on koostatud vastavalt MKM määrusele nr 71, 27. august 2007. a, „Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord“ ning pinnase nimetused on antud EVS-EN 1997-1:2006 Osa I nõuete kohaselt.

Puuraukude asukohad märgiti maha GPS-seadmega Garmin GPSMAP 62s või mõõterattaga ning seoti olemasolevate rajatistega (elektripostid, tee). Puuraukude kõrguslikul sidumisel lähtuti geodeetilisel alusplaanil olevatest maapinna kõrgusmärkidest.

Kõrgused on Balti süsteemis, koordinaadid, mis võeti alusplaanilt on L-EST 97` süsteemis.

Puuraukude asukohad on näidatud asendiplaanil, joonistel GL-1-1...5. Pinnaste täpsed kirjeldused, lasuvuspilt ja uuringuaegne pinnasevee tase on toodud geoloogilistes tulpades, joonistel GL-2-1...8.

Välitöid teostasid geoloog Rudolf Välja ja puurmeister Lembit Teder.

1.2. GEOLOOGILISED TINGIMUSED

Maastikulise liigituse järgi jääb uuringuala Otepää kõrgustiku kirdeossa. Reljeef langeb piki uuringuprofiili Kambjast Suure-Kambja suunas. Tee-/maapinna abs. kõrgused olid puuraukude suudmetel 67,70...98,80 meetrit.

Loodusliku pinnakatte moodustavad jääjõelised liivpinnased (kihid 3 ja 5...7) ning liustikusetted (moreen). Uuringupunktide alal on pindmiseks kihiks teekatend (kiht 1) või muld (kiht 2).

Uuringusügavuses kuni 2,00 meetrit eraldati välja seitse kihti – geoloogilist elementi.

KIHT 1. TEEKATEND (tIV). Teekatendisse rajati puuraugud PA-1...2 ja PA-4. Kiht algas teepinnalt ja oli 0,10...0,60 m paksune. PA-1 alal koosneb kiht möllikast peenliivast ja kruusast, PA-2 ja PA-4 alal kruusast ja liivast. Kiht on kohati mullane.

KIHT 2. MULD (tIV/qIV). Mullakiht levis PA-3...16 alal. Valdavalt algas see maapinnalt, vaid PA-4 alal lamas kiht teekatendi (kiht 4) all, teepinnast 0,60 m sügavusel, abs. kõrgusel 83,00 m. Mullakihi paksus on 0,25...0,80 m. kiht on kohati liivane ning sisaldab kohati kruusa ja veeriseid.

KIHT 3. MÖLLINE PEENLIIV / MÖLLIKAS PEENLIIV / PEENLIIV (fglIII). Moreenikihist kõrgemal lasuva peeneteralise liivpinnase kiht esines PA-1, PA-3...5, PA-7...8, PA-10...16 alal. PA-16 alal läbiti kiht 1,60 m ulatuses, ülejäänud uuringupunktide alal oli kihi paksus 0,10...0,65 m. Kiht lamas teekatendi (kiht 1) või mulla (kiht 2) all, tee-/maapinnast 0,15...0,85 m sügavusel, abs. kõrgustel 67,30...98,65 m. Möllisest peenliivast, möllikast peenliivast või peenliivast koosnev kiht on beeži, kollakas- või punakaspruuni värvi, kohev kuni kesktihe ja niiske kuni märg. Kiht sisaldab kohati        5-10% kruusa.

KIHT 4. SAVINE PEENLIIV / KRUUSAGA SAVINE PEENLIIV / KRUUSAGA SAVIMÖLL / KRUUSA JA LIIVAGA SAVIMÖLL / KRUUSA JA ROHKE LIIVAGA SAVIMÖLL (moreen, glIII). Moreenpinnased levisid pea kogu uuringualal, puududes vaid PA-2 ja PA-16 alal. PA-1 ja PA-4 alal oli kihi paksus 0,65 m, ülejäänud puuraukude alal läbiti kiht 0,10...1,40 m ulatuses. Moreen lamas mulla (kiht 2) või peeneteraliste liivpinnaste (kiht 3) all, tee-/maapinnast 0,25...1,05 m sügavusel, abs. kõrgustel 68,10...98,55 m. Moreenpinnas koosneb valdavalt kruusaga savisest peenliivast, kuid võib kohati koosneda ka savisest peenliivast, kruusaga savimöllist, kruusa ja liivaga savimöllist või kruusa ja rohke liivaga savimöllist. Kiht on punakaspruuni, halli või pruuni värvi, sitke kuni poolkõva ja sisaldab jämepurdu 10-25%. Moreenis võib kohati esineda peenliiva vahekihte.

KIHT 5. PEENLIIV (fglIII). Moreeni (kiht 4) all lamava peenliiva kiht eraldati välja vaid PA-4 alal, kus see läbiti 0,30 m ulatuses. Kiht lamas teepinnast 1,70 m sügavusel, abs. kõrgusel 81,90 m. Peenliiv on kollakaspruuni värvi, kohev kuni kesktihe ja märg kuni veeküllastunud.

KIHT 6. KESKLIIV (fglIII). Keskliiv esines vaid PA-2 alal, kihi paksuseks oli 0,55 m. Kiht lamas teekatendi (kiht 1) all, teepinnast 0,10 m sügavusel, abs. kõrgusel 94,50 m. Keskliiv on punakaspruuni värvi, kohev ja niiske.

KIHT 7. JÄMELIIV (fglIII). Jämeliiva kiht läbiti PA-1...2 alal 0,60...1,35 m ulatuses. Kiht lamas moreeni (kiht 4) või keskliiva (kiht 6) all, teepinnast 0,65...0,90 m sügavusel, abs. kõrgustel 93,95...97,90 m. Jämeliiv on beeži värvi, kohev kuni kesktihe ja niiske kuni märg.

Pinnasevee tase

Välitööde ajal (19.05.2016) esines uuringusügavuses pinnasevesi vaid PA-4 alal. Pinnasevee tase jäi teepinnast 1,90 m sügavusele, abs. kõrgusele 81,70 m.

1.3. EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED

Ehitusgeoloogilised tingimused planeeritava kergliiklustee rajamiseks on head. Planeeritava kergliiklustee alt tuleks eemaldada olemasolev teekatend (kiht 1) ja muld (kiht 2) ning asendada kiht-kihilt tihendatud ühtlase mineraalse pinnasega (kruusad, liivad).

Niiskuspaikkonna järgi on uuritud piirkond valdavalt niiske, PA-2 ja PA-16 alal kuiv.

Kõik välja eraldatud kihid on optimaalse niiskussisalduse juures 100% tihedusel mittedreenivad (filtratsioonimoodul <0,5 m/ööpäevas).

Suuremate sadude ja lumesulamise järgselt võib moreenil (kiht 4) lasuvatesse kihtidesse koguneda ülavesi, mis esineb 15 kuni 30 päeva.

Muld (kiht 2) on tugevalt kokkusurutav ja tugevalt külmatundlik. Möllise peenliiva kuni peenliiva kiht (kiht 3) ja moreen (kiht 4) on keskmiselt külmatundlikud. Peenliiv (kiht 5) on nõrgalt külmatundlik. Keskliiv (kiht 6) ja jämeliiv (kiht 7) on külmakindlad.

Piirkonna külmumissügavus on ca 1,35 meetrit, lumest lahti hoitavatel teedel külmub talvel pinnas kuni 2,0 m sügavuseni.

Savipinnased (kiht 4) on tundlikud leondumise suhtes. Leondumise vältimiseks ei tohi märgadel savipinnastel - ka vihmaga - sõtkuda (sõita) ehitusmasinatega ega lasta lahtisel kaevikul seista vee all.

Liivpinnased (kihid 3 ja 5...7) on tundlikud struktuuri rikkumise suhtes ning kaotavad ümbertõstmisel kordades oma kandevõimes. Veeküllastunud liivpinnas hoiab nõlva kuni poole meetri sügavuseni.