PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

| Projekt | Südamikpuurimistööd Harjumaa maavarade teemaplaneeringu üldgeoloogiliseks uurimistööks |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba nr YGUL/519590 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  |  | EGT0023 (Vaharnurme) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  |  | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Vaharnurme, KÜ 43101:001:2728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  |  | x | 6578865,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y | 507411,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurtööde algus |  | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | Puurtööde lõpp |  |  | 01.12.2023 |  |  |
| Puuragregaat |  |  | Fraste Multridrill PL G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu lõppsügavus (m) |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) |  |  | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) |  |  |  |  | Alates (m) | Kuni (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | välimine |  |  | sisemine |  |  |  |
|  | 144 | 0 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | 6,0 |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  |  | Südamikpuurimistööd wire-line tripple barrel süsteemiga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes |  |  | 90° |  |  |  |  |  | Plaanitud suund |  |  | — |  |
| Teostatud uuringud |  |  | Puurtööde lõppedes mõõdistati puuraugus veetase maapinnast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pa likvideerimine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |
| 20,2 | 15,0 | killustik |  | Manteltorud on maa seest välja võetud. |
| 15,0 | 13,5 | savigraanulid |  |  |
| 13,5 | 4,5 | killustik |  |  |
| 4,5 | 3,5 | savigraanulid |  |  |
| 3,5 | 0,1 | killustik |  |  |
| 0,1 | 0 | muld |  |  |
| Tööplatsi taastamine |  |  | Tööplats on korrastaud. |  |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev |  |  | 01.12.2023 |  |
| Märkused |  |  | Südamikpuurtööde lõppedes likvideeriti koheselt puurauk ning korrastati ka puuraugu ümbrus. Teostatud tööd vaatas üle RMK Lääne-Harjumaa metsaülem, mille järel digiallkirjastati Puuraugu lõpetamise ja likvideerimise akt. Akti allkirjastamisel käsitleti RMK-d maavaldaja esindajana, kuigi tegelik maavaldaja oli Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Katastriüksust on 28.02.2025.a jagatud ja nüüdsega on Vaharnurme katastriüksuse tunnus 43101:001:2728. |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 15.01.2026 |  |  |

| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| Sirli Sipp Kulli | Vitalii Lysenko |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |