SISUKORD

RMK LÄHTEÜLESANNE JA MUUD PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID	4

TABEL 2a. KULTUURTEHNILISTE- JA KAEVETÖÖDE KOONDMAHUD	9

TABEL 2b. TEE REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD	10

TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED	11

SELETUSKIRI	12

1.	Üldosa	12

Tabel 4. Rekonstrueeritava tee üldandmed	13

ASUKOHA PLAAN, M 1:25 000	15

2.	Uurimistööd	16

Tabel 5. Uurimistööde loetelu	17

Tabel 6. Reeperite loetelu	18

3.	Geoloogia ja mullastik	18

4.	Kultuurtehnilised tööd	18

4.1.	Trasside ettevalmistustööd	19

4.2.	Üldnõuded ettevalmistustöödele	19

5.	Kuivendussüsteem	20

5.1.	Kuivendussüsteemi projekteerimine	20

5.2.	Kuivendussüsteemi ehitamine	20

6.	Truubid	20

6.1.	Truupide projekteerimine	20

6.2.	Truupide ehitamine	21

7.	Tee rekonstrueerimine	22

7.1.	Tee projekteerimine	22

Tabel 7. Tee rajatised	23

7.1.1.	Määrasmaa tee	24

7.2.	Tee ehitamine	24

8.	Keskkonnakaitse	26

8.1.	Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine	30

8.1.1.	Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded veejuhtmete korrastamisel ja tee rekonstrueerimisel	30

9.	Ehitustöödele seatud piirangud	31

9.1.	Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid	31

9.2.	Riigitee	32

9.3.	Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud	33

10.	Juhenddokumendid	34

11.	Töömahtude tabelid	35

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud	36

Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja olemasolevate truupide tööde mahud	37

Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused	38

Tabel 11. Rekonstrueeritava tee katendite mahud ristprofiilide lõikes	39

Tabel 15a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus	40

Tabel 15b. Tee rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus	41

LISAD

Lisa 1a. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused

Lisa 1b. Maaomanike kooskõlastuste koondtabel

Lisa 2. RMK keskkonnamõjude analüüs

Lisa 3. RMK Koosoleku protokoll

Lisa 4. Maaomanike kooskõlastused (mitte avalik)

Lisa 5. MapInfo (digitaalne lisa)

Lisa 6. Raieala kiht (digitaalne lisa)

JOONISED

Projektplaan; M 1:5000.....................................................................	joonis 1

Määrasmaa tee piki- ja ristprofiil; M 1:100/1:5000….........................	joonis 2

TÜÜPJOONISED

3.1-1. OTSAKU MATTKINDLUSTUS (30-50MAO)

3.1-2. OTSAKU MATTKINDLUSTUS (30-50MAO)

6.8. MAHASÕIT PÕLLULE – M3 JA M4

6.8.A. MAHASÕIT PÕLLULE – M3 JA M4 R-lõppu

6.8.B. MAHASÕIT M5

6.8.C. MAHASÕIT M7

RMK LÄHTEÜLESANNE JA MUUD PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID

TABEL 2a. KULTUURTEHNILISTE- JA KAEVETÖÖDE KOONDMAHUD

TABEL 2b. TEE REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD

TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED

SELETUSKIRI

- Üldosa

Käesolev projekt on koostatud REK Projekt OÜ (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Määrasmaa tee rekonstrueerimise projekti koostamine.

Tee asub Järva maakonnas Türi vallas Kändliku külas ja Jõeküla külas. Objektile pääseb 15 Tallinna-Rapla-Türi tugimaanteelt.

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu:

Maaparandusseadus (vastu võetud 16.05.2018);

Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004)

28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”;

19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”;

06.05.2019 määrus nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“;

17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“;

03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, muudetud 06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72;

11.06.2015 määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“;

13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad
nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”;

23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”;

20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise
nõuded”;

14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning
nende taotluste sisu nõuded”.

Rekonstrueeritava tee üldandmed on järgmised:

Tabel 4. Rekonstrueeritava tee üldandmed

Rekonstrueeritav Määrasmaa tee (teeregistri nr 3750120) lõik algab 15 Tallinna-Rapla-Türi tugimaanteelt ja lõpeb Toosikõnnu katastriüksusel (37501:004:0035) PK 34+00 asuvate väravate juures. Uuritava tee pikkus võrdub 3,98 km, kuna teed uuriti kuni 3750216 Jõeküla - Toosikõnnu teeni PK 39+82. Vastavalt lähteülesandele rekonstrueeritav teelõik on jagatud kaheks osaks (ehitiseks): EH1 – RMK kü-l paiknev teelõik ning EH2 – eraomandis olevatel kü-l paiknev teelõik. RMK soovil, kõik teekraavid/voolunõvad käsitletakse EH1 koosseisus ning kogu tee pindamine – EH2 koosseisus.

Rekonstrueeritav tee läbib 4 maaparandussüsteemi:

Kuusiku5 (TTP-469) 6112900030200/002

Kuusiku3 (TTP-469) 6112900030320/001

Kuusiku1 (TTP-469) 6113070040030/001

Toosikõnnu talu 6113070040150/001

Vastavalt lähteülesandele must-toonekure toitumisala kraavile (VEE1129001 Määrasmaa kraav) tuleb projekteerida settebassein või muu leevendusveekogu.

Tee projekteeritakse vastavalt III järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“) max võimaliku pealtlaiusega.

Käesoleva objekti alal või selle lähedal paiknevad allpool nimetatud tehnorajatised:

ELEKTRILEVI OÜ:

Elektrimaakaabelliin AXPK.4x120 (tee lõpus PK 39+72). Töid tehnorajatise alale ei planeerita.

Elektriõhuliin alla 1 kV AMKA.3x70+95 (ristub teega PK 13+41).

EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA:

Sideehitis maismaal ELA034. Paikneb teisel pool riigiteed nr 15. Töid tehnorajatise kaitsevööndisse ei planeerita.

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud Keskkonnamõjude analüüs, MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000).

Objekti asukoha plaan on esitatud lk 15. Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti.

Projekti koostamisel tuleb arvesse võtta:

Käesoleva projektiga hõlmatud tee piirkonnas asub liigi leiukoht (loomad\, III kat) KLO9127214, kus trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-31.07. Teega lähedal (60 m kaugusel ja rohkem) asuvad vääriselupaigad (VEP), KLO1000738 Tillniidu looduskaitseala, liigi leiukoht (loomad\, I kat), liigi leiukoht (loomad\, II kat), liigi leiukoht (loomad\, III kat), Natura elupaigad (sh potentsiaalsed), KLO1101946 Tillniidu LKA, Koidula skv, RAH0000353 Tillniidu loodusala (Natura2000) ning must-toonekure toitumisveekogu (VEE1129001 Määrasmaa kraav). 15 m kaugusel paikneb pärandkultuuriobjekt Lasketiiru betoonpunker.

Ülal toodud alad on kantud joonisele 1 ning tulenevate kitsenduste ja piirangutega arvestatakse käesoleva projekti koostamisel ning kirjeldatakse Keskkonnakaitse peatükis.

Käesoleva projekti arutelu koosolek toimus 10.02.2025 veebikeskkonnas. Täiendused on protokollitud (vt lisa 3) ning projekti sisse viidud.

ASUKOHA PLAAN, M 1:25 000

- Uurimistööd

Uurimistööd objektil tehti REK Projekt OÜ inseneri Andrei Glazatševi poolt 07-10.03.2025.a. Tehtud uurimistöödest annab ülevaate tabel 5. Uurimistööde aruanne on üle antud RMK-le ning säilitakse REK Projekt OÜ arhiivis.

Uurimistööde käigus mõõdistati ja sondeeriti teed kogupikkusega 3,98 km (vastavalt lähteülesandele kuni 3750216 Jõeküla – Toosikõnnu teeni) ning tehti ka riigiteelt mahasõidukoha seisukorra uurimine. Mõõdistamist teostati fotogrammeetrilisel meetodil drooniga DJI Mavic 3 Enterprise. Droonil on reaalaja GPS süsteem, mis koordineerib pildistamise ajal pildid 2-3 cm täpsusega. Fotogrammeetrilised lennud teostati 50 m kõrguselt koridori meetodil – ehk piki teed kolmekordse ülelennuna.  Täiendavalt mõõdistati GNSS seadmega Spectra SP85 tuvastatud truupide sisse- ja väljavoolud ning kontrollpunkte, tagamaks saadud ortofoto asendilist ja kõrguslikku kontrolli. Arvutis teostati fotogrammeetrilised tööd Agisoft Metashape ning Autodesk ReCap tarkvarade abil. Saadud tulemuseks olid koordineeritud ortofotod ja punktipilv ning selle järgi saadud 3D maapinnamudel. Kõrgused on EVRS EH2000 kõrgussüsteemis ja koordinaadid L-EST 97 koordinaatsüsteemis.

Lisaks sellele hinnati ka tee ääres ja ümbruses olevate veejuhtmete äravoolutingimusi ja tehnilist seisukorda. Uuriti ka kaitstavaid loodusobjekte mõjutavaid veejuhtmeid. Loodusobjektid on kantud joonisele 1 ning tulenevalt kaitse-eesmärkidest tehti kindlaks, millised veejuhtmed võivad olla korrastatud ja millised tuleb jätta olemasolevasse seisundisse, et loodusobjektidele mõju oleks välistatud või vähemalt minimeeritud. Objektile paigaldati kokku 3 reeperit (vt tabel 6). Pikettide tähised on paigaldatud 10-15 m mõõdistatud trassi teljest eemale. Töö käigus teostati ka kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised: määrati olemasolevate truupide kõrgused ja põhjakõrgused ning sügavused, hinnati nende tehnilist seisukorda, määrati uute truupide rajamise võimalust, vajadust ja asukohti, veejuhtmete settekihi paksust, korrastamise vajadust ning puittaimestiku likvideerimise mahud, selgitati välja liigniiskuse põhjusi. Määrati uute veejuhtmete rajamise vajadust, olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute rajatiste rajamise võimalust ja potentsiaalseid asukohti.

Vastavalt lähteülesandele uuriti potentsiaalse settebasseini või muu leevendusveekogu asukohta, Määrasmaa kraavi tehnilist seisukorda ja äravoolutingimusi, teostati vajalikke mõõdistusi (sh võeti kraavi ristprofiili).

Võrreldes maa-ameti kaardirakendusega, looduses pole kõik teekraavid olemas või need on liiga madalad (sügavusega kuni 0,3 m). Teekraavid on sügavusega 0,2 m kuni 1,3 m. Liiga madalad teekraavid (sügavusega kuni 0,3 m) arvesse ei ole võetud, sest nende tuvastamine on praktiliselt võimatu. Tuvastatud teekraavid (sügavusega üle 0,3 m). Teepoolne kallas on teeteljest 3-4 m kaugusel, veejuhtmed kaetud enamasti madala võsaga, lamapuitu ega koprapaisu ei esine. Teekraavid vajavad korrastamist hooldustööde mahus, lõiguti korrastamist pole otstarbekas teostada. Lõigul PK 16+00 kuni 21+00 põhjapoolne teekraav nr 116 tuleb jätta olemasolevasse seisundisse, sest see paikneb RAH0000353 Tillniidu loodusala (Natura2000) jm kaitseliikide mõjupiirkonnas.

Määrasmaa tee (teeregistri nr 3750120) uuritud lõik algab 15 Tallinna-Rapla-Türi tugimaanteelt ja lõpeb 3750216 Jõeküla - Toosikõnnu teega ristumisel PK 39+82. Riigiteega nr ristumiskoht on asfalteeritud, piisavate pöörderaadiustega, rajatisele on paigaldatud liiklusmärk nr 221. Ristumiskoht rekonstrueerimist ei vaja (sh vastavalt lähteülesandele) ning Määrasmaa tee ots tuleb viia olemasoleva ristumiskohaga sujuvalt kokku. Tee on keskmises seisukorras olev kruusatee, kus kulumiskiht puudub, aluskiht on osaliselt kulunud. Teel esineb löökauke, servad on lõiguti tasandamata ning pealevalguv vesi jääb teepinnale seisma. Tee asub enamasti peenliiv-, liiv – ja saviliivpinnastel, PK27+00 piirkonnas esineb turvas (turba horisondi tüsedus on ca 80 cm). Teed ümbritsev maapind on teepinnast madalam, kõrgem või samal tasemel. Teetelg on looklev ning vaid mõned lõigud on sirged. Teed laiendada pole vajalik teha, sest tee projekteeritakse max võimaliku pealtlaiusega ning tulenevalt mõõdistustulemustest see on 6,0 m. Teemulde pealtlaius varieerub vahemikus 6,5-8,0 m, teetrassi laius (puhas riba) võrdub 8-10 m. Teega ristuvad kuivenduskraavid hoitakse toimivana korraliste hooldustöödega ning korrastamist ei vaja, v.a. 112a, mis tuleb 50 m teest allavoolu hooldada, tagades teekraavidest vee äravoolu. Teele on koostatud pikiprofiil koos pinnase lõimisega (joonis 2).

Vastavalt lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud tee rajatiste asukohad.

Tee alal tuvastati kokku 14 torutruupi, sellest 4 tk vajavad rekonstrueerimist ja 10 tk jäävad puutumata ehk olemasolevasse seisundisse. Olemasolevate tuvastatud truupide andmed on esitatud uurimistööde aruande tabelis 4. Rekonstrueerimist vajavad truubid on betoon- ja plasttorutruubid läbimõõduga 20-50 cm, olemasolevasse seisundisse jäetavad truubid – plast- ja betoontorutruubid.

Vastavalt valgalade pindalatele, rekonstrueerimist vajavate truupide läbimõõdud enamasti ei ole piisavad vee läbilaskmiseks ning on settinud ja ummistunud, T5 betoonrõngad on paigast ära läinud ning osaliselt lagunenud ja amortiseerunud. Rekonstrueerimist vajavate truupide pikkused jäävad liiga lühikeseks pärast ehitustööde lõpetamist ning ka seetõttu vajavad nad asendamist uute torutruupidega.

Uurimistöö kaardile on märgitud tuvastatud truupide läbimõõdud, pikkused, materjal, otsaku tüüp (olemasolul).

Leevendusveekogu on tarvis rajada PK 21+00 CA034 er 11 must-toonekure toitumisala Määrasmaa kraavi ette.

Tabel 5. Uurimistööde loetelu

Tabel 6. Reeperite loetelu

- Geoloogia ja mullastik

Uurimistööde käigus teostati teel pinnase sondeerimine (vt pikiprofiilid).  Pinnase  sondeerimissügavus jäi  vahemikku  1,0...2,0  m. Tee asub enamasti peenliiv-, liiv – ja saviliivpinnastel, PK27+00 piirkonnas esineb turvas (turba horisondi tüsedus on ca 80 cm). Turba lagunemisaste võrdub 35%. Huumushorisont on vahemikus 5-25 cm. Pinnase lõimis on toodud pikiprofiilil konkreetse piketi juures.

Teel reljeef on ebatasane, pidevalt teepind kas langeb või tõuseb ning vaid lõiguti on ta tasane. Tee absoluutkõrgused jäävad vahemikku 55,19 m – 61,00 m. Teel põhjavett ei tuvastanud.

Pärast veejuhtmete korrastamist ja truupide rekonstrueerimist paraneb veejuhtmete äravoolurežiim ja tagatakse tee konstruktsiooni stabiilsus ja vajalik kandevõime.

Maa-ameti  mullakaardi  järgi  esineb  rekonstrueeritava tee alal enamasti keskmiselt leetunud huumuslik leedemuld (L(k)II), leetjas gleimuld (GI), kahkjas leetunud gleimuld (LPG).

Tee maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine:

| Kasvukohatüüp: | pind ha | osakaal % |
| --- | --- | --- |
| jänesekapsa-pohla (JP) | 1,86 | 1,51 |
| jänesekapsa (JK) | 14,97 | 12,15 |
| jänesekapsa-mustika (JM) | 19,38 | 15,73 |
| mustika (MS) | 0,86 | 0,7 |
| naadi (ND) | 47,13 | 38,26 |
| karusambla-mustika (KM) | 9,25 | 7,51 |
| angervaksa (AN) | 27,38 | 22,23 |
| sinika (SN) | 2,36 | 1,92 |

- Kultuurtehnilised tööd

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada tee trass ja teeäärsed veejuhtmed hooldamis-, rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks.

Ettevalmistustöödega seotud piirangud on esitatud Keskkonnakaitse peatükis.

  - Trasside ettevalmistustööd

Objektiga seotud ehitustööd kavandada perioodil 1. august kuni 14. märts, võimalikult madala veeseisu ajal.

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust annab ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, metsakändude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Väljajuuritavad kännud on ette nähtud paigutada teekraavide metsapoolsele servale. Kännud juuritakse kogu teetrasside laiuse ulatuses v.a. kraavidelt, mis jäävad olemasolevasse seisundisse. Uurimistöödega tehti kindlaks, kui lai on tee ja veejuhtmete trasside lage osa. Projekteeritud trasside laiuse ja lageda osa vahena on ettevalmistustööde tabelis 8 arvutatud tee ja veejuhtmete trassil tehtavate raietööde mahud.

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde tegemise pool. Tee puhul, veejuhtmega lõigul puhastatakse tee ja veejuhtme vaheline ala + veejuhtme perimeeter + 0,5-2 m laiune vöönd veejuhtme metsapoolsest servast. Tee rajatiste kohtades tuleb  puittaimestik  eemaldada  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistel  toodud ulatuses.

Planeeritava settekihi paksus teekraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m.

  - Üldnõuded ettevalmistustöödele

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmetest eemaldada sh ka jämedamõõduline lamapuit (olemasolul), et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2024) nõudeid arvestades.

Tööde teostamisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraiel ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne tööde alustamist võtta ühendust objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Enne töödega alustamist erakinnistuga piirnevatel lõikudel tuleb täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Töövõtja peab tööde teostamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt nendepoolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele.

- Kuivendussüsteem

Käesoleva projektiga rekonstrueeritavat teed ümbritsevat kuivendusvõrku ei käsitleta. Teeäärsed veejuhtmed korrastatakse vastavalt projekteeritud töömahtudele või jäävad olemasolevasse seisundisse.

  - Kuivendussüsteemi projekteerimine

Vastavalt uurimistööde tulemustele:

Teekraavid kas hooldatakse (kaeveristlõige kuni 0,5 m3/m) või jäetakse olemasolevasse seisundisse.

Kuivenduskraav nr 112a korrastatakse hooldustööde mahus (kaeveristlõige kuni 0,5 m3/m).

VEE1129001 Määrasmaa kraavile on projekteeritud leevendusveekogu – kraavilaiend. Laiend on laiusega 8 m (sh kraavi pealtlaius) ja pikkusega 12 m, kraavipõhjast 0,3 m sügavam ja nõlvusega 1:4. Mahud on arvestatud Tabelis 2a ja 8. Asukoht on kantud joonisele 1. Kraavilaiend „töötab“ must-toonekure toitumistiigina.

RAH0000353 Tillniidu loodusala (Natura2000) piirkonnas ning ka teiste kaitseväärtuste piirkonnas rakendatakse meetmed, mis välistavad mõju (veejuhtmeid ei korrastata, projekteeritakse kraavilaiend, ajalised piirangud).

  - Kuivendussüsteemi ehitamine

Tööde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest.

Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt väliuurimistel määratud sette mahule 0,3-0,5 m³/m (vt tabel 8). Veejuhtmed on projekteeritud nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega 0,2-0,4 m (vt tabel 8). Töö teostaja valib juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale. Juhul, kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või vastaskaldal on eramaa, siis erandina võib asetada kännud mullavalli välisservale. Tuleb jälgida, et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Planeeritava settekihi paksus kraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi tee ja kraavide mulletesse asetada. Veejuhtmete raiutaval trassil (pärast kändude juurimist) lõhutud mulded või vastav kallas tuleb tasandada. Kaeve käigus taassettinud kraavilõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest.

- Truubid

  - Truupide projekteerimine

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud projektplaanile ning tee pikiprofiilile. Ehitatavaid truupe on kokku 5 tk, rekonstrueeritavaid – 4 tk ning 10 tk jäävad olemasolevasse seisundisse. Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele.

Kui olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid ummistuvad ehituse ajal, siis tööde lõpus need tuleb puhastada setetest.

Projekteeritud truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 40 cm. Plasttorutruubid peavad  vastama ringjäikusele  (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO  9969:2016)  ja  olema  seest  siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Truupide nõutav eluiga on 50 aastat.

Kõikidele  truupidele on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused järgnevate tüüpotsakutega („Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2024): MAO (vt tabel 9 ja 10).

Tähispostid projekteeritakse teetruupidele kohtadesse, kus selle paigaldamiseks on piisavalt ruumi (teemulde alumisest servast kuni veejuhtme servani on min 0,5 m).

Truupide vastava läbimõõdu projekteerimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse kev.max Q3% konkreetsel veejuhtme ristlõikel. Vastavalt saadud tulemustele valitakse nomogrammi abil vastav toru diameeter.

Arvväärtuste saamiseks kasutatud „Kuivendussüsteemi projekteerimise juhend“ (Tallinn 1989) ning selle järgi truubi läbimõõdu valimiseks „Juhend truupide projekteerimiseks – truubitoru dimensioneerimine“ (Tartu 2020), Joonis 12.

  - Truupide ehitamine

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise
nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest.

Rajatavate  truupide  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide  paigaldamisel  lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2024) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused.

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada voolutakistusi.

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega suurema kui 60 mm läbimõõduga kive. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torudele selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra.

Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud.

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised:

truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm;

truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%;

truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm;

truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm;

truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm.

- Tee rekonstrueerimine

Tee rekonstrueerimise eesmärk on maaparandusehitistel asuvate metsade majandamisvõimaluste parandamine ja kuivendussüsteemi hoolduse võimaldamine. Teekatendi projekteerimisel on aluseks võetud „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022).

  - Tee projekteerimine

Rekonstrueeritav Määrasmaa tee (teeregistri nr 3750120) lõik algab 15 Tallinna-Rapla-Türi tugimaanteelt ja lõpeb Toosikõnnu katastriüksusel (37501:004:0035) PK 34+00 asuvate väravate juures.

Vastavalt lähteülesandele rekonstrueeritav teelõik on jagatud kaheks osaks (ehitiseks): EH1 – RMK kü-l paiknev teelõik ning EH2 – eraomandis olevatel kü-l paiknev teelõik. RMK soovil, kõik teekraavid/voolunõvad käsitletakse EH1 koosseisus ning kogu tee pindamine – EH2 koosseisus. Kogu tee pindamine käsitletakse EH2 koosseisus tabelis 2b, 3 ja 15b.

Tee projekteeritud vastavalt III järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“).

Tee katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile, versioon 2.1“ (Tallinn 2022) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” ning RMK lähteülesandes toodud tingimusele.

3. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on
1000 kuni 10 000 tm aastas ning seda metsateed kasutatakse väljaveoks külmal või kuival ajal.

Projekteerimise käigus teostati vastava tarkvaraga kurvilistel teelõikudel autorongi (18,75 m) pöördekoridoride kontrolli ning määrati, et kurvilistel lõikudel tee laiendamist ei vaja, sest projekteeritud pealtlaius võrdub 6,0 m.

Tee piki- ja tüüpristprofiil on esitatud joonisel 2. Tee rajatistest annab ülevaate tabel 7, tee pikkusest, rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 2b ja 11.

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (E = 50 Mpa) on võetud pinnase liigi ja sondeerimisandmete põhjal tabelist 12 trükises “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend, versioon 2.1”. Teekatendi paksuse määramiseks on kasutatud maaeluministri määruses nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisa 2 olevat esimest graafikut joonisel 6.

Tabel 7. Tee rajatised

Tee rajatiste katendikonstruktsioon on esitatud tabelis 2b.

    - Määrasmaa tee

Tee rekonstrueeritav pikkus on 3,40 km, pealtlaius 6,0 m (v.a. tee lõpuosa), põikkalle 2,5%. EH1 (RMK kü) pikkus on 2,35 km, EH2 (eraomandis kü-d) pikkus on 1,05 km. Tee kandevõime tagamiseks ja liigniiskuse tee alal vältimiseks on planeeritud enamuste tee ääres olevate veejuhtmete hooldamine. Kvartalite muldele ning teistele teedele  ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), M5 (A=4,5m, R=5m, L=10m), M7 (A=4,5m, R=12,5m, L=20m).

PK 0+00 tee ots viia ol.ol. asfaltkattega sujuvalt kokku.

PK 34+00 tee ots viia ol.ol. restplaadiga sujuvalt kokku.

PK33+40-33+90 tee pealtlaius on proj-tud väärtusega 10,0 m ja 33+90-34+00 (truubi ala) – 4,0 m. PK33+40-33+90 lõigule paigaldada geotekstiil 10 m laiuse ulatuses ehk kaks paani piki teed.

Virgutimäe 37501:004:0680 piires puittaimestikku ei likvideerita. Ette nähtud liiklusmärgi nr 351 (30 km/h), nr 173a (lapsed) ja lisatahvli nr 821 (200m) paigaldamine Virgutimäe kinnistu piirile (PK 11+65 ja 13+65).

PK 7+50-8+00, 11+60-11+80: teealuse mahalükkamine/koorimine pealtlaiuseni 6,8 m. Olemasolev teealus on kitsas. Saadav pinnas ajada laiali RMK esindaja poolt etteantud alale (täpsustada ehituse ajal). Tabelites 2b ja 15b on arvestatud ka vajadusel veomaht.

Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla):

Pinnatud kruuskate (eelpuistega kahekordne pindamine (2xE); fraktsioneeritud killustik, fr. 8/16 mm ja 4/8 mm), h = 2 cm;

Killustikalus kiilumismeetodil (fr 32/63 mm), h = 20 cm;

Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 6,0 m lai;

Olemasolev tasandatav ja profileeritav teekeha.

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahu tabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b.

  - Tee ehitamine

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38
“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise
nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise
ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022).

Teetrass puhastatakse puittaimestikust vastavalt tee pikiprofiilil esitatud trassi laiusele. Teetrassilt eemaldatud takistused paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa kasutamist.

Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele (sh ol.ol. tee alusele), peab mulde pealispind olema tihendatud ja profileeritud projektis ette nähtud põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud tuleb teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. Geosünteet tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima paigaldatud geosünteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha vahetul tööalal lumest ja jääst puhastada. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamisel.

Teede rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut.

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. Geosünteetide paanide minimaalne ülekate peab olema 30 cm.

Kasutatava fraktsioneeritud killustiku minimaalsed omadused peavad vastama Transpordiameti juhendile „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“, Tabel 1, veerg nr 7 (kinnitatud 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43).

Fraktsioneeritud killustiku fr 32/63 mm korral – kiilumiskillustik fr 8/16 mm või fr 12/16 mm, kulunormiga 25 kg/m2, või fr 16/32 mm, kulunormiga 35 kg/m2, mis omakorda kiilutakse kiilumiskillustikuga fr 8/12 mm, fr 4/16 mm või fr 8/16 mm, kulunormiga 15 kg/m2.

Pindamisvarianti valimisel lähtuti olemasolevast kattest ning Maanteeameti juhisest MA 2017-20 „Pindamisjuhis“, tabel 4.3. Tee kuulub klassile R1. Sellest tulenevalt juhise tabelist 4.3 valiti pindamisviisiks 2xE ehk eelpuistega kahekordne pindamine, kus alumises kihis on jämedama fraktsiooniga killustik (fr. 8/16 mm) ja ülemises kihis peenema fraktsiooniga (fr. 4/8 mm). Otse kattele puistatakse jämedama täitematerjali fraktsioon. Seejärel laotatakse esimene sideaine kiht ning kiilutakse peenema fraktsiooniga täitematerjaliga. Pärast seda laotatakse teine kiht sideainet ning peale puistatakse järgmine peenema täitematerjali fraktsioon.

Kuna tegemist on liiklussagedusega kuni 1000 aut/ööp, siis sideainena sobib kasutada põlevkivibituumenit PB-4, mille omadused peavad olema tõendatud vastavalt standardile EVS 901-2:2016.

Kasutatavate täitematerjalide omadused pindamisel peavad vastama määrusele nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisas 12 toodud nõuetele (olemasolev liiklussagedus < 500 autot/ööp).

Killustik peab olema paigaldatud alusesse viisil, mis tagab ühtlase ettenähtud terastikulise koostisega materjali tee piki- ja ristlõike ulatuses.

Pindamiskiht peab visuaalsel hindamisel olema ühtlase tekstuuriga ja tasane. Pinnatud tee peab pärast rullimise lõpetamist olema 72 tunni möödudes kiirusepiiranguteta ning lahtine killustik peab olema eemaldatud. Tellija nõusolekul võib kiirusepiirangutega liiklemise aega erandkorras pikendada ettenägematu saju kestusaja võrra või tee katte pinnal ootamatult alla 5 ºC langenud õhutemperatuuri puhul 24 tunni võrra. Fraktsioneeritud killustikuga pindamiskihi kvaliteeti hinnatakse killustikuterade laotustiheduse ja tekstuuri sügavuse mõõtmise meetodil.

Pinnatud tee lubatud suurimad hälbed projektist on järgmised:

tee telje kõrgus ±50 mm, asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooniga liitumisel ±20 mm;

aluse serva kaugus tee teljest –0/+10 cm;

põikkalle kahepoolse kaldega teedel ±0,5%;

tihendatud kihi ristlõike kolme punkti keskmine paksus, mõõdetuna tee teljel ja aluse servast 1 meetri kaugusel, võib olla projekteeritud paksusest väiksem kuni 10%, üksikmõõtmise tulemus kuni 30 mm. Suurim lubatud ebatasasus 3 meetri pikkuse lati all on optimaalse terastikulise koostisega segukillustike kasutamisel tee piki- ja põiksuunas 15 mm;

tihendatud aluse mis tahes punktist võetud killustikuproov ei tohi sisaldada üle 7% osiseid, mis on väiksemad kui 0,063 mm.

Pindamine tuleb teostada 24 tunni jooksul peale aluse ettevalmistuse lõpetamist.

Pindamiseks peab tee kate olema tasandatud ja profileeritud. Tee kattes olevad augud ja ebatasasused, mis on sügavamad kui 30 mm, mõõdetuna 3 meetri pikkuse latiga tee pikisuunas, peavad olema täidetud ja tihendatud tee katte materjaliga vähemalt võrdväärse materjaliga. Pinnatud teel olev killustik peab olema piisava nakkega seotud bituumeniga ja vahetult pindamismaterjalide all olevate materjalidega. Pindamisel kasutatava sideaine nake killustikuga peab olema vähemalt 90% katsetatuna löögimeetodil. Saju korral ei või pindamistöid teha.

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.

Projekteeritud uute liiklusmärkide suurusgrupp on II. Märgi esikülg peab olema valgustpeegeldatav ning kasutatav kile peab vastama klassile II. Liiklusmärgid ja lisatahvlid paigaldatakse vundamendiga teraspostidele, mis on valmistatud kuumgalvaniseeritud terastorudest, valmistatud alumiiniumlehest ning vastama standardil EVS-EN 12899-1:2007 toodud nõuetele vastavalt tabelile II-1.4b. Kõik märgikomplektid peavad olema CE-märgistusega vastavalt standardile EVS-EN 12899-1:2007.

- Keskkonnakaitse

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne ja RMK poolt koostatud Keskkonnamõjude analüüs. Ehitamisel tuleb arvestada RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsi järeldustega ja Keskkonnaameti seisukohaga.

Käesoleva projektiga hõlmatud tee piirkonnas asub liigi leiukoht (loomad\, III kat) KLO9127214, kus trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-31.07. Teega lähedal (60 m kaugusel ja rohkem) asuvad vääriselupaigad (VEP), KLO1000738 Tillniidu looduskaitseala, liigi leiukoht (loomad\, I kat), liigi leiukoht (loomad\, II kat), liigi leiukoht (loomad\, III kat), Natura elupaigad (sh potentsiaalsed), KLO1101946 Tillniidu LKA, Koidula skv, RAH0000353 Tillniidu loodusala (Natura2000) ning must-toonekure toitumisveekogu (VEE1129001 Määrasmaa kraav). 15 m kaugusel paikneb pärandkultuuriobjekt Lasketiiru betoonpunker.

Ülal toodud alad on kantud joonisele 1 ning tulenevate kitsenduste ja piirangutega arvestati käesoleva projekti koostamisel.

Objektiga seotud ehitustööd kavandada perioodil 1. august kuni 14. märts, võimalikult madala veeseisu ajal.

Keelatud on kuklasepesade kahjustamine (nende esinemisel) tööde käigus, pesad tuleb tähistada enne töödega alustamist. Soovitatav on tööd teostada pesade ümbruses 30. septembrist kuni 1. aprillini. Keelatud on pinnasekahjustuste tekitamine pesade lähiümbruses. Raiete teostamisel kavandada sälikpuude paiknemine 10 m raadiuses ümber pesade (eeskätt pesadest ida-lõuna-lääne suunas) nii, et pesad ei jääks päikesele avatuks (juhul kui 10 m raadiuses puid ei ole, jätta lähimad puud pesa lähedusse).

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata. Töid alale ei planeerita.

KLO1000738 Tillniidu looduskaitseala: töid alale ei planeerita. Kaitseala piir paikneb 130 m kaugusel Määrasmaa teest.

Liigi leiukoht (loomad\, I kat) KLO9128767 (must-toonekurg): töid alale ei planeerita, paikneb Tillniidu looduskaitseala sees. Trassiraied ja ehitustööd teha väljaspool pesitsusaega (15.03-31.07), madala veeseisuga ajal, et toitumisveekogu tingimusi mitte halvendada. Augustis pole must-toonekurg enam nii häirimistundlik ning veetase on madal.

Liigi leiukoht (loomad\, II kat) KLO9121610: töid alale ei planeerita, paikneb Tillniidu looduskaitseala sees.

Liigi leiukoht (loomad\, III kat) KLO9127214: trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-31.07.

Liigi leiukoht (loomad\, III kat):

- * KLO9338136: töid alale ei planeerita, paikneb teisel pool nr 15 Tallinna-Rapla-Türi tugimaanteed.

- * KLO9400042: töid alale ei planeerita, paikneb enamuses Tillniidu looduskaitseala sees.

Natura elupaigad (sh potentsiaalsed): töid alale ei planeerita, mõju puudub. Elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei korrastata.

Pärandkultuuri objekt: vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus.

KLO1101946 Tillniidu LKA, Koidula skv.: töid alale ei planeerita.

RAH0000353 Tillniidu loodusala (Natura2000): töid alale ei planeerita. Loodusala lähim piir paikneb 90 m kaugusel Määrasmaa teest.

Must-toonekure toitumisveekogud: toitumisala kraavi ette on ette nähtud leevendusveekogu – kraavilaiendi KL1 ehitamine (Määrasmaa kraavile (PK 21+00) CA034 er 11). Laiend on laiusega 8 m (sh kraavi pealtlaius) ja pikkusega 12 m, kraavipõhjast 0,3 m sügavam ja nõlvusega 1:4. Mahud on arvestatud Tabelis 2a ja 8. Asukoht on kantud joonisele 1. Kraavilaiend „töötab“ must-toonekure toitumistiigina.

Kraavilaiendi rajamine ja kraavide korrastamine võiks toimuda augustis võimalikult madala veeseisu ajal, et setted minimaalselt liiguksid ega halvendaks must-toonekure toitumistingimusi.

KLO1000738 Tillniidu looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:

metsakooslusi, sealhulgas laane-, salu- ja soovikumetsi;

elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on vanad loodusmetsad (9010*) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);

kaitsealuseid linnuliike väike-konnakotkast (Aquila pomarina) ja must-toonekurge (Ciconia nigra) ning nende elupaiku.

KLO1101946 Tillniidu LKA, Koidula sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsaelupaigatüüpide ning laane-, salu- ja soovikumetsade kaitse.

Tillniidu looduskaitseala lubatud tegevus (Vabariigi Valitsuse määrus nr 36, vastu võetud 16.04.2021):

Inimestel on lubatud viibida, püüda kala, pidada jahti ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal. Viibimise ajalisi piiranguid ei kohaldata järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

Kuni kümne osalejaga rahvaürituse korraldamine.

Sõidukiga sõitmine teedel; jalgrattaga sõitmine radadel.

Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:

olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja loodusliku veerežiimi taastamine;

kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus;

koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile;

olemasolevate rajatiste hooldustööd;

telkimine ja lõkketegemine;

rohkem kui kümne osalejaga rahvaürituse korraldamine.

Tillniidu looduskaitsealal on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:

majandustegevus;

loodusvarade kasutamine;

uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tootmisotstarbeta rajatiste püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks.

Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;

koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;

kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;

lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;

anda projekteerimistingimusi;

anda ehitusluba;

rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;

jahiulukeid lisasööta.

RAH0000353 Tillniidu loodusala (Natura2000) kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

Üldised ajalised ja ulatuslike setete liikumise vähendamise nõuded:

Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni.

Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toiteaine rikka vee valgumist tagasi veekogusse.

Veekogu äärde jätta maksimaalselt taimestikku, puittaimestikku, sh põõsad. Jätta veekogu äärde terved, elujõulised lepad, kuused, kased. Puittaimestik aitab vältida erosiooni ja püüda valgalalt (põllumaadelt) tulevaid toiteaineid.

Jätta alles ka võimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiljem aitab puhastamise (sette eemaldamise) käigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jõua seeläbi nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.

Setete eemaldamise/puhastamise käigus välja tulnud suuremad kivid tuleb kõik veekokku tagasi paigutada.

Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel.

Objektalal asuvad kaitse all olevad objektid ja kaasnevad piirangud on näidatud joonisel 1.

Käesoleva objekti maa-alal suure langu ja kiire vooluga veejuhtmeid uurimistööde käigus ei tuvastatud. Teekraavidel vesi puudus. Seetõttu käesoleva projektiga pole ette nähtud tekitada kärestikke ja paise voolu rahustamiseks.

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 196 lg 2 punkti 2 kohaselt on veekeskkonnariski registreering vajalik, kui toimub muu veekogu kui mere süvendamine või sellise veekogu põhja 5–100 m3 mahuga süvenduspinnase paigutamine; § 196 lg 2 punkti 4 kohaselt on tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine avalikult kasutataval veekogul või avalikul veekogul. Registreeringut ei ole vaja maaparandussüsteemi ehitamiseks ja maaparandushoiutöödeks. Käesoleva projektiga pole ette nähtud tee koosseisu kuuluva truubi paigaldamist avalikele või avalikult kasutatavatele veekogudele.

Ehitustööde elluviimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 37 ja veeseaduse § 119 sätestatud kitsendustega ning arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne kaitse võimaliku reostuskoormuse eest. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide seisundit.

Projektis on arvestatud kõikide kaitseväärtustega ja nendega seotud piirangutega. Kooslustele avalduvad ajutised häiringud. Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju looduskaitseväärtustele kui lähtutakse piirkonnas kaitseväärtustele määratud keskkonnameetmetest. Olemasolevate veejuhtmete korrastustöödega ei tekita täiendavat kuivendust, võrreldes uue süsteemi loomisega. Teekraavidest tõstetakse sete hooldustööde mahus (kuni 0,5 m3/m) või jäetakse olemasolevasse seisundisse.

Projektplaanile on märgitud korrastatavate veejuhtmete orient. mõjuala ehk kuivendusmõju ala. Mõjuala koostamiseks on kasutatud nii tarkvara QGIS (v.3.28) pinnase hüdroloogilise analüüsi ja algoritmi teatud alal, kui ka muid allikaid, mille põhjal saadi pinnasevee liikumise kanalite andmeid. Juhul kui mingisugune kraav on ette nähtud korrastada (hooldada või uuendada), siis antud kraavi suubuvate kanalite ümber tõmmatakse piirjoon. Kõikide korrastatavate veejuhtmetega seotud kanalite ümber tõmmatud piirjoon lõpuks muutubki kogu korrastatava ehitise kuivendusmõju alaks. Sellest lähtuvalt, vaadates korrastatavate veejuhtmete mõjualasid, võib järeldada, et kaitseliikidele negatiivne mõju on välistatud.

  - Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine

Projektiga kaasnevate ehitusaegsete mõjude puhul on võimalik nende vältimine või minimeerimine. Projekti koostamisel on arvestatud alal ja selle mõjupiirkonnas asuvate kaitstavate liikide leiukohtade soodsa seisundi säilimisega. Projekteerimisel on lähtutud alal paikneva liigi elupaiganõudlustest ning ettevaatusprintsiipi rakendades arvestatud nende soodsa seisundi säilimisega.

    - Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded veejuhtmete korrastamisel ja tee rekonstrueerimisel

Tööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  ökoloogilise  mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid:

mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;

veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);

voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada voolusängist ja puhverribalt;

rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis.

puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini.

vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine.

kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle tagasivalgumine veejuhtmesse.

pärast veejuhtmest sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud
nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus.

kui veejuhtmest eemaldatav sete sisaldab olulisel määral põhjaloomastikurikast muda, tuleb see jätta mõneks ajaks kaldale nõrguma, et väikesed organismid ja loomad saaksid naasta veekeskkonda.

ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt.

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse põhimõtetest.

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke,  kasutamine on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht.

Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele.

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Maaparandusehitiste hooldamisel tuleb juhinduda Maaeluministri 19.12.2018.a. määrusest nr 75  „Maaparandushoiutööde nõuded“. Tööde korraldamisel täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi.

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja kasutuskindluse pikendamiseks. Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust puhtana. Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste jooksvat remonti. Tee kasutamise käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada.

- Ehitustöödele seatud piirangud

  - Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi.

Käesoleva objekti alal või selle lähedal paiknevad allpool nimetatud tehnorajatised:

ELEKTRILEVI OÜ:

Elektrimaakaabelliin AXPK.4x120 (tee lõpus PK 39+72). Töid tehnorajatise alale ei planeerita.

Elektriõhuliin alla 1 kV AMKA.3x70+95 (ristub teega PK 13+41). Elektrimast paikneb 2 m teeservast eemal.

EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA:

Sideehitis maismaal ELA034. Paikneb teisel pool riigiteed nr 15. Töid tehnorajatise kaitsevööndisse ei planeerita.

Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. Pidada kinni vahekaugustest õhuliinini vastavalt normidele.

Veejuhtmel kaevetööde teostamine õhuliinide masti elementidele lähemal kui 5 m on keelatud. Kaevetööde käigus mitte vigastada õhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused.

  - Riigitee

15 Tallinna-Rapla-Türi tugimaantee kaitsevöönd võrdub 30 m (äärmise sõiduraja välimisest servast) ning on esitatud joonisel 1.

Riigiteega nr ristumiskoht on asfalteeritud, piisavate pöörderaadiustega, rajatisele on paigaldatud liiklusmärk nr 221. Ristumiskoht rekonstrueerimist ei vaja (sh vastavalt lähteülesandele) ning Määrasmaa tee ots tuleb viia olemasoleva ristumiskohaga sujuvalt kokku.

Kaitsevööndis toimub 3750120 Määrasmaa tee rekonstrueerimine ning olemasolevate teekraavide nr 101 (L=69 m) ja 102 (L=61 m) hooldamine. Hooldustööde teostamisel veejuhtme põhjakõrgus riigitee aluse ja äärse truubi sisse-ja väljavoolude juures ei muutu. Kraavidest 101 ja 102 tõstetakse välja sängi kogunenud sete. Ristumiskoha all paikneb truup nr T1 on puhas plasttorutruup läbimõõduga 40 cm ja pikkusega 12 m. Truubi sissevool võrdub 57,94 m abs ja väljavool – 57,91 m abs. Truubi vooluhulk (kev.max Q3% = 0,03 m3/s) pärast kraavi 101 ja 102 korrastustööde lõpetamist ei muutu. Truubist allavoolu olev riigitee äärne kraav on täiesti puhas, settimata, keskmise languga 0,8% (8‰) ning esineb üksik madal võsa.

Truubi läbimõõdu kontrollimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse kev.max Q3% konkreetsel truubi kohal. Tulenevalt saadud tulemusest, valitakse nomogrammi abil vastav toru diameeter.

Arvväärtuste saamiseks kasutatud „Kuivendussüsteemi projekteerimise juhend“ (Tallinn 1989) ning selle järgi truubi läbimõõdu valimiseks „Juhend truupide projekteerimiseks – truubitoru dimensioneerimine“ (Tartu 2020), Joonis 12.

Veejuhtmetega seotud tööd ega muu tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävate kraavide puhastustööde käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud.

Tööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti kooskõlastuses esitatud tingimusi.

Pilt 1. Riigitee nr 15 ja Määrasmaa tee ristumiskoht

  - Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud

Maaomanike kooskõlastused on esitatud Lisas 1b ja 4.

Virgutimäe 37501:004:0680 piires puittaimestikku ei likvideerita. Ette nähtud liiklusmärgi nr 351 (30 km/h), nr 173a (lapsed) ja lisatahvli nr 821 (200m) paigaldamine Virgutimäe kinnistu piirile (PK 11+65 ja 13+65).

Kuusiku 37501:004:0390 piires puittaimestikku ei likvideerita.

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a.

- Juhenddokumendid

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:

Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a.

Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004)

Tee projekteerimise normid (Kliimaministri määrus nr 71, vastu võetud 17.11.2023).

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, vastu võetud 03.08.2015, muudetud 06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72).

Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34).

Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.

Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“

Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“.

Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.

Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“.

Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005.

Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a., muudetud 03.2023).

Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2024.a.).

RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). Tallinna Tehnikakõrgkool.

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, vastu võetud 03.08.2015);

Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (Transpordiamet, kinnitatud 26.01.2022);

Pindamisjuhis (Maanteeameti juhis nr MA 2017-20).

- Töömahtude tabelid

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja olemasolevate truupide tööde mahud

Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused

Tabel 11. Rekonstrueeritava tee katendite mahud ristprofiilide lõikes

Tabel 15a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus

Tabel 15b. Tee rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus