# OÜ EESTI GEOLOOGIAKESKUS

Rakendusgeoloogia ja maavarade osakond

# KINNITAN

OÜ Eesti Geoloogiakeskuse

direktor

Vello Klein

“      “detsember“2008. a.

Maare Rändur

## HELMI-AAKRE LIIVAMAARDLA

HELMI-AAKRE III UURINGURUUMI

GEOLOOGILINE UURING

VALGAMAAL

(varu seisuga 01.12.2008. a.)

# Arendusdirektor                                   Aivar Pajupuu

## Tallinn  2008

#### ANNOTATSIOON

# OÜ EESTI GEOLOOGIAKESKUS

Rakendusgeoloogia ja maavarade osakond

# KINNITAN

OÜ Eesti Geoloogiakeskuse

direktor

Vello Klein

“      “detsember“2008. a.

Maare Rändur

## HELMI-AAKRE LIIVAMAARDLA

HELMI-AAKRE III UURINGURUUMI

GEOLOOGILINE UURING

VALGAMAAL

(varu seisuga 01.12.2008. a.)

# Arendusdirektor                                   Aivar Pajupuu

## Tallinn  2008

Maare Rändur. Helmi-Aakre liivamaardla Helmi-Aakre III uuringuruumi geoloogiline uuring Valgamaal (varu arvutus seisuga 01.12.2008. a.). 13 lk. teksti, 2 tekstijoonist, 12 tekstilisa, 3 gr lisa. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, rakendusgeoloogia ja maavarade osakond. Kadaka tee 82, 12618, Tallinn, 2008. (Kivikandur OÜ, Valgamaa Keskkonnateenistus, Eesti Geoloogiakeskuse geoloogiafond.)

Helmi-Aakre III uuringuruumi teenindusala asub Valgamaal Puka vallas Rebaste külas, Puka alevikust 5 km loodes, Limmani maaüksuse (kat.-tunnus 60801:001:0550) idaosas, 8,39 ha ulatuses kohaliku tähtsusega Helmi-Aakre liivamaardla (reg.-kaart nr 518) 5ndal varuplokil. Uuringuruumi teenindusala on maastikuliselt liigestatud pinnareljeefiga metsamaa. Alal puudub hoonestus. Uuringuruumi geoloogiline uuring tehti Kivikandur OÜ tellimusel, eesmärgiga maavara mahu, kvaliteedi ja kaeve-tingimuste selgitamine. Uuringualale rajati 19 puurauku, millede materjalist võeti labori--uuringuteks 47 proovi.

Helmi-Aakre III uuringuruumi maavarana kasutatav materjal on esindatud üksikuid veeriseid sisaldava peene kuni jämeda kruusaga (1. plokk), vähest kruusa sisaldava (osakesi >5 mm kuni 10%) või kruusaka (osakesi >5 mm 10–35%) peene- kuni jämedateralise liivaga (2. ja 3. plokk) ning ülipeeneteralise savika aleuriitse liivaga (4. plokk).

Uuringuruumi nelja varuploki maht on arvutatud arvutiprogrammi Surfer 8 abil. Helmi-Aakre III uuringuruumi EMK-le aktsepteerimiseks esitatava varu maht seisuga 01.12.08. a. ja kvaliteedinäitajad on järgmised: 				Tabel 1

| Ploki nr | Maavara | Pind- ala, ha | Ta varu, tuh m3 | Kvaliteedinäitaja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mk | Savi-tolmu sisald., % | Kruusa sisald., % |
| 1 | Ehituskruus | 1,47 | 41 | 2,43 | 4,86 | 43,37 |
| 2 | Ehitusliiv (vee peal) | 7,33* | 334 | 2,30 | 6,16 | 14,70 |
| 3 | Ehitusliiv (vee all) | 2,91** | 85 | 2,29 | 4,24 | 13,63 |
| 4 | Täiteliiv | 0,93 | 32*** | 0,63 | 23,61 | 1,68 |

* 1,47 ha ulatuses 1. ploki lamamis

** 2. ploki lamamis

*** sh vee all 20 tuh m3

Projektijuht                                   Maare Rändur

Sisukord

|  |  | lk. |
| --- | --- | --- |
|  | #### Sissejuhatus………………………………………………………………………... | 3 |
| 1. | Üldandmed………………………………………………………………………… | 3 |
| 2. | Teostatud tööde metoodika ja mahud……………………………………………... | 5 |
| 3. | Materjali kvaliteet…………………………………………………………………. | 6 |
| 4. | Hüdrogeoloogilised tingimused…………………………………………………… | 8 |
| 5. | Varu arvutus……………………………………………………………………….. | 9 |
| 6. | Kaevandamise mäenduslikud tingimused…………………………………………. | 12 |
| 7. | Geoloogilise uuringutöö keskkonnamõju hindamine……………………………… | 12 |
|  | Kokkuvõte…………………………………………………………………………. | 12 |
|  | Kasutatud kirjandus………………………………………………………………... | 13 |
|  | Tekstilisad |  |
| 1. | Valgamaa Keskkonnateenistuse korraldus nr 42-1-1/666, geoloogilise uuringu luba ……………………………………………………………………………….. | 14 |
| 2. | Puuraukude, interpolatsioonipunktide ja uuringuruumi nurgapunktide kataloog..... | 18 |
| 3. | Puuraukude kirjeldused……………………………………………………………. | 19 |
| 4. | Proovide lõimisanalüüsi tulemused (EGK laboriõiend)………………………….... | 26 |
| 5. | Liiva- ja kruusaproovide üldkoostis……………...………………………………... | 30 |
| 6. | Liiva- ja kruusaproovide kruusaosa keskmine lõimis……………………………... | 32 |
| 7. | Liiva- ja kruusaproovide liivaosa keskmine lõimis………………………….……. | 34 |
| 8. | 1.–4. ploki varu arvutuse väljatrükk…………………………………………….…. | 37 |
| 9. | Kasuliku kihi paksused puuraukudes ja nende jagunemine plokkide lõikes, plokkide pindalad, varu mahud, kasvukihi ja 4. ploki veealuse varu mahu arvutus | 46 |
| 10. | Topogeodeetiliste tööde seletuskiri………………………………………………... | 47 |
| 11. | Puuraukude likvideerimise akt…………………………………………………….. | 48 |
| 12. | Tellija volikiri……………………………………………………………………… | 49 |
|  | OÜ Eesti Geoloogiakeskuse Teadusnõukogu istungi protokoll nr 52 …………….. | 50 |
|  | Keskkonnaministri käskkiri nr…………………………………………………….. | 51 |
|  | Tekstijoonised |  |
| 1. | Helmi-Aakre III uuringuruumi teenindusala asendiplaan (Mk 1:10 000)……….. | 4 |
| 2. | Helmi-Aakre III uuringuruumi maa-ala kolmemõõtmeline kujutis……………….. | 10 |
|  | Graafilised lisad |  |
| 1. | Varu arvutuse plaan (Mk 1:1000) |  |
| 2. | Geoloogilised läbilõiked I – I`, II – II`, III–III´, IV–IV´, V–V´, VI–VI´ |  |

#### Sissejuhatus

Kivikandur OÜ taotles Valga maakonnas Helmi-Aakre liivamaardla ehitusliiva aktiivse reservvaru plokile geoloogiliseks uuringuks loa. Uuringutöö eesmärgiks oli Helmi-Aakre III uuringuruumi teenindusalal esineva maavara kvaliteedi, varu ja kaevetingimuste selgitamine. Valgamaa Keskkonnateenistus väljastas 11.03.2008. a. uuringuloa VALM 029, kehtivuse ajaga 2 aastat (lisa 1).

Geoloogilise uuringu välitööd tegi OÜ Eesti Geoloogiakeskus (MTR KKA000037) 2008. a. aprillis-mais. Topo-geodeetilise mõõdistustöö tegi Eesti Geoloogiakeskuse (litsents 193 MA) geodeet Neeme Elevant. Proovide laboriuuringud tehti Eesti Geoloogiakeskuse laboris (EAKT-L093). Uuringutöö läbiviimisel juhinduti Keskkonnaministri 26.05.2005. a määrusest nr. 44: “Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord”. Uuringutöö aruande koostas Maare Rändur, graafilised lisad vormistas tehnik Virge Jõgi, maavara varu arvutas programmiga Surfer 8 geoloogiatehnik Aivar Arumäe.

- Üldandmed

Asukoht. Uuringuruum asub Valgamaal Puka vallas Rebaste külas, Puka alevikust 5 km loodes, Limmani maaüksuse (kat.-tunnus 60801:001:0550) idaosas, 8,39 ha ulatuses kohaliku tähtsusega Helmi-Aakre liivamaardla (reg.-kaart nr 518) 5ndal varuplokil. Uuringuruumi teenindusala on maastikuliselt liigestatud pinnareljeefiga metsamaa. Alal puudub hoonestus. Idas piirneb uuringuruum Ülpre–Kure riigi kõrvalmaantee 20 m laiuse teekaitsevööndiga (Valgamaa Keskkonnateenistuse 11.03.2008. a. korraldus nr 42-1-1/666). Uuringuruum külgneb lõunas Heino maaüksusega (kat.-tunnus 60801:001:0440) ning põhjas Kaku maaüksuse (kat.-tunnus 60801:001:1190) elamumaaga ja RMK Aakre metskonna maatükiga nr 12 (60801:001:1213). Uuringuruumist 0,5 km edelas paikneb Kalme-Kuru maaüksuse (kat.-tunnus 60801:001:0200) elamumaa (joon. 1).

Uuritus. 1970.–1972. a. tegi tollane ENSV MN Geoloogia Valitsus Ehitusmaterjalide rühm Valga maakonnas ehitusliiva ja -kruusa otsimistöid (Põllumäe, 1972). Helmi-Aakre perspektiivala haaras laialdase, põhiliselt metsaga kaetud servamoodustiste ala Purtsi jõe, Pikasilla–Puka maantee ja Aakre asunduse vahel, kus levivad erineva kuju ja suurusega jääjõelised seljandikud ja künkad. Positiivsete pinnavormide koostis on väga mitmekesine: ülipeeneteralisest aleuriitsest liivast kuni veeriselise kruusani. Helmi-Aakre perspektiivalale rajati 69 puurauku sügavusega 1,3-12,0 m, laboriuuringuteks võeti 55 proovi. Saadud laborikatsetuste ja -analüüside põhjal eraldati perspektiivalal 10 eraldiasetsevat liiva ja kruusa varuplokki. Helmi-Aakre III uuringuruumi teenindusala jääb neist 9. varuplokile, mille piiresse jäävate puuraukude 257 ja 258 sügavus oli 7,5 m, nad ei läbinud kasulikku kihti ning ei ulatunud põhjavee tasemeni, mistõttu jäi selgitamata kasuliku kihi lamami sügavus. Varuploki materjaliks on keskmiseteraline liiv (Mk 2,3), milles kruusaosakesi on 25% ja savi-tolmuosakesi 6%. Liiva soovitati kasutada betoonisegude peentäiteks. 9. varuploki liiva varu hinnati 1,26 ha suurusel alal C1 kategoorias 83 tuh m³.

1986-88. a tegi TK “Eesti Geoloogia” Tartu Geoloogiatöökond Valga maakonnas Helmi-Aakre, Kastolatsi ja Laanemetsa liivamaardlatel otsingu-hinnangutöid, mille eesmärgiks oli nimetatud maardlate geoloogiline kontuurimine ning kasuliku kihi leviku ja paksuse määramine (Soa, K. jt., 1988). Helmi-Aakre liivamaardla otsingu-hinnangutööd haarasid ca 15 km² suuruse ala, kuhu rajati 34 puurauku (pa. 564-597) ja 13 kaevandit, laboriuuringuteks võeti 96 proovi. Maardla pindalaks hinnati 464 ha ja liiva-kruusliiva mahuks 40,9 milj m³. 1986-88. a puuraugud 582 ja 585 paiknevad Helmi-Aakre III uuringuruumi teenindusalast ca 50 m edela ja kirde pool. Puuraugud rajati sügavusega 13,5 m ja 9,0 m, need läbisid kasuliku kihi, fikseerisid veetaseme ja kasuliku kihi lamami iseloomu.

Helmi-Aakre liivamaardla on kantud Eesti Maavarade Komisjoni 30. novembri 1999. a istungi protokollilise otsusega nr 99-34 Keskkonnaregistri maardlate nimistusse (reg.-kaart nr 0518) pindalaga 412,45 ha seisuga 01.01.1999. a. järgmiselt:

- ehitusliiva Ta – 9444 tuh m³ (105,17 ha);

- ehituskruusa Ta – 339 tuh m³ (5,10 ha);

ehitusliiva Ra – 29469 tuh m³ (302,18 ha).

Käesoleva töö raames tegi OÜ Eesti Geoloogiakeskus Helmi-Aakre III uuringuruumi geoloogilise uuringu tarbevaruks kvalifitseeritava maavaravaru uurituse detailsusega. Uuringualale rajati 19 puurauku, laboriuuringuteks võeti 47 proovi, koostati ala topoplaan mõõtkavas 1:1000.

Uuringuruumi geoloogiline läbilõige. Helmi-Aakre III uuringuruum paikneb Otepää kõrgustiku loodenõlvaga külgnevas Würmi jäätumise servamoodustiste vööndis. Aastatel 1959–1963 tehtud kompleksse geoloogilis-hüdrogeoloogilise kaardistamise andmeil (Kajak, K. jt., 1963) on Helmi-Aakre III uuringuruumi kasulikku kihti moodustav Võrtsjärve alamkihistu eriteraline kruusakas liiv ning kruus seotud fluviomõhnastikuga. Uuringuruumi pinnareljeef on mõhnastikule omaselt muutlik, maapinna abs kõrgused on mõhna järsemal lääneküljel vahemikus 62–69 m abs kõrgust. Kattekiht on esindatud kuni 0,5 m paksuse kasvukihi ning kuni 0,5 m paksuse väga peeneteralise porsunud liivaga. Kasuliku kihi paksus on kuni 11,6 m. Selles põimuvad eriteralise liiva, s.o peene- kuni kruusaka jämedateralise liiva kihid (fgIIIjr3). Samuti moodustab Helmi-Aakre III uuringuruumi ja ühtlasi mõhna kirdeosas kasuliku kihi ülemise osa peen kuni jäme karbonaatse koostisega kruus (fgIIIjr3). Kasuliku kihi lamamiks on saviliiv (lgIIIjr3) või saviliivmoreen (gIIIjr3). 60ndate aastate alguses uuringuruumist ca 1,5 km kagusse rajatud puuraugu 261 andmeil on kvaternaarisetete kogupaksus ca 35 m. Nad lasuvad Kesk-Devoni Burtnieki lademe Burtnieki kihistu (D2brbr) liivakivil (Kajak, K. jt., 1963).

- Teostatud tööde metoodika ja mahud

Puuraugud rajati 2008. a aprilli- ja maikuus puuragregaadiga UGB–50M, puurimine toimus 6´´ spiraalpuuridega, manteltorusid ei kasutatud. Rajati 19 puurauku sügavusega 4,0–12,2 m, kokku 151,5 jm. Puuraukude vahekaugus oli 20–130 m, keskm. 80 m. Kõik puuraugud, va 17s, läbisid kasuliku kihi. Nimetatud puurauk rajati ehitusliival lasuva kruusakihi leviku kontuurimiseks. Puuraugud likvideeriti pinnasega täitmise teel koheselt peale nende kirjeldamist ja proovide võtmist, mille kohta on koostatud akt (lisa 11).

Proovid võeti kogu uuritud läbilõike ulatuses, kokku 47 proovi. Proovitud intervallide kogupikkus oli 102,2 jm, proovi intervalli pikkus jäi vahemikku 0,6–4,1 m (keskm. 2,3 m). Algproove neljastamismeetodil kahandades valmistati need ette laboratoorseks analüüsiks. Laborisse saadetud proovide kaal oli vahemikus 0,5–10 kg.

Laboriuuringud tehti Eesti Geoloogiakeskuse laboris, mille pädevus on kinnitatud Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistusega L093. Lõimise määrangul kasutati sõelte standardrida: 70; 40; 20; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,05 (sõela avad mm-tes).Vastavalt ülalnimetatud määrusele käsitletakse kruusa ehituskruusana, kui see vastab järgmistele tingimustele: …sisaldab osakesi üle 5 mm mitte alla 35% ning savi- ja tolmuosakesi mitte üle 20%. Kruusa hulka on loetud tinglikult ka veerised, munakad ja rahnud. Savi- ja tolmuosakesteks on loetud alla 0,05 mm osakesed.

Lähtudes ülalnimetatud määrusest, peab ehitusliiva peensusmoodul olema 1,3 või rohkem ning savi- ja tolmusisaldus ei tohi olla üle 10%. Nendele tingimustele mittevastavat liiva võib käsitleda täiteliivana. Liiva grupp määratakse arvutusliku peensusmooduli näitaja või täisjäägi põhjal järgmiselt:

Liiva grupp  		 Peensusmoodul (M)		Täisjääk sõelal nr 063 massi %

Ülijäme			 üle 3,0					üle 65

Jäme				2,5–3,0			            45–65

Keskmine			2,0–2,5				30–45

Peen				1,5–2,0				10–30

Väga peen			1,01,5					kuni 10

Ülipeen			 kuni 1,0

Hüdrogeoloogilised tööd seisnesid veetaseme mõõtmises uuringutöö käigus rajatud puuraukudes ja uuringuruumiga läänest külgneval soostunud alal. Veetasemete mõõtmine toimus välitööde tegemise ajal, s.o 2008. a. aprillis-mais. Veetasemete mõõtmisandmed on toodud lisades 2 ja 3.

Topo-geodeetilised mõõdistustööd teostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus (litsents nr. 193 MA) aprillist maini 2008. a. Uuringuruumi nurgapunktid on looduses tähistatud raudtorudega ja seotud riikliku geodeetilise põhivõrgu II klassi punktiga Puka97 nr 5432.

Uuringuruumi plaan koostati mõõtkavas 1:1000, selle koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti 77 süsteemis. Puuraukude koordinaadid on määratud graafiliselt. Topo-geodeetiliste tööde aruanne on toodud tekstilisas 10.

- Materjali kvaliteet

Helmi-Aakre III uuringuruumis leviv materjal on esindatud üksikuid veeriseid sisaldava peene kuni jämeda kruusaga (1. plokk), vähest kruusa sisaldava (osakesi >5 mm kuni 10%) või kruusaka (osakesi >5 mm 10–35%) peene- kuni jämedateralise liivaga (2. ja 3. plokk) ning ülipeeneteralise savika aleuriitse liivaga (4. plokk).

1. plokk (ehituskruus) paikneb uuringuruumi kirdeosas. Kruusa üldkoostis on 6 proovi põhjal järgmine (lisa 5):

Alates		Kuni		Keskmine

>5 mm osakesi (kruus) 		33,00		67,42		  43,37

5–0,05 mm osakesed 	(liiv)		29,90		62,59		  51,77

<0,05 mm osakesi (savi ja tolm)	  2,68		8,55		    4,86

Materjali jämepurd on peen kuni jäme, keskmiselt ümardunud, valdavalt karbonaatse koostisega. Jämepurru lõimisest annab ülevaate lisa 6. Liivaosakeste peensusmoodul on 2,43 (2,29–2,58), savi- ja tolmuosakeste sisaldus on 8,56% (6,58–13,80%), täisjääk sõelal 063 mm on 53,38% (45,81–61,81%); (lisa 7).

Kruusaterade füüsikalis-mehaaniliste omaduste iseloomustamiseks kasutati 1972. a. otsingulis-hinnangulise töö (Põllumäe, 1972) käigus võetud proovide katse–tulemusi.

Tabel 2

Kruusaterade füüsikalis-mehaanilised omadused (Põllumäe, 1972)

| Kruusa fraktsioon | Purustatavus |  | Külmakindlus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaalukadu (%) | Mark survel silindris | Kaalukadu peale 25 tsüklit (%) | Mark |
| 5-10 mm | 6,7–11,2 | 8–12 | 1,0–2,2 | 25 |
| 10-20 mm | 8,7–11,5 | 12 | 0,7–1,0 | 25 |
| 20-40 mm | 12,7–15,5 | 16 | 0,5–4,6 | 15 |

Helmi-Aakre III uuringuruumis leviv kruus vastab maavarale esitatavatele nõuetele ning on purustatult ja fraktsioneeritult kasutatav teedeehituses ning ehitustöödel, kruusa liivaosa vastab ehitusliiva tingimustele.

2. plokk (veetasemest kõrgemal paiknev ehitusliiv) hõlmab kogu uuringuruumi, va selle lõunaosa, kus reljeefi madalaimas osas levib täitepinnasena kasutatav liiv (4. plokk). Uuringuruumi kirdeosas paikneb plokk ehituskruusa lamamis (1. ploki lamamis), kus liiv on jämedateraline, selle kruusaosakeste sisaldus ületab 15%. Lääne ja lõuna suunas muutub liiva lõimis keskmiseteraliseks ning kruusaosakeste sisaldus materjalis on valdavalt alla 10%. Erandina on ploki koosseisu lülitatud ploki kaguosas, vahetult täiteliiva plokiga külgneval alal leviv kruusakiht (pa 11 ja 16 piirkond), millist pole võimalik kontuurida iseseisva varuplokina. Liiva üldkoostis on 29 proovi põhjal järgmine (lisa 5):

Alates		Kuni		Keskmine

>5 mm osakesi (kruus) 		  1,44		30,03 (46,38*)	  14,70

5–0,05 mm osakesed 	(liiv)		72,05 (48,89*)	 91,76		  79,13

<0,05 mm osakesi (savi ja tolm)	  2,18		   9,31		    6,17

*-  erandproov kruusakihist (pa. 16)

Liiv kuulub terasuuruse klassifikatsiooni põhjal keskmiseteralise liiva gruppi (Mk: 2,0–2,5). Liiva peensusmoodul on 2,30 (1,49–2,78), savi- ja tolmuosakeste sisaldus on 7,33% (2,18–9,31%), täisjääk sõelal 0,63 mm 47,02% (15,20–65,09%); osakesi läbi sõela 0,16 mm on keskmiselt 12,22% (8,18–19,01%); (lisa 7).

Materjalist väljasõelutud kruus on peen kuni keskmine, hästiümardunud, valdavalt karbonaatse koostisega. Kruusaosise lõimisest annab ülevaate lisa 6.

Liiva saab peale kruusaosakeste eraldamist kasutada ehitusliivana – ehitussegude valmistamiseks ja teedeehituses. Materjalist väljasõelutud kruus on kasutatav teedeehituses ning ehitustöödel.

3. plokk (veetasemest madalamal paiknev ehitusliiv) hõlmab uuringuruumi lääne- ja edelaosa, paiknedes 2. ploki lamamis. Ploki koosseisu on lülitatud ploki kagunurgas, puurauk 16nda piirkonnas leviv veealune 1,5 m paksune kruusakiht. Liiva üldkoostis on 9 proovi põhjal järgmine (lisa 5):

Alates		Kuni		Keskmine

>5 mm osakesi (kruus) 		  0,78		18,08 (46,38*)	  13,63

5–0,05 mm osakesed 	(liiv)		79,26 (48,89*)	 95,9		  82,13

<0,05 mm osakesi (savi ja tolm)	  2,65		   6,25		    4,24

*-  erandproov kruusakihist (pa 16)

Liiv kuulub terasuuruse klassifikatsiooni põhjal keskmiseteralise liiva gruppi (Mk: 1,5–2,0). Liiva peensusmoodul on 2,29 (1,60–2,64), savi- ja tolmuosakeste sisaldus on 5,21% (2,71–8,82%), täisjääk sõelal 0,63 mm on 46,53% (15,02–61,44%), osakesi läbi sõela 0,16 mm on keskmiselt 10,29% (5,07–16,28); (lisa 7).

Materjalist väljasõelutud kruus on peen kuni keskmine, hästiümardunud, valdavalt karbonaatse koostisega. Kruusaosa lõimisest annab ülevaate lisa 6.

Liiva saab peale kruusaosakeste eraldamist kasutada ehitusliivana – ehitussegude valmistamiseks ja teedeehituses. Materjalist väljasõelutud kruus on kasutatav teedeehituses ning ehitustöödel.

4. plokk (täitepinnas) paikneb uuringuruumi lõunaosas sulglohus, valdavalt veetasemest madalamal. Täitepinnasena käsitletakse savikat ülipeeneteralist liiva, mille üldkoostis on 5 proovi põhjal järgmine (lisa 5):

Alates		Kuni		Keskmine

>5 mm osakesi (kruus) 		   0,76		10,64		      1,68

5–0,05 mm osakesed 	(liiv)		 72,52		86,46		    74,71

<0,05 mm osakesi (savi ja tolm)	 11,24		26,43		    23,61

Liiv kuulub terasuuruse klassifikatsiooni põhjal ülipeeneteralise liiva gruppi (Mk: <1,0). Liiva peensusmoodul on 0,63 (0,56–1,02), savi- ja tolmuosakeste sisaldus on 23,93% (11,50–26,71%), täisjääk sõelal 0,63 mm on 6,36% (4,89–16,94%), osakesi läbi sõela 0,16 mm on keskmiselt 63,12% (45,44–65,96); (lisa 7).

4. plokis leviv liiv ei vasta kõrgendatud savi ja tolmu sisalduse, samuti lõimise tõttu ehitusliiva tingimustele ning on kasutatav täiteliivana.

4. Hüdrogeoloogilised tingimused

Puuraukude rajamise ajal (aprillis 2008. a.) ei fikseeritud põhjavee esinemist uuringuruumi kirdeosas, maapinna reljeefi, samuti kruusa-liivakihi lamamiks oleva moreeni lasuva pinna kõrgeimate punktide piirkonnas. Vesi ilmus puuraukudesse puuraukude 2–12 joonest lääne ja lõuna pool. Põhjavee tase määrati uuringuruumi põhjaosas, puurauk 2 piirkonnas 63,60 m abs kõrgusel (maapinnast 9,2 m sügavusel) ja puurauk 12 piirkonnas 63,07m abs kõrgusel (maapinnast 4,0 m sügavusel) Veetase langeb edela suunas puuraukude 4 ja 5 piirkonnas 61,30–61,50 m abs kõrguseni (maapinnast 6,6 m sügavuseni). Samal tasemel fikseeriti veetase uuringuruumi läänest piiritleva astangu jalamil paikneval soostunud alal ning uuringuruumi lõunaosas sulglohus. Veetase jälgib kasuliku kihi lamava pinna langust. Nimetatud pind on uuringuruumi kirdeosas 67 m abs kõrgusel (vett ei esine) ning langeb kagu suunas 57,5 m abs kõrguseni. Vettkandvaks kihiks on ülipeene- kuni jämedateraline liiv ning kruus.

Piirkonna veetase alaneb vastavalt vee loodusliku äravoolu suunale veelahkmealaks olevalt Otepää kõrgustikult läände.

5.	Varu arvutus

Helmi-Aakre III uuringuruumi maavarana kasutatava liiva ja kruusa aktiivse tarbevaru arvutus tugineb järgmistel materjalidel:

-  topoplaan mõõtkavas 1:1000 (gr lisa 1);

-  puuraukude kirjeldused (lisa 3);

-  proovianalüüside tulemused (lisad 4–7);

-  geoloogilised läbilõiked I–I`, II–II`, III–III`, IV–IV`, V–V`, VI–VI` (gr lisa 2 ja 3);

-  uuringuruumi maavara varu arvutus (lisa 8).

Helmi-Aakre III uuringuruumi nelja ploki varu maht on arvutatud arvutiprogrammi Surfer 8 abil. Mahu arvutamise väljatrükk on esitatud tekstilisas 8. Surfer 8 abil koostati varuplokkide kolmemõõtmeline plokkdiagramm (joonis 2). Plokid on piiritletud uuringuruumi nurgapunktide, puuraukude ja interpolatsioonipunktide koordinaatidega (lisa 2). Nende pindalad on määratud arvutiprogrammi Micro–Station V8 abil.

1. plokk hõlmab Helmi-Aakre III uuringuruumi kirdeosas leviva ehituskruusa varu. Varuplokk on piiritletud järgmiste puuraukude ja uuringuruumi nurgapunktidega: 1–17–14–9–12–Np-5–258–Np-4–13–Np-3–1, kontuuri sees on puurauk 15 (gr lisa 1). Ehituskruusa kihi paksus on 0,0–4,2 m, selle keskmine paksus on – arvestades Surfer 8 abil saadud varu mahtu – 41000 m3 : 17400 m2 = 2,36 m. Kruusakihi alumine piir on ploki põhjaosas 70,5 m abs kõrgusel. Ploki lõunaosas, kus kruusakiht suidub puuraukude 9 ja 12 piirkonnas välja ning asendub lõuna suunas kruusaka liivaga, on alumine piir ca 63 m abs kõrgusel (vt gr lisa 2, geol. läbilõige III–III´). Ploki pindala on 1,74 ha. Kattekihi keskmine paksus on 0,47 m ja maht on 8,1 tuh m3. Ehituskruusa aktiivne tarbevaru Ta on 41 tuh m3 (lisa 8).

2. plokk hõlmab Helmi-Aakre III uuringuruumis leviva veepealse ehitusliiva varu. Plokk on piiritletud järgmiste puuraukude, nurga-, ekstra- ja interpolatsioonipunktidega: 1–Np-3–13–Np-4–258–12–Np-7–11–16–Ip-4–Ip-3–6–Np-9–5–Ep-1–4–3–Ip-1–2–Np-1–17–1, kontuuri sees on puuraugud 7, 8, 9, 14 ja 15 (gr lisa 1). Ploki kagunurgas, kus maastiku läbitavusest ning järsust astangust tingitult puudus võimalus puuraugu rajamiseks, on kasuliku kihi paksus määratud ekstrapoleerimise meetodil geoloogiliselt läbilõikelt VI-VI´ (ekstrapolatsioonipunkt Ep-1).

# Interpolatsioonipunktid Ip-3 ja Ip-4 määravad 2. ja 4. ploki vahelise piiri kohas, kus ehitusliiva ja täiteliiva kihipaksuse suhe on 1:1. Punktide asukohad ja kasuliku kihi paksused punktides on saadud geoloogilistelt läbilõigetelt (gr lisad 2 ja 3, geol. läbilõiked II–II´ ja VI-VI´). 2. ploki ehitusliiva varu arvutati programmiga Surfer 8 kahe pinna vahelise mahu määramise meetodil. Ülemise pinna moodustavad kas maapinna reljeefipunktide koordinaadid ja kõrgused või ploki kirdeosal lasuva 1. ploki alumise pinna abs kõrgused. Alumine piir paikneb veetaseme abs kõrguse tasemel või sellest ca 0,5 m kõrgemal, sõltuvalt sellest, kas 2. ploki lamamis oli võimalik välja eraldada 3nda plokina veealuse ehitusliiva varu või mitte. Varuploki lamam on ploki kirdeosas ca 67,0 m abs kõrgusel, kaguosas langeb see ca 61,5 m abs kõrguseni. Mahu arvutamise väljatrükk on esitatud lisas 8. Ploki pindala on 7,33 ha. Kattekihi keskmine paksus on 0,57 m ja maht 35 tuh m3. Ehitusliiva aktiivne tarbevaru Ta on 418,0 – 49,1 – 34,5= 334,4 tuh m3 ehk 334 tuh m3 (lisa 8). Kommentaariks: 2. ploki ehitusliiva varu saamiseks on arvutiprogrammi abil saadud 1. ja 2. ploki kogumahust ja nimetatud plokkide kattekihi mahust maha arvatud 1. ploki ehitukruusa varu ning selle kattekihi maht ja 2. ploki kattekihi maht. Kasuliku kihi paksus on – arvestades Surfer 8 abil saadud varu mahtu – 334000 m3 : 73300 m2 = 4,57 m.

3. plokk paikneb 2. ploki lääne- ja lõunaosa lamamis veetasemest madalamal, hõlmates Helmi-Aakre III uuringuruumi veealuse ehitusliiva varu. Varuplokk on piiritletud järgmiste puuraukude, nurga-, ekstra- ja interpolatsioonipunktidega: Ip-1–8– Ip-2–16–Ip-4–Ip-3–6–Np-9–5–Ep-1–4–3–Ip-1, kontuuri sees on puurauk 7. Interpolatsioonipunktide Ip-1 ja Ip-2 asukohad on saadud geoloogilistelt läbilõigetelt. Need paiknevad puuraukude vahelistes punktides, kus, võimaldamaks kaevealast veekogu kujundamist, on veealuse kasuliku kihi paksus minimaalselt 2,0 meetrit (vt gr lisad 2 ja 3, geol. läbilõiked II–II´ja IV–IV`). Kahe pinna vahelise mahu määramise meetodil arvutatud veealuse ehitusliiva varu ülemine pind ühtub veetasemest kõrgemal paikneva ehitusliiva 2. ploki alumise pinnaga, alumiseks pinnaks on ehitusliivana kasutatava liivakihi lamam 61,1 m abs kõrgusel ploki kirdenurgas ja kuni 56,5 m abs kõrgusel ploki lääneküljel. Ploki pindala on 2,91 ha. Ehitusliiva aktiivne tarbevaru Ta on 85 tuh m3 (lisa 8). Kasuliku kihi paksus on – arvestades Surfer 8 abil saadud varu mahtu – 85000 m3 : 29100 m2 = 2,92 m.

4. plokk paikneb uuringuruumi lõunaosas valdavalt veetasemest madalamal, hõlmates Helmi-Aakre III uuringuruumi täiteliiva varu. Varuplokk on piiritletud järgmiste puuraukude ja interpolatsioonipunktidega: Ip-4–16– 11–18–Ip-5–6a–Ip-3–Ip-4, kontuuri sees on puurauk 10. Interpolatsioonipunktide Ip-3 ja Ip-4 paksused on saadud geoloogilistelt läbilõigetelt. Punktid paiknevad 2. ja 4. ploki vahelisel piiril kohas, kus ehitusliiva- ja täiteliivakihi paksuse suhe on 1:1. 4. ploki täiteliiva varu arvutati programmiga Surfer 8 kahe pinna vahelise mahu määramise meetodil. Ülemise pinna moodustavad maapinna reljeefipunktide koordinaadid ja kõrgused, alumine pind paikneb ploki lääneosas 59,0 m abs kõrguse tasemel, tõustes idaosas 61,5 m abs kõrguse tasemeni. Ploki pindala on 0,93 ha. Kattekihi keskmine paksus on 0,50 m ja maht 4 tuh m3. Täiteliiva aktiivne tarbevaru Ta on 32 tuh m3 (lisa 8). Kasuliku kihi paksus on – arvestades Surfer 8 abil saadud varu mahtu – 32000 m3 : 9300 m2 = 3,44 m, sh veealuse kihi paksus on 2,16 m.

Eesti Maavarade Komisjonile (EMK-le) esitatakse aktsepteerimiseks Helmi-Aakre liivamaardla varusse lisanduv Helmi-Aakre III uuringuruumi aktiivne tarbevaru Ta seisuga 01.12.2008. a. järgmiselt:

- plokk –ehituskruus –41 tuh m3 (1,74 ha);

- plokk – veepealne ehitusliiv – 334 tuh m3 (7,33 ha; 1,74 ha ulatuses 1. ploki lamamis);

- plokk – veealune ehitusliiv – 85 tuh m3 (2,91 ha; 2. ploki lamamis);

- plokk – täiteliiv – 32 tuh m3, sh veealune varu 20 tuh m3 (0,93 ha).

6. Kaevandamise mäenduslikud tingimused

Kaevandamisele eelneb 0,2–0,5 m paksuse kasvukihi koorimine ja ladustamine selleks otstarbeks määratavale teenindusmaale. Lisaks eemaldatakse puuraukude 5, 7, 8 ja 12 piirkonnas kasvukihi all leviv kuni 0,7 m paksune porsunud liiva kiht.

Esmalt tuleks kaevandada uuringuruumi kirdeosas paikneva 1. varuploki 2,1–4,2 m, keskmiselt 2,36 m paksune kruusakiht. Selle alumine piir on ploki põhjaosas 70,5 m abs kõrgusel ning ploki lõunaosas, kus kruusakiht välja suidub, ca 63 m abs kõrgusel.

Järgnevalt kaevandatakse ühe või kahe kaeveastmega veetasemest kõrgemal paiknev, 2. varuplokina välja eraldatud ehitusliiva kiht, mille paksus ulatub 2,0 m-st lõunaosas 9 m-ni loodeosas ning lamam 61,5 m abs kõrguse tasemest lõunaosas 67 m abs kõrguse tasemeni kirdeosas.

Veetasemest madalamal paiknev, 3nda varuplokina välja eraldatud 1,5–5,0 m paksune ehitusliiva kiht on kaevandatav ühe kaeveastmega. Kujuneva veekogu põhi on varuploki idaküljel 60–61 m abs kõrguse tasemel, langedes lääneküljel 56,5 m abs kõrguse tasemeni.

Kaevandamisele kuulub ka uuringuruumi lõunaosas ca 2 m ulatuses vee all paik–nev 3,5–4,0 m paksune ülipeeneteralise savika liiva kiht kuni 59 m abs tasemeni (lisa 9).

Peale maavara ammendamist korrastatakse kaeveala korrastamisprojekti kohaselt, lähtudes korrastatava maa sihtotstarbest.

7. Geoloogilise uuringutöö keskkonnamõju hindamine

Helmi-Aakre III uuringuruumi geoloogilise uuringu läbiviimisel juhinduti Keskkonnaministri 26. 05. 2005.a. määrusest nr. 44 “Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord”. Tööde läbiviimisel peeti kinni ohutustehnika ja keskkonna-ohutuse reeglitest. Välditi kütuse ja määrdeõli sattumist pinnasesse, aga ka kasvavate puude vigastamist. Kõik rajatud puuraugud likvideeriti vastavalt kehtivale korrale ning uuringuruum on viidud uuringu-eelsesse seisundisse, mille kohta on koostatud akt (lisa 11).

Kokkuvõte

Helmi-Aakre III uuringuruumi geoloogiline uuring tehti Kivikandur OÜ tellimusel. Uuringu eesmärgiks oli maavarana kasutatava materjali varu, mahu ja kaevetingimuste selgitamine. Uuringuruum asub Valgamaal Puka vallas Rebaste külas, Puka alevikust 5 km loodes, Limmani maaüksuse (kat.-tunnus 60801:001:0550) idaosas, 8,39 ha ulatuses kohaliku tähtsusega Helmi-Aakre liivamaardla (reg.-kaart nr 518) 5ndal varuplokil. Uuringuruumi teenindusala on maastikuliselt liigestatud reljeefiga metsamaa. Uuringuruumi rajati 19 puurauku, laboriuuringuteks võeti 47 proovi, koostati topoalus mõõtkavas 1:1000.

Helmi-Aakre III uuringuruumi maavarana kasutatav materjal on esindatud üksikuid veeriseid sisaldava peene kuni jämeda kruusaga (1. plokk), vähest kruusa sisaldava (osakesi >5 mm kuni 10%) või kruusaka (osakesi >5 mm 10–35%) peene- kuni jämedateralise liivaga (2. ja 3. plokk) ning ülipeeneteralise savika liivaga (4. plokk).

Helmi-Aakre III uuringuruumi varu on antud nelja varuplokina, mille varu maht arvutati arvutiprogrammi Surfer 8 abil. Helmi-Aakre III uuringuruumi EMK-le aktsepteerimiseks esitatava varu maht seisuga 01.12.08. a. ja kvaliteedinäitajad on järgmised: 									Tabel 3

| Ploki nr | Maavara | Pind- ala, ha | Ta varu, tuh m3 | Kvaliteedinäitaja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mk | Savi-tolmu sisald., % | Kruusa sisald., % |
| 1 | ehituskruus | 1,47 | 41 | 2,43 | 4,86 | 43,37 |
| 2 | Ehitusliiv (vee peal) | 7,33* | 334 | 2,30 | 6,16 | 14,70 |
| 3** | Ehitusliiv (vee all) | 2,91 | 85 | 2,29 | 4,24 | 13,63 |
| 4 | Täiteliiv | 0,93 | 32*** | 0,63 | 23,61 | 1,68 |

* 1,74 ha ulatuses 1. ploki lamamis

** 2. ploki lamamis

*** sh veealune varu 20 tuh m3

Kasutatud kirjandus

- Keskkonnaministri 26.05.2005.a. määrus nr. 44: “Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord”.

- Kajak, K., Kajak, H., Pastuhova, A., Paulman, V., Põlma, L., Tassa, V., 1963. Tartu Rühma aruanne komplekssest geoloogilis-hüdrogeoloogilisest kaardistamisest mõõtkavas 1 : 200 000 ENSV kaguosas (leht O-35-XV) 1959.–1962. a. Keila. EGF 2046.

- Põllumäe, M. 1972. Valga rajoonis 1970.–72. a. tehtud ehitusliivade ja -kruusade otsimistööde aruanne. Keila. EGF 3210.

- Soa, K., Grünberg, R., Haamer, R., Liiber, U., Rooma, A., 1988. Ida-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. Tartu. EGF 4286.