Fiberup OÜ

Registrikood: 14296004

Kubjaringi tn 51, 60512,

Kõrveküla alevik, Tartu vald,

Tartu maakond

Telefon: (+372)5177752

Tellija: OÜ SONICTEST

Proj. nr. FP-1097

Puurmani sidevõrk

PROJEKT

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puurmani alevik

Projekti koostas:                  Lea Toomet

TALLINN 2024

# SISUKORD

TEKSTILINE OSA

- Sisukord									Leht 2

3.  Seletuskiri								            Leht 4-8

4. Kooskõlastuste koondtabel

GRAAFILINE OSA

Joonised

| Nimetus | Joonis |
| --- | --- |
| - Sidetrassi asendiplaan M1:500 - Ristumised | 1-3 2-3 |

# Seletuskiri

## Üldosa

Antud projekt on koostatud vastavalt OÜ SONICTEST tellimusele ja käsitleb Jõgeva maakonnas, Põltsamaa vallas, Puurmani alevikus valguskaablivõrgu ehitamist kõikidesse elu-/äriruumidega hoonetesse, vastavalt aadresside nimekirjale.

Kõik tööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja õigusaktidega, vastavalt käesolevale projektile ja heale ehitustavale. Tööde tegemisel tuleb järgida töötervishoiu ja ohutusnõudeid. Ehitaja peab olema pädev ja tundma käesoleva projekti elluviimisega seonduvaid Eesti Vabariigi seadusi ja õigusakte.

## Projekteerimise lähteandmed

Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele:

- Maanteeameti tüüpnõuetest: „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel“

- MTR Haldus OÜ koostatud geodeetiline asendiplaan Nr. G1060-23_Puurmani Mõõtkavas 1:500. Koordinaadid: L-EST 97 süsteemis. Kõrgused: EH2000 süsteemis

## Olemasolev situatsioon

Puurmani alevikus paikneb MTÜ Valguskaabel sidekanalisatsioon. MTÜ Valguskaabel sidekapp asub Pargi tn 1 ja Pargi tn. 25 kinnistu piiril.

### Muinsuskaitse, Keskonnakaitse

Antud projekti tööde piirkonda jäävad järgmised muinsuskaitsealad:

## Kinnismälestis, reg-nr 23989 Puurmani mõisa park (vt joonis1 lehed 4,5)

## Kinnismälestis, reg-nr 23990 Puurmani mõisa pargi värav ja piirdemüürid (vt, joonis1 lehed 4,5, 6)

## Kinnismälestis, reg-nr 23995 Puurmani mõisa valitsejamaja (vt, joonis1 leht 6)

## Kinnismälestis, reg-nr 24001 Puurmani mõisa kelder (vt, joonis1 leht 6)

Ehitustööd mälestisel muinsuskaitsealal.

- Kuigi Puurmani mõisahoone rajati alles 1877–1881. a, ulatub selle koha ajalugu tagasi 14. sajandisse, mil mõisa aladele rajati Kursi ordulinnus (sks k Talkhof). Linnuse ehitamise tingis tõenäoliselt Tallinn-Tartu maantee Pedja jõe ülestuskoht, mille kaitseks see rajati. Ajavahemikust 1343-1560 on teada kaks Kursil resideerunud foogti ning 13 komtuuri. Linnuse täpne asukoht ei ole teada, kuid on arvatud, et ta paiknes hilisema Puurmani mõisa kohal. Samuti on 1931. aastal koostatud kihelkonnakirjelduse järgi Puurmani mõisa viljaaida lähistel olnud Elisabeti kirik. Kiriku ega seda ümbritsenud kirikuaia olemasolu ei ole seni arheoloogiliselt kinnitatud, kuid piirkonnas ei ole seni arheoloogilisi uuringuid ka toimunud.

- Kuna praeguse mõisa ümbruses võib olla säilinud ordulinnusega seotud ehitiste jäänuseid ning arheoloogilist kultuurkihti, tuleb pinnasetöödel mõisa pargis ja selle kaitsevööndis tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (meetodiks: kaevetööde arheoloogiline jälgimine, in situ ladestuste või konstruktsioonide ilmnemisel arheoloogilised kaevamised). Kaevamisel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja dokumenteerimine. Kaevetöödel peab olema ekskavaatori varustuses ka hammasteta kopp.

- Arheoloogilisi uuringuid peab läbi viima vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46-47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69-70). Arheoloogilise uuringu tegijad on leitavad kultuurimälestiste registrist „Mälestised“ → „Majandustegevusteated ja pädevustunnistused“ → „Filtreerimine, arheoloogiamälestised“ https://register.muinas.ee/public.php?menuID=activitylicence

- Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise uuringu osas on juriidilisel isikul võimalik taotleda uuringukulude hüvitamist töödele kulunud maksumusest poole ulatuses (maksimumsummas 1500 eurot). Täpsem info hüvitise taotlemisest Muinsuskaitseameti kodulehel(https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/uuringute-huvitamine ).

- Enne tööde teostamise algust peab Muinsuskaitseametist taotlema tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load- Tööde tegemise loa taotluse vorm). Tööde tegemise luba väljastatakse pärast arheoloogiliste uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise esitamist.

- Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku, sh müüride ja vundamentide leidmise võimalusega mälestisel, mälestise kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

- Töödel lähtuda Muinsuskaitseseadusest ja üldistest muinsuskaitselistest põhimõtetest tulenevatest nõuetest

- enne kaevetöödega alustamist pargi koosseisus oleva allee alal esitada Muinsuskaitseametile loataotlus tööde alustamiseks

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load

## Projektlahendus

Ehitada valguskaablivõrk Jõgeva maakonnas, Põltsamaa vallas, Puurmani alevikus kõikidesse elu-/äriruumidega hoonetesse, vastavalt OÜ SONICTEST´i poolt väljastatud aadresside nimekirjale.

Käesoleva projekti raames on lahendatud:

- Paigaldada Puurmani aleviku piirkonda vähemalt 4-avaline mikrotoru, jaotuskapid ja kaevud vastavalt projekti joonisele ja skeemile.

- Viia optiline kaabel mikrotorustikus hoonetesse vastavalt skeemile.

- Teostada keevitused ja tööd vastavalt kiuskeemile.

Trass läbib kinnistuid vt. „Maaomanike tabel“

Üldnõuded võrgu ehitamiseks

- Uued trassid rajada pinnases

- Kogu rajatud võrk peab olema terves ulatuses elektriliselt tuvastatav. Tuvastustraadid peavad seadmete ühendamiseks olema kättesaadavad, jätkudest tuua tuvastustraat kaevu kraeni või märketulpa.

- Mitteliitujatele jätta liitumisvalmidus kinnistu piirile (vajalik paigaldada mikrotoru, 2 kiuline SC-APC pistkutega otsastatud kaabel ja liitumiskapp või otsastuskarp).

- Ühe leibkonna/äripinnaga hoones rajada kaabel hoone esindajaga kooskõlastatud asukohta, arvestades olemasoleva või planeeritava sisevõrgu liitumispunkti või ruuteri paiknemist ruumis. Kaabel otsastada FN-4, ORM-2 või analoogse otsastuskarbiga.

## Ehitustööd

Üldjuhul on eeldatud sidetrassi paigaldamine suundpuurimisega kinnisel paigaldusmeetodil. Kaablite lahtisel kaevamisel tuleb tähistada sidetrass hoiatuslindiga. Hoiatuslindi vertikaalne vahekaugus paigaldatavast kaablist peab olema vahemikus 13.. 30 cm. Kaablite paigaldamisel lahisesse kaevisesse tuleb kaablid paigaldada pehmest kohalikust pinnasest moodustatud padjale ja katta pehme kohaliku pinnasega. Erandjuhtudel tuleb ehitada liivapadi (teravate kivide, ehitusprahi jne. ilmnemisel kaeviku põhjas). Trassi rajamissügavus tee muldkehas ja ristumistel teega üldjuhul 1m pinnasest, muudel juhtudel 0.7m pinnasest, kui joonisel ei ole märgitud teisiti. Riigitee alusel maal paigaldussügavus minimaalselt 1m, riigiteega ristumisel minimaalselt 1.5m.

Ristumisel riigitee alusel maal (riigimaanteed ning mahasõitud) paigaldada kaabel kaitsetorusse A-tugevusklass (1250N), mujal ristumised sõiduteedega kasutada A-tugevusklass (750N) ning  mujal  kinnistutele viivatel mahasõitudel kaitsetoru 450N

Hoonete vundamentidest läbiminekul tuleb taastada olemasolev vundamendi hüdroisolatsioon ja esitada ühistule täiendavalt tõendusfotod kaetud tööde kohta. Vajadusel taastada ehitustööde käigus rikutud betoonpandused.

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad looduses ja tähistada. Vajadusel kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud kommunikatsioonide teisiti paiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Töövõtja kohustub arvestama kõikide trasside omanike kooskõlastuses välja toodud kommentaaridega.

Kaevetööde alustamiseks tuleb ehitajal taotleda vastavasisulised load kohalikult omavalitsuselt ja teistelt tehnotrasside valdajatelt.

NB!!!

- Tööd kinnistutel tuleb kooskõlastada kinnistute valdajatega;

- Kaevetööde käigus tuleb tagada olemasolevate töötavate tehnovõrkude töövõime säilimine;

- Tööde tegemisel tuleb juhinduda kinnistuomanike ja teiste tehnovõrkude valdajate nõuetest;

- Ehitustöödel teemaal või tee kaitsetsoonis tuleb  juhinduda määrusest„Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.

- Kaevetöödel ja lahtiste kaevikute kavandamisel tuleb juhinduda Tööinspektsiooni juhendist „Tööohutus ehitusplatsil“

- Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel (2018)

- Kaevetöödel ja lahtiste kaevikute kavandamisel tuleb juhinduda Tööinspektsiooni juhendist „Tööohutus ehitusplatsil“

Ehitamine tuleb planeerida nii, et kaeviku lahtioleku aeg oleks võimalikult lühike ja oleks tagatud pidev läbipääs. Ehitustööde ala peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud. Ehitamine ei tohi tekitada ohtu piirkonda läbivate või seal töötavate inimeste ja koduloomade elule ja tervisele ning varale. Ajutiselt  mittekasutatavad masinad ja ladustatud materjalid tuleb paigutada töömaal nii, et nad ei segaks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele.

Paigaldatud sidetrassile tuleb koostada digitaalsed teostusjoonised L-EST-97 koordinaatsüsteemis dgn. või dwg. formaadis ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist tuleb fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehituse omanikujärelevalvet teostava ametiisikuga, projekti juhiga ning maa valdajatega.

Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kõrvale kalduda piirides 0.5m, (väljaarvatud kaugused katte servast) tingimusel, et kaugus katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5m. Kõrvalekalle ei tohi ulatuda kõrval oleva maaüksuse piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad).

Riigitee alusel maal (riigimaanteed ning mahasõitud) ei ole kõrvalekalded lubatud.

Ristumistel vee- ja kanalisatsioonitorustikega, peab kaabli ja toru vahe olema vähemalt 0,5 meetrit. Täpne kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks kommunikatsioonide asukoha ja suuna. Kaevetööde alustamisel kutsuda kohale ristuvate kommunikatsioonide valdajad ning arvestada nende tingimuste ja nõudmistega. Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub muid rajatisi, tuleb kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult (labidaga käsitsi).

ELA SA ja MTÜ Valguskaabel tingimused

Tagada kinnisel meetodil rajamisel vertikaalne vahekaugus ELASA ja MTÜ Valguskaabel sidetrassist min 0,5m.

Vesi-kanalisatsioon

Enne suundpuurimise teostamist tuvastada veetorustike-, reoveekanalisatsioonitorustike ja sademeveetorustike sügavused. Tagada rajatavate kommunikatsioonide olemasolevolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste vahel piisav vahekaugus.

## Taastamistööd

Lahtise kaevise laius peab olema vähemalt 30 cm, mis võimaldab tagasitäitmisel mehhaniseeritud tihendamist. Tagasitäide tuleb teha enimalt 30cm paksuste kihtidena, iga kiht tuleb tihendada tihendusteguriga 0,98. Teepeenras paikneva kaeviku pealiskiht tuleb ehitada 20cm paksusena, tihendatud purustatud kruusast, fraktsioon 0/32. Kahjustatud teepeenar tuleb taastada purustatud kruusaga, fraktsioon 0/32. Taastamistööd tuleb tellida tee hooldustöödega tegelevatelt, vastavat heakskiitu omavatelt äriühingutelt. Paigaldustöödega rikutud nõlvade, kindlustuste ja kraavide pikikalded tuleb taastada ja maa-ala korrastada.

Kaablitrassiga külgnev looduslik haljastus ja põllud tuleb taastada jälgede tasandamise teel.  Kultuur-haljasaldel tuleb taastada haljastus jälgede tasandamise ja muru külvi teel.  Kaablite kündmise ja suundpuurimise puhul puudub vajadus kasvumulla lisamiseks, kuna olemasolevat pinnast ei teisaldata.

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel tuleb juhinduda kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirjast ning ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.

NB!!!

- Taastamistööd kinnistutel tuleb teha vastavalt valdaja nõuetele;

- Tööde käigus teisaldatud liikluskorraldusvahendid tuleb paigaldada nende algsetesse asukohtadesse.

### Kasvumuld ja muru

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele esitatud nõuetele.

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.

Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

### Teekatted ja haljastus taastamise mahud Maantee maal

Peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vähemalt olemasoleval tasemel. Kergliiklustee äärde jääv ala taastatakse kergliiklustee taastamise raames. Kui sidekanal jääb kergliiklustee ehitamise käigus paigaldamata, teha uus taastamise projekt. Transpordiametiga teha uus kooskõlastus.

## Liikluskorraldus ehituse ajal

Liikluskorraldusel tuleb Töövõtjal juhinduda järgnevast:

- MKM määruse nr 90 vastu võetud 13.07.2015 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.

- MA peadirektori 16.03.2015. a käskkirjast nr 0060 „Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitus- ja remondiperioodiks“.

- Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel (2018)

- Kaevetöödel ja lahtiste kaevikute kavandamisel tuleb juhinduda Tööinspektsiooni juhendist „Tööohutus ehitusplatsil“

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde  algust kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale.

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikus omavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette.

## Seadusandlus ja standardid

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Tööde teostamisel tuleb järgida töötervishoiu ja ohutusnõudeid. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel.

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmäärustest ja –normidest. Ehitatava taristu osaks olevad materjalid ja tooted ei sisalda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850) lisas XIV nimetatud autoriseerimisele kuuluvaid ohtlikke aineid ning vastavad lisas XVII nimetatud ohtlike ainete kasutuspiirangutele. Kõikide antud taristu ehituseks kasutatavate materjalide tootjad peavad järgima otsekohalduvaid EL-i õigusakte, sh REACH-määrust.

Toote vastavusdeklaratsioonid peavad olema kooskõlas kehtestatud nõuetega vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse § 19, mis muuhulgas sisaldab tingimust, et EL vastavusdeklaratsioonil olevad andmed peavad järgima ka 768/2008/EÜ  lisa III toodud ülesehitust, mis muuhulgas sisaldab ka järgmisi andmeid:

5.  Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste ühenduse ühtlustatud õigusaktidega:

6.  Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited tehnilistele tingimustele, millele vastavust deklareeritakse:

Lisaks on jäätmeseaduses kohustus teatud piirmäära ületamisel tootjal teavitada ka Euroopa Kemikaaliametit nende ohtlike ainete sisaldusest. Selle tingimuse täitmist praegu ei kontrollita, kuid see viitab sellele, et tooja peab olema kursis REACH-määruse tingimustega, et täita ka jäätmeseaduse kohustust.

§ 211.   Toodetes sisalduvate ohtlike ainete kohta andmete esitamine

(1) Materjalides ja toodetes ohtlike ainete sisalduse vähendamise soodustamiseks tuleb REACH-määruse artikli 3 punktis 33 määratletud toote tarnijal esitada Euroopa Kemikaaliameti andmebaasi nimetatud määruse artikli 33 lõikes 1 nõutud teave.

## Teostusjooniste koostamine

Paigaldatud sidetrassile tuleb koostada digitaalsed teostusjoonised L-EST-97 koordinaatsüsteemis dgn. või dwg. formaadis ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist tuleb fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehituse omanikujärelevalvet teostava ametiisikuga, projekti juhiga ning maa valdajatega.

Koos teostusjoonise ning ehitustööde päeviku ja kaetud tööde aktiga tuleb tellijale esitada ka taristu ehitusel kasutatud materjalide vastavusdeklaratsioonid s.h. REACH deklaratsioonid.