Looduskaitsetöö lähteülesanne

Tööobjekti  ID:	2121

Tööobjekti nimi:	Metsaküla kivisisalik

Tööobjekti paiknemine:

- kaitstava loodusobjekti nimi: Uulu-Võiste maastikukaitseala

- kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Uulu-Võiste pv

- katastritunnus/ed: 84801:004:0640; 84801:004:0641

- kvartal/id ja eraldis/ed: SJ255/16; SJ257/19

Töögrupp: Liigi elupaiga taastamistöö

Väärtuse seisund:

Endine liivakarjäär. Objekti põhjapoolsel lahustükil SJ255/16 on 2011. a istutatud männikultuur ning lõunapoolsel lahustükil SJ257/19 on 11. a vanune looduslikult uuenud hõre männipuistu. Karjääri nõlvadel on kivisialikele sigimiseks sobivaid avatud liivaseid alasid. Kivisisalikele soodsate tingimuste tagamiseks tuleb säilitda ja tekitada avatud liivaseid kohti. Kogu elupaiga taastamistöö jaguneb mitme aasta peale.

Tööde detailne kirjeldus:

Raiuda ja juurida noored männid SJ255/16. Raiuda peenemad, rinnasdiameetriga kuin 10 cm puud ja võsa SJ257/19. Säilitada vanemad, jämedamad puud. Väikese veekogu SJ257/19 ümbert eemaldada puittaimestik ning eemaldada veekogust taimestik (valdavalt pilliroog ja hundinui).  Veekogusse sisse minema ei pea, taimestik ja orgaaniline settekiht koorida kaldalt kopaga. Läänepoolne kaldanõlv kujundada kergelt laugemaks. Raiutud materjal tuleb alalt ära vedada. Veekogust eemaldatud taimestik laotada veekogu põhjapiirile.

Tööde mahud:

| Töö | Maht | Ühik |
| --- | --- | --- |
| 1111304 ¦ Liigi elupaiga taastamistöö veekogude hooldus | 0.13 | ha |
| 1111302 ¦ Liigi elupaiga taastamistöö raie | 2.47 | ha |

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):

Kirjeldus puudub

Keskkonnaameti kontaktisik: Liisu Aulik, 5692 4060

Lähteülesande koostaja: Ants Animägi, 511 6458

Kuupäev: 04.04.2024

Asukohakaart