Geodeetiliste uuringute teostamise kava

Töövõtja: 	OÜ REAALPROJEKT

Registrikood:	10765904

Litsentsid: 	EG10765904-0001, 457 MA

Töö nr.: G23101

Töö tellija: Transpordiamet

INFO MÕÕDISTUSTÖÖ KOHTA.

# Objekti asukoht: Annikvere küla ja Kaliküla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

# Objekti nimetus: Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 Kaliküla lõigu eelprojekti koostamine

# Välitööde teostaja: Rauno Mets (Geodeet - tase 5),

# Välitööde planeeritav tegemise aeg: november 2023.a.

# Vastutav täitja: Jaanus Puks (Geodeet – tase 6)

# Antud dokument kirjeldab geodeetiliste tööde läbiviimist, planeeritud mõõdistusala, mõõdistamisel kasutavat tehnikat ja mõõdistusviise.

- Määrused tööde teostamiseks

Topo-geodeetilised uuringud teostatakse vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Maanteeameti peadirektori 13.05.2008 käskkirjaga nr 102 kinnitatud juhendile „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“.

- Koordinaat- ja kõrgussüsteem

# Tööks vajalikud mõõdistustööd teostatakse Eesti territooriumil L-EST koordinaatsüsteemis ja EH2000 (Amsterdami null) kõrgussüsteemis.

- Mõõdistus- ja kõrgusvõrk

- Topo-geodeetiliseks mõõdistuseks rajatakse mõõdistusvõrk, mille punktidele omistatakse nivelleerimise teel kõrgused riiklikelt kõrgusvõrgu reeperitelt:

- RP nr.260

Asukoht: 
Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Kesk tn 6 hoone kagupoolses vundamendis.

RP nr.8259

Asukoht: Sulustvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, Oti talu elamu-kõrnalhoone kirdepoolses seinas, Jõgeva–Põltsamaa mnt ja Sulustvere–Lustivere mnt ristmikust lõunas.

- Mõõdistusvõrgu punktid rajatakse ca 300m sammuga ja paigaldamiseks kasutatakse armatuurvardaid pikkusega ca 0,70m.

- Mõõdistuse maht

# Topo-geodeetilised uuringud  teostatakse mahus, mis võimaldab maantee, ristmike ja veeviimarite projekteerimist. Mõõdistusala on kujutatud skeemil 1. Planeeritud mõõdistusala suuruseks on ca 48,0 ha.

# Mõõdistus teostatakse projekteeritavate teede koridoris eelprojekti koostamiseks ja olemasoleva situatsiooniga kokku viimiseks vajalikus mahus. Põhimaanteel teostatakse mõõdistus 50m ulatuses tee teljest mõlemale poole, muudel hõlmatud riigiteedel 30m ulatuses tee teljest mõlemale poole. Kohalikel teedel 20m ulatuses mõlemale poole. Mõõdistusalasse on kaasatud Skepast&Puhkim OÜ töös nr 2020-0042 „Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojekt. Põltsamaa möödasõit“ projekteeritud kogujateed 9 ja 10 lähteülesandes antud lõigu ulatuses. Põhimaanteega ristuvat Umbusi jõge mõõdistatakse 100m alla- ja ülesvoolu.

# Kõrgusarvud mõõdistatakse kogu näidatud mõõdistusala piirides. Mõõdistusala (tööpiiri) piirav suletud murdjoon kihil MOOTPIIR koostatakse reaalselt mõõdistatud punktidest.

- Mõõdistuse meetodid

# Geodeetiline alusplaan mõõdistatakse tahhümeetrilisel meetodil elektrontahhümeetriga Leica TS12. Elektrontahhümeetri nurgamõõdu täpsus on 2” ja joonemõõdu täpsus on +- (2mm +- 2ppm). Mõõdistus teostatakse ja vormistatakse mõõtkavas 1:500.

- Kaevud

# Kaevude kohta esitatakse kaevutabelid, milles kajastatakse kaevu number, absoluutkõrgused (maapinnast, kaevu kaas, kaevu põhi), kaevu läbimõõt laiemas kohas, kaevu materjal (seinad,

# kaas), torude andmed (absoluutkõrgus põhjast, läbimõõt, materjal, suubumine, kaevu visuaalne seisukord ning kaane kõrguse reguleerimise ulatus (min-max).

- Tehnovõrgud

- Uuritakse tehnovõrkude paiknemine mõõdistusalal ja tehnovõrkude sügavus/kõrgus. Mõõdistusalal paiknevate tehnovõrkude asukohad ja sügavus/kõrgus kantakse plaanile.

- Truubid

# Mõõdistatakse kõik truubid. Geodeetilisel plaanil esitatakse truubi sisse- ja väljavoolu kõrgused, truubi läbimõõt, pikkus, truubi materjal. Topo-geodeetiline uuring  koostatakse mahus, mis võimaldab veeviimarite terviklahenduse projekteerimist.

- Liiklusmärgid

# Teelõigul olevate liiklusmärkide kohta koostatakse vastav tabel, kus kajastatakse märgi asukoht, nimetus, märgi number ja kirjeldus. Märgid tähistatakse tabelis ja geodeetilisel alusplaanil sama numbriga.

- Piirid

# Kõik leitud piirimärgid mõõdistatakse ja kantakse plaanile. Samuti kantakse plaanile Maa-ameti geoportaalist vektorkujul kättesaadavad katastriüksuste piirid. Koostatakse piiriandmete aruanne, milles esitatakse muuhulgas piiriprotokollide andmed ja hinnang piiriandmete täpsustamise vajaduse kohta. Koostatakse tabel piirnevate maaüksuste andmetega (kinnistusregistriosa number, katastriüksuse tunnus, katastriüksuse aadress), mõõdistusviisi (L-Est, plaanimaterjal jne) ja looduses olevate piiripunktide tähistuste kohta.

- Kooskõlastamine

# Geodeetilise uurimistöö aruanne kooskõlastatakse tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandus- ja Toiduameti maaparandusosakonnaga ja kohaliku omavalitsusega.

- Vormistuse nõuded

# Kooskõlastuste tulemused ja topo-geodeetiliste uuringute aruanne esitatakse vastavalt juhendile „Tee ehitusprojekti ja uuringute tulemuste esitamise juhend“ kirjeldusele.

# Maapinnamudel koostatakse kogu mõõdistusala piirides näidatud ala kohta. Maapinnamudeli failis esitatakse maapinnale iseloomulikud murdejooned (katte serv, mulde serv, äärekivi ülemine ja alumine serv, kraavide ülemine ja alumine serv).

# Koostatakse olemasolevad tehno- ja muud rajatised 3-mõõtmeliste mudelitena LandXML, .dwg või .ifc formaadis rajatise tüübi kaupa erinevates failidena (vastavalt rajatise eripärale sobilikus formaadis). Andmete puudumisel (nt sügavusandmed), kajastatakse mudelis eeldatavaid asukohti, erisused kirjeldakse ära mudeli kaaskirjas. Andmete puudumisel lisatakse omanikupoolne vastavasisuline kiri.

- Lõpus koostatakse geodeetiliste uurimustööde aruanne, mis esitatakse Tellijale elektrooniliselt.

- Skeem 1