[image: image1.png]



OÜ RAKENDUSGEOLOOGIA








16.03.2026
Geoloogiliste (geotehniliste) uuringute kava.
põhiprojekt.
Geotehnised uuringud viiakse läbi vastavalt kehtivale Transpordiameti poolt 03.10.2024. kinnitatud juhendile „Geotehnilised uuringud ja katsetused“ 
1) Riigimaantee nr 19306 Tõlla-Kamali tee km 9,7 asuva Kamali (766) silla ja paisutuse ümberehituse põhiprojekti ehitusgeoloogiline uuringu raames rajatakse rekonstrueeritava silla alale tellija poolt määrtud kohtadesse 2 puurauku (PA-DPSHA-1 ja PA-2) ja tugevusparameetrite määramiseks 1…2 penetratsiooni katset (DPSHA). 
2) Uuringualalt võetakse  3 rikutud struktuuriga pinnase proovi, millest määratakse (täis)lõimis ja 2 Atterbergi piirid.
3) Geoloogilised uuringud sisaldavad:
· puuruaugud sügavusega 6 kuni 10 meetrit või planeeritava kergtee silla alal min 0,5m ulatuses liivakivisse. 
· Planeeritava silla alale rajatakse 1…2 raske-löökpenetratsiooni (DPSH-A) katset pinnaste normatiivsete näitajate määramiseks.
· Aruanne (geoloogilised tulbad, lõiked, pinnaste normatiivsed. näitajad, katsegraafikud, pinnasevee tase, laboritulemuste protokolli, soovitused).
4) Puuraukude diameeter on 108…127 mm. Puuraugud rajatakse puurmasinaga puurmasinaga A-Sondi 204 (löök-südamikpuurimine, vajadusel tigupuur), Sedidrill 200RPV Combi (löök-südamikpuurimine) 
5) Savi ja orgaanilise sisaldusega pinnastest võetakse niiskusproovid. Pinnasevee taseme mõõtmine puuraugust. Pinnaste normatiivsete parameetrite ja omaduste määramine
6) Kõikidest puuraukude kohtadest tehakse pildid vastavalt kehtivale normile.
Aivo Lokotar
/allkirjastatud digitaalselt/

juhatuse liige
+372 5567 1141
OÜ Rakendusgeoloogia



Ilmatsalu 3b


         Tel./Faks. (+372) 742 0067

Registrikood     11438231



51014 Tartu

  E-mail:  rakendusgeoloogia@gmail.com
EEG  000131







                       www.rakendusgeoloogia.ee
SEB Pank IBAN : EE7510 10220078270014 


