# Materjalide loend

| Nimetus | Tüüp / kommentaar | Kogus | Ühik |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaablitoru | Poolitatav, klass-A, Dväl = 110mm, 750N, nt Onninen. Kasutatakse tingimuslikult, kui potentsiaalselt kaitsmist vajavad sidekaablid peaksid kaevetööde käigus paljanduma! | Täpsustab töövõtja |  |
| Kaablitoru | klass-A, Dväl = 110mm, 1250N, siledaseinaline | 53 | m |
| Multitoru | DB 4x14/10 | 592 | m |
| Sidekaev | KKS2 betoon täiskaev koos kronsteini ja konsooliga | 1 | tk |
| Sidekaevuluuk | kaevule KKS2, “Telia” logo, | 1 | tk |
| Vaherõngas | kaevule KKS2 | 1 | tk |
| Pallmarker |  | 1 | tk |
| Hoiatuslint | Ettevaatust sidekaabel | 980 | m |
| Liiv | Liivapadja tekitamiseks | 18 | m3 |
| Kruus | Kaeviku täiteks lisaks väljakaevatud pinnasele. | Täpsustab töövõtja |  |

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakkumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmtingimata antud loendis loetletud.

- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.