ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Эти правила пожарной безопасности являются обязательными для всех чиновников и работников Департамента социальной помощи города Нарва.

1.2. Вводная и первичная инструкция по пожарной безопасности.

1.2.1. Вводные и начальные инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте или на рабочем месте (далее - рабочее место) должны пройти все сотрудники.

1.2.2. Вводные инструкции по пожарной безопасности и первоначальные инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте по пожарной опасности объекта, требованиям режима пожарной безопасности, имеющемуся противопожарному и спасательному оборудованию и т. Д. Должны проводиться руководителем учреждения или отдела или назначенным им лицом.

1.3. Регистрация инструктажа по пожарной безопасности.

В случае инструктажа по пожарной безопасности для каждого человека должен быть составлен протокол обучения по охране труда.

1.4. Периодичность инструктажа по пожарной безопасности.

Периодичность проведения инструкций по пожарной безопасности определяется руководителем учреждения в зависимости от воспламеняемости объекта.

1.5. Дополнительный инструктаж по пожарной безопасности.

Дополнительный инструктаж необходимо организовывать для работников:

- в случае изменения содержания требований и инструкций пожарной безопасности;

- при изменении режима пожарной безопасности объекта;

- если изменился характер выполняемой работы или деятельности и повышается воспламеняемость используемых материалов;

- прежде чем направлять людей на легковоспламеняющиеся работы (временно на работу связанную с огнём), что связано с выдачей письменного разрешения на работу с огнём;

- после возникновения пожара или другого несчастного случая

2. ТЕРРИТОРИЯ, ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

2.1. Доступ.

2.1.1. Подъездные пути, проходы и доступ к зданиям, противопожарному и спасательному оборудованию и средствам водозабора должны быть свободными и в хорошем рабочем состоянии в течение всего года.

2.1.2. При закрытии дороги или прохода для ремонта или по другим причинам, которые мешают работе пожарных и спасательных транспортных средств, необходимо немедленно установить проход к закрытому сектору или установить знаки, указывающие на возможность проезда.

2.2. Требования к территории

2.2.1. Территория Нарвского Департамента Социальной помощи должна быть благоустроенной, производственные или бытовые отходы должны храниться в специально отведенных и приспособленных местах.

2.2.2. В темное время номера домов и пожарные контрольные пункты (гидранты и т. Д.) обычно должны быть освещены.

2.2.3. Курение в общественных местах, помещениях с потенциально взрывоопасной или воспламеняющейся атмосферой запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных, обставленных и отмеченных номерах и местах для курения.

2.2.4. Сжигание отходов и мусора допускается только на основании разрешения на работу с огнём.

2.2.5. Твердое топливо, горючие материалы и емкости не должны находиться ближе 4 метров к зданию. Транспортные средства должны быть припаркованы в указанном месте, по крайней мере, в 4 метрах от здания.

2.2.6. На территории запрещено:

- складировать в пространстве между зданиями предназначенном для препятствования распространению огня, горючие материалы, оборудование и контейнеры в горючей упаковке, а также парковкой транспортных средств и другой техники;

- выполнять пожарно-взрывные работы вне специально отведенного для этого места;

- хранить горючий материал и материал под воздушной линией электропередачи и ближе чем в полтора раза к высоте мачты;

- сливать горючую жидкость и окислитель или выливать их в канализацию;

- заправлять автотранспортные средства в местах хранения, технического обслуживания и ремонта, а также в местах хранения.

- сжигать отходы без разрешения на работу с огнём.

2.3. Требования к зданиям и помещениям

2.3.1. Номера телефонов ближайшей пожарно-спасательной и аварийно-спасательной группы, руководства по пожарной безопасности и планов эвакуации людей и имущества, а также назначенных лиц, ответственных за пожарную безопасность, должны быть размещены на видном месте в здании.

2.3.2. Пути эвакуации должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

2.3.3. Любые легковоспламеняющиеся материалы на полу и / или конструкции должны быть немедленно очищены.

2.3.4. Подвал, чердак и технический пол должны содержаться в чистоте и порядке, их двери должны быть заперты, а окна остеклены и закрыты.

2.3.5. Вентиляционные камеры, фильтры и воздуховоды должны периодически очищаться от пыли и мусора.

2.3.6. Легковоспламеняющиеся материалы и материалы могут храниться в помещениях в количествах, не превышающих суточную потребность. Все горючие отходы (бумага, масляные салфетки и т. Д.) Должны собираться в герметичном контейнере на рабочем месте и после работы утилизироваться в специально отведенных местах.

2.4. Требования к пребыванию в зданиях и помещениях.

2.4.1. Легковоспламеняющиеся работы (сварка, пайка, резка металла, нагрев и т. д.) Разрешается выполнять только в пределах обозначенной рабочей зоны с огнем (сварка) с разрешения на работу с огнём.

2.4.2. В здании запрещено:

- изменять использование, реконструкцию, перепроектирование, капитальный ремонт или технический перепроектирование здания или помещения без проекта строительства, утвержденного в установленном порядке;

- блокирование путей эвакуации, проходов к смежным участкам здания, выходов на внешние эвакуационные лестницы или лестницы;

- жесткое закрытие путей эвакуации и использование неразрывных закрытий;

- устанавливать напольные покрытия на путях эвакуации, которые могут воспламениться из-за низкокалорийного источника возгорания (горящая спичка, непогашенная сигарета и т. Д.);

- использовать решетки на окне аварийного выхода;

- размещать топливо, горючие материалы и предметы ближе, чем на 0,5 метра от используемых обогревателей;

- зажигать огонь с помощью горючих жидкостей;

- использовать временную электропроводку (кроме как во время строительных или временных ремонтно-монтажных работ и в аварийных ситуациях);

- использовать несоответствующую электрическую установку;

- использовать электрооборудование, не соответствующее условиям окружающей среды;

- использовать нестандартное электрическое отопление и осветительное устройство;

- хранить и использовать горючие жидкости, горючие газы и другие взрывоопасные горючие вещества в подвале, чердаке или подвале здания;

- хранить любое оборудование и материалы в вентиляционной камере;

- использовать легковоспламеняющиеся жидкости для уборки помещения, а также для стирки одежды и других предметов;

- использовать открытое пламя для размораживания замерзших водопроводных труб и систем.

3. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

3.1. Размещение первичных средств пожаротушения

3.1.1. Первичные средства пожаротушения должны быть расположены в видимом и легкодоступном месте как можно ближе к выходу. Оборудование для пожаротушения и распределительные щиты должны быть доступны.

3.1.2. Знаки пожарной безопасности должны использоваться для определения местоположения основных средств пожаротушения и средств связи (телефон 112).

3.1.3. Переносной огнетушитель должен быть расположен:

- на стене, чтобы нижняя часть огнетушителя находилась на расстоянии не более 1,5 метров от пола и настолько далеко от двери, чтобы обеспечить ее полное открывание;

- противопожарный шкаф, ящик, огнетушитель, должны находиться на специальном стенде или на крючке, так чтобы были видны инструкции по эксплуатации.

Каждый работник должен знать о местонахождении оборудования для пожаротушения рядом со своим рабочим местом и уметь им управлять.

3.2. Использование первичных средств пожаротушения:

3.2.1. При тушении твёрдых предметов или материалов, направить гасящее вещество на самый интенсивно горящий участок загорания, огонь тушить последовательно от гасителя к задней стороне загорания, сверху вниз, так называемыми "метущими" движениями, покрывая поверхность горящих предметов гасящим веществом.

3.2.2. При тушении загоревшейся жидкости в открытой и с низкими бортами ёмкости, следует гасящее вещество направить относительно поверхности жидкости под наклоном, желательно на внутреннюю стену резервуара. При таком тушении гасящее вещество будет стекать вниз и покрывать поверхность горящей жидкости, изолируя её от окружающего кислорода воздуха и гася загорание.

3.2.3. Тушение пролитой горящей жидкости следует начинать с краёв и последовательно покрыть гасящим веществом всю поверхность горения.

3.2.4. Если при тушении пенным огнетушителем отверстие пульверизатора засорится, то огнетушитель надо быстро перевернуть, энергично встряхнуть сверху-вниз, перевернуть в исходное положение и продолжить тушение.

3.2.5. При тушении углекислотным огнетушителем, следует огнетушитель держать как можно более в вертикальном положении с тем, чтобы не мешать нормальному выходу углекислотного газа.

3.2.6. Во избежание обмораживания нельзя держать голой рукой выпускающую углекислотную струю воронку работающего углекислотного огнетушителя, также нельзя направлять эту струю на людей.

3.2.7. Если углекислотным огнетушителем пользовались в помещении, то после тушения всем из помещения следует выйти, а само помещение проветрить.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

4.1. Требования в случае пожара

В случае возникновения пожара или при обнаружении его признаков, работник обязан:

- немедленно сообщить в службу спасения:

- точный адрес, где случился пожар (населённый пункт, улица, номер дома, этаж здания);

- что горит (электрооборудование, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, чердак и т.д.);

- кто сообщает о пожаре (фамилия, должность), назвать номер телефона с которого вызывается пожарная и спасательная команда;

- отключить на месте пожара работающую вентиляцию и электроток, за исключением необходимого для нужных установок;

- эвакуировать попавших в опасность людей и имущество;

- незамедлительно приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- сообщить руководству о возникновении пожара и принятых мерах;

- по прибытию пожарно-спасательной команды направить её к месту пожара и сообщить - есть ли угроза людям, дать как можно более точную информацию о месте пожара и возможных опасностях;

- по необходимости, показать руководителю пожарно-спасательных работ местонахождение электрощитов и общих рубильников, посредством которых можно было бы отключить электрический ток;

- преградить проход посторонним лицам к месту пожара и при возможности - обозначить место пожара обведением заграждающей лентой или иным способом.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

5.1. ожоги

Действия в случае ожога:

- Спасая человека, потушите горящую одежду, например, одеялом или ковром. Во время тушения прикажите ему лежать, с тем, чтобы пламя не обожгло шею или лицо.

- В случае если у вас самих загорелась одежда, тушите её, катаясь по земле или гася пламя;

- Обгоревший участок немедленно охладите проточной водой или же держа в воде. Немедленное охлаждение важнее удаления одежды. Небольшие ожоги можно охлаждать длительное время, поскольку это заглушает боль.

- Наложите на ожоговую рану чистую повязку.

- Не используйте мази, не вскрывайте волдыри.

- Защищайте пострадавшего от переохлаждения (даже летом!).

- Если у пострадавшего затруднено дыхание, уложите его в полусидящее положение.

- Потерявшего сознание потерпевшего положите набок в устойчивом положении.

- Вызовите скорую помощь.

5.2. Вредные последствия от перегрева

Независимо от постоянных температурных колебаний окружающей среды, организм человека старается сохранять внутреннюю температуру в пределах, примерно + 370 С. Повышение внутренней температуры свыше + 420 С чревато серьёзными последствиями для органов человека, часто заканчивающимися летальным исходом.

5.3. Спазмы от перегрева

5.3.1. Спазмы от перегрева могут случаться с некоторыми группами мышц, например, мышцами икр ног, мышцами рук и живота, когда в жаркую погоду для возмещения большой потери жидкости для питья используется только вода. Симптомом является 1-3 минуты продолжающаяся болезненная спазма в напряжённой группе мышц.

5.3.2. Действия в случае спазм от перегрева:

- Дайте пострадавшему пить подсоленные (0,1%) воду или сок; соли возьмите половину чайной ложки или же примерно 2 грамма на два литра воды.

- В тяжёлом случае - пострадавшего следует доставить в больницу.

5.4. Тепловой удар

5.4.1. Тепловой удар является от жары самым серьёзным расстройством для здоровья. В этом случае организм не может оказать в достаточной мере сопротивление возникнувшей в силу физической нагрузки или же полученной из вне излишка тепловой энергии, в следствие чего внутренняя температура организма становится слишком высокой. В результате этого быстро возникают серьёзные расстройства, которые могут закончиться летальным исходом. Для спасения пострадавшего следует немедленно оказать ему первую помощь и вызвать скорую врачебную помощь.

5.4.2. Действия в случае теплового удара:

- Немедленно переместите пострадавшего в тень, разденьте и уложите в положении ’’набок”;

- Для ускорения охлаждения организма, создайте около пострадавшего движение воздуха, например, обмахивая его платком или какой-либо частью одежды;

- Следите за состоянием пострадавшего;

- Вызовите скорую помощь.

Прогноз пострадавшего в большой мере зависит от того, как быстро был опознан тепловой удар и приступят ли без промедления уже на месте несчастного случая к охлаждению его организма.

Инструкция по пожарной безопасности составлена, опираясь на Закон о пожарной безопасности.