Tööde iseloomustus ja tingimused

Töö tehniliseks aluseks on Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt koostatud „Kirnusoo teed Kirnusoo metsateede ehitusprojekt“ ja „Kirnusoo teed Kirnusoo metsateede hoiutööde kava.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Romet Riiman tel: 526 1698, e-post: romet.riiman@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2026.a. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

Tehniline kirjeldus

Kirnusoo tee (0,88 km) ja Loigu tee (0,11 km), Luuri-Roosimäe tee (1,83 km), Rahakaevu tee (1,27 km), Saeveski tee (2,28 km),  Raba sihitee (0,73 km) ja Sarapuu tee (1,16 km) ehitustööd, mis asuvad Lehola ja Maeru külas Lääne-Harju vallas Harju maakonnas.

Vajalikud raietööd on RMK poolt tehtud. Ehitust segavate puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab Ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta.

Edasi tuleb teostada kändude freesimine (1,93 ha). Kännud freesitakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle maapinna.

Kirnusoo tee (0,88 km) ehitatav lõik algab Klooga-Maeru mnt-lt (2954100) ja lõpeb tagasipööramisekohaga TP-L pik.8+38.

Kirnusoo tee püsivuse tagamiseks rajatakse teekraavid kuni pik. 1+13 nõlvusega 1:1,5. Teekraavid suubuvad olemasolevasse teekraavi Klooga - Maeru mnt ( 2954100) ääres. Olemasolev teekraav TK-1 hooldatakse ja suunatakse ehitatava tee alt truubi T3 kaudu eesvoolu Kirnusoo UP-228. Tee ääres kulgeva eesvoolu teepoolne nõlv puhastatakse seal kasvavast taimestikust ja teostatakse hooldust (eemaldatakse setet) vahemikus pik.4+00…pik.6+00.

Kirnusoo teele ehitatakse neli truupi. Truup T1 Ø40 paigaldatakse ristmiku RT* alla kohas pik.0+28. Truup T2 Ø40 on vajalik kohas pik.1+92. Truup T3 Ø40 ehitatakse kohas pik.2+73 Kirnusoo teele teekraavi TK-1 vete viimiseks eesvoolu, truup T4 kohas pik.6+02 samale teekraavile ehitatava mahasõidukoha M3 alla. Truubid Ø40 cm ehitatakse plasttorutruubina, rõngasjäikusega SN 8.

Olemasolev mulle töödeldakse vähemalt 5,6 m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks töödeldud mulle tihendada, eriti tähelepanu pöörata laiendatud tee ääre osadele.

Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. Teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse sorteeritud kruusa pos.4. kihi paksus 20 cm. Tee ehitatakse kogu ulatuses geotekstiilile (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud).

Teele rajatakse mahasõidukoht tüüp M3 (pik. 6+00). Ristumiskoha RT* rajamisel on ette nähtud eemaldada kasvukiht ja kasutada täitena mineraalset täitepinnast. Eemaldatav kasvukiht planeeritakse maapinnale.

Ristmike RT* ja R* ning tagasipööramisekoha TP-L ja mahasõidukoha M3 katendid ehitatakse analoogsed sõidutee katendiga. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024).

Loigu tee (0,11 km) ehitatav lõik saab alguse Tee420-lt Niitvälja külas ja lõpeb pik,0+60 ehitatava tagasipööramisekohaga TP-L.

Loigu tee äärde rajatakse nõvad keskmise sügavusega 0,4m.

Truup T5 paigaldatakse ristumiskoha R* alla kohas pik.0+10 olemasolevale teekraavile. Ehitatav teetruup on tähisega 40PT9MAO. Truup Ø40 cm ehitatakse plasttorutruubina, rõngasjäikusega SN 8.

Olemasolev mulle töödeldakse vähemalt 5,6 m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks töödeldud mulle tihendada, eriti tähelepanu pöörata laiendatud tee ääre osadele.

Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. Teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse sorteeritud kruusa pos.4. kihi paksus 20 cm. Tee ehitatakse kogu ulatuses geotekstiilile (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud). Tagasipööramisekoha katend ehitatakse analoogsena sõidutee katendiga. Tagasipööramisekoha haru ots tuleb planeerida laugelt olemasolevale maapinnale.

Ehitustöö lõppemisel tuleb tagada olemasoleva Tee420 esialgne olukord.

Luuri-Roosimäe tee (1,83 km) uuendatav lõik algab Keila-Haapsalu tee km-lt 8.623 ja lõpeb Sarapuu teega.

Tööd teostatakse kahes erinevas lõigus: tee hooldamise mahus lõigus pik.0+15 kuni 10+63 ja uuendamise mahus lõigu lõpuni pik.18+44. Tee laiuseks on pik.10+63-ni 5 m, sealt edasi lõpuni 4.5 m.

Teekatend uuendatakse purustatud kruusa pos. 6, esimesel lõigul katendi paksus 7 sm ja teisel lõigul katendi paksus 12 cm.

Hooldatavalt ja uuendatavalt teelt lähtuvate kõrvalteede kohal uuendatakse vastavalt ka mahasõidukohad M5 (pik. 5+61; 6+32; 7+53; 10+69). Mahasõidukoht M3 rajatakse  kohas pik. 0+87; 15+66.

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024).

Rahakaevu tee (1,27 km) uuendatav lõik algab Luuri-Roosimäe teelt ja lõpeb pik.12+65. Tee on uuendamise järgselt 4,5 m laiune.

Teekatend uuendatakse purustatud kruusa pos. 6, katendi paksus 12 cm. Vahemikus pik.2+60...pik.2+80, kus olemasolev tee on eriti madal, on arvestatud kruusa mahtu lisaks 15 m³.

Pik.3+35 uuendatakse kõrvalteele Rahakaevu põik mahasõidukoht. Uus mahasõidukoht M3 rajatakse kohal pik.10+34. Ehitatava mahasõidukoha M3 katendi konstruktsiooniks on ette nähtud kahekihiline katend: geotekstiilile (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) aluskiht sorteeritud kruusast fr.0/63 (pos.4) 20 cm ja kulumiskiht purustatud kruusast fr.0/32 (pos.6) 10 cm. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024).

Saeveski tee (2,28 km) uuendatakse kogu ulatuses Rahakaevu teest ristumiseni Lehola-Klooga maanteega (2954250). Lehola-Klooga mnt. ja Saeveski tee ristmikule lisatakse püsikate.

Saeveski tee telge nihutatakse vasakule vahemikes pik.13+17…pik.13+56 kuni 1,1 m ja vahemikus pik.18+54…pik.19+03 kuni 1,5 m, et vältida vajadust vastavalt Pauna (29501:010:0770), Männi (29501:010:0703) ja Pähkli (43101:001:0176) kinnistutelt puude eemaldamiseks.

Olemasolev mulle töödeldakse vähemalt 5,6 m laiuseks muldeks. Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 12 cm.

Uuendatakse mahasõidukohad Pauna teele kohas pik.13+33 ja Tammeoru teele kohas pik.18+61. Lisaks ehitatakse mahasõidukohad M3 kohtades pik.6+88, pik.10+89 ja pik.15+40.

Ehitatava mahasõidukoha M3 katendi konstruktsiooniks on ette nähtud kahekihiline katend: geotekstiilile (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) aluskiht sorteeritud kruusast fr.0/63 (pos.4) 20 cm ja kulumiskiht purustatud kruusast fr.0/32 (pos.6) 10 cm. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024).

Raba sihitee (0,73 km) uuendatav pikkune tee algab Saeveski teelt ja lõpeb tagasipööramise kohaga TP-L* Pk. 7+17.

Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 12 cm.

Teele rajatakse üks mahasõidukoht M3 kohas pik.1+71 ja tagasipööramise koht TP-L*

Ehitatava mahasõidukoha M3 ja tagasipööramisekoha TP-L katendi konstruktsiooniks on ette nähtud kahekihiline katend: geotekstiilile (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) aluskiht sorteeritud kruusast fr.0/63 (pos.4) 20 cm ja kulumiskiht purustatud kruusast fr.0/32 (pos.6) 10 cm. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024).

Sarapuu tee (1,16 km) uuendatav lõik algab Luuri-Roosimäe teelt ja lõpeb tagasipööramise kohaga TP-L piketil 10+61.

Olemasolev mulle töödeldakse vähemalt 5,0 m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks töödeldud mulle tihendada, eriti tähelepanu pöörata laiendatud tee ääre osadele.

Teekatend ehitatakse purustatud kruusa pos. 6. Katendi paksus 12 cm.

Teele rajatakse kaks mahasõidukohta M3 kohtades pik.2+75 ja pik.8+00 ning tagasipööramise koht TP-L. Ehitatava mahasõidukoha M3 ja tagasipööramisekoha TP-L katendi konstruktsiooniks on ette nähtud kahekihiline katend: geotekstiilile (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) aluskiht sorteeritud kruusast fr.0/63 (pos.4) 20 cm ja kulumiskiht purustatud kruusast fr.0/32 (pos.6) 10 cm. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024).

Kõigile ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal".

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.