Liikluskorralduse projekt
Pindamistööd 2026
Koostas: Indrek Vähi

Lõunaliiklus OÜ

Tartu, aprill 2026.a.
1. Sissejuhatus
Liikluskorraldusprojektiga nähakse ette ajutine liikluskorraldus pindamistöödel. Liikluskorralduse projekt peab olema koheselt kättesaadav objektil (tööde ajal) loetaval kujul, kas paberkandjal või digitaalselt, et oleks võimalik selle järgi kontrollida ajutise liikluskorralduse paigaldamist. 
2. Liikluskorraldus 
Ajutise liikluskorralduse korraldamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 13.07.18 määrusest nr. 43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” ja majandus- ja taristuministri 14.07.2015.a. määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded“. Lisaks järgida ajutise liikluskorralduse nõudeid, mis on toodud juhendis „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ (MA 2018-009).

Kiiruspiiranguid kasutatakse remondiobjektil töö iseloomust ja tee seisukorrast lähtuvalt. Tühistada kõik ajutise liikluskorraldusega vastuollu minevad märgid. Ajutistel, II suurusklassi liiklusmärkidel, tuleb kasutada vähemalt II klassi valgust peegeldavat kilet. 
Liikluskorralduse eest vastutab   
	Tööliigid:
	Pindamine

	Liikluskorralduse eest vastutav isik:
	Hillar Roose ja Margus Kupri

	Telefon:
	5103597 ja 56357221

	E-mail:
	Hillar.Roose@trev2.ee ja Margus.Kupri@trev2.ee

	
	

	Tööliigid:
	Profiiliparanduse tööd greideri ja laoturiga, teepeenra profiiliparanduse tööd ja kraavide kaevamine

	Liikluskorralduse eest vastutav isik:
	Ahti Siimon

	Telefon:
	53458300

	E-mail:
	Ahti.Siimon@trev2.ee 


Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

· Vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama;

· Teetööde katkestamisel ja vaheajal (öösel, nädalavahetusel jne) peab hoidma maha võetud või mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ja et neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliseks ümberkorraldamiseks;

· Teetööde lõpetamisel peab taastama endise või üles seadma uue, tee edasise kasutamise liikluskorralduse;

· Teetöö tegija on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse muutmise kohta.
Teetöid tegeval sõidukil/mehhanismil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon.

Parkivad sõidukid/mehhanismid ei tohi takistada liiklust.

Liikluse reguleerija peab kandma EVS-EN ISO 20471 standardile vastavat 3.klassi 
kõrgnähtavusega märguriietust. Kiireloomulisel ja lühiajalisel reguleerimisel võib 
erandina kanda 2. klassi nõuetekohast ohutusriietust. Teel töötaja peab kandma 2. 
klassi ohutusriietust.
3. Tööde lühikirjeldus
PÕHI JA MAHASÕITUDE PINDAMINE
· Tööde alguses aktiveeritakse piirangud, kuid mitte pikemalt kui 3 km, et ei tekkiks põhjendamatuid liikluspiiranguid.
· Mahasõitude pindamine jääb samasse tööde koosseisu põhitee pindamisel. 

· Hiljemalt 72 h möödudes teostatakse katte harjamine ning eemaldatakse liikluspiirangud.
POLÜMEERMODIFITSEERITUD BITUUUMENEMULSIOONIGA PINDAMINE PÕHI JA MAHASÕITUDEL
· Tööde alguses aktiveeritakse piirangud, kuid mitte pikemalt kui 3 km.
· Mahasõitude pindamine jääb samasse tööde koosseisu põhitee pindamisel. 

· Hiljemalt 24 h möödudes teostatakse katte harjamine ning eemaldatakse liikluspiirangud.
 PROFIILIPARANDUS TÖÖDEL GREIDERIGA
· Märgid  paigaldatakse  vastavalt  töökohale
· Töötsooni pikkus maksimaalselt üks kilomeeter
· Piiratud nähtavusega kohtades ja liiklussagedusel R3 ja R4 kasutatakse reguleerijaid

· Koheselt peale rullimise lõpetamist lõpetatakse ajutine kiiruse piirang

· Enne piirangute lõpetamist teostatakse katte harjamine
· Üle 5 cm kõrgused ohtlikud katteservad tuleb märkidega 686 tähistada

PROFIILIPARANDUS TÖÖDEL LAOTURIGA 

· Märgid  paigaldatakse  vastavalt  töökohale
· Töötsooni pikkus maksimaalselt üks kilomeeter
· Tööde teostamisel kasutatakse reguleerijaid

· Koheselt peale asfalti rullimist profiiliparanduse kohtades lõpetatakse kiiruse piirang

· Vajadusel tuleb tagada harjamasina olemasolu, tagamaks töökoha puhtus teekattel 

· Üle 5 cm kõrgused ohtlikud katteservad tuleb märkidega 686 tähistada

TEEPEENRA PROFIILIPARANDUS TÖÖDEL

· Märgid  paigaldatakse  vastavalt  töökohale
· Teepeenra profiiliparanduse ei tohi töötav mehhanism pöördel kalduda vastassuuna vööndisse
· Töötsooni pikkus tuleb valida MKM määruse nr. 43 tabeli 5 järgi

· Koheselt peale teepeenra profiiliparanduse lõpetatakse ajutine kiiruse piirang
KRAAVIDE KAEVAMINE
· Märgid  paigaldatakse  vastavalt  töökohale
· Kraavide kaevamisel ei tohi töötav mehhanism pöördel kalduda vastassuuna vööndisse
· Töötsooni pikkus tuleb valida MKM määruse nr. 43 tabeli 5 järgi

· Koheselt peale kaevetöödega lõpetamist lõpetatakse ajutine kiiruse piirang
Liiklussagedused:
R1 – < 500

R2,R3 – 500-2500

R4 – 2501-8000
LISAD

Lisa 1. Liikluskorralduse projekt

Lisa 2. Tüüpjoonised:
Joonis 1. Pindamine

Joonis 2. Pindamine asulas

Joonis 3. Pindamislõigu tähistamine kuni 36 tundi peale tööde teostamist

Joonis 4. Teekatte profiiliparandus höövliga
Joonis 5. Defektsete kohtade freesimine ja asfalteerimine
Joonis 6. Teepeenra profiiliparandus
Joonis 7. Kraavide kaevamine
Lisa 3. Asendiplaan Valga mk
Lisa 4. Asendiplaan Võru mk
Lisa 5. Teede nimekiri

