Nõuded täitematerjalidele

Täitematerjali kasutamisel peab see olema toodetud ja tõendatud ehitustoote standardi EVS-EN 13242 kohaselt. Nõuded täitematerjalidele on kirjeldatud standardis EVS-EN 13285.

- Täitematerjali terastikuline koostis peab vastama Tabeli 1 positsioon 1 nõuetele.

| Tabel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sidumata segud sõelkõverad ( killustikud ja purustatud kruusad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos | Segu | Sõela ava mõõt, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 31,5 | 20 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,063 |
|  |  | Läbib sõela, massi-% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0/31,5 | 100 | 85-99 |  | 60-80 | 40-65 | 30-55 | 20-45 | 10-30 | 8-20 | 5-10 |
| 2 | 0/16 |  |  | 100 | 85-99 | 65-90 | 50-70 | 35-55 | 20-40 | 10-30 | 5-10 |
| 3 | 0/31,5 | 100 | 85-99 |  | 60-80 | 40-60 | 30-50 | 25-45 | 20-40 | 15-30 | 10-20 |
| 4 | 0/16 |  |  | 100 | 85-99 | 65-85 | 40-60 | 35-55 | 20-45 | 15-35 | 10-20 |

| Pos | Segu | Sõela ava mõõt, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 31,5 | 20 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,063 |
|  |  | Läbib sõela, massi-% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0/16 |  |  | 100 | 85-99 | 65-90 | 50-70 | 35-55 | 20-45 | 10-40 | 8-15 |
| 6 | 0/31,5 | 100 | 85-99 |  | 60-80 | 40-60 | 30-50 | 20-45 | 10-35 | 8-25 | 5-15 |

- Kasutatava jämetäitematerjali purunemiskindluse kategooria peab olema vähemalt LA35 ja külmakindlus F4.