Tööde iseloomustus ja tingimused

Töö tehniliseks aluseks on Laanekraav OÜ poolt koostatud „Allikanõmme maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ehitusprojekt“ ja Projekteerimisbüroo Maa ja vesi AS poolt koostatud „Piio-Mustjala tee rekonstrueerimise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Enn Raav tel: 56479639; e-post: enn.raav@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2026.a. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Allikanõmme maaparandussüsteemi (565,3 ha) ning Kuluka tee (0,3 km), Soo tee (0,66 km), Sopaaugu tee (0,95 km) ja Piio-Mustjala tee (1,664 km) rekonstrueerimine, Annikse – Põdramaa tee (0,42 km) ja Meeltaru tee (2,52 km) uuendamine ja Korju tee (0,26 km) ehitamine, mis asuvad Nõmme, Allika, Koeri ja Korju külas, Lääneranna vallas, Pärnu maakonnas.

Juurdepääs Allikanõmme maaparandussüsteemi objektile on tagatud riigitee (13134) Varbla-Väänja tee kaudu, millel pääseb ligi nii objekti põhja- kui ka lõunaosale.

Piio-Mustjala tee algab riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi km 63,159 asuvast ristumiskohast ja lõpeb kvartali  VR025 ja VR024 vahelisel sihil eraldis 3 mahasõidukohaga kohalikule teele nr 8630019 Allikaküla-Piio.

Vajalikud raietööd on Allikanõmme maaparandussüsteemi objektil RMK poolt tegemisel ja saavad tehtud enne ehituslepingu sõlmimist. Piio-Mustjala teel jäävad raietööd ehitaja teha. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (33,18 ha + 0,87 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust.

Vooluvees liikuva sette ja heljumi kinnipüüdmiseks kasutatakse setteekraane. Korju jõele, mis on maaparandussüsteemi riigi poolt korrashoitavaks eesvooluks (kr 1200), paigaldatakse 4 setteekraani. Setteekraanid paigaldatakse tööde läbiviimise ajaks. Setteekraanid eemaldatakse tööde lõppemisel peale seda, kui on kindlaks tehtud et sete on sadestunud ekraani taha. Kogunenud sete eemaldatakse ja paigaldatakse kraavist piisavasse kaugusesse, et välistada sette kraavi tagasi sattumist. Setteekraanide ehitamise aluseks on joonis, mis on leitav projekti digitaalsest kaustast „Tüüpjoonised”.

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks rajatakse 6 settebasseini. Settebasseinid SB1 rajatakse Eesvool 100 pk.+33, kvartal VR051; SB2 rajatakse Eesvool 500 pk.+30 Juhkama kü; SB3 rajatakse Eesvool 1200 (Korju jõgi) pk.1+20 kvartal VR055; SB4 rajatakse Eesvool 600 pk.+36 kvartal VR057; SB5 rajatakse Kraav 400 pk.+20 ja SB6 rajatakse Kraav 106 pk.4+16 kvartal VR052. Settebassein tüüp SB-1 koos voolusuunaja (kiviprisma) tuleb ehitada vastavalt "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised", Tallinn 2019. Ühe kiviprisma mahuks on arvestatud 2,5 m³. Ehitustööde ajal on ette nähtud settebasseinide puhastamine settest 2 korda. Puhastamine ehituse kui ka ekspluatatsiooni käigus tuleb läbi viia vegetatsiooniperioodil, minimaalse vooluhulga ajal, vältides sellega väljatõstetava sette kandumist tööde teostamise ajal allavoolu. Settest puhastamise käigus peab vältima nõlvade töötlemist.

Allikanõmme maaparandusobjektil asub kolm tuletõrjetiiki, mis tuleb setetest puhastada koos platsilt puittaimestiku likvideerimisega. Tuletõrjetiigi gabariidid tuleb säilitada. Tiigi üks metsapoolne kallas rajada nõlvusega 1:3,0.

Sette kinni pidamise ja veelembestele liikidele elupaikade suurendamise eesmärgil rajada 7 leevendusveekogu/kraavilaiendit. Kraavilaiendid rajada minimaalse pikkusega 10 m ning sügavus peab olema minimaalselt 30 cm kraavi põhjast sügavamal. Kraavilaiendi põhja laius peab olema minimaalselt kahekordne kraavi põhja laius. Kraavilaiendi välisnõlv peab olema minimaalse nõlvusega 1:2,5.

Enne kraavide setetest puhastamist tuleb lammutada 3 koprapaisu. Likvideeritud koprapaisu materjali peab paigaldama veejuhtme servast vähemalt 5 m kaugusele juhul, kui materjal ei sega maa kasutamist või ära vedama. Koprapaisude lammutamise ja kaevetööde vahele peaks jääma piisavalt pikk periood, mille käigus leondunud pinnas saaks vabaneda liigsest veest ja saavutada stabiilsuse.

Veejuhtmed tuleb setetest puhastada endise sügavuseni (0,5-2,0 m). Kraavide keskmised parameetrid pärast setetest puhastamist on järgmised: nõlvus 1:1,5, põhja laius 0,2-2,0 m ja sügavus 0,9-1,2 m. Välja kaevatud sete tuleb paigutada kraavi muldesse, laiali ajada ja tasandada.

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud mullavalli alla veeviimarite paigaldamine koos otsaku ehitamisega (68 tk). Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019).

Allikanõmme maaparandussüsteemil on ette nähtud 1 truup likvideeritakse, olemasolevasse seisukorda jääb 18 truupi, rekonstrueeritakse 36 truupi ja ehitatakse 37 truupi. Plasttruubitorud peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m, Ø 60 cm plasttruubil 0,55 m Ø ja 100 cm plasttruubil 1,0 m.

Kõikidele 40sm ja 50sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. Kõikidele 60sm ja kahele 50 sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised kivikindlustusotsak KOK. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5 ning järgida vastavaid tüüpjooniseid väljaandest „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019). KOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas.KOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Korju tee (0,26 km) ehitus algab (19184) Varbla-Väänja teelt km 7,808 , kuhu ehitatakse OÜ Teelahenduse poolt (töö nr.PP-23-01-07) Transpordiameti nõuetele (transpordiameti nõuded 08.03.2021 nr 7.1-1/21/3828-2) vastav mahasõidukoht. Ehitatav tee lõpeb T-kujulise tagasipööramise kohaga pk.5, mille üks haar pikeneb pikki sihti põhja suunas. Põhjapoole suunduv haar ehitada 100m pikkuseks. Olemasolev teerass paikneb ühe kraaviga olemasoleval muldel. Mulde laiendamiseks on vaja alates pk.2-pk.4, pk.4-pk.5 ehitada teekraav nr.117, millest saadav pinnas on vaja paigaldada ehitatavasse muldesse. Olemasoleva teekraavi nr.113 läänepoolses servas paikneb OÜ Tuuleenergia´le kuuluvad 3x elektrimaakaabelliin (35kV) ja sidekaabel.

Korju teele rajatakse katend vastavalt Teelahendus OÜ poolt koostatud projektis (töö nr.PP-23-01-07) pk.0-pk.0+22 AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm) ja pk.0+22-pk.0+67 Purustatud kruus (10 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) + Täitepinnas. Alates pk.2-pk5 rajatakse katend 4,5m-10sm Pr.kr (pos.6) – 30sm Sor.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud).

Teerajatiste M3 katend rajatakse pealtlaiusega 4,5m ühe kihilisena 30sm Sor.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

Teerajatiste mulle (h=20cm) tuleb ehitada juurde veetavast kruusliivast. Tagasipööramise koha aluseks on kruus Pos 4 kihipaksusega 20 cm geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) ja katteks purustatud kruus Pos 6 kihipaksusega 10 cm.

Ännikse - Põdramaa tee (0,42 km) uuendatav osa algab Meeltaru tee lõpust pk.24 ning lõpeb pk.28 kuhu rajatakse T-kujuline tagasipööramise koht, mille üks haar on rajatakse kraavi nr.617 muldele.

Olemasolevad teekraed on vaja maha lükata ja teisaldada. Olemasolevat teealust on vaja juurde veetavast pinnasest laiendada, alus peab olema vähemalt 4,8m laiune, mis võimaldaks katte 4,5-10sm Pr.kr (pos.6) ehitamist.

Teerajatiste katendid rajatakse analoogselt teele vastavas lõigus. Teerajatistele (M3) ei ole vaja ehitada muldeid va. Tagasipööramise koha aluse välja ehitamiseks tuleb see ehitada juurdeveetavast pinnasest. Geotekstiili teel ette nähtud paigaldada ei ole (va.rajatised) Teerajatised TP-T 4,5-10sm Pr.kr(pos.6) – 20sm Sor.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) ja M3 4,5m-30sm Sor.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud). Ligipääsuks metsaosadele, ehitatakse kraavile 700 pk.26 uus truup T/92 ja hooldatava teekraavi lõigule 700 (al.pk.28) truup T/59 koos mahasõidukohaga M3 (L10m,R10m).

Meeltaru tee (2,52 km) uuendamine algab (19134) Varbla-Väänja teelt pk.0 km. 6,648 ning lõpeb ristumisel Ännikse-Põdramaa teega pk.24 kuhu ehitatakse teede T-kujuline ristmik R-T. Tee algusesse pk.0 olemasolev mahasõidukoht riigiteele rekonstrueeritakse Teelahendus OÜ poolt teostatud projektile (töö nr.PP-23-01-07). Teekraavidest nr.800 ja nr.801 äravool tuleb riigi tee alusest truubist (T/56) kaevata lahti kinniaetud lõik (u.10m) mis suubub kraavi nr.101.

Pinnavee ärajuhtimiseks teemulde servast rajatakse madalad voolunõvad (h-0,5m) nr.808, 809 ja 810.

Olemasolev katendi laius jääb vahemikku 3,5-4,0m, mida on vaja töödelda laiusele 4,8m, et oleks võimaldatud teekatendi välja ehitamine 4,5m laiuselt. Ette on nähtud ka aluse laiendamine juurde veetava pinnasega lõigus pk.12-pk.23. Katend rajatakse pk.0A-pk.4 4,0m -10sm Pr.kr(pos.6) (sh.M5) ja pk.4-pk.24 4,5m -10sm Pr.kr (pos.6). Teerajatised M1, M3 ehitatakse 4,5m 30sm Sort.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) ja R-T (pk.24) 4,5m-10sm Pr.kr (pos.6). Pk.12+39-pk.12+69 on ettenähtud ehitada teemulde ja katte sisekurvi laiendus 2,0m + 2x10m üleminekuga. Laienduse alus on ettenähtud ehitada sorteeritud kruusast pos.4 ja katend analoogselt teega 10cm purustatud kruusa pos.6.

Kuluka tee (0,30 km) rekonstrueerimine algab (19134) Varbla-Väänja teelt km. 4,149 kuhu rajatakse OÜ Teelahendus poolt teostatud projektile (töö nr.PP-23-01-07) mahasõidu koht. Mahasõidukoha üks haar, mis suubub riigiteele likvideeritakse ning mahasõidukoht on lahendatud ühe mahasõidukohaga Kuluka teele. Kuluka tee lõpp on pk.5 rajatakse T-kujuline tagasipööramise koht, mille üks haar kulgeb pikki teed edasi ja teine kvartalile VR070 er.18 piiril. Olemasoleva teekatte sõiduosa laius on 3,5m, mille laiendamiseks on ettenähtud juurdeveetav pinnas, olemasolev alus peab olema vähemalt 5,7m laiune, millele rajatakse katend 4,5m-10sm Pr.kr(pos.6) – 20sm Sor.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud).

Teerajatised on M3 rajatakse ilma kulumkihita 4,5m-30sm Pr.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud). Uusi teekraave ega nõvasid ei rajata. Teekraav nr.900 puhastada setetest hooldustööde mahus, milleks on 0,5m3/m kohta.

Soo tee (0,30 km) rekonstrueerimine algab (19134) Varbla-Väänja teelt km. 2,66 kuhu rajatakse OÜ Teelahendus poolt teostatud projektile (töö nr.PP-23-01-07) mahasõidu koht. Soo tee trass paikneb ilma kraavideta kõrgemal põndakul, läbides kohati madalamaid kohti. Sulglohk paikneb pk.6, millest puudub äravool ning kevadeti valgub vesi antud piirkonnas üle tee. Selle lahendamiseks tuleb paigaldata tee alla truup T/69, kaevata madal (0,5m) voolunõva nr.421 ning juhtida see kraavi nr.418. Olemasoleva teekatte sõiduosa laius on 3,5m, mille laiendamiseks on ettenähtud juurdeveetav pinnas, olemasolev alus peab olema vähemalt 5,7m laiune, millele rajatakse katend 4,5m-10sm Pr.kr(pos.6) – 20sm Sor.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud).

Teerajatised on M3 rajatakse ilma kulumkihita 4,5m-30sm Pr.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud).

Sopaaugu tee (0,95 km) rekonstrueerimine algab pk.15 Soo tee lõpust ning lõpeb pk.25 T kujulise tagasipööramise kohaga, mille üks haar pikeneb edasi mööda Sopaaugu teed ja teine keerab kvartalile VR044 er e ja er.17 piirile raielangi serva. Tee sõiduosa laius on 4,0m mida on vaja laiendada, et alus oleks vähemalt 5,7m laiune. Selle tarbeks on ettenähtud teealuse laiendamine juurde veetavast pinnasest.

Alates pk.17A-pk.19 on ettenähtud tee läänepoolsesse külge ehitada nõva nr.1101, mis juhitakse truubiga T/94 teekraavi nr.1100, mis kuulub hooldamisele. Ehitatavat voolunõva on ettenähtud kindlustada vastavalt MP rajatiste tüüpjoonisele 1.2 tüüp Kkl (Tln 2019) Teele rajatakse katend 4,5m-10sm Pr.kr(pos.6) – 20sm Sor.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud).

Teerajatised on M1 ja M3 rajatakse ilma kulumkihita 4,5m-30sm Pr.Kr (pos.4) + GT (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud ja T- kujuline tagasipööramise kohale TP-T on analoogne teega.

Piio-Mustjala tee (1,664 km) rekonstrueerimine algab riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi km 63,159 asuvast ristumiskohast ja lõpeb kvartali  VR025 ja VR024 vahelisel sihil eraldis 3 mahasõidukohaga kohalikule teele nr 8630019 Allikaküla-Piio. Teele rajatakse uus teealune truup T2, mis on ette nähtud ehitada plasttorudest läbimõõt 40 cm (pikkusega 10m). Truup T2 rajatakse riigitee ristumiskoha. Teealuse truubi otsakud on ette nähtud ehitada kivisillutisega otsakud (KOK). Truubile T2 on ette nähtud tähispostide paigaldamine, 2 tk truubile. Tähispostid tuleb paigaldada mulde servast vähemalt 0,35 m kaugusele ja sõidutee servast vähemalt 0,75m kaugusele.

Piio-Mustjala metsatee rekonstrueerimiseks 6m laiuse aluse saavutamiseks vajalik olemasoleva teemulde ja teeääres oleva maapinna tasandamine ning töötlemine profiili ning seejärel saadud aluse profileerimine ja tihendamine.

Ette on nähtud 4,5m laiuse ja 30 cm paksuse kruuskatte ehitamine (kulumiskiht 10 cm kruusa fr. 0/32mm, pos 6 ja kandevkiht 20 cm kruusa fr.0/63mm, pos 4) kogu tee ulatuses kasutatakse geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud).

Mahasõidukohad kvartalisihtile või pinnasteedele rajatakse tüüp M3 ja M5  (30cm kruusa fr. 0/63mm, pos 4).  Mahasõidukoht olemasolevale Piio teele rajatakse tüüp R-T (10cm kruusa fr.0/32 mm, pos 6 ja 20cm kruusa fr.0/63mm, pos 4).  Mahasõidukohtadele on ettenähtud mulde rajamine juurde veetavast pinnasest.

Riigitee 19134 Varbla-Väänja km 2,660 ja Soo tee (tee nr 8630528), km 4,149 ja Kuluka tee (tee nr 8630523), km 6,648 ja Meeltaru tee (tee nr 8630526) ning km 7,808 ja Korju tee alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastavad mahasõidukohad, mis on lahendatud Teelahendused OÜ poolt koostatud „Pärnu maakond, Lääneranna vald, Allika küla, riigitee 19134 Varbla-Väänja km 2,660 ja Soo tee (tee nr 8630528) ning km 4,149 ja Kuluka tee (tee nr 8630523) Ännikse küla, riigitee 19134 Varbla-Väänja tee km 6,648 ja Meeltaru tee (tee nr 8630526) Korju küla, riigitee 19134 Varbla-Väänja tee km 7,808 ja Korju tee ristumiskohtade rekonstrueerimise ja ehitamise“ põhiprojektiga Töö nr. PP-23-01-07.

Riigitee 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi km 63,165 ja Piio-Mustjala tee ristumiskoha rekonstrueerimine on lahendatud Teelahendused OÜ poolt koostatud „Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nõmme küla, riigitee 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi km 63,165 ja Piio-Mustjala tee ristumiskoha rekonstrueerimise“ põhiprojektiga Töö nr. PP-24-02.

Ettenähtud on rajada järgmised mahasõidud:

- riigitee 19134 Varbla-Väänja, km 2,660 ja Soo tee (tee nr 8630528) (vasakule);

- riigitee 19134 Varbla-Väänja, km 4,149 ja Kuluka tee (tee nr 8630523) (vasakule);

- riigitee 19134 Varbla-Väänja, km 6,648 ja Meeltaru tee (tee nr 8630526) (paremale);

- riigitee 19134 Varbla-Väänja, km 7,808 ja Korju tee (vasakule).

- riigitee 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi km 63,165 ja Piio-Mustjala tee paremale.

Soo tee uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 19134 Varbla-Väänja km 2,660 kohale. Ristumiskoht on rajatakse riigiteega 90° all. Mahasõidukoha ümber on ca 10 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks on liivpinnas. Teepeenrad on rohtunud. Olemasolevad kraavid ja truubid ristumiskohal puuduvad. Soo tee mahasõidu kohal asub olemasolev ELA SA sidetrass. Kuluka tee uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 19134 Varbla-Väänja km 4,149 kohale. Ristumiskoht on rajatakse riigiteega 90° all. Mahasõidukoha ümber on ca 10 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks on liivpinnas. Teepeenrad on rohtunud. Olemasolevad kraavid ja truubid ristumiskohal puuduvad. Kuluka tee mahasõidu kohal asub olemasolev ELA SA sidetrass.

Meeltaru tee uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 19134 Varbla-Väänja km 4,149 olemasolevaga samale kohale. Ristumiskoht on rajatakse riigiteega 90° all. Mahasõidukoha ümber on ca 100m paksune turvas ja aluspinnaseks on liivsavi. Teepeenrad on rohtunud. Ristumiskohal asuvad olemasolevad kraavid ja mahasõidu Ø500mm betoontruup. Meeltaru tee mahasõidu kohal asub olemasolev ELA SA sidetrass.

Korju tee uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 19134 Varbla-Väänja km 7,808 kohale. Ristumiskoht on rajatakse riigiteega 90° all. Mahasõidukoha ümber on ca 10 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks on liivpinnas. Teepeenrad on rohtunud. Mahasõidu kohal asuvad olemasolevad kraavid. Olemasolevad truubi puuduvad. Korju tee mahasõidu kohal asuvad olemasolevad Tuuleenergia OÜ elektrimaakaabelliin 35 kV ja sidetrass.

Piio-Mustjala tee uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi km 63,165 kohale riigiteega täisnurga all. Mahasõidukoha ümber on ca 10 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks on liivpinnas. Teepeenrad on rohtunud. Mahasõidu kohal asuvad olemasolevad kraavid ja olemasolev plasttorutruup, läbimõõduga 400mm, pikkusega 8m.

Ristumiskohtade pikikalle Soo teel (km 2,660) ja Kuluka teel (km 4,149) on 2,0%. Meeltaru teel (km 6,648) on 1,5%. Korju teel (km 7,808) on 3,0%, Piio-Mustjala teel on 3,0%. Juurdepääsuteedele on ettenähtud kahepoolse põikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,0%-ne kahepoolse põikkaldega kruuskate.

Soo tee, Kuluka tee, Korju tee ja Piio-Mustjala tee juurdepääsuteede asfaltbetoon kate rajatakse järgmiselt:

- Tihe kuum asfaltbetoon AC 12 surf 					h=9 cm

- Kiilutud paekillustik fr 32/63 					h=20 cm

- Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Dreenkiht 								h=20 cm

- Aluspinnas – liivpinnas

Meeltaru tee juurdepääsuteede asfaltbetoon kate rajatakse järgmiselt:

- Tihe kuum asfaltbetoon AC 12 surf 					h=9 cm

- Kiilutud paekillustik fr 32/63 					h=20 cm

- Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Dreenkiht 								h=20 cm

- Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp)			h=20 cm

- Aluspinnas – liivsavi pinnas

Juurdepääsutee kruuskate rajatakse järgmiselt:

- Purustatud kruus (positsioon nr 6)		 			h=10cm

- Kiilutud paekillustik fr 32/63						h=min20cm

- Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp)	  		vajadusel

- Aluspinnas

Meeltaru tee (19134 Varbla-Väänja, km 6,648) mahasõidu kohal asuvad olemasolevad kraavid ja mahasõidu Ø500mm betoontruup. Mahasõidutee alla on projekteeritud uus Ø400mm plasttruup. Olemasolev mahasõidu Ø500mm betoontruup on ettenähtud likvideerida. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada ning planeerida/profileerida kuni põhitee truubini (vajadusel täita ol.ol.kraavi lohukohad nii, et vee äravool kraavist oleks tagatud) vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses.

Piio-Mustjala tee ristumiskohal asuvad olemasolevad riigitee külgkraavid ja mahasõidu Ø400mm betoontruup. Mahasõidutee alla paigaldatakse uus Ø400mm plasttruup. Olemasolev mahasõidu Ø400mm plasttruup on ettenähtud likvideerida. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada/profileerida ja uued kraavid tuleb kaevata vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses. Truubi sisse- ja väljavoolud tuleb kindlustada munakivisillutisega geotekstiilil, sisse ja väljavoolu kohal ka kraavi põhjad – antud tööd kuuluvad lahutamatu osana truupide ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes.

Tee ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal".

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.