PROJEKTEERIMISTINGIMUSED nr 2111802/07204

digitaalse allkirjastamise kuupäev

Ehitustegevuse liigi täpsustus

Ülemiste tee 5 ärihoone püstitamine detailplaneeringu olemasolul

Projekteerimistingimuste andja

| Asutus | Tallinna Linnaplaneerimise Amet |
| --- | --- |
| Asutuse registrikood | 75023823 |
| Ametniku nimi | Mari Heinsoo |
| Ametniku ametinimetus | Lasnamäe ja Pirita osakonna juhataja |

Taotluse andmed

| Liik | detailplaneeringu tingimuste täpsustamine |
| --- | --- |
| Number | 2011002/12472 |
| Kuupäev | 23.10.2020 |

- Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed, sh katastritunnus ja koha-aadress:

78403:315:2100, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ülemiste tee 5

- Projekteerimistingimuste väljastamise alus ja lähtedokumendid:

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on ehitusseadustiku § 27 ja § 31 Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 määruse nr 21 Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas§ 31 ja § 32, Tallinna Linnavolikogu 01.10.2015 otsusega nr 153 kehtestatud Lasnamäe tööstusalade üldplaneering ja Tallinna Linnavolikogu 10.12.1998 otsusega nr 174 kehtestatud Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneering.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud uusi asjaolusid või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel: hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi; et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga; üldplaneeringus määratud tingimusi.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 3 kohaselt ei anta projekteerimistingimusi detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks, avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks ega riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Ülemiste tee 5 kinnistu jääb Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneeringu alale, mille kohaselt on kinnistule kavandatud ärimaa sihtotstarve ning ehitusõigus kuni kolme kuni 11-korruselise hoone (büroo ja kaubandus/teenindus) püstitamiseks, krundi täisehituse protsent on kuni 40%. Ülemiste tee 5 krundi suurus on 9728 m² ja lubatud hoonete ehitisealune pind on seega kuni 3891 m². Krundi tulevikus jagamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et projekteerimistingimuste taotlusega soovitud ühe hoone ehitisealune pind võib olla kuni 3891 m². Detailplaneeringus on kavandatud kuni 11-korruselised hooned absoluutkõrgusega kuni 80 m.

Ülemiste tee 5 kinnistu jääb Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kohaselt ettevõtlusalale, kus võivad paikneda kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja büroohooned ning asutused, samuti vaba aja veetmise võimalusi pakkuvad ettevõtted. Ühe uue olulise tõmbekeskuse moodustab Tartu mnt − Peterburi tee − Majaka tn sihi ja raudtee vaheline ala, kuhu jäävad ka Peterburi tee 2 ja Ülemiste tee 5 kinnistud. Tõmbekeskuses täidab keskset funktsiooni Ülemiste ühistransporditerminal. Hoonestustihedus võib selles tõmbekeskuse piirkonnas asuvatel kinnistutel olla kuni 2,5. Hoonestustiheduse arvutamisel võetakse aluseks planeeritaval alal paikneva algse kinnistu suurus.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi ka amet) esitati projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringus määratud:

- hoone kasutamise otstarbe täpsustamiseks;

- hoonestusala nihutamiseks;

- hoone kõrguse täpsustamiseks;

- maa-aluse korruse kavandamiseks (ehituslike tingimuste täpsustamine);

- haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 1 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud hoone või olulise rajatise kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 3 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud hoone või olulise rajatise kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 4 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud hoone arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 7 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.

- Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused:

Ülemiste tee 5 kinnistu pindala on 9728 m2, sihtotstarve 100% ärimaa. Kinnistu on hoonestamata, kinnistut läbib Ülemiste teed Peterburi teega ühendav tänavalõik ja trammitee, mis ehitati olemasoleva trammiliini pikendamiseks kuni Tallinna lennujaamani.

Ülemiste tee 5 kinnistu asub Lasnamäe linnaosas Peterburi tee ja Ülemiste raudteejaama vahelisel alal. Lääneküljele jääb Peterburi tee 2 kinnistul paiknev kaubanduskeskus ning idapoole Peterburi tee 4 ja Peterburi tee 6 korterelamud.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitud hoone kasutamise otstarbe; hoonestusala tingimuste; hoone kõrguse; ehituslike tingimuste (maa-aluse korruse rajamine) ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete täpsustamine arvestab Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu tingimustega ning asukohas väljakujunenud keskkonda ega ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Seega on detailplaneeringu täpsustamine soovitud mahus ja allpool kirjeldatud tingimustel põhjendatud, otstarbekas ja aktsepteeritav.

Detailplaneeringus käsitletud hoonestusala on võimalik nihutada, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Hoonestusala nihutamine võimalikult krundi läänepoolsesse ossa on põhjendatud, kuna idapoolsele osale kavandatakse Ülemiste reisiterminali väljakut ja krunti läbib Ülemiste teed Peterburi teega ühendav tänav.

Detailplaneeringus käsitletud hoonete kõrgust on võimalik muuta, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Detailplaneeringus on kavandatud kuni 11-korruselised hooned absoluutkõrgusega kuni 80 m. Projekteerimistingimuste taotlusele lisatud 11-korruselise ärihoone kõrgus maapinnast on 40,5 m ja absoluutkõrgus on 80 m. Hoone kõrgust võib muuta/suurendada kuni 10%, mis on 44,5 m maapinnast ja absoluutkõrgus 84,0 m.

Ülemiste tee 5 krundile kavandatava ärihoone maapealne suletud brutopind võib olla kuni 18 500 m², mille hulka ei kuulu parkimishoone osa.

Detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks soovitud muudatusi, mis hõlmavad hoone kasutamise otstarbe täpsustamist, hoonestusala nihutamist, hoone kõrguse suurendamist kuni 10%, maa-aluse korruse rajamist ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete täpsustamist, on võimalik kaaluda ehitusseadustiku § 27 lõike 4 alusel, mistõttu ei ole uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega mõistlik. Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt viiakse haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. Täidetud on eeldused projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul, seejuures on avalikkusele antud võimalus kaasa rääkida avatud menetluses.

Ehitise kavandamine käesolevates projekteerimistingimustes detailplaneeringu täpsustamiseks antud tingimuste alusel on aktsepteeritav, kuna ei sekkuta detailplaneeringus kavandatud linnaehituslikku lahendusse ning detailplaneeringu kohase põhimõttelise lahenduse elluviimine on jätkuvalt võimalik. Seega ei ole tegemist detailplaneeringu olemusliku muutmisega. Lubatud täpsustuste ja muudatuste alusel kavandatav lahendus tagab samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise linnaruumilise lahenduse planeeritud alal nagu ka detailplaneeringus kavandatu elluviimisel. Kavandatavad muudatused ei oma visuaalselt nähtavat linnaruumilist, ega ehitustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.

  - Menetlus ja avatud menetluse tulemused:

Amet küsis seisukohti ehitisregistri kaudu Kaitseministeeriumilt, Transpordiametilt, Lasnamäe Linnaosa Valitsuselt, Tallinna Transpordiametilt, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt ja Tallinna Strateegiakeskuselt. Esitatud seisukohad on lisatud projekteerimistingimustele.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi ka amet) tutvus projekteerimistingimuste taotluse ja eskiisiga projektide läbivaatamise komisjonis 02.12.2020 (protokoll nr 4-2/152), kus otsustati koostada projekteerimistingimuste eelnõu detailplaneeringus määratud ehitise kasutamise otstarbe täpsustamiseks, ehitise kõrguse muutmiseks, haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse täpsustamiseks ning hoonestusala nihutamiseks.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine korraldada avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmisel detailplaneeringu olemasolul.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus avalikustas Ülemiste tee 5 kinnistule ärihoone ehitusprojekti koostamise aluseks olevate detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu ajavahemikus 12.07.2021 kuni 26.07.2021.

Lasnamäe Linnaosa Valitsusel ei olnud täiendusi ega märkusi Ülemiste tee 5 ärihoone püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõule.

Avaliku väljapaneku ajal kooskõlastasid projekteerimistingimuste eelnõu koos omapoolsete tingimustega OÜ Rail Baltic Estonia, Maa-amet ja AS Eesti Raudtee, kirjad on lisatud projekteerimistingimustele (lisad 4, 5 ja 6).

Avaliku väljapaneku ajal esitasid Ülemiste tee 5 projekteerimistingimuste eelnõule seisukoha AS Tallinna Moekombinaat (pankrotis) pankrotihaldurid:

- Ülemiste tee 5 kinnistule kavandatav hoone on projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt osaliselt võimalik siduda Peterburi tee 2 asuva hoonega (nii maapealse kui maa-aluse osa puhul) ning hooned on igal juhul nii asukohast kui arhitektuursest lahendusest tulenevalt tihedalt seotud, mistõttu on oluline, et Ülemiste tee 5 hoone projekteerimisel arvestatakse Peterburi tee 2 hoonega. Mõlema kinnistu arhitektide koostöö on vajalik jooksvalt, et mõlema hoone lahendused oleksid optimaalsed.

- Peterburi tee 2 hoonele on kavas rajada uus, täiendav sissepääs tulevase Rail Baltica terminali poole – seega on oluline, et Ülemiste tee 5 hoone projekteerimisel võetakse seda juba arvesse. Mõlema hoone rajatavad sissepääsud peaksid olema esinduslikud ja loogiliselt üksteist arvestavalt lahendatud, samuti kahe hoone vaheline ala.

- Maa-aluste korruste planeerimisel tuleb arvestada võimalusega rajada maa-aluste korruste omavahelised ühendused sõidukitega ja jala.

- Ülemiste tee 5 kinnistule kavandatava hoone absoluutkõrgus peaks jääma detailplaneeringuga sätestatud piiridesse - mitte suurendada hoone kõrgust, et mitte liigselt piirata vaateid Peterburi tee 2 kinnistu katuse tasandilt, kus asub vaateratas.

Ülemiste tee 5 kinnisasja osas kehtiva detailplaneeringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 25.08.2021 kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54, ruumis 203. AS Tallinna Moekombinaat pankrotihaldurid arutelul ei osalenud.

Amet leiab, et pankrotihaldurite esitatud esimese kolme ettepanekuga on projekteerimistingimustes arvestatud ja võimalus Peterburi tee 2 ja Ülemiste tee 5 hoonete maapealseks ja maa-aluseks ühendamiseks on olemas. Neljandat ettepanekut - mitte kavandada hoonet kõrgemaks kui detailplaneeringus kavandatud, et mitte liigselt piirata vaateid Peterburi tee 2 katuse tasandilt, ei pea amet põhjendatuks.

Projekteerimistingimustega antakse võimalus ehitada  hoone kuni 10% võrra kõrgem, mis on 4 m rohkem detailplaneeringus määratust. Planeeringus on hoone lubatud kõrgus väljendatud absoluutkõrgusena, kuid hoone  kõrgust, mida võib suurendada 10% võrra, arvestatakse olemasolevast maapinnast.  Hoone kõrguse mõningane suurendamine on põhjendatud linnaehituslikel kaalutlustel (olemasoleva kaubanduskeskuse ja uue hoone erinevad kontseptsioonid) ja ameti nõude - kavandada tehnoseadmed hoone mahtu - täitmisega.  Lisaks ei piira muudatus vaateid vaaterattalt (Ülemiste tee 5 kinnistu omanik kinnitas, et katuse tasandile inimesed jalutama ei pääse) ning hoone täpne kõrgus selgub ehitusprojekti koostamisel. Avalikul arutelul lepiti kokku, et enne ehitusloa taotlemist tutvustatakse ametile koostatavat täpsustatud eskiisi.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastab AS Tallinna Moekombinaat pankrotihalduritele kirjalikult andes teada projekteerimistingimuste väljastamisest.

Arvestades eeltoodut on projekteerimistingimuste alusel lubatud:

- Täpsustada detailplaneeringus määratud ehitise kasutamise otstarvet, ärihoonesse võib kavandada büroo-, majutus-, kaubandus- ja teeninduspinnad ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 1 alusel.

- Nihutada ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 alusel detailplaneeringus määratud hoonestusala kuni 10% lähtudes projekteerimistingimuste taotlusele lisatud eskiislahenduse põhimõtetest.

- Suurendada detailplaneeringus määratud ehitise kõrgust kuni 10% ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 3 alusel.

- Kavandada maa-alune korrus ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4 alusel.

- Täpsustada detailplaneeringus määratud haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 7 alusel lähtudes projekteerimistingimuste taotlusele lisatud eskiislahenduse põhimõtetest.

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtiva Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneeringu lahendusele.

Juhul kui enne ehitusloa taotlemist kehtestatakse Tallinna Linnavalitsuse 12.02.2014 korraldusega nr 199-k algatatud Ülemiste ühisterminali detailplaneering ning Ülemiste tee 5 kinnistu jagatakse vastavalt detailplaneeringule st kinnistust eraldatakse tänavamaa ja terminali väljaku maa, mille osas Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneering (DP001910) tunnistatakse kehtetuks, lähtuda põhimõttest, et DP001910-ga Ülemiste tee 5 kinnistule määratud kogu ehitusõigus jääb kinnistu osale, kus kehtib DP001910.

Juhul kui enne ehitusloa taotlemist tunnistatakse kinnistu omaniku taotlusel osaliselt kehtetuks Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneering (DP001910) Ülemiste tee 5 kinnistu osa osas, mis jääb koostamisel oleva Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu alale, lähtuda samuti põhimõttest, et DP001910-ga Ülemiste tee 5 kinnistule määratud kogu ehitusõigus jääb kinnistu osale, kus kehtib DP001910.

Ülemiste tee 5 ärihoone ehitusprojekti koostamisel arvestada:

- parkimine lahendada maa-alusena ja plokistatuna hoonega osaliselt ka maapealsena. Ehitusprojektiga on lubatud (kuid mitte kohustuslik) ühendada maa-alune parkimine Peterburi tee 2 kaubanduskeskuse  parklaga;

- maa-alusesse parklasse sissepääs lahendada eraldiseisvana Peterburi tee 2 hoone maa-alusesse parklasse pääsust. Pandus kavandada hoone mahtu;

- ehitusprojektiga on lubatatud (kuid mitte kohustuslik) ärihoone osaliselt plokistada Peterburi tee 2 hoonega;

- ehitusprojektiga on lubatud (kuid mitte kohustuslik) kavandada ärihoone esimene korrus äripinnana/teeninduspinnana, mis võib olla (kuid ei ole kohustuslik) ühendatud Peterburi tee 2  hoonega;

- fassaadid projekteerida esinduslikud ja atraktiivsed;

- ärihoone tehnoseadmed kavandada hoone mahtu;

- haljastuse võib kavandada terminali väljaku alale, ärihoone krundile näha ette konteinerhaljastuse rajamine;

- seoses Ülemiste tee 5 kinnistu jagamisega (eraldatakse tänavamaa ja terminali väljaku maa) lähtuda ärihoone krundi täisehituse protsendi arvutamisel esialgse Ülemiste tee 5 kinnistu suurusest: lubatud on kavandada hoone ehitisealuse pindalaga kuni 3891 m².

Juhul kui juurdepääs kavandatavale ärihoonele rajatakse avalikult kasutatavalt tänavalt, mis praegu on eraomandis, täpsustatakse ehitusprojekti menetluses avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude halduslepingu või avalike rajatiste väljaehitamiseks sõlmitava finantseerimislepingu sõlmimise vajadus (Ülemiste tee 5 kavandatud hoonele vajalikus mahus).

Vormistuslikud nõuded ehitusprojekti koostamiseks:

Ehitusprojekti koostamisel võtta aluseks kehtestatud detailplaneering, käesolevad projekteerimistingimused ja projekteerimistingimuste taotlusele lisatud eskiislahendus.

Ehitusprojekti koosseisus esitada võrdlustabel kõikide detailplaneeringus ning käesolevates projekteerimistingimustes, k.a lisades esitatud nõuete täitmise kohta võrdleval kujul: detailplaneeringus määratud, projekteerimistingimustega lubatud, projekteeritud. Lisada detailplaneeringut ja ehitusprojekti lahendust võrdlev asendiplaaniline skeem, kajastades kõiki piiranguid.

Ehitusprojekti seletuskirjas kajastada mh muudatuse tegemise põhjuseid ja ulatust.

Ehitusprojekt koostada vastavalt majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti standarditele EVS 932:2017 “Ehitusprojekt“ ja EVS 843:2016 „Linnatänavad“, siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrusele nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.

Ehitusprojekti koostamisel arvestada ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrusega nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“ ja Eesti standardiga EVS-EN 16798-1:2019 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6“, majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.05.2021 määrusega nr 17 „Majutusteenuse osutamise nõuded“.

Hoonesse eluruumi kavandamisel lähtuda ehitusprojekti koostamisel majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusest nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded“ ja Eesti  standardist EVS 894:2008/A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“.

Hoones tuleb tagada nõuetekohane tervislik sisekliima. Standarditele vastava projekti koostamine loob eelduse, et ehitamisel on järgitud head tava ja ehitis vastab nõuetele.

Hoone välispiirde konstruktsioonide projekteerimisel sh akende valikul arvestada sotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ nõuetega.

Ehitusprojekti koosseisus esitada projekteeritava kandekonstruktsiooni insenertehniline lahendus ning insenertehnilised lahendused hoone tehnosüsteemide osas. Projekt sh projekti eriosad peavad olema pädeva isiku poolt koostatud ja allkirjastatud.

Esitada situatsiooniskeem M 1:2000 ja asendiplaan litsentseeritud geodeesiafirma poolt valmistatud mitte üle ühe aasta vanusel topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500, millele on kantud nii maapealsed kui maa-alused tehnovõrgud, maakasutuse piirid ja geodeetilise põhivõrgu punktid.

Asendiplaanil näidata ära kruntide piirid, ehitiste asukohad, liikluse, parkimise, haljastuse ja heakorra lahendus, krundi katastriüksuse sihtotstarve, hoone ehitisealune pind jm tehnilised näitajad vastavalt majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusele nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“.

Esitada projekteeritavate katendite lahendus ja vastavad lõiked. Lahendada vertikaalplaneerimine ja sademevee ära juhtimine.

Parkimine lahendada oma krundil lähtudes Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 otsusega nr 84 kinnitatud „Tallinna parkimiskohtade arvu normides“ toodud põhimõtetest ja arvestades Eesti standardiga EVS 843:2016 „Linnatänavad“.

- Tehnovõrgud ja -seadmed:

Esitada tehnovõrkude koondplaan litsentseeritud geodeesiafirma poolt valmistatud mitte üle ühe aasta vanusel topo-geodeetilisel plaanil M 1:500, millele on kantud nii maapealsed kui maa-alused tehnovõrgud, maakasutuse piirid ja geodeetilise põhivõrgu punktid. Lahendus kanda geodeetilisele alusplaanile arvestades olemasolevate ja kavandatavate tehnovõrkudega.

Vajalikud tehnovõrgud ja tehnosüsteemid lahendada vastavalt piirkonna võrguvaldajate tehnilistele tingimustele. Tehnilised tingimused lisada projektile. Arvestada piirkonda jäävate kinnitatud ja koostamisel olevate ehitusprojektide ja detailplaneeringutega. Projektis peavad olema ära märgitud kinnistu liitumispunktid kõikide tehnovõrkudega. Ehitusprojekti koostamisel teha koostööd olemasolevate tehnovõrkude valdajatega, kelle võrkudega liitutakse ja kelle tehnovõrkude kaitsevööndites kavandatakse töid.

- Koostöö:

Ehitusprojekti koostamisel teha koostööd Transpordiameti lennundusteenistusega, OÜ-ga Rail Baltic Estonia, Maa-ametiga, AS-ga Eesti Raudtee, Lasnamäe Linnaosa Valitsusega, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga, Tallinna Transpordiametiga, Tallinna Strateegiakeskusega ning olemasolevate tehnovõrkude valdajatega, kelle võrkudega liitutakse ja kelle tehnovõrkude kaitsevööndites kavandatakse töid (alus haldusmenetluse seaduse § 11 lõike 1 punkt 3). Vajadusel teha ehitusprojekti koostamisel koostööd naaberkinnistu omanikega (vastavalt haldusmenetluse seadus § 11 lõike 1 punktile 3). Koostöö tulemused ja arvamused esitada projekteerija poolt allkirjastatud koondtabelina.

Enne ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti esitamist menetlusse tutvustada täpsustatud eskiisi Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, kes kaasab tutvustusele kõik vajalikud isikud (vajalike linnaasutuste esindajad ja teised puudutatud isikud).

Ehitusseadustiku § 24 lg 2 punkti 2 järgi peab ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostava pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §-s 16 on määratud enne seaduse jõustumist tegutsenud isikute tegevusõigus ja kvalifikatsiooninõuded.

Ehitusloa taotlemiseks esitada ehitisregistri kaudu Tallinna Linnaplaneerimise Ametile elektrooniliseks menetlemiseks ehitusprojekt, mis on koostatud vastavalt juhendmaterjalile „Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel“.

Käesolevad projekteerimistingimused koos lisadega esitada ehitusprojekti koosseisus.

Ehitusprojekt esitatakse kooskõlastamiseks Päästeametile ja Transpordiameti lennundusteenistusele. Lisaks võetakse arvamused Lasnamäe Linnaosa Valitsuselt, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, Tallinna Transpordiametilt, Tallinna Strateegiakeskuselt ja Tallinna Linnavaraametilt ning tehnovõrkude valdajatelt, kelle võrkude kaitsetsoonis tehakse ehitustöid. Vajadusel esitatakse ehitusprojekt ehitusseadustiku § 42 lõike 6 kohaselt arvamuse saamiseks naaberkinnistute omanikele.

Ehitusprojekti menetluse kiirema läbiviimise huvides lisada ehitusprojekti esitamisel dokumentide fail, milles anda võrguvaldajate loetelu keda on vajalik kaasata. Faili nimeks märkida „kaasatavad võrguvaldajad“.

Projekteerimistingimuste kehtivus ja vaidlustamine:

Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat. Projekteerimistingimuste taotlus ja projekteerimistingimused koos lisadega (Transpordiameti tingimused lisa 1, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tingimused lisa 2, Tallinna Strateegiakeskuse tingimused lisa 3, OÜ Rail Baltic Estonia tingimused lisa 4, Maa-ameti tingimused lisa 5, AS Eesti Raudtee tingimused lisa 6) on ehitusprojekti kohustuslik osa. Juhul kui esineb vastuolu projekteerimistingimuste põhiaktis esitatud tingimuste ja selle lisades esitatavate tingimuste vahel, siis tuleb lähtuda projekteerimistingimuste põhiaktis esitatud tingimustest.

Projekteerimistingimusi on võimalik vaidlustada esitades Tallinna Linnaplaneerimise Ametile vaide 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamisest arvates või pöördudes kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

|  |  | Projekteerimistingimuste koostaja: |
| --- | --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) |  | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Mari Heinsoo Lasnamäe ja Pirita osakonna juhataja |  | Silvi Kuld detailplaneeringute teenistuse Lasnamäe ja Pirita osakonna arhitekt silvi.kuld@tallinnlv.ee 640 4491 |
| Lisad: | - Transpordiameti tingimused lisa 1 - Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tingimused lisa 2 - Tallinna Strateegiakeskuse tingimused lisa 3 - OÜ Rail Baltic Estonia 23.07.2021 kiri nr KV2021-156 lisa 4 - Maa-ameti 09.07.2021 kiri nr 6-3/21/11108-2 lisa 5 - AS Eesti Raudtee 9.07.2021 kiri nr 13-8/2423-1 lisa 6 |  |