Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määrus nr 63

„Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“

Lisa 2

(taristuministri xx.xx.xxxx. a määruse nr xx sõnastuses)

Hoonete energiatõhususarvude piirväärtused

Tabel 1. Liginullenergiahoone energiatõhususarvude piirväärtused, arvesse võtmata lokaalset elektritootmist taastuvast energiaallikast

| Hoone | kWh/(m2·a) |
| --- | --- |
| 1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m2 | 160 |
| 2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m2 ja ridaelamu | 140 |
| 3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m2 | 120 |
| 4) korterelamu | 130 |
| 5) kasarmu | 190 |
| 6) kontorihoone | 125 |
| 7) majutushoone | 165 |
| 8) ärihoone | 145 |
| 9) avalik hoone | 155 |
| 10) kaubandushoone ja terminal | 180 |
| 11) haridushoone | 115 |
| 12) koolieelse lasteasutuse hoone | 115 |
| 13) ravihoone | 125 |
| 14) laohoone | 75 |
| 141) korterelamu soe parkimismaja | 40 |
| 15) tööstushoone | 130 |
| 16) suure energiatarbega hoone | 850 |

Tabel 2. Oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususarvude piirväärtused

| Hoone | kWh/(m2·a) | EPBD skoop1 kWh/(m2·a) |
| --- | --- | --- |
| 1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m2 | 185 | 131 |
| 2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m2 ja ridaelamu | 160 | 115 |
| 3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m2 | 140 | 101 |
| 4) korterelamu | 150 | 96 |
| 5) kasarmu | 240 | 226 |
| 6) kontorihoone | 160 | 122 |

| 7) majutushoone | 200 | 193 |
| --- | --- | --- |
| 8) ärihoone | 180 | 168 |
| 9) avalik hoone | 190 | 190 |
| 10) kaubandushoone ja terminal | 210 | 204 |
| 11) haridushoone | 155 | 138 |
| 12) koolieelse lasteasutuse hoone | 155 | 145 |
| 13) ravihoone | 160 | 144 |
| 14) laohoone | 100 | 100 |
| 141) korterelamu soe parkimismaja | 50 | 50 |
| 15) tööstushoone | 170 | 129 |
| 16) suure energiatarbega hoone | 950 | – |

1 ELi avaandmed, ei kasutata energiatõhususe nõuete tõendamisel

Tabel 3. Liginullenergiahoone energiatõhususarvude piirväärtused

| Hoone | kWh/(m2·a) | EPBD skoop1 kWh/(m2·a) |
| --- | --- | --- |
| 1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m2 | 135 | 81 |
| 2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m2 ja ridaelamu | 120 | 75 |
| 3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m2 | 100 | 61 |
| 4) korterelamu | 110 | 56 |
| 5) kasarmu | 160 | 146 |
| 6) kontorihoone | 100 | 62 |
| 7) majutushoone | 140 | 133 |
| 8) ärihoone | 130 | 118 |
| 9) avalik hoone | 135 | 135 |
| 10) kaubandushoone ja terminal | 155 | 149 |
| 11) haridushoone | 100 | 83 |
| 12) koolieelse lasteasutuse hoone | 100 | 90 |
| 13) ravihoone | 105 | 89 |
| 14) laohoone | 60 | 60 |
| 141) korterelamu soe parkimismaja | 35 | 35 |
| 15) tööstushoone | 110 | 69 |
| 16) suure energiatarbega hoone | 820 | – |

1 ELi avaandmed, ei kasutata energiatõhususe nõuete tõendamisel