Grenader Grupp OÜ tehniline kirjeldus – metallist märgid

Hanke nimi: Sihtmärkide kestvuslepingud 2026-2027

Seotud hanke viitenumber: 306903

Grenaderi metallist laskemärgid on valmistatud täpselt vastavalt esitatud joonistele ja tehnilistele kirjeldustele.

Tehniline kirjeldus: metallist sihtmärgid

Metallist sihtmärgid (siluetid) peavad teisaldatavale jalale toetudes püsti seisma (ka tuule käes).

Metallist soomuki sihtmärgid peavad olema varustatud transportimiseks ja tõstmiseks vajalike kinnitusaasade või -aukudega.

Metallist soomuki külgvaates sihtmärkide puhul peab olema tagatud, et ei tekiks läbipainet sihtmärgi tõstmisel ja kasutamisel.

| Nr | Nimetus | Materjal |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 soomuk otsevaates | Metall 10 mm |  |
| 2. | 08 soomuk külgvaates | Metall 10 mm |  |
| 3. | 08 soomuk külgvaates | Metall 20 mm (S235 terasest) |  |
| 4. | 04 vahetut tagasisidet andev jalaväe metallsihtmärk | - Ballistiline teras, vähemalt (Armox 500T, AR500, HWB 500 või suurem) paksusega 10 mm (plaadi suurus 300x600 mm) - Kogu sihtmärgisüsteem peab olema valmistatud samast terasest, st jalg ei tohi vajada lisakaitset kuulitabamuste eest. - Sihtmärgisüsteemi valmistamisel ei tohi kasutada mitte ühtegi keevisühendust. Detailid peavad olema omavahel ühendatud poltide ja splintidega. - Sihtmärgisüsteemi peab olema lihtne ja kiire paigaldada ning transpordiks demonteerida. |  |
| 5. | Vahetut tagasisidet andev kuulipilduja metallsihtmärk | - Ballistiline teras, vähemalt (Armox 500T, AR500, HWB 500) paksusega 10 mm (plaadi suurus 500x1000 mm) - Kogu sihtmärgisüsteem peab olema valmistatud samast terasest, st jalg ei tohi vajada lisakaitset kuulitabamuste eest. - Sihtmärgisüsteemi valmistamisel ei tohi kasutada mitte ühtegi keevisühendust. Detailid peavad olema omavahel ühendatud poltide ja splintidega. - Sihtmärgisüsteemi peab olema lihtne ja kiire paigaldada ning transpordiks demonteerida. |  |
| 6. | Teisaldatav jalg/tugi soomuki siluetile | Metall (karpmetall või samaväärne?) Jalg võimaldab sihtmärgil kalduda ja püsida 80 kraadise kalde all. Lisaks jalad on ülevalt sihtmärgi külge poldiga kinnitatud (sihtmärgi külge vajalik pesade keevitamine).Alt on sihtmärgile sisse lõigatud kiilud ,et sihtmärk vajuks tugijalga mööda kahe karpmetalli vahele. |  |
| Metall sihtmärkide kirjeldused 07. Soomuk otsevaates; 2x3 m Soomuki kuju Punktiir osa kujutab soomuki torni ja on üks osa kogu sihtmärgist.. 08. Soomuk külgvaates; 2x6 m Soomuki kuju külgvaates. Punktiirosa kujutab soomuki torni ja on üks osa kogu sihtmärgist.. 04 Vahetut tagasisidet andev jalaväe metallsihtmärk |

Vahetut tagasisidet andev kuulipilduja metallsihtmärk