PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Riigitee 17159 Unukse–Mahu tee km 1,25 asuva truubi asemele silla ehitusprojekti koostamiseks

| - EHITUSTEGEVUSE LIIGI TÄPSUSTUS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ehitustegevuse liik: |  |  |  | Ehitamine |  |  |
| Kasutamise otstarve: |  |  |  | Avalikult kasutatav riigitee |  |  |
| - PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDJA |  |  |  |  |  |  |
| - Asutus: |  |  |  | Transpordiamet |  |  |
| - Asutuse registrikood: |  |  |  | 70001490 |  |  |
| - Ametniku nimi: |  |  |  | Kaie Kruusmaa |  |  |
| - Ametniku ametinimetus: |  |  |  | Projekteerimise üksuse juhataja |  |  |
| - TAOTLUSE ANDMED |  |  |  |  |  |  |
| - Liik: |  | Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel |  |  |  |  |
| - Alus: |  | Teehoiukava |  |  |  |  |
| Märkus. Taotlust ei esitata. Huvitatud osapool ja menetleja on samad isikud. Aluseks on haldusmenetluse seaduse § 35 lg 1 p 2 |  |  |  |  |  |  |
| - EHITAMISEGA HÕLMATAVA KINNISASJA ANDMED |  |  |  |  |  |  |
| - Katastritunnus*: |  |  |  | 90202:005:1620 |  |  |
| - Koha-aadress: |  |  |  | Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald Unukse küla |  |  |
| Projekteeritava silla asukohaskeem on esitatud lisas. |  |  |  |  |  |  |
| * Punktis 4.1 on toodud projektiga käsitletava riigitee katastriüksus. Projektlahenduse koostamisel võib osutuda vajalikuks täiendava teemaa omandamine teega piirnevatest kinnisasjadest. Täiendava teemaa vajadus näidatakse krundijaotuskava joonistel. |  |  |  |  |  |  |
| - PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE SISU JA PÕHJENDUSED |  |  |  |  |  |  |
| - Üldised |  |  |  |  |  |  |
| - Olemasolev olukord |  |  | Riigitee 17159 Unukse–Mahu tee aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus oli riikliku teeregistri 2023. aasta andmetel 225 autot ööpäevas. Teelõigul kehtib piirkiirus. Riigitee 17159 km 1,25 asuv raudbetoonist truup Pada jõel on 2-avaline, avade läbimõõt 1,5 m. Truubi asemele silla ehitamine on vajalik, kuna olemasolev truup on rändetakistuseks kaladele ning Keskkonnaagentuur kavandab kalapääsu rajamist. Truubi asukohas on sõidutee laius 5,0 m ja mulde laius 6,5 m. |  |  |  |
| - Projekti eesmärk |  |  | Olemasoleva riigitee 17159 km 1,25 asuva truubi asemele uue silla ehitamine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine. |  |  |  |
| - Lubatud suurim sõidukiirus |  |  | 90 km/h, põhjendatud juhtudel madalam |  |  |  |
| - Sõiduradade arv |  |  | 2 |  |  |  |
| - Silla laiusgabariit |  |  | 8,0 m |  |  |  |
| - Silla projektkoormus |  |  | KM1/KM3 1200 |  |  |  |
| - Ristlõige |  |  | Lähtuda juhisest „Riigiteede ristlõike valimise juhend“. |  |  |  |
| - Riigitee ja sellega seotud rajatised (sild) |  |  |  |  |  |  |
| - Lähtuda kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“ ja kehtivatest Transpordiameti juhistest ja juhenditest. - Näha projektiga ette olemasoleva riigitee 17159 km 1,25 asuva truubi asemele uue silla ehitamine. - Silla ava suuruseks valida minimaalselt 3,7-3,9 meetrit. - Sild projekteerida kasutusajaga vähemalt 50 aastat. - Vajadusel näha ette olemasoleva kiirusrežiimi ja/või selle ulatuse muutmine. - Täiendavaid mahasõite projektiga mitte kavandada. - Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused. |  |  |  |  |  |  |
| - Bussipeatused – ei kavandata |  |  |  |  |  |  |
| - Kergliiklusteed – ei kavandata |  |  |  |  |  |  |
| - Teevalgustus – ei kavandata |  |  |  |  |  |  |
| - Muud projekteerimisel arvestamisele kuuluvad tingimused |  |  |  |  |  |  |
| - Püsikatend projekteerida kasutusajaga vähemalt 20 aastat. - Tagada vete piki- ja põiksuunaline äravool teemaalt. Vajadusel projekteerida pinnavete ärajuhtimissüsteemide ehitamine, ümberehitamine ja puhastamine (sh vajadusel kraavide eelvoolud, mis asuvad teega piirnevatel katastriüksustel). - Vajadusel koostada krundijaotuskava ehitustööde ja edasise teehooldusega arvestava tehniliselt vajaliku teemaa võõrandamise protsessi läbiviimiseks. |  |  |  |  |  |  |
| - Piirangud, kitsendused ning nendest tulenevad nõuded |  |  |  |  |  |  |
| - Täpsustada kõik võimalikud piirangud, mis võivad mõjutada tee-ehitust ning taotleda piirangute kehtestajatelt tingimused, millega arvestada projekti koostamisel. - Taotleda tehnilised tingimused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle trasse projektiga tehtavad tööd puudutavad. - Arvestada Transpordiameti otsustega, mis on esitatud korralduse „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17159 Unukse–Mahu tee km 1,25 asuva truubi asemele silla ehitusprojekti koostamiseks“ lisas 2 „Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel“. - Arvestada Keskkonnaameti 26.07.2024 kirjas nr 6-2/24/14376-2 toodud tingimustega ning käsitleda nõutud informatsioon projekti seletuskirjas ja joonistel. |  |  |  |  |  |  |
| - Haljastuse ja heakorra põhimõtted |  |  |  |  |  |  |
| - Haljastuse kavandamisel lähtuda Transpordiameti kodulehel olevatest juhistest „Kasutus- ja hooldusjuhendi koostamise põhimõtted“ ja „Riigiteede haljastustööde juhis“. - Näha ette metsa, võsa ning muude takistuste eemaldamine nii olemasoleva kui perspektiivse tee maa-alalt, samuti tee maa-ala planeerimis- ja heakorratööd. |  |  |  |  |  |  |
| - EHITUSUURINGUTE TEGEMISE VAJADUS |  |  |  |  |  |  |
| ☒ | Geodeetilised uurimustööd |  |  |  | Ehitusprojekti koostamiseks vajalikus mahus |  |
| ☒ | Geotehnilised uuringud |  |  |  | Ehitusprojekti koostamiseks vajalikus mahus, maaradari kasutamine on lubatud |  |
| ☒ | Hüdroloogilised uuringud ja arvutused |  |  |  | Ehitusprojekti koostamiseks vajalikus mahus |  |
| - MUUD PROJEKTI KOOSSEISUS TEOSTATAVAD UURINGUD |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Liiklusuuringud ja -prognoos |  |  |  |  | Ei kavandata |
| ☐ | Kergliiklustee vajaduse hindamine |  |  |  |  | Ei kavandata |
| - KESKKONNAMÕJUDE HINDAMISE VAJADUS |  |  |  |  |  |  |
| ☒ | Keskkonnamõjude eelhindamine |  |  |  | Enne ehitusloa andmist |  |
| ☐ | Keskkonnamõju hindamine |  |  |  | Enne ehitusloa andmist |  |
| ☐ | Ei kohaldu |  |  |  |  |  |

Koostas: Kaie Kruusmaa, projekteerimise üksus

Lisa. Projekteeritava silla asukohaskeem

Lisa. Projekteeritava silla asukohaskeem

Projekteeritav sild