Lisa 3

töövõtulepingu nr

3-6.11/ juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

## TÖÖ ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

  - Töö eesmärgiks on eelduste loomine Pihla-Kaibaldi looduskaitsealal loodusliku veerežiimi taastumiseks.

  - Pihla-Kaibaldi looduskaitsealal loodusliku veerežiimi taastamisala asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Tubala, Määvli Kanapeeksi ja Leigri külade territooriumil. Pihla-Kaibaldi taastamisala paikneb ühtse massiivina pindalaga 527 ha. Projektiga ettenähtud ligipääsusid taastamisalale on kaheksa, kuid eelduslikult on vajalik neist kasutada vaid kolme ning tehnikaga liikumine on mööda tööala võimalik nii, et vahepealset autotransporti ei ole vaja kasutada.

  - Töö teostamise aluseks on OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt koostatud „Pihla-Kaibaldi looduskaitsealal loodusliku veerežiimi taastamistööde ehitusprojekt“ (Töö nr 24/5040).

  - Veerežiimi taastamiseks ning märgalale iseloomuliku taimestiku taastumise kujunemiseks tuleb raiuda trassid ja rajatavate paisude asukohad, rajada veevoolu takistamiseks paisud, likvideerida üks truup ja täita kraavivall kõrval olevasse kraavi. Puidu kokkuvedu tellija ette ei näe.

## TÖÖ TEHNILINE KIRJELDUS

  - Ettevalmistustööd

Töövõtjale antakse tööde teostamiseks „Pihla-Kaibaldi looduskaitsealal loodusliku veerežiimi taastamistööde ehitusprojekt“ elektrooniliselt. Elektrooniliselt üle antav ehitusprojekt sisaldab tööde korraldamiseks vajalikke kaardikihte. Töövõtja peab omama tehnilist võimekust kaardikihtidega töötamiseks.

Kavandatud tegevused on projektis esitatud taastamisala alajaotuste kaupa, et need oleks ka eraldiseisvalt kasutatavad. Tööde kirjeldused on esitatud projekti peatükkides 3.2 – 3.4.

Töövõtja peab enne töödega alustamist olema veendunud, et tööobjektide piirid ja teostatavate tööde asukohad on arusaadavad. Vajadusel tuleb teostada looduses täiendav markeerimine.

Tööaladele liikumisel tehnikaga ja tööde teostamise ajal on lubatud kasutada ainult projektis ette nähtud liikumiskoridore. Liikumiskoridoride muudatused tuleb eelnevalt kooskõlastada looduskaitsespetsialisti ja/või looduskaitse tööjuhiga.

Enne kraavide sulgemistööde alustamist tuleb esmalt GPS seadme või muu elektroonilise seadme abil tuvastada raiutavate trasside asukohad, vajadusel tulevad  trassiraiete sihid ja paisude asukohad lasta looduses välja märkida vastaval spetsialistil. Tellitavate märkimistööde eest Tellija täiendavat tasu ei maksa.

  - Trassiraied ja raied paisude asukohtades

Trassiraiete üldpõhimõtteid:

- Raieid tuleb teha minimaalses vajalikus mahus tööaladele ligipääsude loomiseks ja kraavide sulgemise võimaldamiseks Trassiraied on ette nähtud sulgetavate kraavide kallastel kraavide servast ja liikumistrassidel 15 meetrise nihutamisruumiga, mille sees valitakse optimaalseim, maksimaalselt 6 meetri laiune raietrass. Liikumistrasside valikul peab olema eelistatud variant minimaalse raievajadusega, st võimalusel tuleb masinate liikumine kavandada puude vahel nii, et kasutatakse võimalikult palju looduslikke lagedaid alasid ja välditakse suurte puude raiet. Selleks tuleb vajadusel liikuda vaheldumisi kord ühel, kord teisel kraavikaldal. Kraavidele ligipääsemine ilma raiet tegemata oleks eelistatuim variant.

- Trassiraie käigus tuleb masinate liikumiskoridorist eemaldada vaid ettejääv puittaimestik, et oleks võimalik masinatega tööalal liikuda ja hiljem kraavimullet likvideerida. Kraavitrassidel tuleb kraavisängides ja -pervedel säilitada üksikud suuremad puud ja puudegrupid (näiteks esinduslikud ja tugevate külgokstega männid, vanemad jändrikumad kased, suured kuused, sangleppade või remmelgate ja pajude grupid jms), mis ei takista masinate liikumist, kuid aitavad väga hästi pärssida trassiraiel tekkivat kunstlikku koridoriefekti. Üksikuid puid ja puudegruppe tuleb võimalusel jätta igasse paisude vahelisse alasse ning eelistada tuleb vanemaid ja jämedamaid puid. Puudegrupid ja üksikud puud tuleb jätta paisude vahelisele alale nii, et oleks tagatud masinatele möödapääs. Paisude asukohta on lubatud muuta kui paisude asukohtade nihutamisega mõne meetri võrra piki kraavi telge on võimalik säästa elujõulisi puid.

- Paisude asukohas tuleb raie teha vastavalt nende konstruktsioonile ja kraavisängi laiusele. Arvestama peab, et paisude asukohas tuleb raie teha paisu konstruktsiooni suhtes kõikides suundades vähemalt 3+3 m varuga, et tagada masinatele piisav manööverdamisala ulatus ja paisude rajamiseks vajaliku materjali väljakaevevõimalus rajatava paisu asukohast piisavalt kaugelt.

- Trassidelt ja paisu alustelt raiutud puidu kokkuvedu ei ole ette näha. Puit tuleb paigutada nii, et see ei segaks paisu ehitust.

Trassiraiete kogumaht kuivenduskraavidel on 13,613 km ja ligipääsudel 4,592 km, kokku 18,205 km (14,44 ha, mis sisaldab paisualused raied 3,41 ha).

  - Truubi likvideerimine, kraavisängi täitmine ja kraavivallide likvideerimine

Pihla-Kaibadi looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamisalale jäävad kuivenduskraavi K-3 kallastele kraavivallid, mis tuleb taastamistöödega 233 m ulatuses likvideerida. Kraavivallid likvideeritakse projektis ettenähtud mahus.

Samal kraavil asub likvideeritav metallist truup läbimõõduga 30 cm ja pikkusega 900 cm. Töövõtjal on kohustus vana truubi jäätmed utiliseerida. Truubi asukohas tuleb säng täita olemasoleva pinnasega ning tihendada selliselt, et pinnasteed oleks võimalik ka tulevikus kasutada.

  - Paisude rajamine

Lisaks kraavivallide likvideerimisele tuleb kuivenduskraavidele rajada paisud, mille ehitamise eesmärk on takistada tulevikus vee äravoolu taastamisalalt ning vähendada pinnase erosiooni. Paisud on projekteeritud vastavalt kraavi sulgemise meetodile, parameetritele, valgala suurusele ja arvestades ligipääsetavust. Paisude asukohad on projekteeritud olulisematesse kohtadesse maapinna 0,2 m langu järgi ning mitte suuremate vahemaadega kui 100 m. Suurema vooluhulga tõttu on pinnaspaisud kraavile K-1 projekteeritud tihedamalt. Pinnaspaisude asukohad on näidatud graafilistel lisadel 5, 6, 8 ja 9. Kõik paisud on kavandatud ühte tüüpi ning nende täpne maht sõltub konkreetse kraavi parameetritest. Paisu konstruktsioon on näidatud graafilisel lisal 14. Materjalivõtu augud peavad jääma rajatava paisu asukohast vähemalt 3 m kaugusele.

Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisäng puhastada, koorida pinnas ja eemaldada sete. Paisu asukohast kooritud taimestikukamar tuleb tõsta kõrvale ja hiljem kasutada paisukehandi katmiseks. Paisukehand tuleb rajada homogeensest pinnasest. Turba ja mineraalpinnase olemasolul tuleb paisu konstruktsioonis kasutatav materjal ühtlaselt läbi segada. Paisu ehitamisel tuleb selle konstruktsioonis kasutatavat pinnast tihendada maksimaalselt iga 0,5 m paksuse kihi järel. Paisu hari tuleb rajada vähemalt 1 m piki kraavi. Paisukehand tuleb rajada nõlvusega 1:1,5 ning külglaienditega minimaalselt 2 m. Juhul, kui masinad tekitavad kraavipervele roopad, peavad paisu laiendid ulatuma üle roobaste.

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast vähemalt 0,4 m kõrgem ning kraavisängi kohalt 0,6 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängi kohal. Paisukehand tuleb pealt katta taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada rajatud pinnaspaisu taimestumist ja tagada paisude esteetiliselt vastuvõetav välimus.

Enne taastamistöödega alustamist tuleb kahele funktsioneerivatele taastamisalalt väljavoolavatele kraavidele rajada setteekraanid, et vältida sette kandumist eesvoolu. Käesoleva projektiga on ette nähtud põhupallidel põhinevad setteekraanid. Setteekraanid peavad suutma püüda mineraalse ja orgaanilise päritoluga setteid ja heljumit.

Arvestades Pihla-Kaibadi looduskaitseala taastamisalal olevate kraavide parameetreid ja veerežiimi taastamiseks vajalike tööde mahtusid, siis tuleb kõikide paisude rajamiseks  kasutada kuni 9 t täismassiga roomikekskavaatorit, mille roomikulaiused on minimaalselt 90 cm. Kõik rajatavad paisud on väikesed tüüp 1 paisud (129 tk). Soovi korral on lubatud suuremat tehnikat kasutada kraavivallide likvideerimisel aga tellija ei pea seda mõistlikuks kuna tööde maht on vaid 233 jm ja 344 m3 ning eeldab samuti laia roomikuga tehnika kasutamist.

Paisude rajamine ja paisude tüüpide kirjeldused on toodud projekti peatükis 3.4.

## TÖÖ TEOSTAMISE TINGIMUSED

  - Töö teostamise tähtaeg on 31. oktoober 2026. a.

  - Töid ei ole lubatud teostada ajavahemikus 1. august kuni 15. aprillini.

  - Hankija võib sõlmida 2 (kaks) lepingut:

    - leping trassiraiete, paisude ehitamise,  kraavivallide likvideerimise, truupide ehitamise jm. tööde teostamiseks;

    - leping puidu kokkuveoks ja ladustamiseks.

  - Enne töödega alustamist viib Tellija läbi avakoosoleku ja juhendamise objektil töid teostatavatele isikutele. Töövõtja ei tohi lubada tööle juhendamist mitteläbinuid isikuid. Vahetustega töötamisel ja töötajate lisandumisel peab töövõtja tagama, et Tellija poolse juhendamise läbivad kõik töötajad.

  - Töö tellimuse üleandmisel antakse Töövõtjale tööobjekti piirid ja tööde asukohad failidena (gpx, kml. jt).  Töövõtja peab ennast varustama seadmete ja tarkvaraga, milles antud formaadis faile on võimalik kasutada.

  - Tööde teostaja peab Tellija nõudmisel töid teostavale tehnikale (ekskavaatorile) paigaldama GPS seadme ja võimaldama Tellija esindajal juurdepääsu GPS seadme jälgimise tarkvarale. Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte saamise masinloetava liidese (API) kaudu, et jälgida traktorite, masinate asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu. Süsteem peab suutma fikseerida läbitud teekonda ja tööaega, koostama faili nende teekonnast ja tööajast kalendripäevapõhiselt ja olema tellijale elektrooniliselt kättesaadav.

  - Töid teostavale ekskavaatorile peab olema paigaldatud haarats, mis võimaldab paisude ehitamise käigus tüveste ja võsa kontrollitud tõstmist ning paigaldamist paisu harjale. Haarats peab olema paigaldatud nii, et sellega töötamiseks ei ole vajalik kaevekopa tööorganit demonteerida.

  - Töövõtjal peab olema valmidus teostada töid selliselt, et ekskavaatori liikumisel ja tööde tegemisel paigaldatakse liikumisteele teisaldatavad plaadid või matid. Samuti peab töövõtjal olema valmidus amfiibekskavaatori ja/või laiade lintidega tehnika kasutamiseks.

  - Tellijal on õigus esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale (Näiteks: ekskavaatori lintide laius vähemalt 100 cm, mitme ekskavaatori paralleelne kasutamine samaaegselt mitmel tööalal korraga või muud sarnast), kui see on vajalik keskkonnakaitselistel kaalutlustel ning töö parima lõpptulemuse saavutamiseks.

  - Kõik vajalikud kooskõlastused transpordivahenditega tööaladele liiklemiseks ja tehnika transportimiseks läbi tööalasi ümbritsevate kinnistute mida tehnilises kirjelduses ei ole kirjeldatud, taotleb töövõtja iseseisvalt ning kannab kõik sellega kaasneda võivad kulud.

  - Töödega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne töö üleandmist tellijale. Pärast tehnikaga liikumist teedel tuleb vajadusel taastada rikutud teekatend. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid.

  - Juhul kui objektil teostatud tööd erinevad kavandatud töödest, peab töövõtja pärast töödega lõpetamist esitama teostusjoonise .pdf formaadis ning elektrooniliselt .gpx või .kml formaadis.