SUUR-SÕJAMÄE TN 4 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU (DP045560) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELHINNANG

1. KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VAJADUS LÄHTUDES ÕIGUSAKTIDEST	2

2. KAVANDATAVA TEGEVUS	3

3. KAVANDATAVA TEGEVUSE KESKKONNA KIRJELDUS	5

3.1. Sotsiaalmajanduslik keskkond	5

3.2. Teed ja tehnorajatised	5

3.3. Pinnas ja geoloogia	5

3.4. Põhja- ja pinnavesi	5

3.5. Välisõhk ja müra	6

3.6. Looduskaitselised objektid, sh taimestik ja loomastik	7

3.7. Kultuurimälestised	7

4. Detailplaneeringu seos asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning lähipiirkonna praeguste ja planeeritavate tegevustega	9

4.1. Harju maakonnaplaneering 2030+	9

4.2. Teemaplaneering "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas"	9

4.3. Tallinna arengustrateegia 2035	9

4.4. Lasnamäe tööstusalade üldplaneering	9

4.5. Suur-Sõjamäe tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering	10

4.6. Lennujaama-Ülemiste ärilinnaku struktuurplaan	10

5. HINNANG KAVANDATAVA TEGEVUSEGA KAASNEVATE KESKKONNAMÕJUDE OLULISUSELE	12

5.1 Mõju sotsiaalsele keskkonnale ning oht inimese tervisele sealhulgas õnnetuste esinemise võimalikkus	12

5.2 Mõju pinnasele ja maastikule	12

5.3 Mõju pinna- ja põhjaveele	12

5.4 Mõju välisõhu kvaliteedile ja müra tasemele	13

5.5 Mõju taimestikule sh rohevõrgustikule	14

5.6. Mõju kultuuripärandile	14

5.7. Mõju jäätmekäitlusele	15

4.8. Mõju kliimamuutustele ja kliimamuutustega kohanemine	15

5.9. Tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkus	16

5.10. Kumulatiivne ja piiriülene mõju	16

5.11. Muud aspektid	16

6 EELHINDAMISE JÄRELDUS	17

1. KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VAJADUS LÄHTUDES ÕIGUSAKTIDEST

Detailplaneeringu algatamise taotlus esitati 4. veebruaril 2021. 8. juuli 2022 koostas Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (edaspidi ELLE OÜ) keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) eelhinnangu. Kuna detailplaneeringu algatamisettepanekut on vahepealse aja jooksul korrigeeritud siis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet võttes aluseks ELLE OÜ poolt koostatud KSH eelhinnangu ning täpsustab seda.

Käesoleva töö ülesanne on kirjeldada ning hinnata Harju maakonnas Lasnamäe linnaosas Suur-Sõjamäe tn 4 (78401:101:6957) kinnistutel kavandatava detailplaneeringu keskkonnamõju, eesmärgiga anda hinnang olulise keskkonnamõju esinemise võimalikkusele. Keskkonnamõju loetakse oluliseks, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara ehk omada olulist ebasoodsat mõju.

Antud juhul ei kavandata detailplaneeringuga tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Küll aga KeHJS § 33 lõike 2 punkti 4 kohaselt tuleb detailplaneeringu puhul kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise vajalikkust ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevust. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu” § 13 punktis 2 on infrastruktuuri ehitamise valdkonda kuuluvate tegevustena nimetatud ka kaubanduskeskuse arendamist.

Planeerimisseaduse § 95 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 1. oktoobri 2015 määruse nr 102 „Olulise ruumilise mõjuga ehitise nimekiri“ kohaselt on kaubanduskeskuse arendus olulise ruumilise mõjuga ehitis (eeldatav lisanduv brutopind > 20000 m²). Selliste arendusprojektide puhul on üldjuhul nõutav eriplaneeringu ja KSH koostamine. Arvestades asjaolu, et tegemist on olemasoleva ning üldplaneeringuga kooskõlas oleva kaubanduskeskuse laiendamisega, ei ole eriplaneeringu koostamise algatamine vajalik. KSH vajaduse kaalumine on aga kohustuslik ning KSH kaalumise aluseks on eelpool nimetatule ka KeHJS § 6 lõige 2 punkti 22 ehk muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju.

Eelhinnangu koostamisel lähtuti KeHJS § 33 lõikest 3 ning lõigetes 4 ja 5 nimetatud kriteeriumitest ning Keskkonnaministri määrusest nr 31 „Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded“ ning juhendist „KMH/KSH eelhindamise juhend otsustaja tasandil, sh Natura eelhindamine“.

2. KAVANDATAVA TEGEVUS

Kavandatava tegevuse maa-ala asub Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Tartu maantee, Suur-Sõjamäe tänava ning Lennujaama tee vahelisel maa-alal. Planeeringuala hõlmab kolme kinnistut:

● Suur-Sõjamäe tn 4 (78401:101:6957), kinnistu pindala on 107 844 m2 ja sihtotstarve on 100% ärimaa.

● Suur-Sõjamäe tänav T22 (7801:101:6958), kinnistu pindala on 965 m2 ja sihtotstarve on 100% transpordimaa.

● Suur-Sõjamäe tn 6b (78401:101:6959), kinnistu pindala on 120 m2 ja sihtotstarve on 100% ärimaa.

Kinnistul paikneb 3 ehitist - Ülemiste kaubanduskeskus, Jazz kiirkäsipesula ja Neste automaattankla.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega Suur-Sõjamäe tn 4 kinnistule olemasoleva kaubanduskeskuse ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning Tartu maantee ja Suur-Sõjamäe tänava ristmiku vahetusse lähedusse uue hoonestuse kavandamiseks ehitusõiguse määramine kokku kuni viie kuni 12 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga ette nähtud planeeritava ala idapoolsele osale multifunktsionaalse pargiala (Euroopa pargi) kavandamine.

Ühtlasi määratakse ka detailplaneeringus ka üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Joonis 1. Planeeringuala asukoht. Planeeringuala on piiritletud punase joonega. (Maa-amet 2022)

Planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärk on:

- Kavandada ruum perspektiivse Euroopa väljaku jaoks Suur-Sõjamäe tn 4 krunti puudutavas osas.

- Kavandada Suur-Sõjamäe tn 4 krundile Ülemiste keskuse laiendamiseks ning avamiseks perspektiivse Euroopa väljaku poole täiendav ehitusõigus kuni kaheteistkümne maapealse korrusega ja kolme maa-aluse korrusega hoonestuse rajamiseks.

- Kavandada Tartu maantee äärde ehitusõigus kuni üheksa maapealse ja maa-aluse korrusega ärihoonete ehitamiseks.

- Kavandada efektiivsem maakasutus paigutades täiendavalt vajalikud parkimiskohad maa-alustele korrustele, mis võimaldab väliruumi jätta kergliiklejate jaoks.

- Kavandada kergliiklusala tervikliku väliruumina arvestades ka naaberaladele kavandatavat.

- Kavandada logistiliselt heasse asukohta atraktiivne ja pilkupüüdev hoonestus, mis moodustaks kvartaliga tervikliku ruumilise keskkonna, arvestades piirkonnas toimuvaid arenguid sh korrastada linnaruum ja parandada piirkonna arhitektuurset üldilmet.

- Kavandada piirkond linnaehituslikult mitmekesisemaks, tekitades lisa teenuste- ja töökohti.

Planeeritud ala näitajad:

- Planeeritava maa-ala suurus 13,12 ha.

- Hoonete ehitusealune pind maapealne 68 515 m2 (olemasolev 44 610 m2/ planeeritud 23 905 m2).

- Hoonete ehitusalune pind maa-alune 40 090 m2 (olemasolev 8 040 m2/ planeeritud 32 050 m2).

- Maapealne suletud brutopind 269 610 m2 (olemasolev 163 445 m2/ planeeritud 163 445 m2).

- Maa-alune suletud brutopind 70 194 m2 (olemasolev 8 038 m2/planeeritud 62 156m2).

- Normatiivne parkimiskohtade arv 2 696.

- Kavandatud parkimiskohtade arv 1 955 (olemasolev 1 655 ja lisanduv 300).

- Kavandatud hoonestustihedus 2,5.

- Haljastuse osakaal 15%.

3. KAVANDATAVA TEGEVUSE KESKKONNA KIRJELDUS

3.1. Sotsiaalmajanduslik keskkond

Ülemiste keskus on Tallinna ja ühtlasi ka Eesti suurim ostukeskus. Planeeritava ala lähedusse jäävad Ülemiste linnak, T1 Mall of Tallinn, Hotell Tallinn by Mercure ja Tallinna Lennujaam. Planeeritav ala on ümbritsetud peamiselt ärimaa, tootmismaa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistutega.

Planeeringuala paikneb tööstusalade üldplaneeringu kohaselt ettevõtlusalal, mis on ette nähtud kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja büroohoonete ning asutuste, samuti vaba aja veetmise võimalusi pakkuvate ettevõtete rajamiseks.

Lähimad korterelamud jäävad planeeringualast linnulennult ca 400 m kaugusele kirdesse.

Lähimad bussipeatused on „Ülemiste jaam“ ja „Järvevana“ asuvad planeeringuala vahetuses läheduses Suur-Sõjamäe tn ääres. Ca 100 m kaugusel põhjas asub Ülemiste rongipeatus, idas trammipeatus „Ülemiste linnak“ ning lõunas bussipeatus „Lindakivi“.

3.2. Teed ja tehnorajatised

Kavandatava tegevuse ala jääb Suur-Sõjamäe tänava, Tartu maantee ja Lennujaama tee vahelisele alale. Eelmainitud tagavad ka krundile juurdepääsu.

Suur-Sõjamäe tn 4 kinnistul asuvad kaks alajaama.

Planeeritav ala on tehnovõrkudega hästi varustatud. Edasine tehnovõrkudega varustamine lahendatakse detailplaneeringu staadiumis vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele.

Planeeringualale jääb nii kinnistusraamatu kannetest tulenevaid tehnovõrkude kitsendusi kui ka kehtivatest määrustest tulenevaid kitsendusi olemasolevatele tehnovõrkudele kaitsevööndite ulatuses.

3.3. Pinnas ja geoloogia

Kavandatava tegevuse ala jääb Kambriumi ladestike avamusalale. Pinnakatteks on Kvaternaari ajastul ladestunud setted. Aluspõhja kivimiteks on liivsavi ja saviliiv, savi, sapropeel. Pinnakatte paksus on õhuke, <1 m (alvar).

Planeeringuala alla jääv maapind tõuseb sujuvalt idasuunas, idaküljel on kõrgustevahe suurem, kuna seal asub ca 2 m kõrgune nõlv. Kruntide absoluutkõrgus jääb vahemikku 38.30-43.62 m.

3.4. Põhja- ja pinnavesi

Planeeringuala lähedusse, linnulennult 140 m kaugusele jääb Ülemiste järv. Ülemiste järve ümber kehtib sanitaarkaitseala, mis antud planeeringualani ei ulatu kuna planeeringuala ja sanitaarkaitseala vahel on piiriks Tartu mnt. Tegemist on kalgiveelise eutroofse järvega ning see kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse. Järve veepeegli pindala on 944,4 m2 ja 99,24 m2. Järves asub üks saar, saare pindala on 1,07 m2. Pinnaveekogumi Ülemiste järv (kood 2005900_1) koondseisund 2020. aasta seisuga oli kesine (Keemiline seisund 2020. aasta seisuga hindamata ja 2020. aasta seisuga ökoloogiline seisund kesine).

Kavandatava tegevuse ala ja selle lähiümbrus ei asu üleujutusohuga piirkonnas. Kinnistul asub ohtlik käitis – Neste automaattankla. Ligikaudu 100 m kaugusele läänes asub Circle K Eesti AS Järvevana tankla. Planeeringualast linnulennult ca 500 m kaugusele loodesse jääb Circle K Eesti AS Sikupilli tankla. Tankla on registreeritud C-kategooria ohtliku ettevõttena, kus hoiustatakse ja käideldakse kütuseid bensiin (max 160,0 t), diiselkütus (max 80,0 t) ja kaubanduslik propaan-butaan (max 0,39 t). Tankla ohuala raadius on 407 m. Kavandatav tegevus ei jää ohuala piiridesse.

Piirkond asub Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogumis. Antud põhjaveekogumi seisund oli 2020. aasta seisuga hea.3

Puurkaevude registri andmetel jääb planeeringualasse 4 likvideeritud puurkaevu PRK0000046, PRK0000047, PRK0000072 ja PRK0000405.

Maa-ameti põhjavee kaitstuse kaardi kohaselt asub planeeringuala kaitsmata põhjaveega alal ehk reostuse ohtlikkuse tase sellel alal on väga kõrge.

3.5. Välisõhk ja müra

Suur-Sõjamäe tn 4 kinnistu asub Tallinna Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 9 „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus“ kohaselt kaugküttepiirkonnas. Kuna aga Suur-Sõjamäe tn 4 kinnistul asub Ülemiste keskuse katlamaja, millele on väljastatud tähtajatu keskkonnaluba (L.ÕV/300548) siis lahendatakse piirkonna soojavarustus selle baasil. Põletusseadme nimisoojusvõimsus on 4.28 MWth. Katlamaja kaudu paisatakse õhku süsinikdioksiidi.

Planeeringuala lähedusse, 100 meetri kaugusele põhja jääb Peterburi tee 2 maagaasi katlamaja (heiteallika registreering PHRR/335148). Katlamaja korstna kaudu paisatakse õhku lämmastikdioksiidi, süsinikdioksiidi, süsinikmonooksiidi, vääveldioksiidi, mitemetaanseid lenduvaid orgaanilisi ühendeid, tahkeid osakesi, peeneid osakesi (PM 10) ja eriti peeneid osakesi (PM2,5). Kavandatava tegevuse alast 130 – 260 m läände Keevise tänava piirkonda jäävad veel kaheksa loastatud katlamaja heiteallikat.

Välisõhku mõjutavad ka transpordist tulenevad saasteained – planeeringuala on piiratud tiheda liiklusega Tartu maantee, Suur-Sõjamäe tänava ja Lennujaama teega.

Planeeringuala piirkonnas on Tallinna radoonikaardi järgi maksimaalne radooni sisaldus pinnaseõhus hinnatud kõrgeks.

Piirkonna mürataset on mõõdetud Tallinna linna strateegilise mürakaardi koostamisel. Järgnevalt on toodud pikaajaline keskmine müratase (müra üldise häirivuse indikaator). Suur-Sõjamäe tn 4 kinnistul on teeäärses piirkonnas mõõdetud müratasemeks Lden 65-69 db, Ülemiste keskuse alal 60-64 db, Suur-Sõjamäe tn T22 ja Suur-Sõjamäe tn 6b 50-54 db.

Detailplaneeringuga nähakse ette uute ärihoonete ehitamine ja maa-aluste parklate loomine koos  parkimiskohaga 1 955, lisanduvaid parkimiskohti on 300.

Joonis 2. Pikaajaline keskmine müratase (Lden). Väljavõte Maa-ameti geoportaali kaardirakendusest.

3.6. Looduskaitselised objektid, sh taimestik ja loomastik

Planeeringualale ei jää looduskaitse all olevaid alasid ega Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid alasid. Lähim Natura ala on Pirita loodusala, mis jääb idasuunas asuva Pirita jõe esimese kogumi ümbrusesse ja planeeringualast ca 5 km kaugusele. Lähim kaitseala on Kadrioru park (KLO1200218), mis asub ca 2 km kaugusel planeeringualast.

Eesti Looduse Infosüsteemi EELIS andmebaasi alusel alal kaitstavaid taimeliike ja loomaliike ei ole.

Planeeringualast linnulennult ca 280 m kaugusele Ülemiste järve jääb kaitstav looduse üksikobjekt – Lindakivi rändrahn (KLO4000127).

Planeeringualast linnulennult ca 490 m kaugusele idasse jääb III kategooria liigi sorokimalase (Bombus soroeensis) elupaik.

Planeeringualast linnulennult ca 850 m kaugusele põhja jääb III kategooria kaitsealuse liigi aedkimalase (Bombus hortorum) elupaik.

Haljastust asub planeeringualal vähe. Olemasolev haljastus paikneb peamiselt krundipiiride ääres tänavahaljastusena ning parkla alusel maa-alal. Suurem haljasala jääb krundi Keevise tn poolsesse ossa.

3.7. Kultuurimälestised

Planeeringualal ei asu pärandkultuuriobjekte ega kultuurimälestisi.

Planeeringualaga piirneval kinnistul Keevise tn 6 asuvad kaks ehitismälestist: Tehase ”Dvigatel” valve-eraldusriba rajatised 1950-1980. aastad (reg nr 8563) ja Tehase ”Dvigatel” neljalööviline mehaanika-montaasitsehh 1899. a. (reg kood 8564).

Planeeringualast linnulennul 170 m kaugusel kirdes, Keevise tn 1 // Suur-Sõjamäe tn 10a kinnistul asub Tehase ”Dvigatel” administratiivhoone 1899. a. (reg kood 8562).

4. Detailplaneeringu seos asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning lähipiirkonna praeguste ja planeeritavate tegevustega

4.1. Harju maakonnaplaneering 2030+

Harju maakonnaplaneering toob välja üldised tingimused linnalise keskkonna arendamiseks, mille hulgas on suurema tähelepanu pööramine ning võimaluste arendamine jalgsi ja jalgrattaga liikumiseks. Lisaks näeb maakonnaplaneering ette mitmekesise haljastuse rakendamist ning toob välja, et hoonemaht ümbritsevas ruumis ei tohiks vastanduda üldjuhul väljakujunenud linnaehituslikule ilmele ja peab olema inimmõõtmeline.

Detailplaneeringu koostamisel tuleb suuremat rõhku panna jalgsi ja jalgrattaga liikumise soodustamisele ning mitmekesise haljastuse tagamisele.

Kavandatavad tegevused ei ole vastuolus maakonnaplaneeringuga.

4.2. Teemaplaneering "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas"

Kavandatav detailplaneering ei jää teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" sätestatud perspektiivsete kõrghoonete piirkonda, mistõttu ka konkreetselt planeeritavale alale piiranguid seatud ei ole. Detailplaneeringu alusel kavandatakse alale kuni 12-korruselisi hooneid, mis antud teemaplaneeringu järgi kuuluvad hoonestuskõrguse klassi „poolkõrge“. Kõrghooneteks loetakse hooned, mille kõrgus maapinnast on suurem kui 45 m. Selliste hoonete rajamine tuleb teemaplaneeringu ja Lennundusseaduse § 35 lg 2 järgi kooskõlastada ka Transpordiametiga. Juhul kui detailplaneeringuga kavandatakse hooneid, mille kõrgus maapinnast ületab 45 m, tuleb teemaplaneeringu kohasel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kuna kõrghooned on linnakeskkonnas olulise keskkonnamõjuga objektid ning nende mõju ulatust tuleb täpsemaks määratleda.

4.3. Tallinna arengustrateegia 2035

Tallinna arengustrateegia 2035 visiooniks on roheline maailmalinn. Arengustrateegias on välja toodud linnaosade tuleviku kaart, kus on esitatud ka objektid, mille rajamist kaalutakse.

Antud detailplaneeringuala jääb Ülemiste arendusalasse, mida on kirjeldatud kui kiiresti arenevat rahvusvahelist väravat ja innovaatilist äri- ja elukeskkonda. Lisaks on esile toodud, et ala kujuneb läbi inimmõõtmeliste tänavate, haljasalade ja väljakute, ühistranspordi ja jalg- ning rattateede tervikuks.

Kaalutud objektide hulgas on Euroopa väljak ja promenaad, mis ühendab ruumiliseks tervikuks kaks riikliku tähtsusega objekti – Rail Balticu rongiterminali ja Tallinna lennujaama.

Kavandatavad tegevused ei ole vastuolus arengustrateegiaga.

4.4. Lasnamäe tööstusalade üldplaneering

Vastavalt Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringule paikneb planeeringuala aktiivselt kasutatavas rahvusvahelise tähtsusega sõlmpunktis. Planeeringualal toimub vilgas rahvusvaheline majandus- ja äritegevus, Peterburi tee ümbrus (Suur-Sõjamäe piirkond, Dvigateli tööstuspark ja Lasnamäe tööstuspark) on üks Tallinna enim nõutud tööstuspiirkondi ja aktiivseima arendustegevusega piirkond.

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu järgi paikneb Suur-Sõjamäe tn 4 kinnistu ettevõtlusalal (B), mis on ette nähtud kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja büroohoonete ning asutuste, samuti vaba aja veetmise võimalusi pakkuvate ettevõttete rajamiseks.

Ülemiste linnaku piirkonnas on lubatud ka kuni 25% elamuarendust.

Haljastustingimused:

- Haljastusega alade osakaal kinnistul. Ettevõtlus-, tootmis- ja laondusettevõtlusalal vähemalt 15%, korterelamualal 20%, pereelamualal 40%.

- Kui olemasoleva haljastuse osakaal on väiksem kui 15% või haljastus puudub, siis võib olemasoleva hoonestusega tootmis- ja laondusettevõtlusalal hoonete laiendamisel või rekonstrueerimisel põhjendatud juhul haljastuse osakaal jääda alla 15%

- Eelistatud on kompaktsed haljasalad.

Planeeringualale kavandatakse 15% haljastust.

Kavandatav tegevus on kooskõlas Lasnamäe tööstusalade planeeringuga.

4.5. Suur-Sõjamäe tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering

Planeeringualal kehtib Tallinna Linnavolikogu 01. veebruari 2010 otsusega nr 1837-k kehtestatud ”Suur-Sõjamäe tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering”. Sellega on kavandatud:

- Muuta Suur-Sõjamäe tn 2 kinnistu sihtotstarve riigikaitsemaast ärimaaks;

- Liita kinnistud ärimaa sihtotstarbega krundiks;

- Määrata täiendav ehitusõigus kaubanduskeskuse laiendamiseks;

- Reorganiseerida territooriumi liikluskorraldus.

Detailplaneering on ellu viidud.

Praeguseks on muutunud linnaehituslik situatsioon: Ülemiste linnaku ja kaubanduskeskuse vahelisele alale kavandatakse Ülemiste ühisterminali ja Tallinna lennujaama ühendava Euroopa väljaku rajamist. Seoses sellega on vajalik ümber kujundada ka kaubanduskeskus ning avada see Euroopa väljaku suunas. Sellest tulenevalt on arendaja väärtustada kinnistut linnaruumi sobivama ehitusõigusega, mida kehtiv detailplaneering ei võimalda.

Kavandatav tegevus muudab kehtivat detailplaneeringut.

4.6. Lennujaama-Ülemiste ärilinnaku struktuurplaan

Struktuurplaani koostamise eesmärk on välja selgitada lennujaama linnaehituslikud vajadused reisijate terminali laiendamiseks ja lennujaama vaba territooriumi hoonestamiseks ning kujundada ruumilised seosed piirnevate aladega.

Lennart Meri Tallinna Lennujaam on üks Tallinna olulisematest rahvusvahelistest väravatest, mille tänane aastane läbiv reisijate koguhulk on ületanud 3 miljoni inimese. Lennujaam prognoosib järgneva kümne aastaga lennuliikluse kasvuperspektiivi kuni 5 miljoni reisijani aastas, mis toob kaasa vajaduse lennujaama reisiterminali laiendamise järele ja koos sellega liikluse ning avaliku ruumi kasutuse põhimõtete ümbermõtestamiseks.

Tallinna lennujaama arengut mõjutab tema paiknemine kesklinna tsoonis ja vahetu piirnemine aktiivselt areneva Ülemiste linnaku koos Ülemiste jaama alaga ja Tartu maanteega. Kesklinlik asukoht loob head eeldused lennujaama sidumiseks kompaktselt ülejäänud linnaga, seda nii linnaehituslikult kui läbi erinevate liikumisviiside.

Struktuurplaaniga käsitletav ala hõlmab lennujaama olemasolevaid terminali hooneid, lennujaama teenindavat liiklusmaad koos parkimismaja ja aladega, lennujaama vaba hoonestamata ala koos Lennujaama tee 2 (Ülemiste hotell) ja Tartu mnt 95 kinnistutega ning Sepise ja Lennujaama tänavaid koos tänavaäärse hoonestusega. Tugevdamaks lennujaama ja Ülemiste terminali vahelisi seoseid on struktuurplaani lahendusse hõlmatud ka perspektiivne „Euroopa promenaadi“ ala.

Järgnevalt on toodud Lennujaama-Ülemiste ärilinnaku plaan (Joonis 3).

Joonis 3. Lennujaama-Ülemiste ärilinnak. 1- Tallinna Lennart Meri lennujaama reisijate terminal, 2- Lennujaama parkimismaja, 3- Lennujaama perspektiivne laiendus, sh nn värav/peahoone kahe mahu ristumisel - lahendatakse arhitektuurikonkursiga, 4- Lennujaama perspektiivne äri- ja ettevõtluslinnak, 5- AS Evorele kuuluv ärimaa kinnistu; moodustab funktsionaalse terviku Lennujaama ärilinnakuga, 6- Ülemiste hotell, 7- Ülemiste keskus ja selle perspektiivne võimalik laiendus, 8- RB Ülemiste ühisterminali asukoht ja hõlmatav ala koos bussiterminali, taristu ja terminaliväljakuga, 9- T1 kaubanduskeskus, 10- Ülemiste City. Väljavõte Lennujaama-Ülemiste ärilinnaku struktuurplaanist.

Kavandatav tegevus on kooskõlas Lennujaama-Ülemiste ärilinnaku struktuurplaaniga.

5. HINNANG KAVANDATAVA TEGEVUSEGA KAASNEVATE KESKKONNAMÕJUDE OLULISUSELE

5.1 Mõju sotsiaalsele keskkonnale ning oht inimese tervisele sealhulgas õnnetuste esinemise võimalikkus

Euroopa väljak koos seda ümbritseva alaga kujuneb piirkonnaks, mis loob turistidele esmase mulje Talllinnast. Ülemiste ühisterminali ja Euroopa väljaku realiseerumine loob eelduse keskuse peasissepääsu üle viimiseks kirdeküljele. Detailplaneeringu lahendus annab võimaluse maa-ala efektiivsuse tõstmiseks ja olemasoleva keskkonna arendamiseks, mis on positiivsed mõjud.

Ohud inimese tervisele võivad tuleneda eelkõige ehitusperioodil ning olla tingitud tööohutusnõuete mittejärgimisest. Oht inimese tervisele võib kaasneda ka soojussaarte tekkimisega, kuid neid riske on võimalik maandada.

Ülemiste järve kaldal asub Ülemiste veepuhastusjaam, mis on määratud B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtteks seoses kloori ladustamise ja kasutamisega. Sellest tulenevalt on ümbruses klooriavarii ohuala, mille piiridesse jääb ka kavandatud planeeringuala. Suurõnnetuse võib põhjustada puhastusjaamas kasutatav kloor juhul, kui kloorihoidlas tekib suur kloorileke. Klooriavarii korral käitumisjuhise leiab AS Tallinna Vesi kodulehelt.

Muid olulisi mõjusid ja ohte ei ole ette näha, mis võiksid kavandatava tegevuse elluviimisel avalduda inimesele.

Inimeste varale kavandatav tegevus eeldatavalt negatiivset mõju ei avalda.

5.2 Mõju pinnasele ja maastikule

Planeeringu realiseerumisel võetakse kasutusele seni alakasutuses olevad maa-alad. Mõju pinnasele ja mullastikule tuleneb eelkõige pinnase hõivamisest – erinevate hoonete alla jääv maa-ala. Pinnast ja mullastiku mõjutatakse ulatuslikult ja pöördumatult. Väljaspool rajatistega hõlmatavaid alasid avaldub mõju pinnasele ja mullastikule eelkõige ehitusetapis toimuvate tegevuste kaudu: ehitusmaterjalide ladustamine ja hoiustamine (sealhulgas aladel, mis kavandatavate ehitiste alla ei jää), ehitustranspordi liikumine (ehitusmaterjalide vedu, masinate ja seadmete transport). Tegemist on eeldatavalt ajutise mõjuga ning ehitustegevuse järgselt ala korrastatakse.

Planeeringualale jäävate hoonete kasutusaegne mõju pinnasele ja mullastikule on pikaajaline. Sellegipoolest võib seda pidada lokaalseks ning väheoluliseks.

5.3 Mõju pinna- ja põhjaveele

Planeeringualast läände ca 150 m kaugusele jääb Ülemiste järv, mis on tallinlaste joogiveeallikaks. Ülemiste järve ümber kehtib sanitaarkaitseala, mis küll antud planeeringualani ei ulatu, kuid on antud kontekstis oluline käsitleda. Sanitaarkaitseala ulatus tuleneb Veeseaduse § 150-st ja tegevuste piiramine sanitaarkaitsealal § 151-st. Planeeringuala ja sanitaarkaitseala vahel on piiriks Tartu mnt, mistõttu pole põhjust eeldada, et kavandatava tegevuse mõju kanduks sellest üle.

Peamine oht sanitaarkaitsealale ja järvele võib tuleneda sademeveest, kui see juhitakse otse järve. Kuid pole põhjust arvata, et seda tehakse, kuna piirkond on tehnovõrkudega varustatud ning sademevee käitlemisel tuleb lähtuda Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2012 otsusega nr 18 kinnitatud "Tallinna sademevee strateegia aastani 2030" seisukohtadest. Kuna parkimine viiakse hoonetesse on võimalik asfaltkatete asemele rajada haljasalasid koos immutuspeenardega. Seega osa sademeveest immutatakse loomulikul viisil. Hoone mahus paiknevate parklate põrandavesi näha ette kinnistusiseselt juhtida reoveekanalisatsiooni. Eesvoolu juhitava sademevee saastenäitajad  peavad vastama keskkonnaministri 08. novembri 2019. a määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ (edaspidi määrus nr 61) § 5 ja 7 nõuetele (põhisaasteainete piirväärtused sademeveele: heljumisisaldus 40mg/l, naftasaadused 5mg/l, biokeemiline hapnikutarve 15mg/l, riskihinnangu põhjal ka muud näitajad).

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi alusel on põhjavesi planeeringualal kaitsmata. Seega tuleb ehitustegevuse käigus vältida põhjavee saastamist ehitusmasinatest tulevast reostusest.

Planeeringulahenduses on kavandatud rajada kolm maa-alune parkimiskorrus. Ehitustegevusest võib kaudsemat mõju naaberaladele kaasneda ka põhjaveekihi alandusest vundamendikaevisest vee väljapumpamise tõttu, kui hoonetele rajatakse maa-aluseid parkimiskorruseid. Selle vältimiseks tuleks detailplaneeringu koostamise käigus vajadusel teostada hüdrogeoloogiline eksperthinnang, et selgitada vundamendikaevistest väljapumbatavad vee kogused ning pumpamisest tingitud põhjaveekihi alanduslehtri sügavus ja ulatus, samuti kaevisest väljapumbatava vee ärajuhtimise võimalused. Kirjeldatakse ka milliseid kaitseabinõusid on vaja kohaldada naaberhoonete püsivuse ja kõrghaljastuse kasvutingimuste tagamiseks.

Detailplaneeringu kohaselt võib tekkida vajadus, maa-aluse parkla rajamisel, põhjavee välja pumpamiseks. Käesoleval hetkel ei ole teada väljapumbatava vee kogused. Juhul, kui ehitustegevuse käigus (maa-aluse parkla rajamisel) juhitakse põhjavett ümber, siis on selleks tegevuseks kohustuslik taotleda veeluba vastavalt veeseaduse § 187 p 12.

Jälgides ohutusnõudeid ja vältides riske pole põhjust eeldada, et kavandatava tegevusega viiakse ellu tegevusi, mis võiks oluliselt pinna- või põhjavett mõjutada.

5.4 Mõju välisõhu kvaliteedile ja müra tasemele

Keskkonnaministri 30. juuli 2018 määruse nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“ lisa kohaselt liigitub Tallinn kõrgendatud radooniriskiga maa-alade loetellu, mistõttu tuleb hoonete projekteerimisel lähtuda ning hoonete ehitamisel kasutada radoonikaitse meetmeid, juhindudes Eesti standardist EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“. Kuna radoonisisaldus ei ole pinnases ühtlaselt jaotunud ning määramaks asjakohaseid leevendavaid meetmeid ja tagada hoone ruumiõhu radoonisisalduse vastavus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28. veebruari 2019 määruse nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“ nõuetele tuleks ehitusprojekti koostamise käigus läbi viia pinnaseõhu radoonitaseme mõõtmised.

Detailplaneeringuga nähakse ette uute ärihoonete ehitamine ja maa-aluste parklate loomine koos 1 955 (millest 1 655 on olemasolevad ja lisandub 300) parkimiskohaga. Antud tegevuste elluviimisega kaasneb paratamatult piirkonna liiklustiheduse kasv, mis omakorda avaldab suuremat mõju välisõhule ja mürale. Pole põhjust eeldada, et autoliiklusega kaasnevad õhuheitmed omaksid olulist mõju piirkonna õhukvaliteedile. Planeerimisel tuleb arvestada Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kavaga. Oluline on piirata autode parkimiskohti ning arendada ühistranspordi võimalusi. Ühistranspordi osas on eeldused loodud planeeringualal asuva trammiliiniga. Alal on võimalik arendada ka mugavaid ja ohutuid jalakäijate- ning jalgrattateid. Lisaks ka turvalisi ja ilmastikukindlaid jalgrattaparklaid.

Maa-aluste korruste rajamiseks tuleb rajada süvend lubjakivisse. Süvendi rajamise võimalikeks tehnoloogilisteks lahendusteks on lõhkamine või piikamine. Mõlema tegevusega kaasneb nii müra kui vibratsiooni teke, kuid see esineb vaid tööde ajal. Ehitusprojekti koostamisel tuleb selgitada, milline on väljatava lubjakivi maht ning kumb lahendusviisidest on selleks sobilikum, arvestades nii tekkiva vibratsiooni, müra kui ka õhuheitmete (tolmu) teket ja levikut. Samuti tuleb selgitada, kus toimub lubjakivi edasine töötlus. Kuna lubjakivi töötlusega kaasneb oluliselt suurem tolmu teke kui selle väljamisega, siis tuleb väljakaevatud lubjakivi transportida edasiseks töötlemiseks (purustamiseks) mujale. Maa-aluste korruste rajamisest tingitud müra, vibratsioon ja õhuheitmed kaasnevad vaid ehitusperioodil.

Piirkonna mürataset on mõõdetud Tallinna linna strateegilise mürakaardi koostamisel. Järgnevalt on toodud pikaajaline keskmine müratase (müra üldise häirivuse indikaator). Suur-Sõjamäe tn 4 kinnistul on teeäärses piirkonnas mõõdetud müratasemeks Lden 65-69 db, Ülemiste keskuse alal 60-64 db, Suur-Sõjamäe tn T22 ja Suur-Sõjamäe tn 6b 50-54 db. See ületab sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ toodud müra normtasemeid büroo- ja haldushoonetele. Seega tuleb detailplaneeringus müra modelleerimisega selgitada auto-, lennu-, trammi- ja rongiliiklusest tulenevad müratasemed olemasolevate ja rajatavate hoonete fassaadidel, kavandatud Euroopa väljakul ja kergliiklejate alal ning määrata konkreetsed müraleevendusmeetmed, millest juhinduda. Mürauuringu valmimisel edastatakse see Terviseametile hinnangu andmiseks.

Kavandatava tegevuse ala on juba tugevalt teedelt kostuva liiklusmüra poolt mõjutatud. Ehitusetapis võib suureneda müratase ning mõningal määral tahkete osakeste eraldumine teedelt, mis on seotud raskeliikluse tiheduse kasvuga ehitusmaterjalide veoks. Tegemist on siiski ajutise ja lühiajalise mõjuga, mis ei ole KeHJS mõistes oluline.

5.5 Mõju taimestikule sh rohevõrgustikule

Kuna ala on suures enamuses kaetud asfaltkattega siis haljastus praktiliselt puudub. Kuid sellest hoolimata 
teostada planeeringualal ja sellest 10 m ulatuses Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2020 määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord” kohane haljastuse inventeerimine. Kajastada haljastuse inventuuris mh alal esinevaid looduskaitselisi väärtusi. Kaitstavate taimeliikide inventuuri välitööd teha ajal, kui neile iseloomulikud määramistunnused on nähtaval. Inventuuri peab tegema kaitstavaid taimeliike tundev ekspert

Kui inventuuri käigus selgu, et planeeringualal on väärtuslikku haljastust siis säilitada I ja II väärtusklassi ning võimalusel III väärtusklassi haljastus. Säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestusala, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi mitte kavandada. Puude likvideerimisel näidata planeeringus asendusistutuste asukohad. Asendusistutus kavandada maksimaalselt planeeringualale.

Planeeringuga nähakse ette haljastuse osakaaluks 15% ehk rohkem, kui see on praegu. Kuna parkimine viiakse hoonetesse ja lahendatakse maa-aluste parkimiskorrustega, siis jääb maapinnale rohkem ruumi haljastuse lisamiseks.

Planeeringuala ida serva on kavandatud rajada vähemalt 30 meetri laiune urbanistlik park nn Euroopa pargi ala. Euroopa pargi kogu laiuseks on arvestatud kuni 60 meetrit. Selle ala sees võivad asuda väiksemad alt läbipääsetavad postidel või konsoolsed hoonemahud ja üksikud väikestes lõikudes pargi serva liigendavad väikesemahulised hoone osad kuid Euroopa pargi keskele vähemalt 15 meetri laiusele alale on kavandatud maapinnaga püsivalt ühendatud kõrghaljastusega haljasalasid.

Ehitusprojekti koosseisus korraldatakse arhitektuurivõistlus Tartu mnt äärse hoonestusele ja avalikule ruumile parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks ning Euroopa pargi alale parima arhitektuurse, maastikuarhitektuurse ja linnaehitusliku lahenduse saamiseks.

Pole põhjust eeldada, et kaasnev mõju erineks kuidagi tavapärasest ehitusega kaasnevas mõjust. Kaasnev mõju on lokaalne ja ei ületa eeldatavalt keskkonna vastupanuvõimet. Oluline on likvideeritud haljastust taastada või täiendada.

5.6. Mõju kultuuripärandile

Planeeringualal ei asu kultuurimälestisi ega pärandkultuuriobjekte. Planeeringualaga piirnevatel kinnistutel asuvad kaks ehitismälestist: tehase "Dvigatel" administratiivhoone ja neljalööviline mehaanika-montaasitsehh.

Eskiislahenduse alusel säilitatakse antud hooned ning seega pole põhjust eeldada, et kavandatavad tegevused omavad olulist mõju kultuuriväärtustele.

5.7. Mõju jäätmekäitlusele

Antud tegevuse puhul pole oodata jäätmeteket mahus, mis võiks ületada piirkonna keskkonnataluvust. Ehitusjäätmete (ka lammutusjäätmete) valdaja peab rakendama kõiki tehnoloogilisi võimalusi ehitusjäätmete liigiti kogumiseks tekkekohas, korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle vastavat keskkonnaluba omavale isikule ning rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks. Jäätmete käitlemise (sh kogumise) korraldamisel lähtutakse jäätmeseadusest ja Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetest.

Planeeringuala pinnases ei esine tõenäoliselt jääkreostust. Kui ehituse käigus siiski selgub, et esineb reostunud pinnast tuleb see eemaldada ning anda utiliseerimiseks vastavat jäätmekäitlusluba ja jäätmekäitluslitsentsi omavale ettevõttele. Ohtlike ainete sisaldus pinnases ei tohi ületada elamumaale sätestatud piirarve Keskkonnaministri 28.06.2019 määruse nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ kohaselt.

Maapõues tehtavate tööde käigus tekkinud kaevist kui ressurssi võib väljaspool kinnisasja kasutada ainult Keskkonnaameti loal. Kaevise võõrandamiseks või väljaspool kinnisasja kasutamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS kaks nädalat enne kavandatavat tegevust vastavalt maapõueseaduse § 97 kohaselt.

Samuti kaasneb jäätmete teke hoonete kasutusperioodil, kuid ei ole oodata jäätmeteket mahus, mis võiks põhjustada olulist keskkonnamõju.

4.8. Mõju kliimamuutustele ja kliimamuutustega kohanemine

Kavandatavate tegevuste elluviimisel tuleb arvestada kliimamuutustest tingitud mõjudega. Planeeringualal ja selle lähipiirkonnas on probleemiks soojussaared, mis on keskmise mõjuga kliimarisk Tallinnas. Piirkonna äri- ja tööstushoonete kvartalites, mis on tihti täis ehitatud, on palju parkimmisalasid ning rohealad praktiliselt puuduvad, mistõttu tõusevad temperatuurid kõrgele. Lisasoojust eraldab ka liiklus ja hoonete kütmine. Soojussaared ja kuumalained avaldavad peamiselt otsest mõju inimese tervisele. Antud detailplaneeringu piirkonnas moodustavad kuumasaarte ahela Ülemiste keskus, Tartu mnt-Peterburi mnt ristmik ja Sikupilli keskus. Uued ärihoonete kvartalid süvendaksid veelgi soojussaarte probleemi piirkonnas, mistõttu tuleb rakendada leevendusmeetmed.

Soojussaarte leevendamiseks tuleb meetmetest rakendada haljastuse (sh kõrghaljastuse), haljaskatuste, vertikaalhaljastuse ja veesilmade rajamist planeeringualale. Rohe- ja veealad tehiskeskkonnas pakuvad jahutavat mõju. Tuleb vältida suurte tumedate pindade rajamist ja teket. Parkimisalade ja tänavate planeerimisel tuleb lähtuda vajadusest minimeerida vett mitte-läbilaskvaid pindasid, mis aitavad leevendada soojussaarte võimendumist asfalteeritud pindade tõttu.

Planeeringu elluviimisel tuleb rakendada vastavaid meetmeid, siis pole põhjust eeldada, et mõju oleks oluline.

Rajatavad hooned peavad järgima energiatõhususe miinimumnõudeid vastavalt Majandus- ja taristuministri 11. detsembri 2018 määrusele nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“.

Detailplaneeringu elluviimisel ning hoonete ja rajatiste sihipärase kasutamisega ei kaasne olulisel määral soojuse teket.

Planeeringu elluviimine ei too kaasa kliimamuutusi.

5.9. Tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkus

Alale ei ole detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ega tegevusi.

Kavandatava tegevusega kaasnevad avariiolukorrad võivad esineda ehituse ajal. Ehitamise käigus tuleb järgida tavapäraseid töökorralduslikke meetmeid ja head ehitustava vältimaks ehitusaegseid avariiolukordi. Maa-ameti põhjavee kaitstuse kaardi kohaselt asub planeeringuala kaitsmata põhjaveega alal (väga reostusohtlikud), siis tuleb kõrgendatud tähelepanu pöörata ehitusseadmete ja masinate töökorras olekule ning võimalikule kütuse/õlilekete vältimisele.

Eelnevast tulenevalt ei ole põhjust ette näha avariiolukordade kõrgendatud riski, mis vajaks võimalikkuse ja suuruse arvutamist.

5.10. Kumulatiivne ja piiriülene mõju

Kumulatiivseteks mõjudeks on olemasolev õhusaaste- ja mürakoormus, mida on käsitletud peatükis 3.5 „Välisõhk ja müra“ ja 5.4 „Mõju välisõhu kvaliteedile ja müra tasemele“.

Ehitustegevusega kaasnev mõju võib kumuleeruda teiste samas piirkonnas toimuvate samalaadsete tegevustega. Kuna kavandatava tegevuse täpne elluviimise aeg pole teada, ei saa mõju olulisust käesolevas aruandes hinnata.

Detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne piiriülest mõju.

5.11. Muud aspektid

Vastavalt KeHJS § 33 lg 4 p 3 kohaselt tuleb eelhinnangus hinnata strateegilise planeerimisdokumendi asjakohasust ja olulisust keskkonnakaalutluste integreerimisel teistesse valdkondadesse. Antud juhul on tegu ärihooneid ja parkimisplatse kavandava detailplaneeringuga, olulisus keskkonnakaalutluste integreerimisel teistesse valdkondadesse puudub.

Vastavalt KeHJS § 33 lg 4 p 5 tuleb eelhinnangus hinnata planeerimisdokumendi, sealhulgas jäätmekäitluse või veekaitsega seotud planeerimisdokumendi tähtsus Euroopa Liidu keskkonnaalaste õigusaktide nõuete ülevõtmisel. Euroopa Liidu strateegilised eesmärgid on võetud üle Eesti õigusruumi ning rakendatakse läbi erinevate strateegiliste dokumentide. Näiteks on riik koostanud jäätmekava, mille põhjal on koostanud jäätmekava Tallinna linn ning sellest tulenevalt on koostatud Tallinna jäätmehoolduseeskiri.

6 EELHINDAMISE JÄRELDUS

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on kaalunud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise vajalikkust tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 4. KSH eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel KSH vajalik järgmistel põhjustel ning juhul, kui detailplaneeringu koostamisel täidetakse järgmisi tingimusi:

1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi oluline kahjustumine. Tegemist on olemasoleva ning üldplaneeringuga kooskõlas oleva kaubanduskeskuse laiendamisega ning avamine perspektiivse Euroopa väljaku poole. Planeeringuala on täna suures osas kasutusel lahtise parklana. Naabruses on olemas kõik ehituseks vajalikud kommunikatsioonid. Keskkonnahäiringuid, mis kaasnevad igasuguse ehitamisega, saab lugeda tavalisteks ja leevendatavateks;

2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamine uute ärihoonetega ning nende sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade ja õnnetuste esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

3. planeeringualal ei paikne kultuurimälestisi, ökoloogiliselt tundlikke alasid, kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

4. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara, kui arvestatakse keskkonnakaitseliste tingimustega;

5. planeeringu elluviimine ja kaubanduskeskuse laiendamine suurendab piirkonna liikluskoormust ning sellega kaasnevat müra ja õhusaastet. Kuna aga kõikide ühistranspordi liikide kättesaadavus piirkonnas on hea, ei koorma olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamisega kaasnev liiklus oluliselt linna teisi tänavaid. Lisanduv parkimiskohtade arv ei ole võrreldes olemasolevaga märkimisväärne ning tänane kaubanduskeskuse esine parkimisala asendatakse maa-aluse parklaga. Planeeringus tuleb müra modelleerimisega selgitada auto-, lennu-, trammi- ja rongiliiklusest tulenevad müratasemed olemasolevate ja rajatavate hoonete fassaadidel, kavandatud Euroopa väljakul ja kergliiklejate alal ning määrata konkreetsed müraleevendusmeetmed, millest juhinduda. Mürauuringu valmimisel edastada see Terviseametile hinnangu andmiseks;

6. detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest kõrghaljastuse osakaal on planeeringualal väike ning detailplaneeringuga nähakse kõrghaljastuse osakaalu suurenemist ning tervikliku kergliiklusala väliruumi lahenduse loomist kaasates maastikuarhitekti;

7. Tallinna radooniriski kaardi kohaselt jääb ala kõrge radooniriskiga piirkonda, mistõttu tuleb hoonete projekteerimisel lähtuda ning hoonete ehitamisel kasutada radoonikaitse meetmeid, juhindudes Eesti standardist EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ ning ehitusprojekti koostamise käigus viia läbi pinnaseõhu radoonitaseme mõõtmised, et määrata asjakohased leevendavad meetmed ja tagada hoone ruumiõhu radoonisisalduse vastavus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28. veebruari 2019 määruse nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“ nõuetele;

8. detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni tekib maa-aluse süvendi rajamisel ja hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Planeeritavate hoonete projekteerimisel on soovitav lähtuda energiasäästlikest lahendustest.

Maa-ameti kaardirakendus. 1:400 00 geoloogilised kaardid

Keskkonnaagentuur. EELIS infoleht

Keskkonnaagentuur. Pinnavee ja põhjavee seisund

Maa-ameti kaardirakendus. Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus

Keskkonnaamet. Keskkonnalubade register KOTKAS

Maa.ameti geoportaali kaardirakendus. Mürakaart (Keskkonnaministeerium)

Maa-ameti kaardirakendus. Kultuurimälestised

Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030.

Soojussaarte ulatuse levik ja trend Tallinnas aastatel 2014 – 2018. Tartu Ülikool.