REGISTRIKAARDI PROJEKT

- Objekt

Maavara nimetus: liiv

Maardla nimetus: Ristiküla

Maardla osa nimetus: -

Maardla liik: kohaliku tähtsusega

Põhimaavara: täiteliiv

Kaasnev maavara: -

Kasutusala kood: 1207

- Asukoht

Maakond (linn): Pärnu maakond

Vald: Saarde vald

- Topoalus

Mõõtkava 1:10000 – kaardilehe nomenklatuur 53443 ja 53541

Mõõtkava 1:50000 – kaardilehe nomenklatuur 5314 (Häädemeeste) ja 5332 (Pärnu)

Mõõdistamisalus: Trimble VRS Now püsijaamadevõrk

- Koordinaadid

Maardla keskme koordinaadid:

XY= 6449781.63, 543172.74

58° 11' 12,7 pl ja 24° 44' 02,3'' ip

Ristiküla liivamaardla

| Jrk nr | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6450141,71 | 543011,89 |
| 2 | 6450012,26 | 543190,04 |
| 3 | 6449838,17 | 543386,81 |
| 4 | 6449509,68 | 543087,66 |
| 5 | 6449738,69 | 542881,53 |
| 6 | 6449782,64 | 542906,15 |
| 7 | 6449950,91 | 542943,75 |
| 8 | 6450053,30 | 542911,00 |
| 9 | 6449685,07 | 543313,63 |
| 10 | 6449651,80 | 543442,09 |
| 11 | 6449568,50 | 543513,34 |
| 12 | 6449457,87 | 543544,80 |
| 13 | 6449390,97 | 543194,51 |
| 14 | 6449472,45 | 543121,17 |

- Pindala

Maardla pindala hektarites: 24,94

- Uuritus

| Uuringuid teostanud organisatsioon | Töö nimetus | Töö lõpetamise aasta | Aruande EGF inventari nr |
| --- | --- | --- | --- |
| OÜ Inseneribüroo STEIGER | Pärnu maakonna Ristiküla uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.09.2025) Sven Siir | 2025 |  |

- Maardla tüüpläbilõige

| Kihi paksus |  |  | Strat. indeks | Kivimi nimetus | Kasulik kiht | Kasutusala kood | Täiendavad andmed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | Maks | Keskmine |  |  |  |  |  |
| 0,1 | 0,3 | 0,2 | Q2_s / Q2_b | Kasvukiht, muld, turvas |  |  |  |
| 0,2 | 2,1 | 1,0 | Q1jrVr_lg | Väga peenliiv | + | 1207 |  |
| 0,1 | 0,6 | - | Q1jrVr_g | Savi, moreen |  |  | lamam |

- Lõimis (C)

| Plokid | Läbib sõela ava suurusega (mm), % materjali massist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Keskmine (mm) |  |  | Org. lisand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 80 | 63 | 40 | 31,5 | 20 | 16 | 12,5 | 8 | 6,3 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,063 | Üle 31,5 | Alla 0,063 | kasutusala |  |
| 1 ja 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 5,4 | 14,7 | 27,4 | 45,8 | 0,0 | 3,7 | TL | + |

- Tehnilised näitajad

|  | Purunemiskindlus EVS-EN 1097-2 | Külmakindlus EVS-EN 1367-1 | Filtratsioonimoodul m/ööp EVS 901-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Maardla |  |  | 0,4 - 1,0 |

- Hüdrogeoloogia

Veetaseme absoluutkõrgus: keskmine 16,3 m (august 2025)

- Mäetehnilised eritingimused

Kattekihi paksus on õhuke 0,1 - 0,3 m (keskmine 0,2 m).

Kasuliku kihi paksus on 0,7 - 2,1, keskmiselt 1,2 m.

Kasuliku kihi lamamipind jääb absoluutkõrguste 14,4 - 16,0 m vahemikku.

Uuringuaegne põhjavee tase jääb 0,2 - 1,5 m sügavusele maapinnast, absoluutkõrgustele 15,7 - 16,9 m (keskmine 16,3 m).

Kasulik kiht jääb täiteliiva plokis enamasti vee alla, vastavalt vee peal kuni 0,4 m ja vee all 0,8 m.

Ala korrastatakse suuremas metsamaaks.

- Maavara kasutusalad

Põhimaavara kasutusalad: täiteliiv täitematerjalina.

- Maardla varu

Kuupäev: 01.09.2025

Eraldise, välja või maavara nim: Ristiküla liivamaardla

Pindala: 24,94 ha;

Aktiivne tarbevaru – aT 291 tuh m3 (1207);

Keskmine paksus on täiteliiva plokis 1,2m.

Eraldise, välja või maavara nim: Plokk 1 – täiteliiv (kasutusala kood 1207);

Pindala: 24,94 ha;

Aktiivne tarbevaru - aT: 88 tuh m3;

Keskmine paksus, m: 0,4 m.

Veepealne

(pealpool abs kõrgust 16,3 m).

Eraldise, välja või maavara nim: Plokk 2 - täiteliiv (kasutusala kood 1207);

Pindala: 24,94 ha;

Aktiivne tarbevaru - aT: 203 tuh m3;

Keskmine paksus, m: 0,8 m.

Veealune

(allpool abs kõrgust 16,3 m).