PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

| Projekt | Südamikpuurimistööde 2. etapp üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Kallavere kihistu uuringuruumis Virumaal |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/509155 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  |  | PH013B (Varudi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  |  | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Varudi küla, Kunda metskond 181, KÜ 90202:001:0199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  |  | x | 6592414,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y | 644893,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z | 51,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurtööde algus |  | 29.03.2021 |  |  |  |  |  | Puurtööde lõpp |  |  | 30.03.2021 |  |  |
| Puuragregaat |  |  | MI8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu lõppsügavus (m) |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) |  |  | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) |  |  |  |  | Alates (m) | Kuni (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | välimine |  |  | sisemine |  |  |  |
|  | 123 | 0 |  |  | 30,6 |  | 139,7 |  |  | 127,1 |  | 0 | 15,0 |
| Veetase maapinnast (m) |  |  | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  |  | wire-line tripple barrel süsteemiga pöördpuurimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes |  |  | 90° |  |  |  |  |  | Plaanitud suund |  |  | — |  |
| Teostatud uuringud |  |  | Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pa likvideerimine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |
| 30,6 | 25,5 | killustik |  | Manteltorud on puuraugust välja võetud. |
| 25,5 | 18,5 | savigraanulid |  |  |
| 18,5 | 12,0 | killustik |  |  |
| 12,0 | 10,0 | savigraanulid |  |  |
| 10,0 | 0,2 | killustik |  |  |
| 0,2 | 0,0 | muld |  |  |
| Tööplatsi taastamine |  |  | Tööplats on korrastaud. |  |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev |  |  | 20.04.2021 |  |
| Märkused |  |  | Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid. |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 22.04.2021 |  |  |

| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Eerik Väärtnõu |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Lääne-Virumaa metskond |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |