Hankija soovib tellida projekteerimistöid RMK poolt hallatavate külastusobjektide ehitiste  rekonstrueerimiseks ja uute ehitamiseks. Projekteerimistööde täpsed kirjeldused on toodud järgnevates projekteerimistööde lähteülesannetes.

LÄHTEÜLESANNE   HÜPASSAARE  ÕPPERAJA PROJEKTEERIMISTÖÖDEKS

Käesoleva töö raames tellitakse RMK külastuskorraldusliku taristu, Soomaa Rahvuspargi Hüpassaare õpperaja ehitusprojekt. Ehitatava objekti asukohaks on Kibaru ja Karjasoo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa; Riigimetsa Majandamise Keskusele  kuuluvatel maaüksustel pindalaga 171,19 ha (Soomaa metskond 10), sihtotstarbega maatulundusmaa 100%; katastritunnusega 75901:005:0613 (riigivara reg nr 14949950) ja pindalaga 3863,54 ha (Toonoja metsaonn), sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, katastritunnusega 75901:006:0010 (riigivara reg nr 15833150)

Projekteerimistööde eesmärgiks on saada Hüpassaare õpperaja ehitusprojekt, mille maht ja sisu vastab standarditele ja EVS 932:2017 (Ehitusprojekt) ning Majandus- ja taristuministri määrusele nr. 97 (RT I, 18.07.2015, 7). Koostatud projekt peab tuginema ja projekteerija peab projekti koostamisel ja tööde tegemisel juhinduma Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest.

Projekteerimistööde käigus tuleb:

- arvestada Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kitsendustega alal (mh käesoleva lähteülesande punktis 5 tooduga);

- koostada rajatiste projekt vastavalt tellija poolt esitatud plaanilahenduse eskiisile, käesolevale lähteülesandele ja muudele alusdokumentidele (vt. lisad);

- koostada eelprojekt

- koostada tööprojekt

- koostada projekti tööde organiseerimise osa, sh:

  - ajutiste ehitiste ja rajatiste plaan;

  - transpordi liiklusskeemid ja vastava märgistuse paiknemine;

  - materjalide ladustamise kohad;

  - arvestada kaitseeeskirjadest ja seadustest tulenevaid kitsendusi;

  - vajadusel seada transpordile ja ehitustehnikale piirangud;

  - ehitusaegne jäätmekäitlus

- koostada rajatiste hooldusjuhend

- hankida

  - vajaliku suuruse ja tihedusega geoalus

  - projekteerimistingimustes määratud kooskõlastused ametkondadelt ja võrguvaldajatelt

  - ehitusluba (riigilõivu tasub Tellija)

- TARISTU EESMÄRK ja KÜLASTUSKOORMUS

Hüpassaare õpperada on avalikus kasutuses olev objekt, mis asub Soomaa Rahvuspargis, Soomaa piirangu- ja Kuresoo sihtkaitsevööndis. Rada tutvustab Kuresoo raba ja erinevaid metsade ökosüsteeme, kulgedes algusosas läbi kõdusoometsa ja seejärel mööda laudteed läbi mitmekesise soomaastikuga Kuresoo raba. Õpperaja algus ja lõpp-punkt asub helilooja Mart Saare majamuuseumi juures.

Soomaa rahvuspark on loodud Vahe-Eesti suurte soode, lamminiitude ja metsade, maastike ja kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Soomaa rahvuspark on rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala). Kuresoo sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärgiks on rabade, vanade loodusmetsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade, jõgede ja ojade elupaigatüübi ning kaitsealuste liikide kasvukohtade ja elupaikade säilitamine. Soomaa piiranguvööndi kaitse-eesmärgiks on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

Ala mitmekülgsetest loodusväärtustest tingituna ja traditsiooniliste Suure-Jaani muusikapäevade ürituste korraldamise tõttu rabasaarel, on Hüpassaare õpperada väga populaarne. Rada rabasaareni rajati juba 1980. aastate keskpaiku. 2004. aastal rajati ringikujuline rada, mille pikkuseks on ca. 4000m sellest laudrada ca. 2900m. Viimane raja rekonstrueerimine toimus 2011. aastal. Hüpassaare õpperada on suure külastatavusega, aastas tehakse sellel rajal ca 11 000 külastust. Käesolevaks vajab rada rekonstrueerimist ning seetõttu on vajalik taristu elemendid kaasaegseid nõudeid, materjale ja ehitusvõimalusi järgides uuesti projekteerida.

Külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine võimaldab kaitseväärtuste eksponeerimist, muudab looduskülastuse turvaliseks ja läbi suunatud kasutuse, aitab vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele, elupaikadele ning kooslustele, soodustades nende hea seisundi säilimist ja paranemist.

2. TARISTU FUNKTSIOONID JA kasulikUD pinNAd

| PÕHIFUNKTSIOON | Maastikukaitseline külastajat suunav taristu |  |
| --- | --- | --- |

3.	TARISTU ANDMED, ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

| - juurdepääsud: | (nt.peajuurdepääs) |  |  | Olemasolevatelt teedelt ja õpperaja parklast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - õpperada | - | - | Projekteerida raja elemendid |  |

4.	RAJATISTE TEHNILISED ANDMED, NÕUDED

| Õpperada | Raja pikkus ca 4,0km. Materjal - immutatud puit (laudis - männiplank 50x200 (150)mm, aluspuud – kahelt poolt servatud männipruss min läbimõõt 150mm, okaspuu hakkepuit ja killustik Sh. laudtee ca 1700m, hakkepuit ja killustik ca 1800m, ca 500m olemasolevad pinnastee ja rada 7 truupi, 2 purret (silda) Puhkeplatvormid – 3tk, vaateplatvorm kõrgusega 4m, millest ühel rabalava 1tk Pingid – 6tk „lambasild“ sissesõidul olevale kraavile (vt. lisa 1. raja kaart) |
| --- | --- |

5.	 KAITSET JA TEGEVUSI REGULEERIVAD AKTID

| Seadused |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Looduskaitseseadus | Objekt asub Soomaa rahvuspargis ning ühtlasi Natura 2000 Soomaa linnu- ning loodusalal. Alale jääb kaitsealuste liikide leiukohti jt kaitseväärtuseid (vt KVV). Alale jääb veekogudega seotud kitsendusi. |
|  | Metsaseadus | Järgida Metsaseadusest tulenevaid piiranguid. Alale jääb vääriselupaik. |
|  | Veeseadus | Järgida Veeseadusest tulenevaid piiranguid. |
|  | Planeerimisseadus | Järgida Planeerimisseadusest tulenevaid piiranguid. |
|  | Liiklusseadus | Parkimine ja liikluskorraldus peab olema reguleeritud vastavalt liiklusseaduses sätestatud korrale. |
|  | Ehitusseadustik | Avaliku kasutusega objekt |
|  | Tuleohutuse seadus | Järgida Tuleohutuse seaduse sätteid. |
|  | Maaparandusseadus | Järgida Maaparandusseadusest tulenevaid piiranguid. Alale jääb maaparandushoiuala. |
| Kaitse-eeskirjad | Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri | Objekt asub Soomaa rahvuspargi Soomaa piiranguvööndis ning Kuresoo sihtkaitsevööndis. |
| Kaitsekorraldus-kavad | Soomaa rahvuspargi, Soomaa loodusala ja Soomaa linnuala kaitsekorralduskava |  |
| Määrused, planeeringud | Põhja-Sakala valla üldplaneering |  |
|  | Majandus- ja taristuministri määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ |  |
| RMK sisesed korrad, juhendid | RMK külastusobjektide komplektsuse ja korrasoleku juhis (lisa 2) | Lahti seletatud RMK Külastuskorraldusosakonnas kasutatavad väikevormide mõisted, kohustuslikud elemendid objektitüübiti jms |

6.	NÕUDED RAJATISTE KUJUNDUSELE, MATERJALIDELE

- uus projekteeritav taristu ja vana taristu osa kujundus peab moodustama tervikliku kontseptsiooni. - kõikidele puitdetailidele näha ette puidukaitse, mis tagab raja töökorras oleku min. 20 aastaks; - laudraja ehitamiseks materjal männipuit; - hakkepuidu materjal okaspuit; - kõikide metalldetailide puhul kirjeldada korrosioonikindluse tagamise meetmed; - kinnitusvahendid kuumtsingitud, va. juhul, kui pikemaajalise hea seisundi säilimiseks on otstarbekas kasutada teisi lahendusi; - projekteeritav taristu peab olemuselt ja välimuselt sobima/sarnanema antud piirkonna (loodusala) olemasoleva taristuga. Lõplik materjalide valik tuleb projekteerimise käigus kooskõlastada tellijaga.

7.	MUUD ERINÕUDED

1. Projekteerimisel arvestada kõigi kitsendustega alal ning Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. 2. Projekteeritav taristu asub Soomaa rahvuspargis – projekteerimisel arvestada Looduskaitseseaduse ning Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjast ja kaitsekorralduskavast tulenevate piirangutega. Koostada juhised (ehitusaegsete ajutiste ehitiste ja rajatiste plaan koos seletuskirjaga) tegevuseks ehitustööde teostamisel. 3. Projekti seletuskirjas mh käsitleda eraldi peatükkidena juba eelprojektis keskkonnakaitse meetmeid (sh maastiku kaitsemeetmed ehitustööde raames, materjalide transpordi aeg, viis jms) ning jäätmekäitlust ehitustööde raames. 4. Projektiga ettenähtud tööd, mis mõjutavad otseselt piirinaabreid (nt läbisõit krundilt, ajutine maakasutus vms) tuleb projekteerimise käigus kooskõlastada. 5. Projekt peab mh sisaldama detailset ehitustööde ja materjalide loetelu koos füüsiliste mahtude määramisega, mis võimaldab ehitustööde (riigi)hanke läbiviimist ja ehitushinna määramist.

8. PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÄHTAJAD

Projekteerimistööde kõikide etappide teostamiseks alates hankelepingu sõlmimisest on 4 kuud.

Projekteerija kohustus osutada mõistlikus mahus kaasabi ehitustööde käigus tekkivate projektiga seotud küsimuste lahendamisel lõpeb ehitustööde lõppemisega.

9. LISAD:

Lisa 1 Raja plaan.

Lisa 2 RMK külastusobjektide komplektsuse ja korrasoleku juhis.

Lisa 3 Külastusobjekti kaitseväärtuste väljavõte (KVV, versioon vastavalt juurdepääsupiirangule).

| Koostas: | Marge Rebane, Riho Männik jt. |
| --- | --- |
| Kuupäev: | 30.04.2024 |