Lisa 1 
LÄHTESEISUKOHAD

Aruküla alevikus Mandre katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu koostamiseks

Joonis 1 Planeeringuala, väljavõte Maa-ameti X-Gis kaardirakendusest

ÜLDOSA

Detailplaneeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine. Kavandatakse on 5 kaksikelamu maa, kolme tee- ja tänava maa sihtotstarbega krundi moodustamist. Lisaks määratakse moodustavatele  kruntidele  servituutide  vajaduse  ja  ulatusega  alad,  hoonestusalad, hoonestustingimused, ehituslikud tingimused, lahendatakse parkimiskorraldus, juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine, haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 2,36 ha (lisa 1).

Maaüksusel pole varem kehtestatud detailplaneeringuid.

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku Vallavolikogu 26.05.2020 otsusega nr 24 kehtestatud „Raasiku Valla üldplaneeringuga“, kus antud planeeringualal maakasutuse juhtotstarve on elamumaa.

- OLEMASOLEV OLUKORD

  - ASUKOHT

Planeeritavasse alasse kuulub Raasiku vallas, Aruküla alevikus, Mandre katastriüksus, (katastritunnus 65101:003:0176) ja Nõmme tee 3 (katastritunnus 65101:003:0761).

Planeeritava ala asub metsase miljööga Aruküla männikus. Põhjapoolsel küljel kulgeb Lagedi- Aruküla- Peningi riigitee (katastritunnus 65101:003:0397, sihtotstarve 100% transpordimaa), lõuna küljel munitsipaalomandis olev Nõmme tee (katastritunnus 65101:003:0591, sihtotstarve 100% transpordimaa), millest omakorda lõunasse jäävad mõned eluhoonetega kinnistud.

  - KATASTRIÜKSUS

1.2.1. Aruküla alevik, Mandre katastriüksus (kinnistu nr 5673102, katastritunnus 65101:003:0176, pindala 19128,0 m2; sihtotstarve 100% elamumaa) ja Nõmme tee 3 katastriüksus (kinnistu nr 13478402, katastritunnus 65101:003:0761, pindala 4517,0 m2; sihtotstarve 100% üldkasutatav maa).

  - LÄHIALA

Lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks.

  - PLANEERINGU ALA

1.4.1. Planeeringu ala moodustab Mandre, Nõmme tee 3 katastriüksused ning lähiala.

1.4.2. Planeeringu ala suurus on ligikaudu 2,36 ha.

  - HOONESTUS

Kinnistul puudub hoonestus.

  - TEHNOVÕRGUD

1.6.1. ELEKTER – puudub.

1.6.2. VESI – puudub.

1.6.3. KANALISATSIOON – puudub.

1.6.4. SIDE – kaabelside puudub.

  - PIIRANGUD

| Piirangu alus | Kood riiklikust registrist | Piirangu ulatus |
| --- | --- | --- |
| Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd | 15967969 | 26 m |
| Elektrimaakaabelliin AXPK.4x240 | 16444881 | 2,4 m |

- LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS

  - ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD JA MUUD ALUSMATERJALID

2.1.1. Varasemalt samale alale kehtestatud detailplaneeringuid pole.

2.1.2. Arvestama peab planeeringualaga külgnevate kehtivate ja koostamisel olevate detailplaneeringutega, et tagada elamualade sujuv üleminek ja ühtne teede võrgustik.

2.1.3. Raasiku valla üldplaneering (kehtestatud Raasiku Vallavolikogu 26. mai 2020 otsusega nr 24).

2.1.4. Harju maakonnaplaneering 2030+.

2.1.5. Planeerimisseadus.

2.1.6. Ehitusseadustik;

2.1.7. Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);

2.1.8. Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50);

2.1.9. Raasiku valla jäätmekava 2022 – 2027, vastu võetud 08.02.2022 nr 2;

2.1.10. Raasiku valla heakorraeeskiri, vastu võetud 27.11.2012 nr 19;

2.1.11. Keskkonnaministri 31.07.2019 a määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus";

2.1.12. Eesti Vabariigis kehtivad normid ja standardid.

  - NÕUTAVAD GEODEETILISED MÕÕDISTUSED JA UURINGUD

2.2.1. Geodeetiline mõõdistus tehnovõrkude ja kinnistute piiridega mõõtkavas M 1:500 kogu planeeringuala ulatuses.

2.2.2. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute täpne nimekiri ja ulatus selguvad detailplaneeringu koostamise käigus, koostöös pädevate asutustega.

2.2.3. Uuringu tulemused ja kaitsemeetmed peavad kajastuma detailplaneeringus. Uuringute tulemused tuleb planeeringulahenduse väljatöötamisel arvesse võtta.

  - NÕUTAVAD DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSED

2.3.1. Detailplaneering kooskõlastatakse vastavalt planeerimisseaduse §133-le ja Vabariigi Valitsuse määrusele „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ (vastu võetud 17.12.2015 nr 133).

2.3.2. Detailplaneeringu koostamisse tuleb kaasata isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada ja isikud, kes on avaldanud soovi olla selle koostamisse kaasatud.

2.3.3. Piirinaabrid.

2.3.4. Kruntide omanikud, kelle kinnistutele kavandatakse tehnovõrke või muid kitsendusi.

2.3.5. Päästeamet.

2.3.6. Politsei- ja Piirivalveamet.

2.3.7. Transpordiamet.

2.3.8. Keskkonnaamet.

2.3.9. Terviseamet.

2.3.10. Riigimetsa Majandamise Keskus

2.3.11. Elektrilevi OÜ.

2.3.12. Raven OÜ.

- NÕUDED MAA-ALA PLANEERIMISEKS

3.1. ÜLDNÕUDED

3.1.1. Koostada detailplaneering mõõtkavas M 1:500. Planeeringus määrata moodustatavate kruntide piirid, kruntide ehitusõigus ja lubatud ehitusalad, hoonestustingimused, maakasutuse sihtotstarve, haljastus, juurdepääs, tänavavalgustus. Kruntide moodustamine ja ehitusõigus anda detailplaneeringu põhijoonisel ja seletuskirjas tabeli kujul. Detailplaneering vormistada vastavalt Riigihalduse ministri 17.10.2019 vastu võetud määrusele “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“.

3.1.2. Detailplaneeringu koosseisus anda kontaktvööndi analüüs krundistruktuuri ja hoonestustiheduse kohta joonisel ja seletuskirjas.

3.1.3. Krunte teenindav taristu ja teed peavad olema välja ehitatud enne hoonete ehitamist. Planeeringus peab olema selge ja üheselt mõistetav elluviimise kava, milles on järjestatud planeeringu elluviimise etapid, konkreetsed kohustused, vastutajad ning rahastajad. Tegevuskava peab kindlustama selle, et rahalised kohustused seoses planeeringu elluviimisega ei langeks kohalikule omavalitsusele ega ebaproportsionaalselt suurelt moodustatavate elamukruntide järgmistele omanikele. Moodustatavate elamukruntide järgmistele omanikele peab garanteerima toimiva ühiskasutatava infrastruktuuri ja teed kuni kruntide piirideni ning välistama võimaluse, et nad jäävad oma ehitusõiguse realiseerimises kellestki teisest sõltuma.

3.1.4. Eluhoonete piirkondlikud ehitustingimused on antud üldplaneeringus lk 13, Tabel 1. Planeeringus täpsustada ehitustingimusi, et hooned sobituks konkreetsesse asukohta.

3.1.5. Planeeritavatel kruntidel määrata ehitusõigus planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 126 lõike 4 kohaselt.

3.1.6. Hoonestusala määramisel arvestada teekaitsevööndit, krundi piire, tuleohutuskujasid, tehnovõrke ning juurdepääsuteid. Näidata võimalikud hoonete asukohad (sh abihooned).

3.2. KRUNDIJAOTUS

3.2.1. Moodustada elamumaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid lähtudes üldplaneeringu tingimustest. Juurdepääsuteed käsitleda kui minimaalset kvartalisisest tänavat, kuid nii, et igale kinnistule oleks juurdepääs teemaalt. Moodustatavale teemaale kavandada ka muud kommunikatsioonid nii, et igale kinnistule saaks vajadusel lisada eraldi juurdepääsu ka tulevikus kavandatavale taristule.

3.2.2. Kavandada ühendusteele eraldi kinnistu, mille kaudu on võimalik kõigile kinnistutele juurdepääs ilma teisi elamukinnistuid läbimata.

3.2.3. Elamumaa kruntide minimaalne suurus on 3000 m2.

3.2.4. Kruntidel lubatud täisehitusprotsendi määramisel lähtuda üldplaneeringust.

3.2.5. Määrata ehitiste absoluutsed kõrgused.

3.3. HOONESTUS

3.3.1. Määrata hoonestusala ja hoonete paiknemine krundil, arvestada sealjuures kehivate piirangutega, olemasoleva kõrghaljastusega, krundile juurdepääsudega ja ilmakaartega.

3.3.2. Eluhoone maksimaalne kõrgus on 10 m, maksimaalselt  2 korrust, eluhoone maksimaalse ehitusaluse pinna määramisel lähtuda üldplaneeringust.

3.3.3. Igale krundile võib ehitada ühe eluhoone ja ühe abihoone.

3.3.4. Iga elamuüksuse juurde planeerida krundi siseselt vähemalt kaks parkimiskohta.

3.3.5. Arhitektuursed tingimused planeeringualale peavad andma selged juhised, et tagada esteetiline ja ühtne keskkond. Eelistatud arhitektuurne ilme käesoleval planeeringualal oleks järgmine:

Katuste põhimahu kalle 30-50 kraadi. Katuste kattematerjal ette kirjutatud ei ole. Võimalik on kasutada hoonete sobiva paigutuse korral päikesepaneelidega katusematerjale. Sellega on võimalik vältida visuaalset reostust, mis tekib näiteks maapinnale paigaldatavate päikesepaneelide puhul.

Hoonete viimistlemisel materjalidele piiranguid ei esitata. Eelistatud võiksid olla kombineeritud viimistlusmaterjalidega lahendused.

Avatäidete puhul kasutada kaasaegseid lahendusi. Võimalikku visuaalset sidumist kinnistuga.

3.3.6. Ehitusprojekti mahus esitada koos põhihoone projektiga abihoone projekt või vähemalt visuaalne eskiis. Abihoone välisilme peab olema kooskõlas põhihoone välisilmega, kasutama sarnaseid viimistlusmaterjale.

3.4. KESKKONNAKAITSE, HALJASTUS JA HEAKORD

3.4.1. Jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseadusele ja Raasiku valla jäätmehoolduseeskirjale.

3.4.2. Planeerida planeeringuala teenindavad jäätmete liigiti kogumise rajatised vastavalt jäätmeseadusele ja Raasiku valla jäätmehoolduseeskirjale.

3.4.3. Planeeringu elluviimisel tuleb tagada nõuetekohane reovee- ja prügikäitlus, millega välistatakse reoainete sattumine pinnasesse, pinna- ja põhjavette, seda nii ehitustegevuse, kui hoonete edasise ekspluatatsiooni käigus.

3.4.4. Ehitusjäätmed tuleb koguda liigiti, et tagada ja suurendada jäätmete taaskasutamist. Võimaluse korral tuleb ehitusjäätmeid taaskasutada või  kui jäätmeid ei ole võimalik taaskasutada, tuleb jäätmed jäätmeliikide kaupa üle anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale.

3.4.5. Mürarikkamate tööde kavandamisel on mõistlik vältida tavapäraseid puhkeaegasid (varahommik, hilisõhtu, nädalavahetus). Tagada, et nii ehitustegevusega kui ka edaspidise kasutamise kaasnevad müra- ja vibratsioonitasemed ei ületaks ümbruskonnas keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ja sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ ning sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud norme.

3.4.6. Kinnistu asub kaitsmata põhjaveega alal. Ette näha meetmed põhjavee kaitseks. Tegevuste kavandamisel tuleb jälgida, et ei mõjutataks negatiivselt põhjavee omadusi ja sellest tulenevalt elanikeni jõudva joogivee kvaliteeti.

3.4.7. Määrata piirdeaedade asukohad. Krunte on lubatud piirata avalikult kasutatava tee poolt kuni 1,6 m kõrguse vähemalt 50% ulatuses läbipaistva aiaga või kuni 1.4 m kõrguse läbipaistmatu aiaga, mis peab moodustama visuaalselt tänava lõikes terviku. Hekk on võrdne läbipaistmatu aiaga.

3.4.8. Piirete planeerimisel arvestada, et need peavad olema sobivad kinni pidama nii väikese- kui ka suurekasvulisi koeri.

3.4.9. Kinnistute tänavapoolsetel piiridel on lubatud maksimaalselt piirdeaiaga sama kõrged hekid. Kinnistute vahelistel piiridel on lubatud ka kõrgemad hekid.

3.4.10. Hekid ja muu haljastus ei tohi tekitada piiratud nähtavusega ristmikke.

3.5. TURVALISUS

3.5.1. Vältida pimedate nurgataguste loomist.

3.5.2. Aadressisiltide ja muude viitade süsteem peab olema ühtse stiiliga ja need peavad olema piisavalt suurte mõõtmetega, et tagada päästetöötajate kiire orienteerumine.

3.6. TEED, LIIKLUS

3.6.1. Juurdepääsud moodustatavatele kruntidele planeerida kavandatava uue juurdepääsutee kaudu ja siduda see olemasoleva teede võrguga.

3.6.2. Moodustada uus transpordimaa kinnistu. Käsitleda kavandatavat juurdepääsu kui minimaalset kvartalisisest tänavat.

3.6.3. Esitada planeeritava juurdepääsutee ristlõige.

3.6.4. Garanteerida ligipääs, kandevõime ja manööverdamisruum suurtele prügiveo- ja päästeautodele, näidata prügiveoki ja päästeauto pöörderaadiused ja ümberpööramise võimalused.

3.6.5. Määrata kommunikatsioonide ligipääsude jaoks vajalikud kitsendused ja servituudid. Olemasolevate ja vajalike servituutide seadmise kohta esitada tabel.

3.6.6. Detailplaneeringu joonistele tuleb kanda nähtavuskolmnurgad, ning meetmed nähtavuse garanteerimiseks.

3.6.7. Parkimiskohtade arvutamisel lähtuda Linnatänavate standardist. Detailplaneeringu põhijoonisel ja seletuskirjas esitada parkimiskohtade arv. Parkimine lahendada planeeritava ala siseselt. Parkimiskohti planeerida minimaalselt 2 kohta ühe elamisühiku kohta.

3.6.8. Parkimine lahendada kinnistute siseselt.

3.7. LIIKUVUS

3.7.1. kirjeldada liikumisvõimalusi ja juurdepääse ühistranspordile nii valla siseselt kui omavalitsuste üleselt. Samuti võimalikku kergliiklust kooli, lasteaeda, kauplusse, raudteejaama.

3.7. TEHNOVÕRGUD

3.7.1. Anda tehnovõrkude koondplaan koos uute tehnovõrkude asukohtade ja nendega seotud kitsenduste ulatustega kooskõlastatult tehnovõrkude valdajatega. Koondplaani alusplaanina kasutada vormistatud detailplaneeringu joonist M 1:500 või M 1:1000. Planeeringuala peab haarama kogu võrguühenduse.

3.7.2. Tehnovõrgud kavandada transpordimaale ja võimalusel mitte teekatte alla. Tehnovõrgud paigaldada võimalikult ühte kanalisse, et vältida liigset kaevamist.

3.7.3. Määrata tehnovõrkude jaoks vajalikud servituudid ja kitsendused. Olemasolevate ja vajalike servituutide seadmise kohta esitada tabel.

3.7.4. Olemasolevad ja planeeritavad tehnovõrgud selgitada välja koostöös võrguvaldajatega.

3.7.5. Tehnilised tingimused taotleb tellija või projekteerija võrguvaldajatelt.

3.7.6. Enne eluhoonetele ehituslubade väljastamist peavad olema neid hooneid teenindavad tehnovõrgud kuni vastavate kruntide piirideni välja ehitatud. Samuti peab olema välja ehitatud vajalik tuletõrje kustutusvee süsteem.

3.7.7. KÜTE

3.7.7.1 Selgitada välja realistlikud kütteviisid planeeringualal. Eelistada keskkonda säästvamaid kütteliike ja välistada levinumad kõige rohkem keskkonda saastavad kütteliigid.

3.7.7.2. Kui planeeringus on lubatud maaküte, siis näidata selle tarbeks ligikaudne ruumivajadus.

3.7.7.3. Päikesepaneelid ei tohi tekitada visuaalset reostust.

3.7.7.4. Õhksoojuspumpade paigaldamisel arvestada võimaliku naabreid häiriva õhumüra elimineerimisega.

3.7.8. ELEKTER

3.7.8.1. Olemasolev ja planeeritav elektriühendus selgitada välja koostöös Elektrilevi OÜ-ga.

3.7.8.2. Analüüsida ja välja tuua päikeseenergia või muu alternatiivenergia kasutamise võimalused. Üle 15 kW päikeseelektrijaamad on vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule detailplaneeringu kohustusega olenemata sellest, kas need mahuvad hoone katusele. Päikesepaneelide kavandamisel on detailplaneeringus eelkõige vajalik ruumianalüüs (võimsust ei pea piirama, et oleks võimalik kasutada parimaid võimalikke tehnoloogiaid).

3.7.9. VESI

3.7.9.1. Liituda ühisveevärgiga.

3.7.9.2. Lahendada tuletõrje veevarustus vastavalt standardile EVS 812-6:2012+A1+A2. Kui on vaja rajada tuletõrjeveemahuti vms rajatis, siis selgelt välja tuua, kes ja kelle kulul see rajatakse, mis järjestuses on see elluviimiskavas. Kelle omandisse jäävad need rajatised, kellele jääb hooldamise kohustus ja millised servituudid on vaja seada.

3.7.10. KANALISATSIOON

3.7.10.1. Liituda ühiskanalisatsioonivõrguga.

3.7.10.2. Sademevee äravool lahendada krundisiseselt.

3.7.10.3. Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt 0,5 m hoonestusala piires. Anda kavandatavad hoonestusala kõrgusmärgid ning näidata sademeveejuhtimise suunad.

3.7.11. SIDE

Selgitada välja, kas on võimalik planeerida liitumine valguskaabliga. Kui kaabliga ühendus pole võimalik, siis lahendada mobiilside baasil. Elurajooni rajamisel, kui ei ole võimalik koheselt sidekaabliga ühendada, siis muude trasside paigaldamise või teede ehitamise ajal paigaldada ka sidekanalisatsioon, et tulevikus oleks võimalik elurajoon lihtsalt ühendada.

- NÕUTAV DETAILPLANEERINGU KOOSSEIS

4.1. Detailplaneering esitada planeerimisseaduses kehtestatud mahus juhindudes teistest seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

4.2. Seletuskiri, mis sisaldab muu hulgas: olemasolevad ja vajalikud kitsendused ning servituudid tabelina; detailplaneeringu elluviimise tegevuskava; kooskõlastuste koondtabel. Detailplaneeringu seletuskirjas anda planeeringu vajaduse põhjendus. Kirjeldada, milliseks võivad kujuneda detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale.

4.3. Esitada detailplaneeringu elluviimise tegevuskava.

4.4. Joonistest esitada:

4.4.1. asukohaskeem;

4.4.2. kontaktvööndi joonis;

4.4.3. tugiplaan kehtival topogeodeetilisel alusplaanil koos naaberkinnistute piiridega mõõdetuna vähemalt 10 m planeeringualast väljaspool M 1:500;

4.4.3. fotod olemasolevast situatsioonist;

4.4.4. põhijoonis M 1:500;

4.4.5. tehnovõrkude plaan M 1:500, tehnovõrkude skeemid liitumispunktideni, tänavate ja kraavide ristlõiked;

4.4.6. 3D illustratsioon maksimaalsete ehitusmahtudega.

4.5. Detailplaneeringu eskiislahendus esitada digitaalselt .pdf-formaadis vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

4.6. Detailplaneeringu vastuvõtmiseks ning avalikustamise läbiviimiseks esitada lisaks digitaalsetele failidele, mis on vastutava spetsialisti poolt allkirjastatud ka paberkandjal ühes eksemplaris värviline köide koos joonistega.

4.7. Kehtestamisel esitada detailplaneering Raasiku Vallavalitsusele järgnevalt:

4.7.1. Detailplaneeringu köide paberkandjal ühes eksemplaris;

4.7.2. Digitaalselt allkirjastatult ning failid kokku pakkimata:

4.7.2.1. seletuskiri .doc- ja .pdf formaadis,

4.7.2.2. joonised .dwg- ja .pdf formaadis.

4.8. Detailplaneeringu failid nimetada vastavalt juhendile „Andmekogusse esitamise nõuded failidele ja nende struktuurile“

(Planeeringute andmekogu (PLANIS) juhendid Planeerimine.ee)

5. LÄHTESEISUKOHTADE KEHTIVUS

Lähteseisukohad kehtivad kolm aastat.

Koostaja: Indrek Mikk, planeeringute spetsialist 05.06.2026