Kattega teede tasasuse ja tekstuuri mõõtmine ning mõõtmisandmete töötlemine 2026.-2028. aastal Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Sisukord

1.	Töö eesmärk.	3

2.	Töö läbiviimine, tulemuste esitamine ja tähtajad	3

2.1	Teekatte seisukorra andmete mõõtmised	3

2.2	Mõõtmistööde aruanded	3

2.3	Mõõtmisandmete tulemuste töötlemine ja esitamine	4

3.	Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmistööde planeerimine ja mahud	4

4.	Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmise juhend	5

4.1	Sissejuhatus	5

4.2	Tasasuse  ja tekstuuri mõõtmise eesmärk	5

4.3	Tasasuse ja tekstuuri mõõtmine	6

4.3.1	Üldiselt	6

4.3.2	Mõõtmise ala	6

4.3.3	Mõõtmise aeg	6

4.3.4	Mõõtmise kiirus	6

4.3.5	Nõuded teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmise seadmele.	6

4.3.6 Mõõtmistööde portaal	8

5.	Mõõtmisandmed, nende töötlemine ja esitamine	8

LISA 1 Teekatte tasasuse tabeli kuju andmete esitamiseks ja impordiks teeregistrisse	9

LISA 2 Teekatte tekstuuri tabeli kuju andmete esitamiseks ja impordiks teeregistrisse	10

Töö eesmärk

Transpordiameti eesmärk on hooldada ja remontida olemasoleva teedevõrgu seisukorda nii, et oleks tagatud pidev, efektiivne ja ohutu liiklemine ning optimaalne maanteede seisukord.

Parima tulemuse eelpool mainitud eesmärkide täitmiseks annab PMS-i (teekatete remondi- ja korrashoiu planeerimise ning optimeerimise süsteemi) süstemaatiline kasutamine. PMS süsteemi kasutamiseks ning analüüside tegemiseks on vajalik erinevate lähteandmete olemasolu ning teekatte seisukorda iseloomustavad andmed moodustavad aluse selle töö edukaks teostamiseks.

Antud töö on ette nähtud PMS süsteemi kasutamiseks ning ka teiste analüüside tegemiseks vajalike teekatte tasasuse (IRI arv) ja makro- ning megatekstuuri mõõtmiseks, tulemuste töötlemiseks ja väljastamiseks Teeregistri andmemudeli kujul.

Töö läbiviimine, tulemuste esitamine ja tähtajad

- Teekatte seisukorra andmete mõõtmised

Riigiteede katete seisukorra muutumise jälgimiseks ning selle analüüsimiseks on vaja teostada regulaarselt teekatte seisukorda iseloomustavate andmete mõõtmist.

Mõõtmine hõlmab teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmiste teostamist kogu kattega riigimaanteede võrgul (~12 900 km).

Käesolev dokument hõlmab teekatte tasasuse ja tekstuuri andmete mõõtmise kirjeldust.

Teekatte seisukorra andmete Tellijale esitamise vormid on toodud tehnilise kirjelduse lisades 1-2 ning 2026. a mõõtmiste esialgsed aadressid on toodud Lepingu lisas 4.

Lõplik 2026. a mõõtmiste aadressi nimekiri täpsustatakse 2026. a alguses hiljemalt 01. maiks peale 2026. a eelarve objektide nimekirja kinnitamist ja teeregistri 2025. a muudatuste teostamist.

2027. a ja 2028. a mõõtmiste aadressid määrab ja nimekirjad koostab Tellija hiljemalt 2027. a ja 2028. a 01. maiks.

- Mõõtmistööde aruanded

Lepinguperioodi igal aastal, hiljemalt 15. novembriks, esitatakse Tellijale aruanne, mis sisaldab järgmisi alapunkte:

    - andmed mõõdetud teedevõrgu kohta;

    - mõõtmistööde mahud;

    - mõõtmiste käigus esile kerkinud probleemid;

    - suurematest muutustest andmetes võrreldes vanade andmetega (üldiselt);

    - ettepanekud järgmiste etappide tööde korralduse ja teostamise osas;

    - IRI ja tekstuuri mõõtmise seadme rahvusvahelise võrdlustesti tulemused;

    - muude võrdlustestide tulemused.

Mõõtmiste aruanne esitatakse nii digitaalselt PDF formaadis.

- Mõõtmisandmete tulemuste töötlemine ja esitamine

Mõõtmisandmete tulemuste töötlemine tähendab mõõtmisandmete töötlemist vastavalt mõõtmiste juhendile (punktid 4 ja 5) ning vormistamist Teeregistri vastava omadustabeli kujul, et mõõtmisandmeid oleks võimalik importida Teeregistrisse.

Mõõtmisandmed esitatakse elektroonsete tabelitena (Excel) igal lepinguperioodi aastal hiljemalt 15. novembriks järgmiselt:

- Teekatte tasasuse andmed vastavalt tabelile “Tasasus”  – Lisa 1

- Teekatte tekstuuri andmed vastavalt tabelile „Tekstuur“ – Lisa 2,

- Mõõtmiste algandmetest koostatud 5 m lõigu andmed, mis on seotud tee aadressiga (km aadress ja aadress-süsteemi aadress) csv või Exceli tabeli kujul. Käesolev andmetabel võib olla tasasuse ja tekstuuri andmetele ühine.

Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmistööde planeerimine ja mahud

3.1 Teekatte tasasust IRI (International Roughnes Index) ja tekstuuri (makro- ja megatekstuur) mõõdetakse kattega riigiteedel ajavahemikul augustist kuni novembrini ning mõõtmiste teostamisel järgitakse punktis 5 toodud põhimõtteid.

3.2 Mõõtmistöid teostatakse teelõikudel peale pindamistööde teostamist. Pindamislõikudel alustatakse mõõtmistöödega reeglina mitte varem kui 15. august. Pindamislõikude määramise aluseks on Tellija poolt esitatud nimekiri.

  - Tööde teostamise lõpptähtaeg on iga-aastaselt 15. november.

3.4 Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmisel lähtutakse printsiibist:

3.4.1Mõõtmiste teostamise intervall on kaks aastat;

3.4.2 Tasasust mõõdetakse kattelõikudel pikkusega alates 500 m –st;

3.4.3 Mahajäämuse tekkimisel likvideeritakse see esimesel võimalusel.

3.5 Tasasuse  ja tekstuuri mõõtmistööde iga-aastane eeldatav maht on 6500 km.

3.6 Tellija on õigus vastavalt jooksva aasta tegelikele vajadustele  vähendada või suurendada iga-aastast mõõtmistööde eeldatavat  mahtu kuni 10%.

3.7 Enne tööde algust kooskõlastab Töövõtja Tellijaga tööde teostamise ajagraafiku.

3.8 Tööde teostamise nimekirja, kus on määratud teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmise asukohad, koostab Tellija.

Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmise juhend

- Sissejuhatus

Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmise juhend on aluseks teekatte tasasuse mõõtmisele erineva teekatte tüübiga riigiteedel. Juhend on praktiline abivahend teekatte tasasuse mõõtmist teostavatele töötajatele ja kõigile teistele, kes kasutavad teekatte tasasuse  ja tekstuuri mõõtmise tulemusi.

Teekatte tasasust iseloomustava näitajana kasutatakse IRI-arvu (International Roughness Index). IRI on rahvusvaheliselt heaks kiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus, mis arvutatakse standardse sõiduki kere vertikaalsuunaliste võngete summana etteantud teelõigule ning mõõtühikuks on mm/m.

Teekatte tekstuur on määratletud mõõdetud pikiprofiili ja ideaalse ühtlase profiili vahega omal lainepikkusel.

World Road Association (PIARC) on kehtestatud standardi tekstuuri kategooriate jaotamiseks  lainepikkusega. Need kategooriad sisaldavad mikrotekstuuri (lainepikkustel alla 0,5 mm), makrotekstuur (0,5-50 mm), megatekstuur (5-50 mm), ja tasasus  (lainepikkustel üle 500 mm).

Mikrotekstuuri me koos tasasusega mõõta ei saa. Antud töö raames mõõdetakse makrotekstuuri ning megatekstuuri.

Teekatte makrotekstuuri mõõtmisel fikseeritakse kaks näitajat: keskmine profiili sügavus MPD (Mean Profile Depth) ja ruutkeskmine RMS (Root Mean Square). Mõõtmine peab toimuma võimalikult väikese mõõtmissammuga, et saadavad mõõtmistulemused kirjeldaksid teekatte seisukorda võimalikult täpselt. Mõõtmiste maksimaalne samm on 5 meetrit. Teeregistrisse tuleb mõõtmistulemustest sisestada makrotekstuuri kohta 100 meetri pikkuse teelõigu MPD ja RMS keskmine, minimaalne ja maksimaalne väärtus.

Teekatte megatekstuuri mõõtmisel fikseeritakse üks näitaja: ruutkeskmine RMS (Root Mean Square). Mõõtmine peab toimuma analoogselt makrotekstuuriga võimalikult väikese mõõtmissammuga, et saadavad mõõtmistulemused kirjeldaksid teekatte seisukorda võimalikult täpselt. Mõõtmiste maksimaalne samm on 5 meetrit. Teeregistrisse tuleb mõõtmistulemustest sisestada megatekstuuri kohta 100 meetri pikkuse teelõigu RMS keskmine, minimaalne ja maksimaalne väärtus.

Kuulake

Foneetiliselt loetult

Teekatte tasasuse  ja tekstuuri mõõtmise tulemused sisestatakse Teeregistri andmetabelisse “Tasasus” ja „Tekstuur“.

- Tasasuse  ja tekstuuri mõõtmise eesmärk

Regulaarne teekatte tasasuse (IRI- International Roughness Index) mõõtmine loob aluse süstemaatilisele teedevõrgu seisukorra hindamisele. Teeregistris olevad teekatte tasasuse andmed näitavad, millises seisukorras on maantee teekate ning milline on tee sõidumugavus.

Kui info teekatte tasasusest ühendada teiste teekatte seisukorda iseloomustavate näitajatega (teekatte defektid, kandevõime, roopa sügavus jne), siis on võimalik nende alusel planeerida maanteele erinevaid vajalikke remonditöid ning luua mudeleid maanteevõrgu seisukorra muutuste prognoosimiseks.

Teekatte tekstuuri mõõtmise tulemused annavad võimaluse hinnata teekatte müra taset, saada infot teekatte karedusest ja muudest tee ohutuse ja mugavuse aspektidest.

- Tasasuse ja tekstuuri mõõtmine

    - Üldiselt

Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmiseks kasutatav seade peab kasutama IRI-arvu arvutamisel maailmapanga poolt 1970. a. välja töötatud algoritmi ja tekstuuri mõõtmisel on Makrotekstuuri lainepikkuseks 10-50 mm ning Megatekstuuri lainepikkuseks 50-500 mm.

Mõõtmistel peab kasutama lasertehnoloogiat.

IRI arvutamise metoodika on toodud maailmapanga tehnilises dokumendis nr 46.

    - Mõõtmise ala

Teekatte tasasust ja tekstuuri mõõdetakse tee igal sõiduteel ühel sõidusuunal. Teekatte tasasust ja tekstuuri mõõdetakse reeglina sõites maantee kulgemise (teeregistris kirjeldatud suunas) suunas parempoolsel (välimisel) sõiduraja välimises sõidujäljes.

- Mõõtmise aeg

Teekatte tasasust ja tekstuuri mõõdetakse hilissuvel ja sügisel (alates augustist, pindamisobjektidel alates 15. augustist) pärast suuremate teede remondi- ja korrashoiutööde lõppemist. Teekatte tasasuse mõõtmised tuleb lõpetada enne püsiva lumekatte saabumist.

- Mõõtmise kiirus

Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmisel kasutatav mõõtmiskiirus peab vastama üldisele sõidukiirusele. Eesmärgiks peab mõõtmistel olema see, et need teostatakse võimalikult ühtlase kiirusega ning et möödasõite oleks vaja teha võimalikult vähe ja tavaliiklejaid segataks võimalikult vähe.

    - Nõuded teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmise seadmele.

Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmiseks kasutatav seade peab kasutama IRI-arvu arvutamisel maailmapanga poolt 1970. a. välja töötatud algoritmi ja tekstuuri mõõtmisel on Makrotekstuuri lainepikkuseks 10-50 mm ning Megatekstuuri lainepikkuseks 50-500 mm.

Mõõtmistel kasutatava seadme nõutav täpsusklass on 1 vastavalt standardile ASTM E950. Mõõtmisel tuleb kasutada lasertehnoloogiat. Mõõtmistulemuste registreerimine ja nende salvestamine peab toimuma automaatselt arvuti vahendusel.

Seade peab omama asukoha määramiseks GNNS toega GPS süsteemi täpsusega  kuni 20 cm.

Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmise seade tuleb igal kevadel enne igat mõõtmishooaega kalibreerida seadme valmistaja juures. Selleks tuleb Tellijale esitada erinevate andurite töökorras olekut tõendavad dokumendid.

Peale seadme valmistaja juures kontrollimist ja enne mõõtmistöödega alustamist tuleb mõõtmise seadme tööd iga-aastaselt kontrollida erineva tasasusega viiel (5) testilõigu teostatud võrdlusmõõtmiste abil.

Nõuded testilõikudele:

- Testilõigud valib välja Töövõtja ja kooskõlastab nende asukohad enne testi teostamist Tellijaga

- Testilõik peab asuma Eesti riigimaanteedel. Tellija võib kasutada antud lõiku teiste tasasuse ja tekstuuri mõõtmise seadmete võrdlusmõõtmiste teostamiseks.

- Testilõikude piirid on: IRI<1,5, 1,5<IRI<2,5, 2,5<IRI<3,5, 3,5<IRI<4,5, IRI>4,5.

- Ühe testilõigu pikkus on vähemalt 2–3 km.

- Testilõigud peavad paiknema teelõikudel, kus lepinguperioodi ehk 3 aasta jooksul ei ole plaanis teostada suuremaid remonditöid. Kui testilõigul toimuvad ettenägemata teetööd, siis töövõtja esitab testi teostamiseks asenduslõigu.

Nõuded testi teostamisele:

- Testi käigus teostatakse mõlemas sõidusuunas vähemalt 3 võrdlusmõõtmist.

- Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmised teostatakse testimisel 20 m  mõõtmissammuga.

Paralleelmõõtmiste võrdluste piirid on seatud selliselt, et teatud süstemaatiline erinevus, mis alati mõõtmistulemustes esineb, on lubatud. Mida suuremad on mõõdetud IRI-arvud või tekstuuri parameetrite väärtused, seda suuremad erinevused on lubatud paralleelmõõtmiste tulemuste osas.

IRI paralleelmõõtmiste võrdluste piiride seadmisel kasutada kahte piirväärtust:

    - Süstemaatiline erinevus, milleks arvestada 0,5 ühikut

    - Lubatud erinevuse kasv, milleks arvestada 0,1 ühikut iga mõõdetud IRI täisarvulise väärtuse kohta

Tekstuuri paralleelmõõtmiste võrdluste piiride seadmisel kasutada kahte piirväärtust:

    - Süstemaatiline erinevus, milleks arvestada 0,05 ühikut

    - Lubatud erinevuse kasv, milleks arvestada 0,2 ühikut iga mõõdetud teekatte tekstuuri täisarvulise väärtuse kohta

Paralleelmõõtmiste tulemuste väärtuste võrdlemisel jälgitakse järgnevat:

    - Piirväärtuste sisse jäävate mõõtmistulemuste osa peab olema vähemalt 95,0%

    - Mõõtmistulemuste süstemaatiline erinevus peab olema väiksem kui 0,05

    - Kahe paralleelmõõtmise vahelise korrelatsiooni vaheline piirväärtus on 0,90.

Võrdlusmõõtmiste kohta esitatavad dokumendid ja andmed:

- Võrdlusmõõtmiste teostamise aruanne

- 20 m lõikude keskmised mõõtmisandmed, mis on olid aluseks võrdlusmõõtmiste aruande teostamisel

Seade lubatakse Tellija poolt iga-aastaselt mõõtmistöödele peale seadme valmistaja juures teostatud kalibreerimisakti ja võrdlusmõõtmiste aruande esitamist.

Veendumaks, et mõõteseade on töökorras ning saadud mõõtmistulemused on nõuetele vastavuses, tuleb sarnaseid testmõõtmisi teostada regulaarselt, mõõtmishooajal vähemalt 1 kord kahe kuu jooksul või kohe, kui on ilmnenud olulised muutused kas mõõteseadme, mõõtja või mõõtesõiduki juures. Andmed täiendavalt teostatud võrdlusmõõtmiste kohta lisatakse tööde iga-aastasesse lõpparuandesse.

Lepingu perioodil mõõteseadme väljavahetamise korral viib Töövõtja läbi testilõikudel läbi vana ja uue seadme võrdlusmõõtmise, tagamaks uue seadme andmete võrreldavuse eelneva seadme mõõtmisandmetega. Enne uue seadme kasutusele võtmisest peab Töövõtja esitama Tellijale võrdlustesti tulemused. Test viiakse läbi analoogselt iga-aastasele mõõtmistööde eelsele testile.

Lepingu perioodi esimesel aastal tuleb osaleda rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel, mis tagavad mõõtmistulemuste võrreldavuse vähemalt ühe Põhjamaa (Soome, Rootsi, Norra või Taani) Maanteeameti või tema õigusjärglase poolt tellitud mõõtmistega. Võrdlusmõõtmiste kohta esitatakse Tellijale teostatud testi võrdlevad tulemused.

4.3.6 Mõõtmistööde portaal

Mõõtmistööde teostamise jälgimiseks Tellija poolt peab Töövõtja koostama veebipõhise mõõtmistööde teostamise portaali.

Portaal peab minimaalselt kajastama järgmist infot:

- Kaart riigiteede võrguga

- Mõõtmistööde nimekiri

- Andmed igapäevaste mõõtmistööde teostamise ja kogutäitmise kohta

- Graafiliselt eristatav (näiteks erinevate värvidega) mõõdetud teedevõrk ja mõõtmisele kuuluv teedevõrk kaardil ja mõõtmistööde teostamise nimekirjas

- Graafik tööde teostamise hetkeseisu kohta

- Kaardi ja graafiku väljatrüki võimalus

Jooksva päeva tööd peavad olema portaalis kajastatud järgmisel päeval.

Mõõtmisandmed, nende töötlemine ja esitamine

Mõõdetud teekatte tasasuse ja tekstuuri väärtused peavad olema seotud teeregistri aadress-süsteemiga (tee on jagatud teeosadeks ja iga teeosa algusest esitatakse andmed 100 meetriste lõikudena) mõõtmiste teostamise ajal.

Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmistulemustest esitatakse Transpordiametile järgnevalt:

- Teeregistrisse sisestamiseks teelõigule (reeglina 100 m aga peab olema võimalus mõõtmiste teostamiseks ka muu mõõtmissammuga) vastavalt algoritmile arvutatud IRI-arv, RMS ja MPD arvud makrotekstuurile ja RMS arv megatekstuurile.

- Andmed teekatte tasasuse ja tekstuuri väärtuste kohta esitab Töövõtja Teeregistri tabelite “Tasasus” (lisa 1) „Tekstuur“ (lisa 2) kujul.

- IRI arvu ja tekstuuri näitajate väärtused esitatakse täpsusega 0,01 ehk 2 kohta peale koma.

- Mõõtmiste algandmetest koostatud 5 m lõigu andmed, mis on seotud tee aadressiga (km aadress ja aadress-süsteemi aadress) csv või Exceli tabeli kujul.

- Tabelitest eemaldatakse mõõtmisel saadud ebaloogilised tulemused (nt sõiduki pidurdamisel või kiirendamisel saadud IRI arv), mis ei vasta tee katte tegelikule olukorrale. Eemaldatud ebaloogiliste tulemuste 100 m kauguse kirje jäetakse alles ilma mõõtmiste tulemusteta.

- Vajadusel korrigeeritakse andmeid võrdlustestil saadud üleminekuteguriga.

- LISA 1 Teekatte tasasuse tabeli kuju andmete esitamiseks ja impordiks teeregistrisse

| TEE | SOSA | ALGTEEOSA | ALGKAUGUS | LOPPTEEOSA | LOPPKAUGUS | TASKPV | IRI | MOOTS | SEADETAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 15.09.2019 | 6,91 | 1 | 5 |
| 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 200 | 15.09.2019 | 4,31 | 1 | 5 |
| 12 | 1 | 1 | 200 | 1 | 300 | 15.09.2019 | 2,42 | 1 | 5 |
| 12 | 1 | 1 | 300 | 1 | 364 | 15.09.2019 | 3,12 | 1 | 5 |
| 14146 | 1 | 2 | 5199 | 2 | 5200 | 20.09.2019 |  | 2 | 5 |
| 14146 | 1 | 2 | 5200 | 2 | 5300 | 20.09.2019 | 2,45 | 2 | 5 |
| 14146 | 1 | 2 | 5300 | 2 | 5400 | 20.09.2019 | 3,20 | 2 | 5 |

Tasasuse tabeli väljade kirjeldused:

TEE		Tee number

SOSA		Sõidutee number

ALGTEEOSA	Lõigu algusteeosa number

ALGKAUGUS	Lõigu alguskaugus meetrites teeosa algusest

LOPPTEEOSA	Lõigu lõppteeosa number

LOPPKAUGUS	Lõigu lõppkaugus meetrites teeosa algusest

TASKPV		Tasasuse mõõtmise kuupäev

IRI			Tasasuse väärtus mm/m

MOOTS		Mõõtmissuund

1	tee inventeerimissuund

2	vastu tee inventeerimissuunda

SEADETAS	Mõõtmisseade

1	Roadman

2	Roadmaster

3	Dynatest Profilograph

4	LaserMaster

5   Laser Texture Meter LTM-1

9	muu

Märkus: 1. Vajadusel on mõõteseadme valikusse lisatavad teiste seadmete koodid.
	  2. Kõik IRI väärtused esitatakse täpsusega 0,01.

- LISA 2 Teekatte tekstuuri tabeli kuju andmete esitamiseks ja impordiks teeregistrisse

| TEE | SOSA | ALGTEEOSA | ALGKAUGUS | LOPPTEEOSA | LOPPKAUGUS | TEKSTKPV | RMS_MAKRO_AVG | RMS_MAKRO_MIN | RMS_MAKRO_MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 15.09.2019 | 0,85 | 0,58 | 0,98 |
| 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 200 | 15.09.2019 | 0,31 | 0,28 | 0,35 |
| 12 | 1 | 1 | 200 | 1 | 300 | 15.09.2019 | 0,30 | 0,26 | 0,36 |
| 12 | 1 | 1 | 300 | 1 | 364 | 15.09.2019 | 0,34 | 0,26 | 0,43 |
| 14146 | 1 | 2 | 5199 | 2 | 5200 | 20.09.2019 |  |  |  |
| 14146 | 1 | 2 | 5200 | 2 | 5300 | 20.09.2019 | 0,74 | 0,61 | 0,90 |
| 14146 | 1 | 2 | 5300 | 2 | 5400 | 20.09.2019 | 0,59 | 0,47 | 0,68 |

| MPD_MAKRO_AVG | MPD_MAKRO_MIN | MPD_MAKRO_MAX | RMS_MEGA __AVG | RMS_MEGA_MIN | RMS_MEGA_MAX | MOOTS | SEADETEKST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,42 | 0,97 | 1,67 | 0,56 | 0,43 | 0,97 | 1 | 5 |
| 0,56 | 0,51 | 0,63 | 0,23 | 0,15 | 0,61 | 1 | 5 |
| 0,54 | 0,45 | 0,64 | 0,20 | 0,17 | 0,26 | 1 | 5 |
| 0,60 | 0,46 | 0,73 | 0,23 | 0,18 | 0,27 | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |
| 1,31 | 1,10 | 1,55 | 0,55 | 0,39 | 0,94 | 2 | 5 |
| 1,05 | 0,84 | 1,26 | 0,42 | 0,34 | 0,52 | 2 | 5 |

Tekstuuritabeli väljade kirjeldused:

TEE			Tee number

SOSA			Sõidutee number

ALGTEEOSA		Lõigu algusteeosa number

ALGKAUGUS		Lõigu alguskaugus meetrites teeosa algusest

LOPPTEEOSA		Lõigu lõppteeosa number

LOPPKAUGUS		Lõigu lõppkaugus meetrites teeosa algusest

TEKSTKPV		Tekstuuri mõõtmise kuupäev

RMS_MAKRO_AVG	Makrotekstuuri RMS keskmine väärtus

RMS_MAKRO_MIN	Makrotekstuuri RMS minimaalne väärtus

RMS_MAKRO_MAX	Makrotekstuuri RMS maksimaalne väärtus

MPD_MAKRO_AVG	Makrotekstuuri MPD keskmine väärtus

MPD_MAKRO_MIN	Makrotekstuuri MPD minimaalne väärtus

MPD_MAKRO_MAX	Makrotekstuuri MPD maksimaalne väärtus

RMS_MEGA_AVG	Megatekstuuri RMS keskmine väärtus

RMS_MEGA_MIN	Megatekstuuri RMS minimaalne väärtus

RMS_MEGA_MAX	Megatekstuuri RMS maksimaalne väärtus

MOOTS			Mõõtmissuund

1  tee inventeerimissuund

2	vastu tee inventeerimissuunda

SEADETEKST		Mõõtmisseade

1	Roadman

2	Roadmaster

3	Dynatest Profilograph

4	LaserMaster

5   Laser Texture Meter LTM-1

9	muu

Märkus: 1. Vajadusel on mõõteseadme valikusse lisatavad teiste seadmete koodid.

2. Kõik tekstuuri väärtused esitatakse täpsusega 0,01.