|  | Hiiumaa Vallavalitsuse [kuupäev] korralduse nr [nr] Lisa |
| --- | --- |

Käina alevikus asuva Spordi tn 1 kinnistu

detailplaneeringu lähteseisukohad

1. Detailplaneeringu koostamise olulisemad alusdokumendid

1.1. Hiiu maakonnaplaneering 2030+

1.2. Käina valla üldplaneering

1.3. Päästeameti …2026 kiri nr

2.  Olemasolev olukord ja planeeringuala üldiseloomustus

Detailplaneeringu alana mõistetakse Spordi tn 1 katastriüksust (vt joonis 1).

Planeeringuala andmed:

Katastritunnus					36801:001:0707

Planeeritava katastriüksuse suurus		2561 m²

Planeeritava katastriüksuse sihtotstarve	tootmismaa 100%

Kinnistusraamatu registriosa nr		1196733

Hoonestus planeeringualal	puudub

Lähipiirkonnas kehtivad detailplaneeringud	Käina tööstusala; Hiiu mnt 18; Käina tööstusala detailplaneering Spordi tn 5 maaüksusel; Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering

- Spordi tn 1 kinnistu detailplaneeringuala

Joonis 1 Planeeringuala paiknemise skeem (kasutatud Maa-ja Ruumiameti ortofotot)

Maaüksus piirneb kohaliku teega (3680111 Spordi tänav).

Planeeringualal põhjustab kitsendusi Maa- ja Ruumiameti andmetel sideehitis maismaal (T133294362).

Spordi tn 1 katastriüksus asub Käina Vallavolikogu 31.05.2006 määrusega nr 13 kehtestatud Käina valla üldplaneeringu alal. Vastavalt üldplaneeringule asub Spordi tn 1 katastriüksus detailplaneeringu kohustusega aleviku maal, reserveeritud tootmisalal.

Hiiu maakonnaplaneeringu 2030+ järgi asub planeeringuala väärtuslikul maastikul, kohaliku keskuse alal ja olemasoleval tootmisalal.

EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): andmetel ei esine Spordi tn 1 katastriüksusel kaitstavaid loodusobjekte.

3. Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringualal kehtiva Käina tööstusala detailplaneeringu muutmine ning katastriüksusele ehitusõiguse määramine täisautomaatse katlamaja püstitamiseks, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohtade ja vajalike servituutide alade määramine.

Joonis 2 Esialgne detailplaneeringu lahendusskeem (koostaja AS Kuressaare Soojus)

4. Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks

4.1. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

Katastriüksust ei jagata.

4.2. Krundi ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine

Hoonestusala piiritlemisel arvestada kehtivate kitsendustega. Arvestada, et ettevõte peab tootmisalasse mahtuma koos alaga, mida põhjustab temaga kaasnev piiranguvöönd. Maa kasutamise sihtotstarve määrata planeeringuga.

4.3. Hoone olulisemate arhitektuurinõuete ning rajatise ehitus- ja kujundusnõuete seadmine

Planeeringulahendus peab looma eeltingimused energiasäästlike ja kaasaegsete, maastikule sobivate hoonete projekteerimiseks. Detailplaneeringu arhitektuuri-, ehitus- ja kujundusnõuete määramisel arvestada, et:

- hoone projekteerimisel ja ehitamisel eelistada naturaalseid materjale, vältida imiteerivaid materjale

- vältida silmatorkavalt suuremaid hooneid, kui on ümbruskonnas ja ehitusmaterjale, mis olemasoleva arhitektuuriga ei haaku.

Suurim lubatud ehitisealune pindala ja krundi täisehituse protsent määrata planeeringuga.

4.4. Liikluskorralduse määramine

Maaüksusele juurdepääsuks kohalikult teelt (3680111 Spordi tänav) on olemasolev mahasõit. Krundile planeerida minimaalselt vajaminev parkimiskohtade arv ning kohalikul teel parkimist ja tagurdamist mitte ette näha.

4.5. Haljastuse, maapinna kuivenduse ja heakorra põhimõtete määramine

Krundi haljastuse planeerimisel arvestada ümbritseva looduskeskkonnaga. Planeerida haljasvöönd tootmisala eraldamiseks elamualast. Planeeringuga näha ette tingimused jäätmekäitluse ja piirete osas.

4.6. Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine

Planeeritaval krundil ehitiste teenindamiseks vajalike rajatiste, mis ühendatakse võrguettevõtjale energiaseaduse tähenduses kuuluva elektriliini või sellega liituva ehitisega, paigaldamine üldreeglina maa-aluste kaablitega.

Võrgupõhise tehnorajatiste planeerimisel taotleda planeeringust huvitatud isikul või planeeringu koostajal tehnilised tingimused piirkonnas vastavaid võrguteenuseid osutavalt ettevõttelt.

4.7. Kujade määramine

Ehitistele kehtivate kujade määramisel lähtuda kehtivatest valdkonda reguleerivatest dokumentidest ja normidest.

4.8. Servituutide vajaduse määramine

Planeeringuga määrata servituutide vajadused ja nende ulatused.

4.9. Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine

Määrata kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused.

4.10. Tuleohutuse tagamine

Lahendada tuletõrjeveega varustamine ja näidata tuletõrje veevõtukoht.

4.11. Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine

Vajadusel koostada kitsenduste kaart.

5. Detailplaneeringu koostamine

5.1. Detailplaneeringu koostamise korraldamine ja eeldatav ajakava

Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on Hiiumaa Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostajaks võib olla planeerimisseaduse § 4 lg 5 nõuetele vastav spetsialist (edaspidi planeerija), kes on suuteline täitma § 4 lg 6 toodud nõudeid.

Detailplaneeringu koostamise eeldatav ajakava:

| Tegevus | Aeg |
| --- | --- |
| Detailplaneeringu algatamine ja § 130 kohase halduslepingu sõlmimine | mai 2026 |
| Tehniliste tingimuste hankimine ja planeeringulahenduse vormistamine planeeringust huvitatud isiku poolt valitud planeerija poolt | juuni -november 2026 |
| Planeeringulahenduse või eskiisi esitamine vallavalitsusele ülevaatamiseks ning vajalike paranduste sisseviimine | detsember 2026 |
| Detailplaneeringu kooskõlastamine ametiasutuste ja võrguvaldajatega | jaanuar 2027-veebruar 2027 |
| Detailplaneeringu vastuvõtmine vallavalitsuse poolt ning avaliku väljapaneku käigus ettepanekute ja vastuväidete kogumine ning avaliku arutelu korraldamine | märts -aprill 2027 (avalik väljapanek vähemalt 14 päeva) |
| Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel muudatuste sisseviimine detailplaneeringusse | mai 2027 |
| Planeeringu kehtestamine vallavalitsuse poolt, kui ei ole tekkinud olulisi huvide konflikte või arvestatavat avalikust huvist tulenevaid vastuväiteid | juuni 2027 |

5.2. Detailplaneeringu vormistamine

Detailplaneering peab vastama planeerimisseaduses ja Riigihalduse ministri 17.10.2019 määruses nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ ja Riigihalduse ministri 18.10.2022 määruses nr 47 „Planeeringute andmekogu põhimäärus“ esitatud nõuetele ja olema struktureeritud, selgesti arusaadav, ilma ebaolulise ja dubleeritud informatsioonita ning moodustama terviku järgmistest põhiosadest:

- seletuskiri;

- joonised (asukoha joonis, tugijoonis, põhijoonis, vajadusel teised erijoonised). Jooniste vormistamisel lähtuda Siseministeeriumi poolt 2013 aastal välja töötatud ruumilise planeerimise leppemärkidest. Asukoha joonis koostada mõõtkavas M 1:5000 või M 1:10000 planeeritava ala tähistamisega. Põhijoonis koostada mõõtkavas  M 1:500 või M 1:1000 kinnistu piiridega, kus geodeetiline alusplaan peab olema mõõdistatud piisavas ulatuses, mis võimaldab hinnata planeeringulahenduse sobivust, sh kavandatud sademevete ärajuhtimise süsteemi jms. Põhijoonisel määrata tehnovõrkude (elekter, vesi, kanalisatsioon) ja teede paigutus ning perspektiivsed ühendused piirkonna välisvõrkudega, ehitiste soovituslikud asukohad krundil ja neile esitatavad nõuded, jäätmekäitlus, haljastus;

- ruumiline illustratsioon (visualiseering, mis võimaldab igaühel luua seose planeeringuala paigutuse, asukoha ja kavandatud ruumiliste muutustega);

- lisad (koostamise käigus kogutud dokumendid, fotod, uuringud, kirjavahetus ja teated).

5.3. Täiendavad uuringud

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

5.4. Koostöö planeeringu koostamisel

Planeeringu menetluses tehakse koostööd järgnevate asutuste ja võrguvaldajatega:

Päästeameti Lääne Päästekeskus

Elektrilevi OÜ

Telia Eesti AS

Planeeringu menetlusse kaasatakse planeeringualaga piirnevate kinnistute omanikud ja teised huvitatud isikud, kelle maakasutust planeeritava tegevuse elluviimine võib mõjutada. Samuti kaasatakse planeeringu koostamisse kõik isikud, kes avaldavad selleks planeeringu koostamise käigus soovi või esitavad sisulisi arvamusi.

Planeeringu menetlusse kaasatakse järgnevate naaberkinnistute omanikud:

Hiiu mnt 14	36802:002:0190

Hiiu mnt 16	36802:002:0830

Hiiu mnt 18	20501:001:1722

Hiiu mnt 20	20501:001:0042

Mäe plats 9	20501:001:0041

Spordi tn 3	36802:002:0088

Spordi tn 5	36802:002:0127

Spordi tn 4	36802:002:0840

Spordi tn 4a	36802:002:1330

Koolipargi	36802:002:0101

Spordi tänav	20501:001:1406

5.5. Detailplaneeringu kooskõlastamine

Detailplaneering esitada Hiiumaa Vallavalitsusele valitsusasutustega kooskõlastamiseks digitaalselt allkirjastatud failide konteinerina koos kaaskirjaga e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee

Detailplaneering kooskõlastatakse:

Päästeamet

Elektrilevi OÜ

Telia Eesti AS

Sõltuvalt detailplaneeringu sisust on võimalikud täiendavad kooskõlastused, mille määrab Hiiumaa Vallavalitsus.

5.6. Detailplaneeringu vastuvõtmine

Kooskõlastatud detailplaneering esitada Hiiumaa Vallavalitsusele vastuvõtmiseks digitaalselt allkirjastatud failide konteinerina (.pdf ja .dwg formaadis) koos kaaskirjaga e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee

5.7. Detailplaneeringu kehtestamine

Enne detailplaneeringu kehtestamist tuleb Hiiumaa Vallavalitsuse üks paberkandjal toimik, mis sisaldab ka digitaalset andmekandjat koos kõigi detailplaneeringu elektrooniliste materjalidega.

Lähteseisukohad koostas:

Mai Julge

planeeringuspetsialist

mai.julge@hiiumaa.ee