Tehniline kirjeldus

Tehnikavahendi nimetus: rasketõstuk (Edaspidi „Masin“)

Pakutava tehnika mark ja mudel: Konecranes SMV 25-1200

Pakkumus peab vastama tehnilises kirjelduses esitatud miinimumnõuetele.

Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

Hangitav masin on mõeldud mitmesugusteks tõstetöödeks. Masin on mõeldud töötama kõikides ilmastiku- ja valgustustingimustes keskmise ning kõva pinnasega tööplatsidel, kus tööplatside vahemaad on kuni üks kilomeeter. Suuremate vahemaade korral kasutatakse transportimiseks treilereid.

Hankija soovib osta Eesti Kaitseväele kaks tõstukit, mis vastavad käesolevas dokumendis toodud nõuetele. Vajadusel võib hankija tellitavat kogust suurendada kuni kahe ühiku võrra.

- Lühendid

| RKIK | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus |
| --- | --- |
| STANAG | NATO standardiseerimise kokkulepe (Standardization Agreement) |
| Ed. | Edition (Dokumendi versioon) |

- Normatiivid

Pakkuja peab tundma ja täitma alljärgnevaid normatiive.

| EN 590 | Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. |
| --- | --- |
| STANAG 7090 Ed. 7 | NATO maismaasõidukitel kasutavate kütuste miinimumnõuded. |
| STANAG 4015 Ed. 3 | Käivitusakude akukastid kasutamiseks taktikalistel maismaasõidukitel. |
| STANAG 4074 Ed.3 | Käivitusabi pistikud kasutamiseks taktikalistel maismaasõidukitel. |
| ISO 12117-2-2008 | Ümbermineku kaitsekonstruktsioonide karakteristika |
| RT I, 10.02.2023, 32 | Seadme ohutuse seadus |
| 2006/42/EÜ | EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV |

Kui nõutud standardil on järelliide „või samaväärne”, võib selle nõude täita, täites mõne muu samaväärse standardi nõudeid. Lisaks kohustuslikule vastusele peab pakkuja nimetama samaväärse standardi ja selgitama, kuidas alternatiivne standard täidab mainitud/nõutud standardis esitatud nõudeid, ning vajadusel esitama vastava dokumendi.

- Seotud dokumendid

Nõuetes viidatud dokumendid on antud tehnilise kirjelduse osa. Nõuded, mis esinevad viidatud dokumentides, on antud tehnilise kirjelduse osad ja kuuluvad täitmisele, välja arvatud juhul, kui tehnilises kirjelduses on eraldi välja toodud eri- või lisatingimused. Juhul, kui viidatud dokument viitab edasi teistele dokumentidele, kuuluvad ka need täitmisele, välja arvatud juhul, kui need ei rakendu hankeobjekti kohta või hankedokumentides ei ole sätestatud teisiti.

Juhul, kui ei ole sätestatud teisiti, kuuluvad täitmisele dokumentide kõige uuemad versioonid, sh standardi muudatused, tehnilised parandused ja muud seotud muudatused ja teatised.

Dokumente, millele on viidatud tehnilises kirjelduses, kuid mis ei ole RKIK-i poolt loodud, RKIK ei edastada. Nimetud dokumendid (STANAG, ISO jne) on leitavad näiteks www.nato.int või www.iso.org.

- Tingimused pakkumusele

  - Nõuded antud tehnilises kirjelduses on miinimumnõuded, mis on kohustuslikuks täitmiseks Pakkujale.

  - Pakkuja peab täitama kollase taustaga väljad tulbas „TÄIDAB PAKKUJA“ järgmises peatükis olevas tabelis.

  - Hankija loeb pakkumuse mittevastavaks, kui Pakkuja on jätnud väljad täitmata või on esitanud muu sinna mittekuuluva info. Pakkuja ei pea täitma väljasid, mis on Hankija poolt täidetud musta taustaga.

  - Tulpa „JAH“ tuleb sisestada sõna „JAH“. Sisestades sõna „JAH“ Pakkuja kinnitab, et on üheselt aru saanud nõudest ja suudab ning kohustub seda nõuet täitma.

  - Tulpa „Esitada dokumendi ja peatüki nimi/number“ tuleb sisestada dokumendi nimi ja peatüki nimi/number selles dokumendis, kus nõude täitmine on tõendatud/kirjeldatud. Juhul, kui on lisatud täpsustav nõue „#“, tuleb esitada dokument vähemalt nõutud sisuga. Tulpa ei tohi kirjutada mitte midagi muud, isegi mitte ühesõnalist ja/või numbrilist vastust!

  - Tulpa „Esitada viide“ sisestatud dokumendi nimi ja peatüki nimi/number peavad ühtima pakkumuses esitatud dokumendi nimega ja peatüki nime/numbriga selles dokumendis.

  - Pakkuja peab hoiduma mittevajalike turunduslike materjalide kasutamisest. Esitatud dokumendid peavad andma selge vastuse/kirjelduse sellest, kuidas Pakkuja nõuet  täitma hakkab.

  - Pakkuja ei tohi muuta dokumendi struktuuri ja sõnastust.

  - Tolerantsid käesolevas tehnilises kirjelduses on  ± 1%

Rasketõstuk, diiselmootoriga, tõstejõuga vähemalt 25 tonni 1200 mm raskuskeskme korral.

| Nr | Tehniline nõue | TÄIDAB PAKKUJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | JAH |  | Sisestada dokumendi number ja peatüki nimi/number |  |
| 1.1 | Tõstuk on uus (kasutamata), tootmisaasta vähemalt 2025 | Jah |  | Offer 26001672 |  |
| 1.2 | Tõstuki nõutav töökeskkonna temperatuurivahemik -32°C kuni +49°C. Masin, kõik selle komponendid ning tehnilised vedelikud peavad vastama nõudele. | Jah |  | User manual |  |
| 1.3 | Pakutava tõstuki mark ja mudel | SMV 25-1200 |  | Offer 26001672 |  |
| 1.4 | Tõstevõime vähemalt 25 000 kg / 1200 mm | Jah |  | Offer 26001672 |  |
| 1.5 | Tõstekõrgus vähemalt 4000 mm Kolme osaline mast Masina maksimaalne ehituslik kõrgus kuni 3300mm | Jah |  | Offer 26001672 |  |
| 1.6 | Masti kallutus ette ja taha vähemalt 5°/5° | Jah |  | Offer 26001672 |  |
| 1.7 | Vabatõste kõrgus vähemalt 1500 mm | Jah |  | Offer 26001672 |  |
| 2 | Mootor |  |  |  |  |
| 2.1 | Diiselmootor (Vähemalt EURO 3 heitmenormile vastav) |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Mootori võimsus peab tagama koos maksimum koormaga startida 20% kallakust üles. | Jah |  |  |  |
| 2.1.2 | Masin peab olema võimeline töötama, kasutades kütusena EN 590 vastavat diislikütust ja NATO STANAG 7090 vastavat F-63 kütust ilma ümberehituseta; AdBlue süsteemi peab saama välja lülitada ilma erivahenditeta ja/või AdBlue vedeliku otsasaamine ei tohi mõjutada masina opereerimisvõimet, kui AdBlue süsteem on paigaldatud. # Esitada mootori või masinatootja kinnitus ja ekspluatatsiooni tingimused F-63 kütuse kasutamise korral. | Jah |  | Confirmation AN 06-03-2026 |  |
| 2.1.3 | Heitgaasi järeltöötlussüsteemi olemasolul (nt DPF, SCR) korral peab olema tagatud masina täielik töövõime juhtudel, kui nimetatud seadmed ei tööta või esinevad rikked/tõrked. Masina töövõimet ei tohi seeläbi piirata ka elektroonselt. | Jah |  |  |  |
| 2.1.4 | Kütuse veeseparaator filter koos kütuse elektrilise eelsoojendiga. | Jah |  |  |  |
| 2.1.5 | Jahutusvedeliku soojendiga integreeritud 230V töötav akulaadija, mis on varustatud automaatse ülelaadimise kaitsefunktsiooniga. #Esitada tõendus, et laadija on sobilik masinale paigaldatud akude laadimiseks välitingimustel. Jahutusvedeliku soojendi mootoriplokis, mis töötab 230V pingel; seadet peab olema võimalik kasutada ilma ajalise piiranguta 24/7. | Jah |  |  |  |
| 2.1.6 | Kütusepaagi maht peab tagama vähemalt 8 h katkematut tööaega. | Jah |  | Technical data |  |
| 2.1.7 | Masinale peab olema paigaldatud autonoomne diislikütusel töötav soojendussüsteem vähemalt kabiini ja mootori veesärgi soojendamiseks. | Jah |  | Offer 26001672 |  |
| 2.2 | Masin peab olema varustatud automaatse keskmäärdesüsteemiga, määrdeaine mahuti peab olema kaitstud metallist või tugevast plastikust kaanega, et vältida mehaanilisi kahjustusi. Määrdeaine mahuti peab olema kaitstud niiskuse eest, nt survepesu ajal ei tohi niiskus määrdeaine mahutisse sattuda. Masti määrimiseks on lubatud keskmäärde süsteem käsitsi määrimiseks (st määrdeliinide väljavõte) | Jah |  |  |  |
| 3 | Ülekanne |  |  |  |  |
| 3.1 | Piduri- ja hüdraulikasüsteem peavad võimaldama avariiteisaldamist juhul kui mootor ei tööta või akud on tühjad | Jah |  |  |  |
| 3.2 | Veoskeem 4x2 või 4x4 | Jah |  | Technical data |  |
| 3.3 | Esi- ja tagateljel peavad olema elastikrehvid. | Jah |  |  |  |
| 3.4 | Minimaalne liikumiskiirus vähemalt 15 km/h koormatult ja koormamata | Jah |  | Technical data |  |
| 3.5 | Mehaaniline seisupidur, sõidupidur mehaaniline või hüdrauliline | Jah |  |  |  |
| 4 | Juhtimine |  |  |  |  |
| 4.1 | Tööorgani juhtimine kabiinist | Jah |  |  |  |
| 4.2 | Kahvlite külgnihe | Jah |  |  |  |
| 4.3 | Kahvli käppade pikkus vähemalt 2000 mm | Jah |  |  |  |
| 4.4 | Sõidusuuna, masti tööoperatsioone ja lisaseadmete juhtimine elektriliselt juhtkangilt (elektriliselt juhitav hüdrojagaja). | Jah |  | Offer 26001672 |  |
| 4.5 | Roolivõimendi | Jah |  |  |  |
| 4.6 | Tõstukiga peab olema võimalik töötada 5 tundi järjest ilma pausideta | Jah |  |  |  |
| 4.7 | Reguleeritav roolisammas. | Jah |  |  |  |
| 4.8 | Vajalik operaatori tuvastamise süsteem tööoperatsioonide teostamiseks. | Jah |  |  |  |
| 4.9 | Reverseerimise alarm väljalülitamise võimalusega | Jah |  |  |  |
| 5 | Kabiin Cabin |  |  |  |  |
| 5.1 | ISO 3471 ROPS – Roll Over Protective Structure |  |  |  |  |
| 5.2 | ISO 3449 FOPS – Falling Object Protective Structure | Jah |  | PM-FM Konecranes |  |
| 5.3 | Kabiini õhuvõtusüsteem peab olema varustatud tolmufiltriga (salongifilter). | Jah |  |  |  |
| 5.4 | Mehaaniliselt kiige süsteemiga või õhkvedrustusega reguleeritav juhiiste koos turvavööga. | Jah |  |  |  |
| 5.5 | Elektrilise soojendusega välised tahavaatepeeglid ja vähemalt üks sisepeegel. | Jah |  |  |  |
| 5.6 | Esi- ja tagaklaasi pesur ja kojamees. | Jah |  |  |  |
| 5.7 | Mehaaniline või elektriliselt lülitatav massilüliti, mis võimaldab kogu elektrisüsteemi väljalülitamist. | Jah |  |  |  |
| 5.8 | Kabiini soojendus- ja jahutussüsteem koos konditsioneeriga | Jah |  |  |  |
| 5.9 | Kabiin peab hoolduste teostamiseks olema elektriliselt või elektrohüdrauliliselt kallutatav. | Jah |  |  |  |
| 6 | Elektrisüsteem |  |  |  |  |
| 6.1 | Põhi- ja töötuled, täielikult väljalülitatavad |  |  |  |  |
| 6.1.1 | kaks vähemalt 24W LED töötuld katuse esi- ja kaks vähemalt 24W LED töötuld katuse tagaservas, mõlemal masina küljel vähemalt üks vähemalt 24W LED töötuli, vähemalt kaks töötuld masina taga, vähemalt kaks töötuld mastil | Jah |  |  |  |
| 6.1.2 | töötulede valgustussuund peab olema reguleeritav; | Jah |  |  |  |
| 6.1.3 | Sõidu- ja pidurituled | Jah |  |  |  |
| 7 | Muu varustus |  |  |  |  |
| 7.1 | Ettenähtud tehasepoolne tööriistakomplekt kasutajatasandi hooldus- ja remonttööde teostamiseks ning hüdraulikasüsteemi mutrite pingutamiseks. Mehaaniliste määrdepunktide olemasolul peab olema tööriistakomplektis määrdetuubiga täidetav määrdeprits. Komplekt peab asuma selleks ettenähtud veekindlast kastis või sahtlis. | Jah |  | Offer 26001672 |  |
| 7.2 | Masinas kasutuses olevad õlid peavad tagama aastaringse kasutamise, arvestades nõutavat töökeskkonna temperatuurivahemikku | Jah |  |  |  |
| 7.3 | Manomeetriga tulekustutid, 2 tk, kokku vähemalt 12 kg kustutusainega, kinnitatuna, kaitstud mehaaniliste vigastuste eest | Jah |  |  |  |
| 7.4 | Ohutusvest XXL suuruses. | Jah |  |  |  |
| 7.5 | Meditsiinilise esmaabi komplekt, kinnitatult ning komplekteeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele. | Jah |  |  |  |
| 7.6 | Akende, peeglite, tulede katted, mis peavad olema pakendatud veekindlalt. |  |  |  |  |
| 8 | Üldine |  |  |  |  |
| 8.1 | Tarneaeg mitte üle 12 kuu pärast hankelepingu sõlmimist. | Jah |  |  |  |
| 8.2 | Tõstuki(te) tarne Eesti Vabariigi piires vastavalt etteantud tellimusaadressile. | Jah |  |  |  |
| 8.3 | Garantii vähemalt 2 aastat või 5000 h | Jah |  |  |  |
| 8.4 | Vähemalt ingliskeelne varuosade kataloog ning hüdraulika- ja elektrisüsteemide diagrammid paberkandjal ja digitaalselt. | Jah |  |  |  |
| 8.5 | Hoolduse ja remondi teostaja(d), hoolduskeskus(ed) Eesti Vabariigis | Jah |  |  |  |
| 8.6 | Hooldusvälp mitte vähem kui 500 töötundi. | Jah |  |  |  |
| 8.7 | CE sertifikaat |  | Jah |  | Offer 26001672 |
| 8.8 | Pakkuja peab tagama mehaaniku ja operaatori kasutajataseme väljaõppe oma kuludega 4-6 Eesti Kaitseväe isikule. Koolitus peab toimuma 14 päeva jooksul pärast esimeste masinate tarnimist. |  | Jah |  |  |
| 9 | Lisanõuded |  |  |  |  |
| 9.1 | Masin ja lisaseadmed peavad vastama direktiivi „EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/42/EÜ“ nõuetele. |  | Jah |  |  |
| 9.2 | Masin ja lisaseadmed peavad vastama Eesti ja Euroopa kehtivatele nõuetele. |  | Jah |  | Offer 26001672 |
| 9.3 | Pakutava masinaga sama marki üle 10t tõstejõuga masinad peavad olema kasutusel vähemalt kolme NATO riigi relvajõudude poolt. (esitada nimekiri) |  |  |  |  |
| 9.4 | Masin peab olema varustatud vähemalt masina laiuse kahvliraamiga. 20’ konteinerit peab olema võimalik liigutada külgnihkega külgsuunas standardsetest tõstekohtadest tõstes, vähemalt 800mm. |  | Jah |  |  |
| 9.4.1 | Masinal peab olema nn viies sektsioon kahvliraami kallutamiseks pikitelje suhtes (kallutav kahvliraam). Kahvliraam peab kallutama vähemalt 3° mõlemale poole |  | Jah |  |  |
| 9.4.2 | Masinale peab olema võimalik kinnitada ja kasutada konteinerite tõstmiseks üla ja külg spreederit. |  | Jah |  |  |
| 9.5 | Masina ja lisaseadmete värvus tehase standard, masin peab olema värvitud valmistajatehase poolt |  | Jah |  |  |
| 9.6 | Masinal ei tohi olla kroomitud või nikeldatud vms läikivaid kere detaile (v.a peeglid, klaasid ning hüdraulika silindrite tööpinnad). |  | Jah |  |  |
| 9.7 | Masinal ei tohi olla andmeside monitooringut masina töö- ja veainfo kuvamiseks, millel on GPS positsioneerimise või muud sarnane sidesüsteemi (Julgeolek). |  | Jah |  |  |
| 9.8 | Kütusepaak (või -paagid) korrosioonikindlast materjalist ja lukustatav(ad). |  | Jah |  |  |
| 9.9 | Kütusepaagi maht peab tagama vähemalt 8 h katkematut tööd keskmise kütusekulu järgi. #Esitada arvutus, mille alusel on saadud kriteeriumile vastavuse andmed. |  | Jah |  |  |
| 9.10 | Süsteem peab olema 24V, et saaks käivitusabiks ühendada Eesti Kaitseväe teiste sõidukitega. |  | Jah |  |  |
| 9.11 | Akuruum, akude kinnitus, klemmide mõõtmed ja asukohad peavad vastama STANAG 4015 Ed.3 nõuetele. # Esitada nõutele vastav akukastide joonis koos klemmide asetusega. |  | Jah |  |  |
| 9.12 | Akud peavad olema hooldusvabad ja vastama STANAG 4015 Ed.3 nõuetele mõõtmete ja ühendusklemmide asetuse suhtes. #Esitada paigaldatavate akude andmeleht. |  | Jah |  |  |
| 9.13 | Masin on varustatud NATO STANAG 4074 tüüp 1-le vastava stardiabi pistikuga, paigaldatuna kergesti ligipääsetavasse kohta. |  | Jah |  |  |
| 9.14 | Töötuled peavad olema LED-tüüpi. |  | Jah |  |  |
| 9.15 | Masina tööala peab olema valgustatud ümber masina 360 kraadi. Iga töötuli peab olema vähemalt 24W. |  | Jah |  |  |
|  | Töö- ja parkimistuled peavad olema kaitstud mehaaniliste kahjustuste eest. |  | Jah |  |  |
| 9.16 | Masinal peab olema registreerimismärgi alus koos valgustusega. |  | Jah |  |  |
| 9.17 | Sõidualarm (liikumise helisignaal); peab olema väljalülitatav. |  | Jah |  |  |
| 9.18 | Masin peab olema varustatud kollase LED vilkuriga. Vilkur peab olema kabiinist lülitatav ja lihtsasti eemaldatav. |  | Jah |  |  |
| 9.19 | Peab olema varustatud FM-raadio, kõlarite ja antenniga. |  | Jah |  |  |
| 9.20 | Iste peab olema reguleeritav vähemalt edasi-tagasi suunal, istmepadi pikikalde osas ning seljatoe nurk istmepadja suhtes. |  | Jah |  |  |
| 9.21 | Istme amortisatsioon peab olema reguleeritav vastavalt operaatori kehakaalule. |  | Jah |  |  |
| 9.22 | Istmekate peab olema valmistatud kulumis- ja määrdumiskindlast materjalist. Ei tohi olla nahast. |  | Jah |  |  |
| 9.23 | Töötuledel peab olema soojendus lume sulatamiseks tule klaasidelt |  | Jah |  |  |
| 9.24 | Kabiini ventilatsioonisüsteem peab olema varustatud välisõhu filtri(te)ga. |  | Jah |  |  |
| 9.25 | Klaasid peavad olema kaetud päikesekaitsekilega (UV kaitse, läbipaistvus vähemalt 75%). |  | Jah |  |  |
| 9.26 | Masinas peab olema DIN1 pesa raadiojaama paigaldamiseks, raadiojaama tarnib hankija, raadiojaama ühendused, antenni- ja toitekaablid peavad olema paigaldatud ja ühendatud |  | Jah |  |  |
| 9.27 | Kabiinis peab olema koht, kuhu kinnitada relv masinaga opereerimise ajaks; kinnitus peab olema universaalne ja sobima relvadele: AK4, GALIL, R20. |  | Jah |  |  |
| 9.28 | Küljepeegli kinnitused peavad olema valmistatud löögijõudu neelavast materjalist või varustatud vedrusüsteemiga, et vältida nende küljest murdumist või deformeerumist valise jõu rakendumisel. |  | Jah |  |  |
| 9.29 | Küljepeeglid peavad purunemise vältimiseks olema kokku lükatavad või -klapitavad. |  | Jah |  |  |
| 9.30 | Masina rehvid peavad võimaldama liikumist nii kõvakattega teedel kui ka pinnasel. Rehvi muster peab olema sobilik pinnasel töötamiseks. |  | Jah |  |  |
| 9.31 | Kabiinis peab asetsema mõõteseadmete paneel, millel asuvad vähemalt: |  |  |  |  |
| 9.31.1 | töötunnilugeja |  | Jah |  | Offer 26001672 |
| 9.31.2 | mootori jahutusvedeliku temperatuurinäidik; |  | Jah |  | Offer 26001672 |
| 9.31.3 | kütusepaagi taseme näidik; |  | Jah |  | Offer 26001672 |
| 9.31.4 | audio-visuaalne hoiatussüsteem elektrisüsteemi rikete, jahutusvedeliku, mootori ja tööhüdraulika õlisurve, õhufiltri ummistumise, ülekuumenemise jne vigadest alarmeerimiseks; |  | Jah |  | Offer 26001672 |
| 9.31.5 | Sees oleva käigu indikaator |  | Jah |  | Offer 26001672 |
| 9.31.6 | Lasti kaal koos hoiatussüsteemiga ülekoormuse osas |  | Jah |  | Offer 26001672 |
| 9.32 | Kabiini uks peab olema fikseeritav avatud ja suletud asendis |  | Jah |  |  |
| 9.33 | Juhul, kui masinal on Tahavaate/külgvaate kaamerad, siis peavad need olema kaitstud mehaaniliste vigastuste eest. |  | Jah |  |  |
| 9.33.1 | Masinal peab olema vähemalt tahavaate kaamera |  | Jah |  |  |
| 9.34 | Hüdraulikasüsteem peab võimaldama proportsionaalset ehk tööorgani liigutuste sujuvat juhtimist. |  | Jah |  |  |
| 9.35 | Peab võimaldama avariiteisaldamist juhul, kui mootor ei tööta (st peab olema võimalik tööorganeid alla lasta või tõsta abivahendite abil). |  | Jah |  |  |
| 9.36 | Tööriistakomplekt, mis on vajalik kasutajatasandi hooldus- ja remonttööde läbiviimiseks ja hüdroliinide kinni-lahti keeramiseks. Tööriistkomplekt peab asuma selleks ette nähtud ilmastikukindlas kastis või sahtlis. |  | Jah |  |  |
| 9.37 | Vähemalt 6 m pikkune käivitusvoolu ülekandekaabel, varustatud mõlemas otsas NATO STANAG 4074 tüüp 1-le vastava stardiabi pistikuga koos üleminekuga Type 2 ühendusele. |  | Jah |  |  |
| 9.38 | Masinaga koos tarnitakse kahvlipikendused pikkusega vähemalt 1,5 masina kahvlite pikkust |  | Jah |  |  |
| 9.39 | Masina tõstekahvlid peavad võimaldama kauba tõstmist tõstekettidega. Ketid peavad olema masinaga kaasas. Kettide pikkus minimaalselt 4m. Tõstekettide nominaalne tõstejõud peab olema vähemalt 8 t/ tk |  | Jah |  |  |
| 10. | Dokumentatsioon ja muud tingimused |  |  |  |  |
| 10.1 | Varuosade kataloog, hüdro- ja elektriskeemid vähemalt inglise keeles. |  | Jah |  |  |
| 10.2 | Kasutamisjuhend (paberkandjal ning elektrooniliselt eesti keeles ja elektrooniliselt inglise keeles). #Esitada kasutusjuhend inglise või eesti keeles. |  | Jah |  |  |
| 10.3 | Mehaaniku ja operaatori koolitus (kasutajatasemel) 4-6 kaitseväelasele. Väljaõpe peab olema läbi viidud mitte hiljem kui kaks nädalat pärast esimese masina üleandmist. Mehaanikutele on nõutud lihtsamate hooldustööde ja ekspluatatsioonimaterjalide (töövedelikud, filtrid, tihendid, rihmad jne) vahetamise koolitus. #Esitada koolituskava, ajakava (üldine) ja koolituse sisu ülevaatus. Sammuti eeldused personali varasema pädevuse osas. Esitada muud koolitusega seotud olulised kommentaarid. |  | Jah |  |  |
| 10.4 | Pakkujapoolne vea määratlemine tõstuki juures tööpäevadel hiljemalt 24 h jooksul ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel hiljemalt 72 h jooksul Eesti Vabariigi piires alates rikke teatamisest. |  | Jah |  |  |
| 10.5 | Kuluvaruosade tarneaeg maksimaalselt 7 päeva. |  | Jah |  |  |