Lisa 2. Tehniline kirjeldus

Üldised nõuded

- Hanke sisuks on osta järgmised ELTEK tooteid mis ühilduvad ja on sarnased meie praeguste seadmetega

- Pakkuja peab tagama tootja poolset informatsiooni ja tuge lahenduste selgitamiseks.

- Pakkuja peab omama tootja poolset esindusõigust toodete müügiks. Kui selle kohane info puudub tootja ametlikul veebilehel, esitab pakkuja selle kinnituseks tootja poolt väljaantud kehtiva tõendi.

- Pakkuja peab esitama iga toote mudeli koodid. Esitada need väljal „Tootekoodid ja märkused“.

- Pakkuja peab esitama iga pakutava toote tootja poolse tehnilise spetsifikatsiooni kas eraldi dokumendina või lisab veebi lingi väljale „Tootekoodid ja märkused“.

Tootetugi

- Pakkuja peab pakkuma tootetuge mis hõlmab:

  - Tootja väljaantud püsivara (firmware) uuendused.

  - Tootja poolt sertifitseeritud seadmete remont.

  - Komponentide ja varuosade autentsus.

  - Tootetoe kestvus on tarnitud seadmete garantii periood.

Seadmete kirjeldus

| Jr nr | Toote nimetus | Kirjeldus | Kogus | Tarneaeg | Pakkuja märgib tootekoodid ja muud vajalikud märkused, et hankija saaks üheselt mõistetavalt kontrollida nõude täitmist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flatpack S 1U 3R Option 4 Alaldid 3x1kW | FP S -48V, 1U/3R, 2xMCB BFO Rear (komplektis 3 alaldit, 3x 1000W) - 19" mechanics, height 1U. - Smartpack S controller või ühilduv. - 2 x 80A Battery fuse MCB. - LVBD. - DC distribution fuse MCB (2x60A) – M6. - Output DC max current 100A. - Komplektis 3 alaldi moodulit Flatpack S 48V/1000W HE (3x 1000W). - Nurgaga võrgukaabel haldusmooduli ühendamiseks võrguseadmega peab olema kaasas. - Temperatuuri andur – 1tk (ruumi temperatuuri mõõtmiseks). | 14 | Ca 180 päeva hankelepingu sõlmimisest, hankija kinnitab täpsema tarneaja 2 nädalat ennem soovitud tarnet. |  |
| 2 | Flatpack S 1U 3R Option 4 Alaldid 3x1kW | FP S -48V, 1U/3R, 2xMCB BFO Rear (komplektis 3 alaldit, 3x 1000W) - 19" mechanics, height 1U. - Smartpack S controller või ühilduv. - 2 x 80A Battery fuse MCB. - LVBD. - DC distribution fuse MCB (2x60A) – M6. - Output DC max current 100A. - Komplektis 3 alaldi moodulit Flatpack S 48V/1000W HE (3x 1000W). - Nurgaga võrgukaabel haldusmooduli ühendamiseks võrguseadmega peab olema kaasas. - Temperatuuri andur – 1tk (ruumi temperatuuri mõõtmiseks). | 13 | Kuni 140 päeva hankelepingu sõlmimisest. |  |
| 3 | Flatpack S 1U 3R Option 4 Alaldid 3x1.8kW | FP S -48V, 1U/3R, 2xMCB BFO Rear (komplektis 3 alaldit, 3x 1800W) - 19" mechanics, height 1U. - Smartpack S controller või ühilduv. - 2 x 80A Battery fuse MCB. - LVBD. - DC distribution fuse MCB (2x60A) – M6. - Output DC max current 100A. - Komplektis 3 alaldi moodulit Flatpack S 48V/1800W HE (3x 1800W). - Nurgaga võrgukaabel haldusmooduli ühendamiseks võrguseadmega peab olema kaasas. - Temperatuuri andurid – 1tk (ruumi temperatuuri mõõtmiseks). | 1 | Kuni 140 päeva hankelepingu sõlmimisest. |  |
| 4 | Aku monitor | Akude seisundi monitor järgmises koosseisus: • Temperatuuri andur. • 4-juhet (iga aku jaoks eraldi juhe) aku komplekti iga üksiku aku pinge sümmeetria mõõtmiseks. • Võrgukaabel akude monitori ühendamiseks haldusmooduli CAN BUS-iga. Võrgukaabli pikkus 2 – 3 meetrit. • Ühildub ELTEK Smartpack S, 2 ja R tüüpi haldusmoodulitega. | 43 | Kuni 140 päeva hankelepingu sõlmimisest. |  |
| 5 | Rectiverter 1U komplekt | 3kVA 1phase, 48 VDC (komplektis 2 inverterit) • 19" mechanics, height 1U. • 230 VAC input/output. • Single phase input/output. • 48 VDC input/output. • 4 KW total AC + DC output. • Max 3 KVA AC output. • Max 2,4 KW DC output. • 2 Pole AC distribution fuses: 10A - 3tk. • 3*IEC Sockets on front. • Rectiverteri moodulid ei pea toetama akude laadimist. • Ühildub ELTEK Smartpack S, 2 ja R tüüpi haldusmoodulitega. | 2 | Kuni 140 päeva hankelepingu sõlmimisest. |  |
| 6 | Smartpack R | Smartpack R – haldusmoodul vanemat tüüpi Smartpack 1 moodulite asendamiseks. • Vajalik Ethernet-i liides. • Peab sobima Flatpack 2 ja Minipack seadmesse. | 16 | Kuni 140 päeva hankelepingu sõlmimisest. |  |