1	ÜLDOSA	2

1.1	Objekti lühikirjeldus	2

1.2	Dokumentide loetelu	2

1.3	Lähteandmed	2

2	OLEMASOLEV OLUKORD	3

3	Konstruktsiooni Rajamine	3

4	Keskkonnakaitse	3

4.1	Jäätmekäitlus	3

5	Ehitustööde tehnoloogia	4

5.1	Kaevetööde üldnõuded	4

5.2	Kvaliteedinõuded	4

6	Ajutise mahasõidu likvideerimine ja ehituseelse olukorra taastamine	5

# ÜLDOSA

## Objekti lühikirjeldus

Käesolevas eskiisprojekti teedeehituslikus osas on esitatud Harjumaal, Rae vallas, Soodevahe külas, Tallinna ringtee T46 ja Riigimaale (katastritunnus: 65301:001:3554) ajutise mahasõidu rajamine.

## Dokumentide loetelu

| Jrk nr | Dokumendi nimetus | Dokumendi tähis | Lehekülgi failis | Faili nimi | Versiooni kuupäev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Seletuskiri | TL-3-01 | 5 | 2502_ES_TL-3-01_seletuskiri.pdf | 31.10.2025 |
| 2. | Asendiplaan ja liikluskorraldus | TL-4-02 | 1 | 2501_ES_TL-4-02_asendiplaan.pdf | 31.10.2025 |
| 3. | Ajutise liikluskorralduse skeem | Skeem 20513 | 1 | Skeem20513_Mahasõitude ehitus | 30.10.2025 |

## Lähteandmed

Projekti koostamisel on aluseks võetud Transpordiameti esitatud tingimused:

- Esitada täpne joonis koos seletuskirjaga. K.a välja tuua mahasõidu paiknemise aeg ning likvideerimise aeg.

- Mahasõit peab olema asfaltkattega vähemalt teemaa ulatuses. Tarvidusele tuleb võtta kõik lahendused, takistamiseks materjali sattumist teele. Teede määrimine ei ole lubatud.

- Lähtuda Ehitusseadustikust: 8. peatükk Ehitise kaitsevöönd nõuetest: § 70.  Ehitise kaitsevöönd, § 71.  Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd, § 72.  Tegevus tee kaitsevööndis

- Asendiplaanile kanda vajadusel pöörete sooritamise ohutuse tagamiseks vajaliku möödasõidukeelu ala pikkus.

- Kuna tegu on ajutise lahendusega siis tuleb projekti seletuskirjas kirjeldada ka selle likvideerimine ja vana olukorra taastamine.

- Esitada ajutise liikluskorralduse projekt ajutise mahasõidu rajamiseks ning likvideerimiseks TRAM-le kooskõlastamiseks. Kui teemaale on nähtud ette paigaldada LK-vahendeid, siis ka need välja tuua.

- Töövõtja peab arvestama KMH aruandest vm lepingu dokumentidest tulenevate keskkonnamõjude leevendamise nõuetega (ehitusloa/ehituslubade kõrvaltingimused vms) kui neid on.

- Peale seda tuleb esitada taotlus õigel vormil (lisan manusesse vormi) esindusõigust omava isiku poolt allkirjastatult (võib olla ka volikirjaga volitatud). Taotlus tuleb esitada aadressile maantee@transpordiamet.ee. Võib panna mind koopiasse.

- Kui liiklusega tekivad probleemid siis Transpordiametil on õigus tingimusi muuta.

# OLEMASOLEV OLUKORD

Tallinna ringtee T46 on transpordimaa, kus asub kõvakattega tee.

Kinnistu (katastritunnus: 65301:001:3554) on varieeruva pinnaga endine metsamaa, mis külgneb idapoolses küljes Tallinna ringtee T46 ning ülejäänud kinnistut ümbritseb haljasala ja metsamaa.

# Konstruktsiooni Rajamine

Mahasõidu rajamiseks eemaldatakse kasvupinnas ja tugipeenar. Vajadusel kaevatakse välja täiendavalt ehituseks sobimatut pinnast. Minimaalseks rajatava katendikonstruktsiooni paksuseks on 1 meeter.

Eelduslik katendikonstruktsioon:

Asfaltkate AC 16 Surf h = 5 cm

Killustikalus h = 20 cm

Liivtäide/kivitäide hmin = 75 cm

# Keskkonnakaitse

Käesoleva projekti elluviimisel järgime kõiki asjakohaseid keskkonnaalaseid nõudeid ja kohustusi, sh kehtivaid seadusi, määrusi, keskkonnamõju hindamise (KMH) tulemusi, Rail Baltica projektiga seotud keskkonnakorralduslikke juhiseid (EO KKK), riskide ja kohustuste registreid (RBE nõuded) ning teisi õigus- ja lepingupõhiseid keskkonnanõudeid, tagamaks tööde läbiviimise keskkonnasäästlikul ja vastavusnõuetele vastaval viisil.

## Jäätmekäitlus

Jäätmeid käidelda vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale (Vastu võetud 15.06.2021 nr 73 RT IV, 22.06.2021, 23 jõustumine 25.06.2021).

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud   juhistele vastavalt. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehituse käigus tekkivad ehitusjäätmed kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja ladustuskoha kasutuseeskirjadele.

Ehitustööde käigus tekkivat üle jäävat pinnast tohib kasutada ainult objektisiseselt täitepinnasena/kasvupinnasena või anda üle vastavat jäätmeluba omavale prügila operaatorile.

# Ehitustööde tehnoloogia

## Kaevetööde üldnõuded

Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt  ja vajalike kaevelubade hankimine. Samuti raietööde kooskõlastamine asjasse puutuvate ametkondadega ja töölubade hankimine.

Ehitustööde teostamisel olemasolevate säilivate tehnovõrkude piirkonnas tagada nende puutumatus.

Kõigi postide paigaldamisel (piirded, liiklusmärkide kandjad) tuleb olemasolevate kaablite jt maa-aluste tehnovõrkude läheduses kaeve- ja puurimistöid tehes kaablite asukoht eelnevalt surfida.

## Kvaliteedinõuded

Ehitustööde teostamisel ja konstruktsioonikihtide valikul lähtutakse kehtivast määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ ning Transpordiameti juhenditest. AKÖL mahasõidul arvestatakse <500 autot/ööpäevas.

Tihenduskvaliteedi hindamisel dünaamilise katseseadmega (Inspector, Loadman).

Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega.

# Ajutise mahasõidu likvideerimine ja ehituseelse olukorra taastamine

Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu V etapi ehitustööd Soodevahe liiklussõlmes ehitustööde tähtaeg on 29.09.2028. Töövõtja likvideerib ajutise mahasõidu ja taastab eelneva olukorra mahasõidu kasutusvajaduse lõppedes või hiljemalt 2 kuud peale ehitustööde tähtaega.

Mahasõidu asfaltkate eemaldatakse ekskavaatoriga või purustatakse freesiga ning materjal taaskasutatakse TREF Nord AS poolt asfalditootmises. Killustikmaterjal ja liiv-/kivitäide taaskasutatakse võimalusel objektil või utiliseeritakse jäätmekäitlusettevõttes. Peale materjalide eemaldamist taastatakse haljastus ning tugipeenar (sidumata segu pos 6).