# Autopark ja autostumistase Tartu linnas ja maakonnas

Autoliikluse maht ja liikluskoormused on peamiselt mõjutatud mootorsõidukite arvust. Registreeritud mootorsõidukite (ms) arvu ja nende põhiliikide arvu osas peab Eestis arvestust Transpordiamet (TrAm). Peale 2021. aastat ei ole Transpordiamet enam edastanud sõidukite arvu omavalitsuste lõikes, vaid väiksemaks ühikuks on maakond.

Samas on viimastel aastatel lisatud registreeritud sõidukite kirje juurde tunnus registreeritud/peatatud registrikanne (vt Joonis 2).

Kui võtta aluseks just viimased riiklikult kättesaadavad andmed M1 kategooria sõidukite osas, siis on seis järgmine. Seisuga 1. jaanuar 2022. a on Tartu linnas registreeritud sõidukeid järgnevalt:

KOKKU REGISTRIS 43 951 M1 kategooria sõidukit,

neist kehtiva registrikandega 35 108 (ehk 80%)

peatatud registrikandega 8843 (ehk 20%).

Eriti tähelepanuväärne on peatatud registrikandega M1 sõidukite osakaal vanuserühmas 15…45 aastat.

Kui võtta arvesse kõik registris olevad sõidukid, siis oli 1.01.2022 aasta alguse seisuga keskmiseks sõiduauto vanuseks 16,8 aastat, kui aga vaid kehtiva registrikandega sõidukid, siis 13,5 aastat

2022.aasta seisuga on Tartu maakonnas registreeritud 107 763 sõidukit. Kui võtta Tartu maakonna elanike arvuks 157 760 (Statistikaamet), siis teeb see autostumistaseme arvutuslikuks väärtuseks 683 autot  1000 elaniku kohta.

M1 kategooria sõidukeid on registreeritud 91 832, neist 72701 on aktiivse registrikandega.

Seega on autostumise tasemeks Tartu maakonnas 580 sõiduautot 1000 elaniku kohta, kui aga arvesse võtta vaid aktiivse kandega sõiduautod, siis  460 sõiduautot 1000 elaniku kohta.

Joonis 3 Tartu linna autopark (M1 kategooria)

Tabel 1 Tartu linna ja maakonna arvutuslik autostumistase 2001-2022

| Aasta | Arvutuslik autostumistase |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tartu maakond |  | Tartu linn |  |
|  | ms/1000 el. | SA/1000 el | ms/1000 el. | SA/1000 el |
| 2001 | 364 | 300 | 359 | 355 |
| 2002 | 330 | 270 | 317 | 312 |
| 2003 | 323 | 266 | 305 | 301 |
| 2004 | 345 | 285 | 327 | 322 |
| 2005 | 369 | 308 | 346 | 340 |
| 2006 | 409 | 343 | 374 | 367 |
| 2007 | 356 | 301 | 318 | 311 |
| 2008 | 356 | 301 | 316 | 268 |
| 2009 | 453 | 374 | 408 | 336 |
| 2010 | 446 | 370 | 396 | 327 |
| 2014 | 514 | 443 | 456 | 392 |
| 2015 | 487 | 414 | 396 | 333 |
| 2016 | 558 | 460 | 469 | 386 |
| 2022 | 683 | 580 | 542 | 468 |

Kui võtta aluseks seisuga 1.01.2022 Tartu linna elanike arv: 98 313 (Statistikaameti andmed), siis teeb see autostumistaseme väärtuseks:

- 468 sõiduautot 1000 elaniku kohta (kõik sõidukid registris)

- 374 sõiduautot 1000 elaniku kohta (ainult aktiivse kandega M1 sõidukid)

Kui lisada Tartu linnas registreeritud sõiduautodele ka maastikusõidukid, veoautod ja bussid, siis lisandub sõiduautodele veel 9367 sõidukit, seega on Tartu linnas kokku  53 318 auto, ja seega oli arvutuslik autostumistase 542 autot 1000 elaniku kohta (sisaldab kõiki registreerimisi, sealhulgas ka peatatud registrikandega sõidukeid).

Suhteliselt vähe on muutunud võrreldes eelmise uuringuperioodiga linna elanike arv. Tartu elanike arvu muutused linnaosade lõikes on esitatud järgmises tabelis ja graafikul. Samas tuleb silmas pidada, et haldusreformi tulemusena on muutunud ka linna piirid ja territoorium.

Tabel 2 Tartu elanike arvu muutus linnaosade lõikes 2014-2022

| AASTA LINNAOSA | 2014 | 2015 | 2016 | … | 2022 | 2026 | Muutus võrreldes 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annelinna | 26 264 | 25 891 | 25 562 |  | 24 821 |  | -741 |
| Ülejõe | 8 366 | 8 762 | 9 010 |  | 7 787 |  | -1223 |
| Karlova | 8 687 | 8 656 | 8 453 |  | 8 629 |  | 176 |
| Tammelinna | 8 122 | 8 195 | 8 203 |  | 8 153 |  | -50 |
| Kesklinna | 6 418 | 6 477 | 6 507 |  | 6 865 |  | 358 |
| Veeriku | 5 456 | 5 411 | 5 382 |  | 5 258 |  | -124 |
| Ropka | 5 032 | 4 961 | 4 868 |  | 4 642 |  | -226 |
| Raadi-Kruusamäe | 4 415 | 4 434 | 4 462 |  | 4 773 |  | 311 |
| Jaamamöisa | 3252 | 3216 | 3189 |  | 3421 |  | 232 |
| Tähtvere | 3029 | 3134 | 3196 |  | 3198 |  | 2 |
| Vaksali | 3073 | 3029 | 3039 |  | 3105 |  | 66 |
| lhaste | 2509 | 2542 | 2560 |  | 2907 |  | 347 |
| Ropka tööstuse | 2365 | 2324 | 2268 |  | 2195 |  | -73 |
| Supilinna | 1917 | 2015 | 2080 |  | 2254 |  | 174 |
| Variku | 1835 | 1800 | 1781 |  | 1762 |  | -19 |
| Ränilinna | 1649 | 1620 | 1587 |  | 2058 |  | 471 |
| Maarjamöisa | 372 | 385 | 384 |  | 443 |  | 59 |
| Kvissentali |  |  | - |  | 752 |  | Puudus 2016 |
| Tähtvere maapiirkond |  |  | - |  | 3289 |  | Puudus 2016 |
| Tartu täpsusega | 4318 | 4301 | 4373 |  |  |  | Puudub 2022 |
| Kokku | 97079 | 97153 | 96904 |  | 96312 |  | -592 |