SISUKORD

TEKST

1. Üldosa										2

2. Maa-ala  geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus			2

II LISA

1.   Puurtulbad										3

III JOONISED

- Puuraukude asendiplaanid (M 1:1000)

1. ÜLDOSA

Tellija

MARU EHITUS AS.

Uuringu objekt

Loovälja tee 11, Liivamäe küla, Jõelähtme vald, Harjumaa. Töö ülesandeks oli põhjavee taseme määramine.

Välitööd

Välitööd tehti 5. veebruaril 2016. aastal. Puuraugud tehti tellija poolt ettenähtud kohtades ning kasutati puurseadet GM-75GT. Puurimistehnikana kasutati suruõhuga löökpuurimist, mille käigus mõõdeti lisaks aega, mis kulus 10 cm läbimiseks. Puurtulpade vormistamisel on see esitatud graafiku kujul geoloogilise tulba kõrval.

Välitöö  objektil tegi puurmeistrid M. Kalju ja T.Ungro. Aruande koostas geol.-ins. R.Raudsepp ja graafilised lisad vormistas geotehnik-joonestaja M. Pentre.

Geodeetilised andmed

Välitööl ja uuringuaruande vormistamiseks kasutati tellijalt saadud geodeetilist alusplaani. Plaanis seoti puuraugud olemasoleva situatsiooniga  ja kõrguslikul sidumisel lähtuti maa-ala plaanilt saadud kõrgustest.

- MAA-ALA  GEOLOOGILINE ja HÜDROGEOLOOGILINE  ISELOOMUSTUS

Uuringuala jääb Klindipealsele lubjakiviplatoole. Pinnakatte moodustab õhuke mulla (kiht 1) ning lubjakivilahmakate (kiht 2) kiht. Lubjakivi (kiht 3 ja 4) pind lamab uuringupunktides maapinnast 0,5…0,6 m sügavusel. Lubjakivikompleks on tinglikult jagatud kaheks, kus on eristatud kesktugev lubjakivi (kiht 3) ning selle all lamav nõrgem, mergli või kukersiidi vahekihtidega lubjakivi (kiht 4). Geoloogilises lõikes järgnevad glaukoniitlubjakivi ja kõva glaukoniitsavi kihid (kihid 5 ja 6). Neid kihte võib lugeda praktiliselt veepidemeteks. Puuraugus PA-2 esines tugev naftaproduktide lõhn.

Lubjakivis esineb Silur-Ordoviitsiumi põhjavee kiht, mis avanes puurtööde käigus 3,4 ja 4,1 m sügavusel maapinnast, absoluutkõrgusel 32,25 ja 32,65 m. Puurtööde lõppedes oli veetase tõusnud puuraukudes maapinnast 1,3 ja 1,7 m sügavusele, absoluutkõrgusele 34,35 ja 35,05 m. Mõõdetud veetasemed iseloomustavad aastaringset keskmist veetaset. Täpsemate veetasemete muutuste hindamiseks tuleks alale rajada veevaatluse puurkaevud, kuid varasemate mõõtmiste andmetel on veetaseme amplituud 0,5 m piires. Põhjavee juurdevoolu süvendisse on võimalik adekvaatselt hinnata pumpamiskatsetega.

Lubjakivi pinnal võib esineda hooajalist ülavett, kuid see ei ole püsiv. Puurtööde käigus ei ole Ordoviitsium-Kambriumi veekihti avatud.

Kasutatud varasemad tööd

REIB OÜ töö nr. GE-1172 „Iru jäätmeenergiaploki (WTE) rajamine, Peterburi tee 105, Maardu linn, Harjumaa“, 2010 a. Sarnase geoloogilise ehitusega objektil teostati pumpamiskatsed lubjakivi massiivis. Filtratsioonikatsete tulemusena on antud soovitus lubjakivi veejuhtivuseks arvestada 2,0 m/ööp.