Seletuskiri

1. Mäeeraldise saamise vajaduse põhjendus, kasutamise eesmärk ja maavara kasutusalad

Nordkalk’i korporatsioon on Põhja-Euroopa juhtiv kõrge kvaliteediga lubjakivitoodete tootja, mille toodangut kasutatakse peamiselt paberi-, metalli- ja ehitusmaterjalide tööstuses ning lisaks ka keskkonnakaitses ja põllumajanduses. Eestis tegutseb Nordkalk AS alates 1996. aastast, ettevõttele kuulub mitmeid lubja- ja dolokivikarjääre üle Eesti.

Kurevere II karjäär asub Kurevere dolokivimaardlas. Karjäär asub Pärnumaal Lääneranna vallas Esivere külast ca 2 km lõunas, Kase külast ca 1 km edelasse ning Kõmsi külast ca 1,5 km loode pool. Virtsu sadam jääb ca 6 km edela poole. Lähim majapidamine jääb ca 300 m kaugusele põhja. Mäeeraldisest 0,7 km lõunapool kulgeb Risti - Virtsu - Kuivastu – Kuressaare põhimaantee.

Kurevere II mäeeraldis hõlmab aktiivse tarbevaru plokki nr 2 (tehnoloogiline dolokivi), plokk nr 3 (ehitusdolokivi). Vahetult Kurevere II karjääri mäeeraldisega külgneb kagus Kurevere dolomiidikarjäär. Kurevere II karjäärist ca 1 km kaugusel loodes asub Esivere dolokivikarjäär.

Kuna kokkuleppel kohalikega Nordkalk ei tohi Esiveres toota, siis tootmisliin ja laoalad on Kurevere karjääris. Seega Kurevere ja Kurevere II alasid kasutatakse Esiverest toodud materjali tootmis- ja laoalana.

Tehnoloogilist dolomiiti kasutatakse MgO ja SiO kontsentratsioonile põhinevates tehnoloogilistes protsessides ja ehitusdolomiiti ehituskillustikuks.

2. Kaevandamise tehnoloogia

Kaevandamistegevuse protsessis ei koorita kogu mäeeraldisel asuvat katendit korraga, vaid seda tehakse koos tööfrondi liikumisega. Seega ei teki vajadust kogu mäeeraldisel asuvat katendi kogust korraga kas ladustada või töödelda, vaid seda saab teha järk-järgult tööprotsesside edenedes.

Paljandatud dolokivi astangule puuritakse lõhkeaukude võrk ja kivim kobestatakse lõhketöödega. Lõhketööd tellib arendaja lepingu alusel litsentseeritud lõhketööde tegijalt, kes töötab nõuetele vastava puur-lõhketööde projekti alusel. Lõhkeainena kasutatakse nobeliiti, ANFO-t või teisi lõhkeaineid, mis on tasakaalustatud või vähese positiivse hapnikusisaldusega. Kaevandamine toimub üldjuhul ühe astanguga kuni mäeeraldise põhjani. Lõhkamist teostakse ainult tööpäevadel. Vajadusel teostatakse lõhketööd kahe astanguga ning lisaks kasutatakse raimamisel vajadusel abimehhanismina hüdrovasarat. Hüdrovasarat kasutatakse peamiselt lõhkamisel terveks jäänud suurte kivitükkide purustamiseks või dolokivi raimamiseks tundlike objektide läheduses.

Esiveres lõhatud kaevis laaditakse kallurile ja viiakse umbes 1 kilomeetri kaugusele Kurevere statsionaarsesse purustus-sorteerimissõlme, kus toimub kaevise purustamine ja jaotamine fraktsioonideks. Toodetud materjal transporditakse veoautodega Virtsu sadamasse või otse klientidele.

3. Kavandatava kaevandamise keskkonnamõju võimalik ulatus ja esineda võivad avariiolukorrad

Kurevere II alal jätkatakse tegevust nii, nagu seda on siiani tehtud ja mõjud on samad. Soovime luba pikendada samadel tingimustel, nagu see hetkel kehtib.

Kurevere II karjääris tekitavad müra ja tolmu karjääris töötavad masinad. Masinate töötamisel karjääris märkimisväärselt tolmu ei eraldu ning tekkiv tolm settib kiiresti maha masinate töötamise asukohas. Karjääris tekkiva tolmu levimist väljaspoole mäeeraldise teenindusmaad takistab tööde teostamine karjääri süvendis ja masinate liikumine puistangute vahel.

Kurevere II karjääris toimuvad tööd päevasel ajal. Samuti ei tohi vastavalt seadusele levida ülenormatiivne müra väljapoole mäeeraldise teenindusmaad. Tööde planeerimisel Kurevere II karjääris arvestatakse müra piirväärtustega ning töid ei teha öisel ajal elamute lähedal. Kokkuleppel kohalikega teostatakse igal aastal müra mõõtmised.

Müra tekitavad karjääris töötavad masinad (ekskavaator või kopplaadur, kallurautod, purustus-sorteerimissõlm).

Müra levikut aitab lokaliseerida kaevandatud alale tekkinud süvend ning tootmisterritooriumi piirile rajatatud katendimaterjalist müratõkkevallid. Seejuures on asjakohane arvestada ka elamute ja karjääri vahele jääva metsa poolt tekitava takistusega müra levikul ning samuti summutab kaevandamisel tekkivat müra ka karjääri süvend.

Kurevere II karjääris kaevandamisel võib kaevandamisjäätmetena käsitleda mäeeraldiselt eemaldatavat ja teenindusmaal ladustatavat katendit ning dolokivi töötlemisel tekkivaid jääke (dolokivi sõelmed). Nimetatud kaevandamisjäätmed on käsitletavad tavajäätmetena (ei kuulu ohtlikke jäätmete hulka).

Kurevere II karjäärist juhitakse vett mööda kraavide süsteemi karjäärist välja merre. Karjääris sees on kraavides poomid, mis takistavad reostusel jõuda karjäärist välja. Väljapumbatavast veest võetakse kord kvartalis veekvaliteedi proov, et tagada vee puhtus. Masinate tehnohooldus ei toimu veekraavide läheduses, hooldust teostavad vastava ala eksperdid ja hooldustööde läheduses on olemas absorbeeriv materjal võimalike lekete korrastamiseks. Alanduslehtri kontrolliks mõõdetakse ümbruskonna kaevudes kord kvartalis veetaset.

4. Kaevandatud maa korrastamine

Nordkalk AS planeerib Kurevere karjääride mäeeraldise peale maavara ammendamist korrastada veekoguks ja looduslikult taastuvaks alaks. Tekkiva veekogu nõlvad täidetakse veealuses osas täidetava materjali püsivuse tagava nõlvusega.

Vastavalt keskkonnaministri 07.04.2017. a määrusele nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm“ peab kaevandamise järgselt tekkiva veekogu sügavus olema valdavalt üle 2 meetri.

Kaevandatud maa korrastamine tuleb teha vastavalt karjääri korrastamise projektile, kus on määratud ala korrastamiseks vajalikud tööd ja nende mahud. Korrastamise projekt on koostatakse vastavalt keskkonnaministri 07.04.2017 määruses nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm“ kehtestatule.

Taotleja:

Tõnis Namm

Nordkalk AS

Juhatuse liige