FIE KALJU MÄGI

MATER MAJANDUSTEGEVUSTEADE:  MU 0030 - 00, MP 0030 - 00

TÖÖ NR. 06-2023

TELLIJA: OÜ ARTISTON KINNISVARA

- Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku, Imukvere-Ollisaare ja Imukvere1

- MAAPARANDUSEHITISTE UUENDUSTÖÖDE KAVA

Maaparandussüsteemi kood / maaparandusehitise kood ja nimetus

2102430010020/ 001 Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku

2102430010020/006 Imukvere-Ollisaare

2102430010020/002 Imukvere1

- OBJEKTI  ASUKOHT:

IMUKVERE KÜLA, VÄIKE-MAARJA VALD, LÄÄNE-VIRU MAAKOND

UUENDUSTÖÖDE KAVA AUTOR :                                               KALJU  MÄGI

TÜRI  2023.a.

__________________________________________________________________

F. R. KREUTZWALDI  37  TÜRI  72215                                                                                 MOBIIL 53413643 ÄRIREGISTRIKOOD  11526484                                                                                               kaljumagi@hot.ee

SISUKORD

1.Seletuskiri                                                                                                                                3-4

2.Uuendustööde mahutabelid   1…4                                                                                          5-10

3.Kasutatud õigusaktid ja juhendmaterjalid                                                                                 11

1.SELETUSKIRI

1.1.Objekti asukoht ja uurimistööd :

Käesolev Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku maaparandusehitise (2102430010020/001), Imukvere1 maaparandusehitise (2102430010020/002) ja Imukvere-Ollisaare maaparandusehitise (2102430010020/006) eesvoolu ja reguleeriva võrgu uuendamiseks vajalik uurimistöö, töö nr. 06-2023 on läbi viidud Kalju Mägi (mater majandustegevusteade MU 0030-00 ja MP 0030-00) poolt 2023 aprillikuus ja OÜ Artiston Kinnisvara tellimisel. Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku, Imukvere1 ja Imukvere-Ollisaare maaparandusehitiste uuendamise objekt asub Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja  vallas Imukvere külas.

1.2. Üldiseloomustus ja mullatööd .

Uuritud maa-alale on rajatud metsa kasvutingimuste parendamiseks liigvee ära juhtimiseks kraavkuivendus. Kuivenduskraave ei ole pikemat aega hooldatud. Kuivenduskraavid on lõiguti oma parameetrites deformeerunud, võsastunud-metsastunud, kraavides puidurisu, kraavipõhjadesse tekkinud kohttakistused ja kuhjunud hulganisti ka setet ning kraavkuivendus on minetanud oma rajamisaegse toimimisvõime.

Käesoleva projektiga on ette nähtud eesvoolud ja kuivenduskraavid võsast, metsast ja setetest-kohttakistustest puhastada ning kraavide kaeveaegsed parameetrid taastada. Trassidel kaevetöödele ettejäävad suuremad metsakännud juuritakse ja kraavinõlvad planeeritakse vastavalt vajadusele. Puittaimestiku likvideerimise trassi keskmiseks laiuseks on arvestatud 10-14 m. Uuendustööde mahud on koondatud joonisele 2 ja mahutabelitesse 1…6. Eesvoolude ja kuivenduskraavide pikkused on toodud mahutabelites 1, 2, 3, 4, 5  ja 6 kinnistute lõikes.

1.3.Keskkonnakaitse

Uuendamistööde teostamisel tuleb järgida käesolevas projektis toodud keskkonnakaitse rakendamise meetmeid vähendamaks keskkonnakahjude võimalused veekogude osas:

•	maaparandussüsteemi korrastustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähenemist. Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid:

•	mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;

•	veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);

•	voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist ja puhverribalt

•	rajatavatest teekraavidest setete kande vähendamiseks eesvooludesse on soovitav kasutada ajutisi veetõkketamme paisutuskõrgusega kuni 0,3 m.

•	Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti.

•	Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohtusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.

•	Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht.

Tekkinud avariidest ja keskkonnareostusest teavitada koheselt vastavaid ametiasutusi või Väike-Maarja vallavalitsust.

4

EMK metsamaa maaparandustööde toetuse

uuendustööde kava  koostamise juhend

lisa 4.1

EESVOOLU UUENDAMINE

Tabel 1

| Maaparandussüsteemi omanik | OÜ Artiston Kinnisvara | Investeeringuobjekti koondnimetus | Imukvere1 maaparandusehitise uuendustööd |
| --- | --- | --- | --- |

| - Maaparandusehitise nimi | - Imukvere1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - kood |  |  | - 0 |  | - 0 | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Maaparandussüsteemi kood | - 2 | - 1 | - 0 | - 2 | - 4 | - 3 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |  | - 2 | - 0 |  |  |  |  |  |

| Eesvoolu |  | Sette eemaldamine voolusängist |  |  | Veejuhtmel puittaimestiku eemaldamine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nimetus | lõigu pikkus | sette maht | mehhanismiga (M) | käsitsi (K) | veejuhtme nõlv. trass | raiumine |
|  | (m) | (m³/m) | (m³) | (m³) | (V;P;T) | (ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E-1 | 79 | 1,2 | 95 |  | V, P, T | 0,11 |
| E-1 | 672 | 1,2 | 806 |  | V, P, T | 0,94 |
| E-1 | 258 | 1,2 | 310 |  | V, P | 0,26 |
| E-1 | 281 | 1,2 | 337 |  | V, P | 0,28 |
| E-2 | 150 | 1,2 | 180 |  | V, P | 0,15 |
| E-2 | 36 | 1,2 | 43 |  | V, P | 0,04 |
| E-2 | 603 | 1,2 | 724 |  | V, P | 0,60 |
| E-3 | 756 | 1,2 | 907 |  | V, P, T | 1,06 |
| E-3 | 292 | 1,2 | 350 |  | V, P | 0,29 |
| E-3 | 159 | 1,2 | 191 |  | V, P | 0,16 |
| Kokku | 3286 |  | 3943 |  |  | 3,89 |

Märkus: Eesvoolu  lõigupikkused toodud kinnistute lõikes

| Kava koostaja nimi | Kalju Mägi | Koostaja allkiri |  | Kuupäev | 08.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

EMK metsamaa maaparandustööde toetuse

uuendustööde kava  koostamise juhend

lisa 4.1

EESVOOLU UUENDAMINE

Tabel 2

| Maaparandussüsteemi omanik | Ain Ahlberg | Investeeringuobjekti koondnimetus | Imukvere1 maaparandusehitise uuendustööd |
| --- | --- | --- | --- |

| - Maaparandusehitise nimi | - Imukvere1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - kood |  |  | - 0 |  | - 0 | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Maaparandussüsteemi kood | - 2 | - 1 | - 0 | - 2 | - 4 | - 3 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |  | - 2 | - 0 |  |  |  |  |  |

| Eesvoolu |  | Sette eemaldamine voolusängist |  |  | Veejuhtmel puittaimestiku eemaldamine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nimetus | lõigu pikkus | sette maht | mehhanismiga (M) | käsitsi (K) | veejuhtme nõlv. trass | raiumine |
|  | (m) | (m³/m) | (m³) | (m³) | (V;P;T) | (ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E-2 | 249 | 1,2 | 299 |  | V , P | 0,3 |
| Kokku | 249 |  | 299 |  |  | 0,3 |

Märkus: Eesvoolu  lõigupikkused toodud kinnistute lõikes

| Kava koostaja nimi | Kalju Mägi | Koostaja allkiri |  | Kuupäev | 08.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

EMK metsamaa maaparandustööde toetuse

uuendustööde kava  koostamise juhend

lisa 4.3

KUIVENDUSKRAAVI  UUENDAMINE

Tabel 3

| Maaparandussüsteemi omanik | OÜ Artiston Kinnisvara | Investeeringuobjekti koondnimetus | Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku maaparandusehitise uuendustööd |
| --- | --- | --- | --- |

| - Maaparandusehitise nimi | - Imukvere/TP-782 Viru - Tammiku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - kood |  |  | - 0 |  | - 0 | - 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Maaparandussüsteemi kood | - 2 | - 1 | - 0 | - 2 | - 4 | - 3 | - 0 | - 0 | - 2 | - 0 | - 0 |  | - 2 | - 0 |  |  |  |  |  |

| Veejuhtme nimetus, nr. | Veejuhtme paiknemine metsamaal (m) | Veejuhtme paiknemine muul maal (m) | Veejuhtme lõigu pikkus kokku (m) | Sette maht (m3) | Puittaimestiku raiumise maht (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 756 |  | 756 | 907 | 0,91 |
| 2 | 164 |  | 164 | 197 | 0,16 |
| Kokku | 920 |  | 920 | 1104 | 1,07 |

Märkus: Kraavide lõigupikkused toodud kinnistute lõikes

| Kava koostaja nimi | Kalju Mägi | Koostaja allkiri |  | Kuupäev | 08.06.2023.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

EMK metsamaa maaparandustööde toetuse

uuendustööde kava  koostamise juhend

lisa 4.3

KUIVENDUSKRAAVI  UUENDAMINE

Tabel 4

| Maaparandussüsteemi omanik | Riigimetsa Majandamise Keskus | Investeeringuobjekti koondnimetus | Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku maaparandusehitise uuendustööd |
| --- | --- | --- | --- |

| - Maaparandusehitise nimi | - Imukvere/TP-782 Viru - Tammiku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - kood |  |  | - 0 |  | - 0 | - 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Maaparandussüsteemi kood | - 2 | - 1 | - 0 | - 2 | - 4 | - 3 | - 0 | - 0 | - 2 | - 0 | - 0 |  | - 2 | - 0 |  |  |  |  |  |

| Veejuhtme nimetus, nr. | Veejuhtme paiknemine metsamaal (m) | Veejuhtme paiknemine muul maal (m) | Veejuhtme lõigu pikkus kokku (m) | Sette maht (m3) | Puittaimestiku raiumise maht (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 249 |  | 249 | 299 | 0,30 |
| Kokku | 249 |  | 249 |  | 0,30 |

Märkus: Kraavide pikkused toodud kinnistute lõikes

Kaevemaht: 1,2 m3/jm

Trassi laius 5m/7m=12m

| Kava koostaja nimi | Kalju Mägi | Koostaja allkiri |  | Kuupäev | 08.06.2023.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

EMK metsamaa maaparandustööde toetuse

uuendustööde kava  koostamise juhend

lisa 4.3

KUIVENDUSKRAAVI  UUENDAMINE

Tabel 5

| Maaparandussüsteemi omanik | OÜ Artiston Kinnisvara | Investeeringuobjekti koondnimetus | Imukvere-Ollisaare maaparandusehitise uuendustööd |
| --- | --- | --- | --- |

| - Maaparandusehitise nimi | - Imukvere-Ollisaare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - kood |  |  | - 0 |  | - 0 | - 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Maaparandussüsteemi kood | - 2 | - 1 | - 0 | - 2 | - 4 | - 3 | - 0 | - 0 | - 2 | - 0 | - 0 |  | - 2 | - 0 |  |  |  |  |  |

| Veejuhtme nimetus, nr. | Veejuhtme paiknemine metsamaal (m) | Veejuhtme paiknemine muul maal (m) | Veejuhtme lõigu pikkus kokku (m) | Sette maht (m3) | Puittaimestiku raiumise maht (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 236 |  | 236 | 283 | 0,24 |
| 4 | 160 |  | 160 | 192 | 0,16 |
| 5 | 9 |  | 9 | 11 | 0,01 |
| 5 | 279 |  | 279 | 335 | 0,31 |
| 6 | 6 |  | 6 | 7 | 0,01 |
| 6 | 190 |  | 190 | 228 | 0,19 |
| 7 | 9 |  | 9 | 11 | 0,01 |
| 7 | 381 |  | 381 | 457 | 0,41 |
| 8 | 122 |  | 122 | 146 | 0,13 |
| 8 | 205 |  | 205 | 246 | 0,23 |
| 10 | 93 |  | 93 | 112 | 0,09 |
| 11 | 47 |  | 47 | 56 | 0,06 |
| 11 | 683 |  | 683 | 820 | 0,82 |
| 16 | 973 |  | 973 | 1168 | 1,17 |
| 17 | 330 |  | 330 | 396 | 0,36 |
| Kokku | 3723 |  | 3723 | 4468 | 4,19 |

Märkus: Kraavide pikkused toodud kinnistute lõikes

| Kava koostaja nimi | Kalju Mägi | Koostaja allkiri |  | Kuupäev | 08.06.2023.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

EMK metsamaa maaparandustööde toetuse

uuendustööde kava  koostamise juhend

lisa 4.3

KUIVENDUSKRAAVI  UUENDAMINE

Tabel 6

| Maaparandussüsteemi omanik | OÜ Artiston Kinnisvara | Investeeringuobjekti koondnimetus | Imukvere1 maaparandusehitise uuendustööd |
| --- | --- | --- | --- |

| - Maaparandusehitise nimi | - Imukvere1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - kood |  |  | - 0 |  | - 0 | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Maaparandussüsteemi kood | - 2 | - 1 | - 0 | - 2 | - 4 | - 3 | - 0 | - 0 | - 2 | - 0 | - 0 |  | - 2 | - 0 |  |  |  |  |  |

| Veejuhtme nimetus, nr. | Veejuhtme paiknemine metsamaal (m) | Veejuhtme paiknemine muul maal (m) | Veejuhtme lõigu pikkus kokku (m) | Sette maht (m3) | Puittaimestiku raiumise maht (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 38 |  | 38 | 46 | 0,04 |
| 9 | 174 |  | 174 | 209 | 0,17 |
| 12 | 242 |  | 242 | 290 | 0,24 |
| 13 | 168 |  | 168 | 202 | 0,17 |
| 14 | 166 |  | 166 | 199 | 0,17 |
| 15 | 120 |  | 120 | 144 | 0,12 |
| Kokku | 908 |  | 908 | 1090 | 0,91 |

Märkus: Kraavide pikkused toodud kinnistute lõikes

| Kava koostaja nimi | Kalju Mägi | Koostaja allkiri |  | Kuupäev | 08.06.2023.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

2. KASUTATAUD ÕIGUSAKTID JA JUHENDMATERJALID

• Maaparandusseadus  RT I 31.05.2018,3 ( kehtib 01.01.2019.a.)

• Metsaseadus  RTI 07.06.2006, 30,232; RTI 26.01.2018,1

• “Maaparanduse uurimistöö nõuded”. RT I, 21.12.2018,53

• Keskkonnaministri määrus  “Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” RT I 17.04.2014,9; RT I 06.01.2017,2

• Põllumajandusministri 25.07.2003.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutöödele

esitatavad nõuded“.

- 11